钢构作业安全检查表           检查日期：  年  月  日

| 检 查 项 目 |  | 结 果 |  | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 作业主管 | 是否分配劳工工作，并在现场监督、确实指挥监督劳工作业 |  |  |  |
|  | 对作业器具、工具、安全帽及安全带是否检查后方才使用 |  |  |  |
|  | 因强风(10m/sec)、大雨(15mm/hr，50mm/day)等恶劣气候时是否停止工作 |  |  |  |
|  | 钢构吊运及拉索的移动是否派有吊挂手负责作业及指挥 |  |  |  |
| 一般规定 | 作业人员是否穿防滑性佳的安全鞋 |  |  |  |
|  | 氧气乙炔是否直立固定使用；焊接工作是否注意防火措施 |  |  |  |
|  | 是否指派专人监督起重机械运转时防止触及高压电或妨碍交通 |  |  |  |
|  | 对与作业无关人员是否严禁进入作业现场，派员警戒 |  |  |  |
| 坠落防止 | 钢柱吊装是否以较安全之自动脱钩、手控脱钩来代替危险之手动脱钩 |  |  |  |
|  | 钢构立柱间及人员动线部份是否架设高1.1m之9mm钢索安全母索，并使劳工配挂安全带 |  |  |  |
|  | 每层大梁安装后小梁安装前，是否于大梁下翼缘装妥安全网(尼龙网D=5mm，网目10cm*10cm，容许载重120kg以上) |  |  |  |
|  | 钢柱吊装作业应有安全上下设备、设置垂直母索并使用安全带 |  |  |  |
|  | 电焊工使用之护笼梯是否高于一层楼，底部是否有平台 |  |  |  |
|  | 钢构立柱转角位置是否设置高≧90cm护栏之工作台 |  |  |  |
|  | 安全母索是否随钢骨一起吊至定位再安装，避免钢骨组装完再拉设安全母索 |  |  |  |
|  | 是否在铺设钢承钣才拆卸安全网 |  |  |  |
|  | 钢承钣铺设后，楼版四周开放边缘、电梯口、管道口及楼梯口等是否设置钢管护栏(∮3.8cm，立柱不超过2.5M，高90cm以上) |  |  |  |
|  | 钢楼梯吊装应在每节钢柱吊装后进行，钢楼梯吊装前应在地面设置护栏 |  |  |  |
|  | 吊装帷幕墙时楼版边缘需设安全母索，作业劳工应确实使用安全带 |  |  |  |
|  | 防火被覆所使用之工作台，四周应设护栏，底部并有配重以防倾倒 |  |  |  |
| 物体飞落防止 | 落距超过2层或7.5 M以上的钢构建筑是否装设防护网(网目2cm*2cm，承受75kg冲击力) |  |  |  |
|  | 栓杆、冲销或铆钉头敲出时，是否有适当之方式及工具，以防止其任意飞落 |  |  |  |
|  | 吊运长度≧6M之构架时是否以二条钢索捆缚并加稳定索 |  |  |  |
|  | 气动铆钉锤之把手及铆钉头模是否安装安全铁线(#9、#14) |  |  |  |
| 触电防止 | 接近高压线路是否于该线路上装设绝缘防护套管 |  |  |  |
|  | 电焊机装自动电击防止装置(二次侧电压在25V以下) |  |  |  |
|  | 各分电盘是否装设高速型漏电断路器(额定触度电流30mA，跳拖时间、0.1sec以内，使用电动工具应接于负载侧，不得跳接 |  |  |  |
|  | 横越信道或劳工作业之电线是否架高或保护 |  |  |  |
| 危险机械 | 从事钢构组配作业之危险性机械进场前作门禁管制，检查吊车，操作手、吊挂手合格证，吊钩防滑舌片、荷重标示及过卷扬装置，合格后方可进场 |  |  |  |
|  | 吊运作业半径内(含钢骨)应作管制、标示并严禁人员进入 |  |  |  |
|  | 吊具、钢索是否已有截断、磨损、变形、扭结 |  |  |  |

说明：1.本表应于钢构组装作业时即实施检查。

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『』;『不合格』者，需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。

3.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。

工地主任：                       安卫人员：                      检查人员：