电葫芦安全操作规程

1.电动葫芦必须有专人操作，持证上岗，严格遵守行车工的有关安全操作规程。

2.开动前认真检查设备的机诫、电气、钢丝绳、吊钩、限位器等，是否完好可靠。

3.不得超负荷超吊，起吊时，手不准握在绳索与物体之间，吊物上升时严防撞顶。

4.起吊物件时严禁超重（3T）及吊物下站人。捆扎应牢固。在物件的棱角快口处，应设垫衬保护。

5.使用拖挂线电器开关启动，绝缘必须良好，正确按动电钮，注意站立位置。

6.单轨电动葫芦在轨道转弯处或接近轨道尽头时，必须减速运行。