### 电器试验安全操作规程

1．进行电器试验，操作人员不得少于2人。必须有专人指挥。

    　　2．一切试验设备，电表及仪器要及时检修，出现故障应停止使用。

    　　3．试验设备的固定线路不可任意更动。如因工作需要而变动时，必须交待清楚，并做出明显标记。

    　　4．高、低压系统的隔离开关、刀开关不得带电分合。在高、低压投入运行时，必须先合隔离开关，后合断路器及油开关，断电时，先分油开关及断路器。

    　　5．电源已经切除，电机仍在转动时，不得进行接线或拆线。

    　　6．电容量大的产品在工作前应对地放电后才可开始工作。试验后也必须用专用工具放电、验电。

    　　7．各种专用电器线路，未经允许，严禁动用。

    　　8．高压试验、泄漏试验、介损试验完毕后切除电源时，必须对被试验器件放电后再拆线。

    　　9．试验用临时电源线要架空或加保护管。不得任意乱拉，以防触电。试验使用的开关，须有专人看护。如果临时中断试验须将开关箱上锁或进行短路接地，并挂警示牌。次日继续试验时，须检查线路是否仍在原设备上连接，未经检查不得合闸。

    　　10．试验前应佩带好防护用品。试验场地应有遮栏，并挂有警示牌。遵守电气高压试验一般规程。