电梯安装搬运安全操作规程

1、电梯安装工作前，必须穿好工作服，戴好安全帽。严格检查工具、索具、机械设备是否完好可靠，安全网是否安好牢固可靠。  
  2、现场的动力设备必须接地牢靠，绝缘良好。移动灯具必须使用36V以下安全电压。  
  3、电梯安装需人工搬运时，应视工件的重量和体积量力而行。严防扭腰、砸手、砸脚等事故发生。  
  4、无吊装机械或吊装不便，需多人搬运时，分工明确，合理负重，步调一致间隔，有专人指挥，统一行动。所用杠棒、跳板绳索必须完好可靠  
  5、搬运零部件时，必须从上而下逐层进行搬取，禁止从下部抽取，以防倒塌伤人。  
  6、搬运中如发现垒放的物品有被震动散垛的危险，必须立即整理，不得凑付，防止倒塌伤人。  
  7、使用的跳板宽度不得小于0.4米，厚度不得小于0.07米，长度不得小于4米，两端应包扎铁箍。跳板长度超过5米时中间应加垫，以免抖动。使用跳板前应彻底检查，如发现有裂纹或有其它折断的可能时，应停止使用。  
  8、搬运工件所用撬杠，必须用低碳素钢材制成，不准用铸铁及淬火钢材制成，以防脆裂伤人。扁担、拉杆应用坚韧的木料制成。表面必须刨光且无裂纹，滚杠最好用无缝钢管制成，表面应光滑无裂纹，利用滚杠运送物体时，应根据物体的重量选择其大小。  
  9、抱杆、三角架应用坚固的木料或无缝钢管制成不允许有裂纹和腐朽的地方，钢管、三角架需要加长时，其连接处必须牢固可靠。  
  10、利用铺面板、斜面板装卸、运送货物时，对其宽度及类型应根据货物和重量、种类来确定，必须安装牢固。  
  11、搬运物件时，如果经过的路平面土质松软或表面不平，必须铺上木板或方木。  
  12、安装现场与工作无关人员禁止入内。  
  13、电梯安装搬运中如使用专用的起重设备时，必须遵守这些专用设备的安全操作规程。  
  14、现场使用的工具要妥善保管，不得无故丢失和损坏。  
  15、现场施工检查员，要认真检查每一道工序，发现不符合质量标准的地方及时反映，把质量问题杜绝在交验之前。  
  16、现场施工发现土建、井道、机房，脚手架等方面存在问题。不符合双方协议要求等。要同甲方和气商议，分清责任。  
  17、各分队队长、质量检查员、安全员及全体队员要团结一致互相协助，发挥各自的能动作用，完成好现场施工中的一切任务。  
  18、在现场施工中，要维护中心的信誉，不得无故向用户索卡钱物特殊的要求，如发现有违纪的分队，除追回索卡物资外还要另做处罚。  
  19、以上条款即日执行，如有违纪者予以处罚。