发电机操作规程

发电机安全、操作规程

1、        操作前应先检查燃油、润滑油装置和其他各部件是否完好。

2、        启动后必须先查看油压、水温是否符合规定要求。

3、        刚启动时不可高速旋转，必须按400转/分钟左右的转速运转10至20分钟，然后再逐步增加负荷，直至各方面正常后方能满负荷运作。

4、        机器运转时操作者不得擅自脱离工作岗位，以免发生意外事故。

5、        工作结束后按规定要求进行机台保养。