发蓝处理工安全技术操作规程

1．工作前穿戴好规定防护用品并打开通风较量，通风10～15分钟。发蓝槽应有独立的抽风设备。 

　　2．工作中应按工艺要求调整好发蓝液的成份。调整时加入烧碱每块重量不应超过1kg，并应吊挂溶液，不应直接加入槽中，且不得在高温下进行。 

　　3．加水调整发蓝槽的体积时，冷水应沿槽壁缓慢加入，防止碱液溅出。 

　　4.零件出入槽应先拉闸断电。零件出入槽时，要夹紧扎牢，轻拿轻放，防止溶液溅出伤人。 

　　5．发蓝液表面的浮渣应随时清除。 

　　6．发蓝后的工件应立即冲洗干净。 

　　7．废液要集中回收或经中和后统一处理，经化验合格后方能排放。 

　　8．工作完毕，应立即将设备附近地面冲洗挠干净．关闭开关，整理工作场所。做好交接班记录。