安全检查表

| <<上一篇 | 下一篇>> |
| --- | --- |

作者：ziyoukong 提交日期：2007-11-30 9:26:00 | 分类:安全知识篇: | 访问量：52


 安全检查表种类多、适用面广、使用方便，可根据不同的要求制定不同的检查表进行检查，因此，它作为一种定性安全评价方法有着广泛的应用。 

1 安全检查表的定义 

 为了系统地识别工厂、车间、工段或装置、设备以及各种操作管理和组织中的不安全因素，事先将要检查的项目，以提问方式编制成表，以便进行系统检查和避免遗漏，这种表叫做安全检查表。 

 检查表有各种形式，不论何种形式的检查表，总体的要求是第一内容必须全面，以避免遗漏主要的潜在危险。第二要重点突出，简明扼要，否则的话，检查要点太多，容易掩盖主要危险，分散人们的注意力，反而使评价不确切。为此，重要的检查条款可作出标记，以便认真查对。 

 安全检查表主要有以下优点： 

 （1）检查项目系统、完整，可以做到不遗漏任何能导致危险的关键因素，因而能保证安全检查的质量。 

 （2）可以根据已有的规章制度、标准、规程等，检查执行情况，得出准确的评价。 

 （3）安全检查表采用提问的方式，有问有答，给人的印象深刻，能使人知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。 

 （4）编制安全检查表的过程本身就是一个系统安全分析的过程，可使检查人员对系统的认识更深刻，更便于发现危险因素。 

2 安全检查表的分类 

 安全检查表的分类方法可以有许多种，如可按基本类型分类，可按检查内容分类，也可按使用场 合分类。 

 目前，安全检查表有3种类型：定性检查表、半 定量检查表和否决型检查表。定性安全检查表是列出检查要点逐项检查， 检查结果以“对” “否”表示,检查结果不能量化；半定量检查表是给每个检查要点赋以分值，检查结果以总分表示，有了量的概念，这样，不同的检查对象也可以相互比较，但缺点是检查要点的准确赋值比较困难，而且个别十分突出的危险不能充分地表现出来，我国原化工部1990、1991、1992年安全检查表以及中国石化、天然气总公司安全评价方法中的检查表即为此种类型；否决型检查是给一些特别重要的检查要点作出标记，这些检查要点如不满足，检查结果视为不合格，即具一票否决的作用，这样可以做到重点突出，我国的《GB 13548－92光气及光气化产品生产装置安全评价通则》中的检查表即属此类。 

 由于安全检查的目的、对象不同，检查的内容也有所区别，因而应根据需要制定不同的检查表，如日本消防厅的检查表侧重于事故发生后的消防活动，对安全措施进行检查；而日本劳动省的检查表则侧重于劳动灾害，对工艺过程的安全管理进行检查。我国原化工部1990～1992年发布的3个检查表侧重于安全管理；而中国石化、天然气总公司安全评价方法中的检查表除包括安全管理的内容外，更多地涉及到各类生产设备的选型、材质、结构及安全附件等。 

 安全检查表按其使用场合大致可分为以下几种： 

 （1）设计用安全检查表：主要供设计人员进行安全设计时使用，也以此作为审查设计的依据。其主要内容包括：厂址选择，平面布置，工艺流程的安全性，建筑物、安全装置、操作的安全性，危险物品的性质、储存与运输，消防设施等。 

 （2）厂级安全检查表：供全厂安全检查时使用，也可供安技、防火部门进行日常巡回检查时使用。其内容主要包括厂区内各种产品的工艺和装置的危险部位，主要安全装置与设施，危险物品的贮存与使用，消防通道与设施，操作管理以及遵章守纪情况等。 

 （3）车间用安全检查表：供车间进行定期安全检查。其内容主要包括工人安全、设备布置、通道、通风、照明、噪声、振动、安全标志、消防设施及操作管理等。 

 （4）工段及岗位用安全检查表：主要用作自查、互查及安全教育。其内容应根据岗位的工艺与设备的防灾控制要点确定，要求内容具体易行。 

 （5）专业性安全检查表：由专业机构或职能部门编制和使用。主要用于定期的专业检查或季节性检查，如对电气、压力容器、特殊装置与设备等的专业检查表。 

3 安全检查表的编制 

 编制安全检查表的主要依据是： 

 （1）有关标准、规程、规范及规定。为了保证安全生产，国家及有关部门发布了一些不同的安全标准及文件，这是编制安全检查表的一个主要依据。为了便于工作，有时可将检查条款的出处加以 注明，以便能尽快统一不同的意见。 

 （2）国内外事故案例。前事不忘，后事之师，以往的事故教训和研制、生产过程中出现的问题都曾付出了沉重的代价，有关的教训必须记取，因此，要搜集国内外同行业及同类产品行业的事故案例，从中发掘出不安全因素，作为安全检查的内容。国内外及本单位在安全管理及生产中的有关经验，自然也是一项重要内容。 

 （3）通过系统安全分析确定的危险部位及防范措施，也是制定安全检查表的依据。系统安全分析的方法可以多种多样，如预先危险分析、可操作性研究、故障树，等等。

电气安全检查表

| <<上一篇 | 下一篇>> |
| --- | --- |

作者：ziyoukong 提交日期：2007-11-30 9:13:00 | 分类:安全知识篇: | 访问量：30


 说明

 1） 
 电气系统都有漏电、触电的可能。因此，对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠，并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。

 2） 一旦发生触电，必须迅速切断电源，及时而正确地施行人工抢救。

 1. 设备检查

 1.1 变配电所的设置，建筑结构及有关设施：

 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所；

 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150～300mm，以防积水；

 1.1.3 变配电所室门应向外开，并采用轻型铁门或包有铁皮的木门；

 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板；

 1.1.5 
 户外变电所的变压器周围，其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时，两者净距需大于或等于1.5m；

 1.1.6 
高压配电装置可单独设置，当高压开关柜少于4台时，可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置，两者距离应大于或等于2m；

 1.1.7 变压器室应通风良好，通风口用水泥或金属百叶窗，且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网，保证任何季节安全运行；

 1.1.8 变压器室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标；

 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度，单排列的操作通道为1.5m，维修通道为0.8m；双排列的操作通道为2m，维修通道为1m；

 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。

 1.2 电气设备：

 1.2.1 变压器

 1.2.1.1 变压器外壳无渗、漏油，并和铁芯同时可靠接地。

 1.2.1.2 当发现变压器有下列情况之一时，应停止运行：

 1） 音响不均匀或有爆炸声等异常情况；

 2） 油面低于油面计的下限，并继续漏油下降时；

 3） 防爆管或油枕喷油时；

 4） 正常条件下温度过高，并不断上升时；

 5） 油色过深，油内出现炭质；

 6） 套管有放电现象或严重裂纹。

 1.2.2 油开关和隔离开关

 1.2.2.1 油开关的油位应在上限与下限之间；油色正常、无渗漏；排气管应完好无损；

 1.2.2.2 油开关操作灵活，准确可靠、合闸机械指示正确；

 1.2.2.3 故障跳闸后的油开关，应检查套管有无断裂、引线有无烧伤、油箱有无变形；

 1.2.2.4 
 油开关和隔离开关的操作机构应有可靠的联锁装置，并保证合闸时只有先合隔离开关才能合上油开关；拉闸时先拉开油开关，才能拉开隔离开关；

 1.2.2.5 隔离开关的瓷瓶和连接拉杆应无裂纹、无放电痕迹、销子无脱落。

 1.2.3 负荷开关和跌落保险

 1.2.3.1 负荷开关只能用来切断和接通正常线路，其消弧装置应完好。合闸时，触头应动作一致，各相前后相差不应超过3mm；

 1.2.3.2 负荷开关操作机构应灵活可靠；

 1.2.3.3 跌落式熔断器断开后，其带电部分距地面的垂直距离在室外应大于或等于4.5m，室内应大于或等于3m；

 1.2.3.4 跌落式熔断器应倾斜安装，与垂直线保持15°～30°夹角；

 1.2.3.5 有爆炸、火灾危险及剧烈震动的场所，不能使用跌落保险；

 1.2.3.6 所有开关的各部件应完整无损，操作机构安全可靠，并有额定电压、电流值和分合位置的标志。

 1.2.4 互感器

 1.2.4.1 电压互感器一、二次侧均有熔断器保护（二次侧可用自动开关），一次侧开关断开后，其二次回路应有防止电压反馈的措施；

 1.2.4.2 
 电压互感器如内部有噪声、放电声、烟味或臭味等异常情况时，应停电处理，不得用隔离开关断开故障回路，应切断上一级油开关；

 1.2.4.3 电流互感器的二次回路导线截面为2.5mm 2，无中间接头号，连接可靠，且不得装设开关或熔断器。

 1.2.5 电力电容器

 1.2.5.1 电容器不得装在高温、多尘、潮湿及有易爆易燃和腐蚀性气体的场所；

 1.2.5.2 当电容器外壳严重漏油、鼓肚、瓷套管严重放电、闪络响声或严重过热时，应立即退出运行；

 1.2.5.3 电容器室应有温度指标，室温不得超过40℃，否则应装机械通风。电容器外壳温度不超过60℃；

 1.2.5.4 运行中的电容器组，三相电流应保持平衡，相间不平衡电流不应大于5%；

 1.2.5.5 电容器组应有欠压保护，当母线电压低到宣传员定值的60%左右时，能从电网中自动切除；

 1.2.5.6 
 户外落地安装的电容器下层电容器低部距地面应大于或等于0.4m，地面应有防潮措施四周应设网孔不大于20×20mm网状遮栏，高度大于或等于1.7m。电容器室应通风良好，进风窗应装网孔不大于10×10mm的钢网；

 1.2.5.7 电容器应有可靠的短路保持装置和超负荷装置；

 1.2.5.8 电容组应装放电回路。禁止带电荷合闸。电容器停止运行后，至少放电3min方可再次合闸。

 1.2.6 电缆

 1.2.6.1 电缆对地面和建筑物的最小允许距离：

 1） 直埋电缆的埋置深度（由地面至电缆外皮）；1～35kV为0.7m；

 2） 电缆外皮于建筑物的地下基础为0.6m。

 1.2.6.2 电缆相互接近时的最小净距：

 1） 10kV以下电缆之间为0.1m，10～35kV之间应不小于0.25m；

 2） 不同部门使用的电缆，包括通信电缆相互间为0.5m。

 12.6.3 电缆与地下管道间接近和交叉的最小允许距离；

 1） 电缆与热力管道接近时的净距为2m，交叉时为0.5m；

 2） 电缆与其它管道接近或交叉时的净距为0.5m。

 1.2.6.4 电缆相互交叉时的净距为0.5m；

 1.2.6.5 被挖出的电缆应用木板衬护悬吊，悬吊点之间的距离不大于1.5m。不得用铁丝和绳子不加托板直接悬吊电缆；

 1.2.6.6 铠装电缆或铅包，铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地，接地电阻应不大于10欧姆；

 1.2.6.7 电缆穿越路面和建筑物及引出地面高度在2m以下的部分，均应穿在保护管内，保护管内径应不小于电缆外径的1.5倍；

 1.2.6.8 敷设电缆的地面应装设走向标志，以利运行和检修。

 1.2.7 照明装置及移动电具

 
 1.2.7.1所有移动电具的绝缘电阻不应小于2MΩ，引线和插头应完整无损。引线必须用三芯（单相电具）、四芯（三相电具）坚韧橡皮线或塑料护套软线，截面至少0.5mm2,引线不得有接头,不宜过长,一般不超过5m；

 1.2.7.2 所有移动电具宜装漏电动作电流小于或等于30mA、动作时间不大于0.1s的漏电保安器；

 1.2.7.3 36V以下的低电压线路装置应整齐清楚，所有的插座必须为专用插座；

 1.2.7.4 
 所有灯具、开关、插销应适应环境的需要，如在特别潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处，应分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关；

 1.2.7.5 220V灯头离地高度应符合下列规定：

 1） 潮湿、危险场所和户外，不低于2.5m；

 2） 生产车间、办公室等一般不低于2m；

 3） 必须放低时，不应低于1m，但从灯头到离地2m处的灯线要加绝缘套管，并对灯具采取防护措施。

 1.2.7.6 开关和插座离地高度不低于1.3m。插座也可装低，但离地不应低于15mm；

 1.2.7.7 
 局部照明及移动式手提灯工作电压应按其工作环境选择适当的安全电压。机床或钳工台上的照明灯应用36V及以下的低电压；锅炉，蒸发器和其它金属容器内的行灯电压不允许超过12V。低压灯的导线和电具绝缘强度不低于交流250V；

 1.2.7.8 插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠；

 1.2.7.9 露天的灯具、开关应采用防雨式，安装必须牢固可靠；

 1.2.7.10 不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除；

 1.2.7.11 
 临时线为绝缘良好的橡皮线，悬空和沿墙敷设。架设时户内离地高度不得低于2.5m，户外不得低于3.5。临时线与设备、水管、热水管、门窗等距离应在0.3m以外，与道路交叉处不低于6m。

 1.3 架空线及户内外布线

 1.3.1 导线截面必须满足机械强度的要求。导线的线距与周围设施的距离，过路时对地高度应符合有关规定；

 1.3.2 架空线严禁跨越易燃建筑的屋顶；

 1.3.3 
 拉线要装在架设导线反方向的着力点上或线路不平衡张力合力的作用点上。拉线与线路的方向应对正。角度拉线应与线路的分角线对正。防风拉线与线路垂直；

 1.3.4 电杆与拉线的夹角不小于45°，受环境限制时应不小于30°；

 1.3.5 
 不同线路共杆时，低压线在高压线下方，对10KV的直线杆两端间距不小于1m。通信广播线路在低压线路下方。其间距不小于1.5m。低压线路多层排列，直线杆层间距离不得小于0.6m，相邻导线间距不小于0.4m，分支或转角不小于0.3m；

 1.3.6 三相四线供电系统中零线截面不小于该线路相线截面的一半。且不小于最小允许截面，单相制的零线截面与相线截面相同；

 1.3.7 
 不同电压、不同频率的导线不允许穿入同一金属管内。（同一设备和同一机组所有回路电压在66V以下、三相四线制照明回线除外）；

 1.3.8 金属管布线时，管内及管口须光滑无毛刺，并可靠接零或接地；

 1.3.9 
 户内、外明线装置的导线，穿过墙壁应用瓷管，钢管或塑料保护。穿过楼板应用钢管或硬塑料管保护。通向户外的塑管应一线一管。在两条线路交叉时，贴近敷设面的一条线路的导线上应套绝缘管。

 1.4 防雷和接地保护

 1.4.1 装有避雷针的建筑物上严禁架设低压线、通信线和广播线；

 1.4.2 
 避雷针的安装应满足机械强度和耐腐蚀的要求。避雷针宜用直径不小于25mm，壁厚不小于2.75mm的钢管或直径不小于20mm的圆钢，并镀锌；

 1.4.3 避雷针连线应用截面大于或等于35mm2的镀锌纲纹线；

 1.4.4 避雷带或避雷网宜用镀锌钢材。圆钢最小直径为 8mm,扁钢厚度不小于4mm，截面不小于60mm2；

 1.4.5 
 阀型避雷器应垂直安装，其密封良好，瓷件封口及胶合处无破裂，轻摇进内部无不正常响声，拉地引下线如为铜线，应大于或等于16mm2；如为铝线应大于或等于25mm2；

 1.4.6 防雷装置应定期进行检查和预防性试验，接闪器及引下线等如腐蚀30%以上应更换；

 1.4.7 中性点不直接接地的三相三线供电系统应采用接地保护；

 1.4.8 中性点接地的三相四线制供电系统，应采用接零保护，变压器中性点工作接地，架空分支线和干线沿线每公里及终端处应重复接地；

 1.4.9 接零保护的低压供电系统中电缆和架空线引入的配电柜处应重复接地。不许在零线上装设熔断器和开关；

 1.4.10 同一低压供电系统中，不应一部分设备外壳接零，另一部分接地保护；

 1.4.11 凡因绝缘破坏而可能带有危险电压主的电气了设备及电气了装置其金属外壳和框架应可靠接地，接地电阻R小于或等于4Ω；

 1.4.12 接地体应镀锌，其截面应符合下列规定：

 ① 
 防雷接地体最小截面：圆钢，直径10mm；角钢50×50×5mm；扁钢厚4mm，截面100mm2；钢管厚3.5mm，直径50mm 
 ②一般接地体最小截面：圆钢直径8mm。角钢厚4mm；扁钢厚4mm。截面48mm2；钢管厚3.5mm2 
 ③一般接地装置的接地干线最小截面：圆钢直径6mm；角钢厚3mm；扁钢截面24mm2；

 1.4.13 各种接地装置的接地电阻应符合下列规定：

 ① 大地接短路电流系统：R≤2000/I，当I＞400A时，R≤0.5Ω ②小接地短路电流系统：高低压设备共用时，R≤120/I 
 一般不大于10Ω

 仅用于高压设备时，R≤250/I 一般不大于10Ω

 ③低压电力系统：并联运行电气设备的总容量为100kV以上时，R≤4Ω；若不超过100kVA时，重复该地电阻R≤10Ω。

 2. 行为安全

 2.1 不得单独进行设备巡视，巡视只准在高压设备遮栏外。也不准在变压器高压下面行走；

 2.2 电气设备检修必须采取停电验电，确认无电并进行放电和接地。装遮栏及悬挂安全标示牌；

 2.3 电气设备运行或检修应按规定穿戴绝缘鞋和绝缘手套、防护眼镜、使用绝缘垫及绝缘工具；

 2.4 电气检修应实行监护制，一人操作，一人监护；

 2.5 事故停电时，未采取安全措施不许进入遮栏和触及设备的导电部分；

 2.6 当发生人身触电和火灾事故时，立即切断电源，进行抢救；

 2.7 电气安全工具应配备齐全，并定期试验，按规定合格使用，用后应妥善保管；

 2.8 
 严格遵守电气安全操作规程，倒闸操作票和检修工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断、终结制度，交接班制度和消防、设备管理制度及出入制度等等

 2.9 低压设备带电工作应设专人监护，相邻相的带电部分应用绝缘板隔开。禁用锉刀和金属尺等工具；

 2.10 外线电工遇有6级以上大风、大雨、雷电等情况，严禁登杆作业和倒闸操作。

 3. 室内应配有二氧化碳、四氯化碳、干粉灭火器或砂箱，操作者对其应能熟悉使用。

电气安全名词

| <<上一篇 | 下一篇>> |
| --- | --- |

作者：ziyoukong 提交日期：2007-11-28 21:54:00 | 分类:安全知识篇: | 访问量：16

1　基本概念

　　1.1　保安性

　　fail-safe

　　为防止产品本身的危险故障而设计的性能。

　　1.2　正常状态

　　nromal condition

　　所有用于防止危险的设施均无损坏的状态。

　　1.3　电气事故

　　electric accident

　　由电流、电磁场、雷电、静电和某些电路故障等直接或间接造成建筑设施、电气设备毁坏、人、动物伤亡，以及引起火灾和爆炸等后果的事件。

　　1.4　触电

　　电击

　　electric shock

　　电流通过人体或动物体而引起的病理、生理效应。

　　1.5　电磁场伤害

　　injury due to electromagnetic field

　　人体在电磁场作用下吸收能量受到的伤害。

　　1.6　破坏性放电

　　介质击穿

　　disruptive discharge dielectric breakdown

　　固体、液体、气体介质及其组合介质在高电压作用下，介质强度丧失的现象。

　　破坏性放电时，电极间的电压迅速下降到零或接近于零。

　　1.7　短路

　　short circuit

　　通过比较小的电阻或阻抗，偶然地或有意地对一个电路中在正常情况下处于不同电压下的两点或几点之间进行的连接。

　　1.8　绝缘故障

　　insulation fault

　　绝缘电阻的不正常下降。

　　1.9　接地故障

　　earth fault

　　由于导体与地连接或对地绝缘电阻变得小于规定值而引起的故障。

　　1.10　过电流

　　overcurrent

　　超过额定电流的电流。

　　1.11　过电压

　　overvoltage

　　超过额定电压的电压。

　　1.12　过负载

　　overload

　　超过额定负载的负载。

　　1.13　导电部分

　　conductive part

　　能导电，但不一定承载工作电流的部分。

　　1.14　带电部分

　　live part

　　正常使用时被通电的导体或导电部分，它包括中性导体，但按惯例，不包括保护中性导体（PEN导体）。

　　注：此术语不一定意味着触电危险。

　　1.15　外露导电部分

　　exposed conductive part

　　电气设备能被触及的导电部分。它在正常时不带电，但在故障情况下可能带电。

　　注：在故障情况下，通过外露导电部分才能带电的电气设备的导电部分不被认为是外露导电部分。

　　1.16　外部导电部分

　　extraneous conductive part

　　不是电气装置组成部分且易引入电位（通常是地电位）的导电部分。

　　1.17　同时可触及部分

　　simultaneously accessible parts

　　人能同时触及的导体或导电部分，或在某些场所中动物能同时触及的导体或导电部分。

　　注：同时可触及部分可以是：

　　① 带电部分；

　　② 外露导电部分；

　　③ 外部导电部分；

　　④ 保护导体；

　　⑤ 接地极。

　　1.18　直接接触

　　direct contact

　　人或动物与带电部分的接触。

　　1.19　间接接触

　　indirect contact

　　人或动物与故障情况下变为带电的外露导电部分的接触。

　　1.20　接触电压

　　touch voltage

　　绝缘损坏时，同时可触及部分之间出现的电压。

　　注：① 按惯例，此术语仅用在与间接接触保护有关的方面。

　　② 在某些情况下，接触电压值可能受到触及这些部分的人的阻抗的明显 影响。

　　1.21　跨步电压

　　step voltage

　　人站立在有电流流过的大地上，加于两足之间的电压。

　　1.22　安全特低电压

　　safety extra-low voltage（SELV）

　　用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中，导体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50伏的交流电压。

　　1.23　对地电压

　　voltage to earth

　　带电体与大地之间的电位差（大地电位为零）。

　　1.24　对地过电压

　　overvoltage to earth

　　高于正常对地峰值电压（对应于最高系统电压），以峰值电压表示的对地电压。

　　1.25　触电电流

　　shock current

　　通过人体或动物体并具有可能引起病理、生理效应特征的电流。

　　1.26　感知（电流）阈值

　　threshold of perception current

　　在给定条件下，电流通过人体，可引起任何感觉的最小电流值。

　　1.27　摆脱（电流）阈值

　　threshold of let-go current

　　在给定条件下，手握着电极的人能够摆脱的最大电流值。

　　1.28　致颤（电流）阈值

　　threshold of ventricular fibrillation current

　　在给定条件下，引起心室纤维性颤动的最小电流值。

　　1.29　故障电流

　　事故电流

　　fault current

　　由绝缘损坏或绝缘被短接而造成的电流。

　　1.30　（电路的）过载电流

　　overload current （of a circuit）

　　在没有电气故障情况下电路中发生的过电流。

　　1.31　短路电流

　　short-circuit current

　　在电路中，由于故障而造成短路时所产生的过电流。

　　1.32　残余电流

　　residual current在电气装置的一点上流经电路中全部带电导体的电流瞬

　　时值的代数和。

　　1.33　人体总阻抗

　　total impedance of the human body=人的体内阻抗与皮肤阻抗的矢量和。

　　1.34　安全阻抗

　　safety impedance连接于带电部分和可触及的导电部分之间的阻抗，其值可在设备正常使用和可能分生故障的情况下，把电流限制在安全值以内，并在设备的整个寿命期间保持其可靠性。

　　1.35　耐故障能力

　　fault withstandability

　　电气装置承受规定的电气故障电流的作用而不超出规定的损坏程度的能力。

　　1.36　不安全温度

　　unsafe temperature

　　可能引起燃烧和（或）可能使操作者进行无意识的危险动作的温度。

现代安全管理原理》讲座

| <<上一篇 | 下一篇>> |
| --- | --- |

作者：ziyoukong 提交日期：2007-10-14 11:27:00 | 分类:安全知识篇: | 访问量：41


 第一讲 绪言－安全管理学的发展 
罗云 教授 中国地质大学(北京)

　　管理，就是人们为了实现预定目标，按照一定的原则，通过科学地组织、指挥和协调群体的活动，以达到个人单独活动所不能达到的效果而开展的各项活动。安全管理就是企业经营者、生产管理者和全体员工，为实现安全生产目标，按照一定的安全管理原则，科学地组织、指挥和协调全体员工安全生产的活动。 
　　实现现代企业的安全科学管理，需要研究安全管理科学，研究安全管理的理论、原理、原则、模式、方法、手段、技术等。 
　　安全管理原理是一门理论性的学科。为了有助于系统学习和掌握安全管理原理，首先要对安全科学的理论发展，以及安全管理科学的发展和体系作一基本的了解。 
　　1.1安全科学理论的发展 
人类对于防范意外事故的认识与科学已经历了漫长的岁月，从宿命论到经验论，从经验论到系统论，从系统论到本质论；从无意识地被动承受到主动对策，从事后型的＂亡羊补牢＂到预防型的本质安全；从单因素的就事论事到安全系统工程；从事故致因理论到安全科学原理，工业安全科学的理论体系在不断发展和完善。追塑安全科学理论体系的发展轨迹，探讨其发展的规律和趋势，对于系统、完整和前詹性地认识安全科学理论，以指导现代安全管理科学实践和事故预防工程具有现实的意义。 
安全科学理论体系的发展经历了具有代表性有三个阶段：从工业社会到50年代主要发展了事故学理论；50年代到80年代发展了危险分析与风险控制理论；从90年代以来，现代的安全科学原理初见端倪，目前下在不断的发展和完善之中。从基本的认识论、理论系统和方法特征三个方面可以总结出保阶段理论体系的发展内涵。 
 1.1.1事故学理论 
 认识论：事故学理论的基本出发点是事故，以事故为研究的对象和认识的目标，在认识论上主要是经验论与事后型的安全哲学，是建立在事故与灾难的经历上来认识安全，是一种逆式思路（从事故后果到原因事件）。方法论的主要特征在于被动与滞后，是＂亡羊补牢＂的模式，突出表现为一种头痛医头、脚痛医脚、就事论事的对策方式。 
 理论系统：基于以事故为研究对象的认识，形成和发展了事故学的理论体系。 
 事故分类学－按管理要求的分类法，如加害物分类法、事故程度分类法、损失工日分类法、伤害程度与部位分类法等；按预防需要的分类法：如致因物分类法、原因体系分类法、时间规律分类法、空间特征分类法等。 
事故模型论－因果连锁模型（多米诺骨牌模型）、综合模型、轨迹交叉模型、人为失误模型、生物节律模型、事故突变模型等。 
事故致因理论－事故频发倾向论、能量意外释放论、能量转移理论、两类危险源理论、 
事故预测理论－线性回归理论、趋势外推理论、规范反馈理论、灾变预测法、灰色预测法等。 
事故预防理论－三Ｅ对策理论、事后型对策等 
方法与特征：在上述思想认识的基础上，事故学理论的主要导出方法是事故分析（调查、处理、报告等）、事故规律的研究、事后型管理模式、三不放过的原则（即发生事故后原因不明、当事人未受到教育、措施不落实三不放过）；建立在事故统计学上致因理论研究；事后整改对策；事故赔偿机制与事故保险制度等。 
 事故学的理论对于研究事故规律，认识事故的本质，从而对指导预防事故有重要的意义，在长期的事故预防与保障人类安全生产和生活过程中发展了重要的作用，是人类的安全活动实践的重要理论依据。但是，仅停留在事故学的研究上，一方面由于现代工业固有的安全性在不断提高，事故频率逐步降低，建立在统计学上的事故理论随着样本的局限使理论本身的发展受至限制，同时由于现代工业对系统安全性要求不断提高，直接从事故本身出发的研究思路和对策，其理论效果不能满足新的要求。 
 1.1.2危险分析与风险控制理论 
 认识论：以危险和隐患作为研究对象，其理论的基础是对事故因果性的认识，以及对危险和隐患事件链过程的确认。建立了事件链的概念，有了事故系统的超前意识流和动态认识论。确认了人、机、环境、管理事故综合要素，主张工程技术硬手段与教育、管理软手段综合措施，提出超前防范和预先评价的概念和思路。 
 理论系统：由于研究对象和目标体系的转变，危险分析与风险控制理论发展了如下理论体系： 
 系统分析理论－ＦＴＡ故障树分析理论、ＥＴＡ事件枝分析理论、ＳＣＬ安全检查表技术、ＦＭＦＡ故障及类型影响分析理论等。 
 安全评价理论－安全系统综合评价、安全模糊综合评价、安全灰色系统评价理论等。 
 风险分析理论－风险辨识理论、风险评价理论、风险控制理论。 
 系统可靠性理论－人机可靠性理论、系统可靠性理论等。 
 隐患控制理论－重大危险源理论、重大隐患控制理论、无隐患管理理论等。 
 方法和特征：由于有了对事故的超前认识，这一理论体系导致了比早期事故学理论下更为有效的方法和对策，如预期型管理模式；危险分析、危险评价、危险控制的基本方法过程；推行安全预评价的系统安全工程；四负责的综合责任体制；管理中的＂五同时＂原则；企业安全生产的动态＂四查工程＂等科学检查制度等。危险分析与风险控制理论指导下的方法，其特征体现了超前预防，系统综合，主动对策等。 
 危险分析及隐患控制理论从事故的因果性出发，着眼于事故的前期事件的控制，对实现超前和预期型的安全对策，提高事故预防的效果有着显著的意义和作用。但是，这一层次的理论在安全科学理论体系上，还缺乏系统性、完整性和综合性。 
 1.1.3安全科学原理 
 认识论：以安全系统作为研究对象，建立了人―物―能量―信息的安全系统要素体系，提出系统自组织的思路，确立了系统本质安全的目标。通过安全系统论、安全控制论、安全信息论、安全协同学、安全行为科学、安全环境学、安全文化建设等科学理论研究，提出在本质安全化认识论基础上全面、系统、综合地发展安全科学理论。 
 理论系统：安全原理的理论系统还在发展和完善之中，目前已有的初步体系有安全的哲学原理、安全系统论原理、安全控制论原理、安全信息论原理、安全法学原理、安全经济学原理、安全组织学原理、安全教育学原理、安全工程技术原理等，目前还在发展中的安全理论还有安全仿真理论、安全专家系统、系统灾变理论、本质安全化理论、安全文化理论等。 
方法与特征：自组织思想和本质安全化的认识，要求从系统的的本质入手，要求主动、协调、综合、全面的方法论。具体表现为：从人与机器和环境的本质安全入手，人的本质安全指不但要要解决人知识、技能、意识素质，还要从人的观念、伦理、情感、态度、认知、品德等人文素质入手，从而提出安全文化建设的思路；物和环境的本质安全化就是要采用先进的安全科学技术，推广自组织、自适应、自动控制与闭锁的安全技术；研究人、物、能量、信息的安全系统论、安全控制论和安全信息论等现代工业安全原理；技术项目中要遵循安全措施与技术设施同时设计、施工、投产的＂三同时＂原则；企业在考虑经济发展、进行机制转换和技术改造时，安全生产方面要同时规划、发展、同时实施，即所谓＂三同步＂的原则；还有＂三点控制工程＂、＂定置管理＂、＂四全管理＂、＂三治工程＂等超前预防型安全活动；推行安全目标管理、无隐患管理、安全经济分析、危险预知活动、事故判定技术等安全系统科学方法。 
 1.2安全管理科学的发展 
 1.2.1安全科学与安全管理学 
安全管理学是安全科学技术体系中重要和实用的二级学科，它包括安全信息系统、劳动保护管理、风险分析、事故管理、工业灾害控制等分枝学科。安全管理工程是企业安全生产的最基本的安全手段。其理论和方法得到了职业安全卫生和减灾防灾领域和有关专业的普遍重视。 
通过人类长期的安全生产活动实践，以及安全科学与事故理论的研究和发展，人们已清楚地认识到，要有效的预防生产与生活中的事故、保障人类的安全生产和安全生活，人类有三大安全对策，一是安全工程技术对策，这是技术系统本质安全化的重要手段；二是安全教育对策，这是人因安全素质的重要保障措施；第三就是安全管理对策，这一对策既涉及的物的因素，即对生产过程设备、设施、工具和生产环境的标准化、规范化管理，也涉及人的因素，即作业人员的行为科学管理等。因此，安全管理科学是安全科学技术体系中重要的分枝学科，是人类预防事故的＂三大对策”的重要方面。 
 1.2.2安全管理技术的发展 
　　管理也是一种技术。安全管理的方法得当，是保证安全管理效能的重要因素。 
从管理对象的角度：安全管理由近代的事故管理，发展到现代的隐患管理。早期，人们把安全管理等同于事故管理，显然仅仅围绕事故本身作文章，安全管理的效果是有限的，只有强化了隐患的控制，消除危险，事故的预防才高效，因此，60年代发展起来的安全系统工程强调了系统的危险控制，揭示了隐患管理的机理。21世纪，隐患管理将得到推行和普及。 
　　从管理过程的角度：早期是事故后管理，进展到60年代强化超前和预防型管理（以安全系统工程为标志）。随着安全管理科学的发展，人们逐步认识到，安全管理是人类预防事故三大对策之一，科学的管理要协调安全系统中的人－机－环诸因素，管理不仅是技术的一种补充，更是对生产人员、生产技术和生产过程的控制与协调。21世纪，要落实这种认识和过程。 
　　从管理理论的角度：从建立在事故致因理论基础上的管理，发展到现代的科学管理。30年代美国著名的安全工程师海因里希，提出了1:29:300安全管理法则，事故致因理论的研究为近代工业安全作出了非凡贡献。到了世纪后期，现代的安全管理理论有了全面的发展，如安全系统工程、安全人机工程、安全行为科学、安全法学、安全经济学、风险分析与安全评价等。21世纪，安全管理科学园地将更是百花争妍。 
　　从管理技法的角度：从传统的行政手段、经济手段，以及常规的监督检查，发展到现代的法治手段、科学手段和文化手段；从基本的标准化、规范化管理，发展到以人为本、科学管理的技巧与方法。21世纪，安全管理系统工程、安全评价、风险管理、预期型管理、目标管理、无隐患管理、行为抽样技术、重大危险源评估与监控等现代安全管理方法，将会大显身手，安全文化的手段将成为重要的安全管理方法。 
 1.3现代安全管理方法及特点 
　　安全管理科学首先涉及的是常规安全管理，有时也称为传统安全管理，如安全行政管理、安全监督检查、安全设备设施管理、劳动环境及卫生条件管理、事故管理等。如安全生产方针、安全生产工作体制、安全生产五大原则、全面安全管理、三负责制、安全检查制、四查工程、安全检查表技术、＂0123管理法＂、”01467”全管理法等综合管理方法；也包括“５Ｓ”活动、“五不动火”管理、审批火票的“五信五不信”、“四查五整顿”、“巡检挂牌制”、防电气误操作“五步操作管理法”、人流、物流定置管理、三点控制、八查八提高活动、安全班组活动、安全班组安全建设等生产现场微观安全管理技术。随着现代企业制度的建立和安全科学技术的发展，现代企业更需要发展科学、合理、有效的现代安全管理方法和技术。现代安全管理是现代社会和现代企业实现现代安全生产和安全生活的必由之路。一个具有现代技术的生产企业必然需要相适应的现代安全管理科学。目前，现代安全管理是安全管理工程中最活跃、最前沿的研究和发展领域。 
现代安全管理工程的理论和方法有：安全哲学原理；安全系统论原理；安全控制论原理；安全信息论原理；安全经济学原理；安全协调学原理；安全思维模式的原理；事故预测与预防原理；事故突变原理；事故致因理论；事故模型学；安全法制管理；安全目标管理法；无隐患管理法；安全行为抽样技术；安全经济技术与方法；安全评价；安全行为科学；安全管理的微机应用；安全决策；事故判定技术；本质安全技术；危险分析方法；风险分析方法；系统安全分析方法；系统危险分析；故障树分析；ＰＤＣＡ循环法；危险控制技术；安全文化建设等。 
 现代安全管理的意义和特点在于：要变传统的纵向单因素安全管理为现代的横向综合安全管理；变传统的事故管理为现代的事件分析与隐患管理（变事后型为预防型）；变传统的被动的安全管理对象为现代的安全管理动力；变传统的静态安全管理为现代的安全动态管理；变过去企业只顾生产经济效益的安全辅助管理为现代的效益、环境、安全与卫生的综合效果的管理；变传统的被动、辅助、滞后的安全管理程式为现代主动、本质、超前的安全管理程式；变传统的外迫型安全指标管理为内激型的安全目标管理(变次要因素为核心事业)。 
 1.4研究安全管理原理之意义 
 安全管理方法与对策进步，需要安全理论作为基础，需要有战略和方向的指导。实现这一目标的出路，就是研究和认识安全的科学理论，揭示安全科学的规律，搞清安全管理的科学原理。 
　　安全原理是人类安全活动的基本理论和策略，是安全科学以及安全管理科学发展的基石，是人类预防事故的重要理论核心。在现代企业制度下，随着安全管理科学的发展，以及职业安全管理体系标准的推行，新世纪人们将不断探求先进、适用、有效的安全科学原理。 
有了丰富而充实的安全理论，安全科学技术的发展才有坚实的基础；人类实现了真正安全原理的掌握，才能改变自身对事故的认识和态度，才能使今天人们安全生产和生活的必然王国走向未来人类安全生存与发展的自由王国。 
　　任何科学的东西，必然要不断地发展和更新，今天的现代管理方法会成为将来传统的方法，一门科学只有不断的创新和发展，才会有生命力。因此，现代是相对的，科学是永恒的，安全管理原理是现代企业安全科学管理的基础、战略和纲领。 
　　只有不断创新和进步，现代安全管理才能满足现代企业安全生产现代管理的需要，才能为降低人类利用技术的生命、健康、经济、环境的风险代价作出应有的贡献。 
第二讲 安全哲学 
罗云 教授 　中国地质大学　(北京) 
从“山洞人”到“现代人”，从原始的刀耕火种到现代工业文明，人类已经历了漫长的岁月。20世纪，人类发明和开发利用了技术，使生产与生活的方式、内容发生了一系列的嬗变，这种状况将在21世纪把人类现代生存环境和条件的改善和变化提高到前所未有的水平。
显然，现代工业文明给人类带来了利益、效率、舒适、便利，但同时也给人类的生存带来负面的影响，其中最突出的问题之一，就是生产和生活过程中来自于人为的意外事故与灾难的极度频繁和遭受损害的高度敏感，技术的风险时时对我们的生存发出警告和威胁。
从前苏联的切尔诺贝利核泄漏事故到日本的地铁毒气事件；从韩国的豪华三丰百货大楼坍塌到中国克拉码依友谊宫火灾和最近的＂大舜号＂沉船事故；直至世界范围内每年３５０万人死于意外事故的“无形战争”，其中由于职业工伤和职业病导致的死亡110万人，交通事故导致死亡80余万人。惨痛的生命与健康损害及财产巨大损失的深刻教训，迫使人们警醒：
──呼唤人类安全科学技术的发展，以求对人的生命与健康、家庭幸福与安宁、社会建设与经济发展的＂绿十字＂保护！
＂安全哲学＂──人类安全活动的认识论和方法论，是人类安全科学技术基础理论，是安全文化之魂，是安全管理理论之核心。
2.1国家领导人的安全哲学思想 
1986年10月13日，江泽民主席任上海市市长时曾在有关专业会议上指出：隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山。江主席的这一论述中包含着深刻的安全认识论和安全方法论的哲学道理。 
其中，＂隐患险于明火＂就是预防事故、保障安全生产的认识论哲学。显然，＂隐患险于明火＂就是要我们认识到隐患相对于明火是更危险的要素，而在各种隐患中，思想上的隐患又最最可怕。因此，实现安全生产最关键、最重要的对策，是要从隐患入手，积极、自觉、主动地实施消除隐患的战略。 
＂防范胜于救灾＂，其要说明的是，在预防事故、保障安全生产的方法论上，事前的预防及防范方法胜于和优于事后被动的救灾方法。因此，在安全生产管理的实践中，预防为主是保证安全生产最明智、最根本、最重要的安全哲学方法论。 
江主席提出的＂防范胜于救灾＂的哲学论断为我国的安全生产方针和消防安全方针等，提供了坚实的理论基础。这一理论基础还可以作出以下系统的诠释。 
＂安全第一，预防为主＂一直是我国安全生产的基本方针，对于消防方针，也是以＂预防为主＂为主题，故有＂预防为主，防消结合＂之说。这是从方针或原则上的表述，在理论和原理方面，＂预防为主＂的科学基础可基于如下方面：
 2.1.1从历史学的角度 
17世纪前，人类安全的认识论是宿命论的，方法论是被动承受型的，这是人类古代安全文化的特征；17世纪未期至本世纪初，人类的安全认识论提高到经验论水平，方法论有了＂事后弥补＂的特征。这种由被动变为主动，由无意识变为有意识，不能说不是一种进步；本世纪初至50年代，随着工业社会的发展和技术的不断进步，人类的安全认识论进入了系统论阶段，从而在方法论上能够推行安全生产与安全生活的综合型对策，进入了近代的安全文化阶段；本世纪50年代以来，人类的高技术的不断应用，如宇航技术、核技术的利用、信息化社会的出现，人类的安全认识论进入了本质论阶段，超前预防型成为现代安全文化的主要特征，这种高技术领域的安全思想和方法论推进了传统产业和技术领域的安全手段和对策的进步。
 因此可以说：预防为主是安全史学总结出的最基本的安全生产策略和方法。
 2.1.2基于安全文化的理论 
 根据安全原理，事故相关的人机环管四要素中，“人因”是最为重要的。因此，建设安全文化对于保障安全生产有着重要和现实的意义。从安全安全文化的角度，人的安全素质包括人的安全知识、技能和意识，甚或包括人的安全观念、态度、品德、伦理、情感等更为基本的人文素质层面。安全文化建设要提高人的基本素质，需要从人的深层的、基本的安全素质入手。这就要求进行全民的安全文化建设，建立大安全观的思想。安全文化建设包含安全科学建设、发展安全教育、强化安全宣传、提倡科学管理、建设安全法制等精神文化领域，同时也涉及优化安全工程技术、提高本质安全化等物质文化方面。因此，安全文化建设对人类的安全手段和对策具有系统性意义。
由此可看出：预防型的安全文化是人类现代安全行为文化最重要、最理性的安全活动方式。 
 2.1.3基于系统科学观点 
保障安全生产要通过有效的事故预防来实现。在事故预防过程中，涉及两个系统对象，一是事故系统，其要素是人─人的不安全行为是事故的最直接的因素；机─机的不安全状态也是事故的最直接因素；环境─生产环境的不良影响人的行为和对机械设备产生不良的作用；管理─管理的欠缺。二是安全系统，其要素是：人─人的安全素质（心理与生理；安全能力；文化素质）；物─设备与环境的安全可靠性（设计安全性；制造安全性；使用安全性）；能量─生产过程能的安全作用（能的有效控制）；信息─充分可靠的安全信息流（管理效能的充分发挥）是安全的基础保障。认识事故系统要素，对指导我们从打破事故系统来保障人类的安全具有实际的意义，这种认识带有事后型的色彩，是被劫、滞后的，而从安全系统的角度出发，则具有超前和预防的意义，因此，从建设安全系统的角度来认识安全原理更具有理性的意义，更符合科学性原则。 
 根据安全系统科学的原理，预防为主是实现系统（工业生产）本质安全化的必由之路。 
 2.1.4依据安全经济学的结论 
 安全经济学研究的最基本的内容是安全的投资或成本规律、安全的产出规律、安全的效益规律等基本问题。安全经济学研究的成果，使人们认识安全经济规律有：事故损失：占ＧＮＰ2.5％；安全投资：占ＧＮＰ1.2％；事故直间损失系数：1 : 4～1:>100；安全投入产出比：1 : 6；安全生产贡献率：1.5～5 ％；预防性投入效果与事后整改效果的关系是1与5的关系。 
从预防性投入与事故整改的关系及安全效益金字塔法则都表明：预防型的＂投入产出比＂高于事后整改的＂产出比＂。 
 1.1.5从工业安全实践中证明 
应用安全评价的理论，对一般工业安全措施实践的安全效益进行科学合理的评估，得到安全效益的金字塔法则，其结论是：系统设计1分安全性=10倍制造安全性=1000倍应用安全性。 
由此可以说：超前预防型效果优于事后型整改效果。因此，主张在设计和策划阶段要充分地重视安全，落实预防为主的策略。 
 2.1.6根据事故致因理论 
根据事故理论的研究，事故具有四种基本性质： 
 １）因果性。工业事故的因果性是指事故由相互联系的多种因素共同作用的结果，引起事故的原因是多方面的，在伤亡事故调查分析过程中，应弄清事故发生的因果关系，找到事故发生的主要原因，才能对症下药。 
 ２）随机性与偶然性。事故的随机性是指事故发生的时间、地点、事故后果的严重性是偶然的。这说明事故的预防具有一定的难度。但是，事故这种随机性在一定范畴内也遵循统计规律。从事故的统计资料中可以找到事故发生的规律性。因而，事故统计分析对制定正确的预防措施有重大的意义。 
 ３）潜在性与必然性。表面上，事故是一种突发事件。但是事故发生之前有一段潜伏期。在事故发生前，人、机、环境系统所处的这种状态是不稳定的，也就是说系统存在着事故隐患，具有危险性。如果这时有一触发因素出现，就会导致事故的发生。在工业生产活动中，企业较长时间内未发生事故，如麻痹大意，就是忽视了事故的潜伏性，这是工业生产中的思想隐患，是应予克服的。 
 上述事故特性说明了一个根本的道理：现代工业生产系统是人造系统，这种客观实际给预防事故提供了基本的前提。所以说，任何事故从理论和客观上讲，都是可预防的。因此，人类应该通过各种合理的对策和努力，从根本上消除事故发生的隐患，把工业事故的发生降低到最小限度。 
 2.1.7基于国际安全管理之潮流 
在企业的安全管理策略上推行预期型管理；在企业安全管理过程中采用无隐患管理法、安全目标管理法，以及推行行为抽样管理技术；对重大工程项目进行安全预评价，对一般技术项目推行预审制；企业对于重大危险源进行监控和建立应急预案。这些做法都是国际安全生产管理的现代潮流。 
2.2从历史学的角度认识安全哲学 
人类的发展历史一直伴随着人为或自然意外事故和灾难的挑战，从远古祖先们祈天保佑、被动承受到学会“亡羊补牢”凭经验应付，一步步到近代人类扬起＂预防＂之旗，直至现代社会全新的安全理念、观点、知识、策略、行为、对策等，人们以安全系统工程、本质安全化的事故预防科学和技术，把“事故忧患”的颓废认识变为安全科学的缜密；把现实社会＂事故高峰＂和＂生存危机＂的自扰情绪变为抗争和实现平安康乐的动力，最终创造人类安全生产和安全生存的安康世界。在这人类历史进程中，包含着人类安全哲学─安全认识论和安全方法论的发展与进步。
工业革命前，人类的安全哲学具有宿命论和被动型的特征；工业革命的爆发至本世纪初，由于技术的发展使人们的安全认识论提高到经验论水平，在事故的策略上有了＂事后弥补＂的特征，在方法论上有了很大的进步和飞跃，即从无意识发展到有意识，从被动变为主动；20世纪初至50年代，随着工业社会的发展和技术的不断进步，人类的安全认识论进入了系统论阶段，方法论上能够推行安全生产与安全生活的综合型对策，进入了近代的安全哲学阶段；20世纪50年代到世纪未，由于高技术的不断涌现，如现代军事、宇航技术、核技术的利用以及信息化社会的出现，人类的安全认识论进入了本质论阶段，超前预防型成为现代安全哲学的主要特征，这样的安全认识论和方法论大大推进了现代工业社会的安全科学技术和人类征服意外事故的手段和方法。
从历史学的角度，表2－1给出了上述安全哲学发展的简要脉络。
 表2-1 人类安全哲学发展进程 
阶段 时 代 技 术 特 征 认识论 方 法 论 
 Ⅰ 工业革命前 农牧业及手工业 听天由命 无能为力 
 Ⅱ 17世纪至本世纪初 蒸汽机时代 局部安全 亡羊补牢,事后型 
 Ⅲ 本世纪初至50年代 电气化时代 系统安全 综合对策及系统工程 
 Ⅳ 50年代以来 宇航技术与核能 安全系统 本质安全化,预防型 
2.2.1宿命论与被动型的安全哲学 
这样的认识论与方法论表现为：对于事故与灾害听天由命，无能为力。认为命运是老天的安排，神灵是人类的主宰。事故对生命的残酷与溅蹋人类无所作为，自然与人为的灾难与事故只能是被动地承受，人类的生活质量无从谈起，生命与健康的价值被沫灭，一种落后和愚昧的社会。 
2.2.2经验论与事后型的安全哲学 
随着生产方式的变更，人类从农牧业进入了早期的工业化社会─蒸汽机时代。由于事故与灾害类型的复杂多样和事故严重性的扩大，人类进入了局部安全认识阶段，哲学上反映出：建立在事故与灾难的经历上来认识人类安全，有了与事故抗争的意识，学会了＂亡羊补牢＂的手段，是一种头痛医头、脚痛医脚的对策方式。如发生事故后原因不明、当事人未受到教育、措施不落实三不放过的原则；事故统计学的致因理论研究；事后整改对策的完善；管理中的事故赔偿与事故保险制度等。 
2.2.3系统论与综合型的安全哲学 
建立了事故系统的综合认识，认识到了人、机、环境、管理事故综合要素，主张工程技术硬手段与教育、管理软手段综合措施。其具体思想和方法有：全面安全管理的思想；安全与生产技术统一的原则；讲求安全人机设计；推行系统安全工程；企业、国家、工会、个人综合负责的体制；生产与安全的管理中要讲同时计划、布置、检查、总结、评比的＂五同时＂原则；企业各级生产领导在安全生产方面向上级、向职工、向自己的＂三负责＂制；安全生产过程中要查思想认识、查规章制度、查管理落实、查设备和环境隐患，进行定期与非定期检查相结合、普查与专查相结合、自查、互查、抽查相结合，生产企业岗位每天查、班组车间每周查、厂级每季查、公司年年查，定项目、定标准、定指标、科学定性与定量相结合，等安全检查系统工程。
2.2.4本质论与预防型的安全哲学 
进入了信息化社会，随着高技术的不断应用，人类在安全认识论上有了自组织思想和本质安全化的认识，方法论上讲求安全的超前、主动。具体表现为：从人与机器和环境的本质安全入手，人的本质安全指不但要要解决人知识、技能、意识素质，还要从人的观念、伦理、情感、态度、认知、品德等人文素质入手，从而提出安全文化建设的思路；物和环境的本质安全化就是要采用先进的安全科学技术，推广自组织、自适应、自动控制与闭锁的安全技术；研究人、物、能量、信息的安全系统论、安全控制论和安全信息论等现代工业安全原理；技术项目中要遵循安全措施与技术设施同时设计、施工、投产的＂三同时＂原则；企业在考虑经济发展、进行机制转换和技术改造时，安全生产方面要同时规划、发展、同时实施，即所谓＂三同步＂的原则；进行不伤害他人、不伤害自己、不被别人伤害的＂三不伤害活动＂，整理、整顿、清扫、清洁、态度“５Ｓ”活动，生产现场的工具、设备、材料、工件等物流与现场工人流动的定置管理，对生产现场的＂危险点、危害点、事故多发点＂的＂三点控制工程＂，等超前预防型安全活动；推行安全目标管理、无隐患管理、安全经济分析、危险预知活动、事故判定技术等安全系统工程方法。
2.3哲人方法论中获得的启示 
我们的先哲─孔子早就说过：建立在＂经历＂方式上的学习和进步是痛苦的方式；而只有通过＂沉思＂的方式来学习，才是最高明的；当然，人们还可以通过＂模仿＂来学习和进步，这是最容易的。从这种思维方式出发，进行推理和思考，我们感悟到：人类在对待事故与灾害的问题上，千万不要试求通过事故的经历才得予明智，因为这太痛苦，＂人的生命只有一次，健康何等重要＂。我们应该掌握正确安全认识论与方法论，从理性与原理出发，通过＂沉思＂来防范和控制职业事故和灾害，至少我们要选择＂模仿＂之路，学会向先进的国家和行业学习，这才是正确的思想方法。
对于社会，安全是人类生活质量的反映；对于企业，安全也是一种生产力。我们人类正面临新的21世纪的到来，我们国家正前进在高速的经济发展与文化进步的历史快车之道。面对这样的现实和背景，面对这样的命题和时代要求，促使我们清醒地认识到，必须用现代的安全哲学来武装思想、指导职业安全行为，从而对推进人类安全文化的进步，为实现高质量的现代安全生产与安全生活而努力。
第三讲 安全系统科学理论 
罗云　教授　中国地质大学(北京)
系统科学是研究系统一般规律、系统的结构和系统优化的科学，它对于管理也具有一般方法论的意义。因此，系统科学最最本的理论，即系统论、控制论和信息论，对现代企业的安全管理了具有基本的理论指导意义。从系统科学基本原理出发，用系统论来指导认识安全管理的要素、关系和方向；用控制论来论证安全管理的对象、本质、目标和方法；用信息论来指导安全管理的过程、方式和策略。通过安全系统理论和原理的认识和研究，将能提高现代企业安全管理的层次和水平。
3.1安全系统论原理 
系统原理就是运用系统理论对管理进行系统分析，以达到科学管理的优化目标。系统原理的掌握和运用对提高管理效能有重大作用。掌握和运用系统原理必须把握系统理论和系统分析。
3.1.1系统基本理论 
系统理论是指把对象视为系统进行研究的一般理论。其基本概念是系统、要素。系统是指由若干相互联系、相互作用的要素所构成的有特定功能与目的的有机整体。系统按其组成性质，分为自然系统、社会系统、思维系统、人工系统、复合系统等，按系统与环境的关系分为孤立系统、封闭系统和开放系统。系统具有六方面的特性：
整体性。是指充分发挥系统与系统、子系统与子系统之间的制约作用，以达到系统的整体效应。
稳定性。即系统由于内部子系统或要素的运动，总是使整个系统趋向某一个稳定状态。其表现是在外界相对微小的干扰下，系统的输出和输入之间的关系，系统的状态和系统的内部秩序（即结构）保持不变，或经过调节控制而保持不变的性质。
有机联系性。即系统内部各要素之间以及系统与环境之间存在着相互联系、相互作用。
目的性。即系统在一定的环境下，必然具有的达到最终状态的，特性，它贯穿于系统发展的全过程。
动态性。即系统内部各要素间的关系及系统与环境的关系是时间的函数，即随着时间的推移而转变。
结构决定功能的特性。系统的结构指系统内部各要素的排列组合方式。系统的整体功能是由各要素的组合方式决定的。要素是构成系统的基础，但一个系统的属性并不只由要素决定，它还依赖于系统的结构。
3.1.2系统基本分析 
系统分析是就如何确定系统的各组成部分及相互关系，使系统达到最优化而对系统进行的研究。它包括六个方面：了解系统的要素，分析系统是由哪些要素构成的；分析系统的结构，研究系统的各个要素相互作用的方式是什么；弄清系统的功能；研究系统的联系；把握系统历史；探讨系统的改进。
3.1.3安全系统的构成 
从安全系统的动态特性出发，人类的安全系统是人、社会、环境、技术、经济等因素构成的大协调系统。无论从社会的局部还是整体来看，人类的安全生产与生存需要多因素的协调与组织才能实现。安全系统的基本功能和任务是满足人类安全的生产与生存，以及保障社会经济生产发展的需要，因此安全活动要以保障社会生产、促进社会经济发展、降低事故和灾害对人类自身生命和健康的影响为目的的。为此，安全活动首先应与社会发展基础、科学技术背景和经济条件相适应和相协调。安全活动的进行需要经济和科学技术等资源的支持，安全活动既是一种消费活动（为生命与健康安全为目的），也是一种投资活动（以保障经济生产和社会发展为目的）。
从安全系统的静态特性看，安全系统论原理要研究两个系统对象，一是事故系统（见图3－1），二是安全系统(见图3－2)。
事故系统涉及四个要素，通常称＂4Ｍ＂要素，即：
人(Men)─人的不安全行为是事故的最直接的因素；
机(Machine)─机的不安全状态也是事故的最直接因素；
环境(Medium)─生产环境的不良影响人的行为和对机械设备产生不良的作用，因此是构成事故的重要因素；
管理(Management)─管理的欠缺是事故发生的间接，但是是重要的因素，因为管理对人、机、境都会产生作用和影响。
认识事故系统因素，使我们对防范事故有了基本的目标和对象。
重要和更具现实意义的系统对象是安全系统，其要素是：人─人的安全素质（心理与生理；安全能力；文化素质）；物─设备与环境的安全可靠性（设计安全性；制造安全性；使用安全性）；能量─生产过程能的安全作用（能的有效控制）；信息─充分可靠的安全信息流（管理效能的充分发挥）是安全的基础保障。认识事故系统要素，对指导我们从打破事故系统来保障人类的安全具有实际的意义，这种认识带有事后型的色彩，是被劫、滞后的，而从安全系统的角度出发，则具有超前和预防的意义，因此，从建设安全系统的角度来认识安全原理更具有理性的意义，更符合科学性原则

安全基本知识：

| <<上一篇 | 下一篇>> |
| --- | --- |

作者：ziyoukong 提交日期：2007-10-14 10:30:00 | 分类:安全知识篇: | 访问量：53

 
1、安全：安全是无物质伤害和精神恐慌而使人处于一种自由状态。 2、安全色：国家规定的安全色有红、篮、黄、绿四种颜色。含义是：红色表示禁止、停止（也表示防火）；蓝色表示指令；必须遵守的规定；黄色表示警告、注意；绿色表示提示、安全状态通行。 3、职业安全：是指人们进行生产过程中没有人员伤亡、职业病、设备损坏或财产损失发生的状态，是一种带有特定含义和范畴的“安全”。 4、安全电压额定值的五个等级：42、36、24、12、6V。 5、行灯电压要求：一般不超过36V，在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时，电压不超过12V。 
6、触电的症状：局部表现有不同程度的烧伤、出血、焦黑等现象。烧伤区与正常组织界线清楚。或全身机能障碍，如休克、呼吸心跳停止。致死原因是由于电流引起脑（延髓的呼吸中枢）的高度抑制及心肌的抑制，心室纤维性颤动。触电后的损伤与电压、电流以及导体接触体表的情况有关。电压高、电流强、电阻小而体表潮湿，易致死：如果电流仅从一侧肢体或体表传导入地，或肢体干燥、电阻大，可能引起烧伤而未必死亡。 
7、触电的急救原则：（1）、发现有人触电后，立即切断电源，拉下电闸，或用不导电的竹、木棍将导电体与触电者分开。在未切断电源或触电者未脱离电源时，切不可触摸触电者；（2）、对呼吸和心跳停止者，应立即进行拳击复苏或口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压，直至呼吸和心跳恢复为止。如呼吸不恢复，人工呼吸至少应坚持4小时或出现尸僵和尸斑时方可放弃抢救。有条件时直接给予氧气吸入更佳；（3）、在就地抢救的同时，尽快呼叫医务人员或向有关医疗单位求援。用呼吸中枢兴奋药，针刺人中和十宣穴。在心跳停止前禁用强心剂。 8、触电的预防：加强安全用电知识教育，定期检查维修电器设备，遵守用电规定，不能乱拉接电线，不能在通电的电线上晒衣物，不能接触断落的电线；雷雨天不要站在高墙上、树木下、电杆旁或天线附近。 
9、不安全状态：指能导致事故发生的物质条件。 
不安全状态的具体表现 
 
1.01、 防护、保险、信号等装置缺乏或缺陷 
 1.01.1、无防护 
 1.01.1.1、无防护罩 
1.01.1.2、无安全保险装置 
1.01.1.3、无报警装置 
1.01.1.4、无安全标志 
1.01.1.5、无护栏或护栏损坏 
1.01.1.6、（电气）未接地 
1.01.1.7、绝缘不良 
1.01.1.8、未安装防止“跑车”的挡车器或挡车栏 
 
1.01.1.9、危房内作业 
1.01.1.11、其它 
1.01.2、防护不当 
1.01.2.1、防护罩未在适应位置 
1.01.2.2、防护装置调整不当 
1.01.2.3、坑道掘进开凿支撑不当 
1.01.2.4、防爆装置不当 
1.01.2.5、放炮作业隐蔽所有缺陷 
1.01.2.6、电气装置带电部分裸露 
1.01.2.7、其它 
 
1.02、设备、设施、工具、附件有缺陷 
1.02.1、设计不当，结构不合安全要求 
1.02.1.1、通道门遮档视线 
1.02.1.2、制动装置有缺欠 
1.02.1.3、安全间距不够 
1.02.1.4、拦车网有缺欠 
1.02.1.5、工件有锋利毛刺、毛边 
1.02.1.6、设施上有锋利倒棱 
1.02.1.7、其它 
1.02.2、强度不够 
1.02.2.1、机械强度不够 
1.02.2.2、绝缘强度不够 
1.02.2.3、起吊重物的绳索不符合安全要求 
1.02.2.4、其它 
1.02.3、设备在非正常状态下运行 
1.02.3.1、设备带病运转 
1.02.3.2、超负荷运转 
1.02.3.3、其它 
1.02.4、维修、调整不良 
1.02.4.1、设备失修 
1.02.4.2、地面不平 
1.02.4.3、保养不当、设备失灵 
1.02.4.4、其它 
1.03、个人防护用品用具——防护服、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷 
1.03.1、无个人防护用品、用具 
1.03.2、所用防护用品、用具不符合安全要求 
1.04、生产（施工）场地环境不良 
1.04.1、照明光线不够 
1.04.1.1、照度不足 
1.04.1.2、作业场地烟雾尘弥漫视物不清 
1.04.1.3、光线不强 
1.04.2、通风不良 
1.04.2.1、无通风 
1.04.2.2、通风系统效率低 
1.04.2.3、风流短路 
1.04.2.4、停电停风时放炮作业 
1.04.2.5、瓦斯排放未达到安全浓度放炮作业 
1.04.2.6、瓦斯超限 
1.04.2.7、其它 
1.04.3、作业场所狭窄 
1.04.4、作业场地杂乱 
1.04.4.1、工具、制品、材料堆放不安全 
 
 
1.04.4.4、其它 
1.04.5、交通线路的配置不安全 
1.04.6、操作工序设计或配置不安全 
1.04.7、地面滑 
1.04.7.1、地面有油或其它液体 
1.04.7.2、冰雪覆盖 
1.04.7.3、地面有其它滑物 
1.04.8、贮存方法不安全 
1.04.9、环境温度、湿度不当。 
 
不安全行为：指能造成事故的人为错误 
不安全行为的表现 
 1.01、操作错误、忽视安全、忽视警告 
 1.01.01、未经许可开动、关停、移动机器 
1.01.02、开动、关停机器时未给信号 
1.01.03、开关未锁紧、造成意外转动、通电、或泄露等 
1.01.04、忘记关闭设备 
1.01.05、忽视警告标志、警告信号 
1.01.06、操作错误（指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作） 
1.01.07、奔跑作业 
1.01.08、供料或送料速度过快 
1.01.09、机器超速运转 
1.01.10、违章驾驶机动车 
1.01.11、酒后作业 
1.01.12、客货混装 
1.01.13、冲压机作业时，手伸进冲压模 
1.01.14、工件紧固不牢 
1.01.15、用压缩空气吹铁屑 
1.01.16、其它 
1.02、造成安全装置失灵、 
1.02.01、拆除了安全装置 
1.02.02、安全装置堵塞、失掉了作用 
1.02.03、调整的错误造成安全装置失效 
1.02.04、其它 
1.03、使用不安全设备 
1.03.01、临时使用不牢固的设施 
1.03.02、使用无安全装置的设备 
1.03.03、其它 
1.04、手代替工具操作 
1.04.01、用手代替手动工具 
1.04.02、用手清除切屑 
1.04.03、不用夹具固定、用手拿工件进行机加工 
1.05、物体（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等）存放不当 
1.06、冒险进入危险场所 
1.06.01、冒险进入涵洞 
1.06.02、接近漏料处（无安全设施） 
1.06.03、未及时瞭望 
1.06.04、未经安全监察人员允许进入油罐或井中 
1.06.05、未“敲帮问顶”开始作业 
1.06.06、冒进信号 
1.06.07、调车场超速上下车 
1.06.08、易燃易爆场合明火 
1.06.09、私自搭乘火车 
 
1.07、攀座不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩等） 
1.08、在起吊物下作业、停留 
1.09、机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作 
1.10、有分散注意力行为 
1.11、在必须使用个人防护用品用具的作业或场所中，忽视其使用 
1.11.01、未戴护目镜或面罩 
1.11.02、未戴防护手套 
1.11.03、未穿安全鞋 
1.11.04、未戴安全帽 
1.11.05、未佩戴呼吸护具 
1.11.06、未佩戴安全带 
1.11.07、未戴工作帽 
1.11.08、其它 
1.12、不安全装束 
1.12.01、在运转零部件的设备旁作业穿过肥大服装 
1.12.02、操纵带有旋转零部件的设备时戴手套 
1.12.03、其它 
1.13、对易燃、易爆等危险物品处理错误

如何防止员工安全意识“疲劳”

| <<上一篇 | 下一篇>> |
| --- | --- |

作者：ziyoukong 提交日期：2007-10-19 20:50:00 | 分类:安全论坛篇: | 访问量：40


安全意识“疲劳”有四种表现：
　　抑制：指对安全学习、安全教育等活动呈停滞、空白，甚至排斥、抵制状态，对活动不感兴趣，听不进，记不住，安全学习只是走过场，有躲避和逃遁的主观愿望。这点在青年工人中表现明显，查看安全教育签字记录就可发现，字迹潦草的都是年轻人。上完安全教育课找青年人提问，基本“一问三不知”。一些管理者以经济利益为中心，忽视安全教育和培训，从心理上也抵制安全教育。 
　　松驰：指在执行规程和纪律等方面，松懈、疲塌、不认真。基本特征是经常违章违纪，工作时蛮干，自以为是。这也以青年人为主，在检查油库，加油站、液化气站、浸油厂等甲级防火防爆单位时，总能查出几个年轻人偷吸烟，思想都有麻痹大意倾向。 
　　紧张：指在安全生产中，特别是在保持了较长一段安全纪录的情况下，员工会产生一种无名的压力感。表现特征是：随着季节的变化，设备的异常，事故或特殊情况的出现，感到惊慌失措，忧心忡忡，自己不相信自己，结果越怕越出事。这在老员工和基层主管生产和安全的领导中显得尤为突出，此种状态和当事人没有以健康的心理状态和科学的态度去对待安全生产，一味陷入被动的神经质的紧张中有密切关系。 
　　模糊：指思绪不清，经常出现反应迟钝，注意力转移，思维定势错误，判断推理似是而非等现象。在工作中表现为马虎凑合、不在乎、麻痹、侥幸、图省事，以至违章、违纪，出事故。 
 
　　　为何会出现安全意识“疲劳” 
　　导致安全意识“疲劳”的因素有四个： 
　　生理因素：人的大脑只有健康合理的使用，才能持久、高效地运行。相反，长期从事单调、枯燥、紧张、注意力高度集中的工作，大脑就可能对安全学习和教育出现抑制、排斥和麻痹等意识“疲劳”反应，从生理学角度讲这是大脑的一种正常的保护性反应。但从安全生产角度看，如果人们不善于因势利导地进行科学调整，就会产生各种不安全隐患。 
　　心理因素：不健康的心理很容易导致安全意识“疲劳”。这类心理因素主要有以下三种： 
　　①紧张、恐惧心理。这种心理往往使员工思想意识高度集中和紧张，整天心神不安，总怕有一天要出事，久而久之，演变为严重的安全意识“疲劳”。 
　　②沉闷、压抑心理。这种心理造成工作时提不起精神，注意力不集中，往往以应付、对付，低标准来对待本职工作。长期下去，心理负担不断加重，也造成“疲劳”。 
　　③厌倦、排斥心理。这种心理青年人居多，也叫逆反心理。它反映青年工人对血的事故教训缺乏深刻认识，易陷入盲目自满状态。 
　　环境因素：不良的环境会给安全意识带来消极影响。如社会上的不良现象对员工队伍的腐蚀和影响。一些员工对不良现象从反感到羡慕，从鄙视到追求，导致不热爱本职工作，造成安全意识淡薄。 
　　领导因素：如果领导不是从理论高度，以自觉意识和科学的方法，以身作则地抓安全意识教育，而是*形式主义用空洞说教，硬性灌输，安全教育势必走过场，员工的安全意识必然削弱以至“疲劳”。 
 
　　如何防止员工安全意识“疲劳” 
　　总结规律，坚持有的放矢。 
　　应针对三种因素，重点解决“两种人”的问题。
　　三种因素即不良的生理、心理和环境因素。请医务人员向员工普及讲解大脑生理卫生知识，教授预防和克服抑制，排斥和麻痹意识“疲劳”状态的方法，促使员工自觉地掌握和使用好大脑；心理因素方面，应引导员工认识不健康心理的危害，找到产生恐惧、压抑、排斥等心理的诱因，启发他们自觉地去化解和排除这类因素；环境因素方面，既要从根本上提高员工对待安全工作的觉悟，又要关心员工生活，善于从情绪变化，言行异常中捕捉他们的“心病”，消除他们的后顾之忧，改善他们所处的不安全环境。 
　　“两种人”即青年工人和特殊人物。对于青年工人应当区别情况，实行阶段教育、重点看护、特殊管理。特殊人物主要指业余经商的个体私营业主、家庭不和的、孩子问题多的、头脑简单的、思想麻痹的等等。对这类人，应当经常研究和观察他们的动向，实行分兵把口，严密监控。每班前看脸色、观察情绪，品言行，判断异常；闻气味，检查饮酒，严防此类人和事给安全生产带来潜在威胁。 
　　
　　形式多样，注意实际效果。 
　　预防安全意识“疲劳”，既要依靠经常性教育，又要采取一些生动形象、别开生面的新方法。如有的单位把以往伤残的员工请到台上，向在职员工现身说法；每次发生事故或违章都在现场进行直观培训，针对员工愿意摆功不愿讲过的心理特点，召开摆功会，从正面加强员工的安全意识等等。同时，经常进行电化安全教育，举办安全知识竞赛等。这些形式和方法具有潜移默化、润物无声、生动活泼的特点。 
　　节奏感强，施行强刺激。 
　　所谓节奏感，就是恰到好处地掌握时间的配置，间隔的选择，程度的松紧，重点突出的进行安全宣传教育。 
　　所谓强刺激，就是对“疲劳”程度较深、积重难返的人或事，不手软，实施重度刺激，使相关员工受到震动，当事人终生难忘。 
　　充分发挥各级领导的作用。 
　　作为一个企业，要强化安全意识，克服“疲劳”，就要全方位、多层次，整个群体共同行动。企业的各级领导人是这个群体中的关键人物。他们自身的安全意识怎样；对安全意识抓还是不抓；是真抓还是表面抓；是否*科学手段、有效措施去抓，这直接涉及到员工安全意识的强化和削弱。克服“疲劳”，强化安全意识，是一种无形的，精神的，带有理性色彩的工作，需要持久和有耐力地培育、推进、完成。这就需要党政工团、各级组织和全体员工齐心协力，配合工作。各级领导应有一种超前意识，善用自己的权力、智慧，以表率作用，去促进影响安全意识的不断深化。这种领导人安全意识的超前性，自觉性，对深化全员的安全意识十分重要，也是对各级领导人，特别是主抓安全生产的领导者素质的一种高水准检验。


浅谈如何做一名合格的安全员

| <<上一篇 | 下一篇>> |
| --- | --- |

作者：ziyoukong 提交日期：2007-10-19 20:45:00 | 分类:安全论坛篇: | 访问量：40



1 安监人员必须是职工的朋友 
(1) 作为安监人员，应找准自身的位置，不要以为自己与众不同，更不能以“领导”自居。安监人员必须要把每一位职工当成朋友、看作亲人，努力使自己成为广大职工的朋友。工作中，要满腔热忱，要爱岗位、爱职工、爱企业，否则，安监工作是做不好的。 
(2) 安监人员的工作离不开广大干部职工的理解、配合和支持。首先，安监人员要牢固树立为职工服务的思想，要老老实实地为职工办实事；要多做宣传工作，使职工认识到安监工作的目的，是在维护企业利益的同时维护好职工自身的利益。宣传工作要深入持久，要循序渐进，要随时随地，要结合实际，结合事故案例，耐心地开展。通过宣传使职工认识到，安监人员指出并纠正职工工作中的不足，甚至对违章现象进行处罚，都是为了更好地保证职工安全，是在治病救人。 
(3) 安监人员还要经常和职工一起讨论事故案例，分析案例中当事人具体违反了什么规程或什么规定中的哪条哪款，借此机会引导职工学习有关的规章制度。同时启发职工查找工作中的违章现象，并与事故案例进行对应比照，再向职工讲解形成事故的条件，让职工自己体味和想象违章违制可能造成的严重后果。以此达到让职工学习、理解规章制度的真正内涵，增强职工遵章守制的自觉性。通过这些有益的工作，让职工感受到安监人员不是对头，而是朋友；不是工作中的无理制约者，而是好帮手。特别是对待违章职工，一定要耐心地讲解其错误所在，帮其分析违章的原因，指出违章可能带来的后果，帮助他从思想上认识错误，认真汲取教训，让职工甘心接受处罚，并愿意与安监人员做朋友。 
(4) 安监人员应用爱心和耐心，带着真情去认真工作，尽自己所能，为职工解决安全生产中的实际问题，这样就一定会拉近安监人员和职工间的距离，使职工与安监人员成为好朋友。 
2 安监人员必须讲原则 
(1) 安监人员和职工之间要相互监督。安监人员对违章违制现象，必须要百分之百地指正，并对照有关的违章违制处罚条例或规定，百分之百地处罚。在原则问题上绝对不可让步，而且要一视同仁，决不可厚此薄彼。广大职工也要对安监人员进行监督，对执法不公、执法不严的现象要提出批评，要求其改正，若安监人员拒不改正，就要向上级反映。 
(2) 纠正违章要坚持讲清道理，要让职工明白，他的行为违反了哪些规程(制度)，有哪些危害，可能造成哪些严重后果。这样做，既能让违章者心服口服，又能帮助违章者学习规程，有利于促使违章者逐渐养成遵章守制的好习惯。 
　　对违章处罚，要坚持公正、公平、公开的原则。处罚单位或某职工，必须要有确切根据，处罚的力度必须公正、公平，必须将处罚的决定公之于众。这样，一方面有利于教育当事者本人，有利于接受职工的监督，也有利于使更多的职工从中接受教训。 
(3) 发生事故要坚持按规定及时上报的原则。 
　　发生事故后，如果隐瞒不报，私下处理，很可能查不清事故的真正原因，就不可能真正接受事故教训，更不可能制定出有针对性的行之有效的防范措施，就可能导致同类事故的重复发生。所以，安监人员要做好这方面的监督工作。 
(4) 查处事故要坚持“三不放过”原则。坚持“三不放过”，有利于查清事故的原因；有利于教育责任者；有利于教育广大职工群众；有利于接受事故教训；有利于制定和采取防范措施，防止同类事故的重复性发生。 
　　安监人员要敢　于坚持原则，只有在原则问题上不让步，才是一名称职的安监人员，才无愧于职工，无愧于企业，无愧于安监人员的称号。

事故应急救援预案

| <<上一篇 | 下一篇>> |
| --- | --- |

作者：ziyoukong 提交日期：2007-11-3 9:09:00 | 分类:应急救援篇: | 访问量：142


铜板带厂安全生产事故应急救援预案
1 总则
1.1编制目的
规范安全生产事故的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急救援工作，最大程度地减少人员伤亡、财产损失，维护职工的生命安全，维持正常的安全生产秩序。
1.2编制依据
 依据《中华人民共和国安全生产法》《国家安全生产事故灾难应急预案》《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》《职业病防治法》《消防法》《特种设备安全监察条例》《危险化学品安全管理条例》《放射性同位素与射线装置放射防护条例》和《河南省安全生产条例》等法律法规及有关规定，制定本预案。
1.3适用范围
本预案适用于下列安全生产事故灾难的应对工作：
⑴在本企业生产过程中，存在的主要伤害类别有物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、高处坠落、中毒、窒息和放射事故等，生产现场存在的主要危害因素有粉尘、噪声、高温、腐蚀、有毒有害气体等。
⑵险情的级别划分
为了便于应急行动的协调指挥和应急行动的有效实施，根据铜板带厂实际把应急险情的应急行动按以下分级，一级险情的应急行动上报公司应急部门负责指挥实施，二级、三级险情的应急行动由厂应急部门负责应急行动的实施。

险情的级别划分
 
 分级
事故险情 三级事故险情
（经济损失不超过5万元） 二级事故险情
（经济损失不超过30万元） 一级事故险情
（经济损失超过30万元）
人员伤亡（包括起重伤害
燃气设施、放射事故等） 个别人受伤，现场情况简单 多人受伤，但未出现重伤以上人员 多人受伤或重伤死亡
有毒有害物质泄露 轻微或有迹象发生泄露，报警系统和控制系统完好 有人员中毒，但仍在控制之下，在局部扩散，报警显示毒物严重超标 已有人员中毒，且在不断增加，控制系统失灵，毒物大面积扩散
车辆伤害事故（特大交通事故） 有人轻微受伤，现场情况简单 人员受伤严重，涉及一个单位 多人受伤，1人以上死亡，经济损失严重
洪捞灾害（应急级别均提前一级） 24小时降的雨量为25-100mm，非重点部位局部积水50-100mm。 24小时的降雨量为50-100mm，变配电站、地下室、重要设备等重点部位积水50-100mm，其他部位积水100-250mm。 24小时的降雨量为100-250mm，厂区多处重点部位积水50-100mm，严重威胁生产安全。
1.4工作原则
⑴以人为本，安全第一。把保障职工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生产事故灾难造成的人员伤亡作为首要任务。
⑵统一领导，分级负责。在铜板带厂领导的统一领导下，各单位按照各自职责和权限，负责有关安全生产事故灾难的应急管理和应急处置工作，认真履行安全生产责任的职责，建立本单位安全生产应急预案和应急机制。
⑶依靠科学，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物质储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。
2 组织体系及相关机构职责
 2.1重大事故应急救援指挥系统
2.1.1重大事故应急救援工作在厂领导统一领导下，各有关职能科室分工合作，各司其职，密切配合，迅速、高效、有序开展。
2.1.2成立铜板带厂重大事故应急救援总指挥部。总指挥由厂长担任，如有特殊情况厂长不能到位时，由生产副厂长代任。副总指挥由生产副厂长和设备副厂长担任。成员由生产科、武装保卫科、设备科、技术科、材料科以及各车间负责人组成。
铜板带厂安全生产事故应急救援组织结构图



2.2重大事故应急救援总指挥部的职责
2.2.1组织有关部门制定应急救援预案，并按照应急预案迅速开展抢险救灾工作，力争将损失降到最低程度。
2.2.2根据事故发生情况，统一部署应急预案的实施工作，并对应急救援工作中发生的争议采取紧急处理措施。
2.2.3在本厂范围内紧急调用各类物资、设备、人员和占用场地，事故后应及时归还或给予补偿。
2.2.4根据事故灾害情况，有危及周边单位和人员的险情时，组织人员和物资疏散工作。
2.2.5配合上级部门进行事故调查处理工作。
2.2.6做好稳定生产秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。
2.2.7定期组织预案的演练，根据情况的变化，及时对预案进行调整、修订和补充。
2.3重大事故应急救援指挥部组成成员单位职责
2.3.1善后处理组（厂部办公室）职责
2.3.1.1负责伤员的安置工作
2.3.1.2组织落实救援人员后勤保障和善后处理工作。
2.3.1.3联系地点及电话，厂部办公室，64949584
2.3.2通讯救护组（生产科）职责 
2.3.2.1及时将所发生的重大事故情况报告归口主管副厂长，根据事故等级决定指挥部组成的人员和单位。
2.3.2.2向上级部门报告，并联络相关救援人员及时到位。
2.3.2.3对受害人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续。
2.3.2.4负责提出危险品贮存区域及重点目标的建议。
2.3.2.5确保各专业救援组与总调度室和领导小组之间的通讯联络，通过通讯指挥各专业救援组执行应急救援行动。
2.3.2.6牵头负责重大事故调查工作
2.3.2.7联系地点及电话，生产调度室，64948083
2.3.3专家顾问组（自动化室）职责
2.3.3.1自动化室牵头负责专家顾问组，提供重大事故应急救援的技术支持。
2.3.3.2在有毒物质泄漏或火灾中产生有毒烟气的事故中，侦察、核实、控制事故区域的边界和范围，并掌握其变化情况。
2.3.3.3联系地点及电话，自动化主任室，64939413
2.3.4抢险、抢修组（设备科）职责
2.3..4.1由设备科牵头，各车间、科室配合组成，该组成员要对事故现场、地形、设备、工艺熟悉，在具有防护措施的前提下，必要时深入事故发生中心区域，关闭系统，抢修设备，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危害范围的扩大。并负责事故调查工作。
2.3.4.2联系地点及电话，设备科科长室，64938177
2.3.5消防治安组（武装保卫科）职责
2.3.5.1由武装保卫科牵头各相关车间、科室配合组成。
2.3.5.2维持厂区治安，按事故的发展态势有计划地疏散人员，控制事故区域人员、车辆的进出2.3.5.3对火灾、泄漏事故，利用专业器材完成灭火，堵漏等任务，并对其它具有泄漏、火灾、爆炸等潜在危险点进行监控和保护，有效实施应急救援、处理措施，防止事故扩大，造成二次事故。
2.3.5.4负责有关事故直接责任人的监护。
2.3.5.5参加事故调查。
2.3.5.6联系地点及电话，武装保卫科科长室，64938250
2.3.6后勤保障组（材料科）职责
2.3.6.1为急救行动提供物质保证。其中包括应急抢险器材、救援防护器材、监测分析器材等。
2.3.6.2联系地点及电话，材料科科长室，64948384
2.3.7各车间职责
2.3.7.1对需抽调到专业救援组的本车间人员，坚决支持、提供。
2.3.7.2负责组织制定、实施并定期演练本车间重大事故应急救援预案。
2.3.7.3加强本车间的安全管理，及时汇报可能造成特大事故的信息情况，服从铜板带厂重大事故应急救援总指挥部的统一指挥，负责本车间重大事故的应急救援工作。
3. 预警预防机制
3.1事故信息报告
发生事故后，现场目击者或伤者应立即通过电话、手机、喊话等方式向厂应急救援指挥部报告，或直接向公司应急救援总指挥部报告，报告的内容应尽可能准确、详细，包括发生事故的单位、时间、地点、性质、受伤人员情况、事故损失情况、需要的急救措施及指挥部与事故现场的联系方式等。发生易燃易爆有害气体泄露还应讲明泄露气体的名称、性质及现场环境情况，发生火灾爆炸事故应讲明火灾爆炸类型、现场易燃易爆物存放量和重要的设备分布、居民分布情况，并可直接拨打119求救。铜板带厂应急救援总指挥部的报警电话：64948083
3.2预警行动
接警人员接到报警后，应迅速向指挥部主要负责人和其他成员报告，报告的内容包括发
生事故的单位、时间、地点、性质、类型、受伤人员情况、事故损失情况、需要的急救措施及到达现场的路线方式，待总指挥启动应急救援预案后，通知相关专业组赶赴现场，实施救援，并视情况向上级应急指挥部门报告。

4 应急响应
4.1各级应急状态的起始分别有各级应急指挥机构第一责任人做出决定，当第一责任人不在时由第二责任人做出决定。一级应急状态由公司应急机构总指挥宣布，二、三级应急状态由铜板带厂应急机构总指挥宣布，并报告公司应急救援总指挥部。
应急行动程序
⑴宣布进入一级应急状态后，立即向公司应急机构报告，厂应急指挥机构成员均应进入应急工作状态，现场指挥组组长应迅速到达现场，听从公司应急机构命令，指挥应急抢险救助行动并启动应急措施和应急保障系统，随时投入应急抢险行动。
⑵宣布进入二、三级应急状态后，厂应急指挥中心成员要立即进入应急工作状态，现场指挥组组长要迅速到达事故现场，指挥应急抢险救助行动并启动应急措施和应急保障系统，随时投入应急抢险行动，必要时请求公司应急救援中心支持。
⑶各级应急救援中心要一切行动听指挥，统一行动，密切配合，保证应急行动的顺利实施。
4.2应急救援行动的实施：
4.2.1 应急救援行动方案的优先原则：员工和救援队员的生命优先，保护环境优先，控制事故防止蔓延优先。
4.2.2 伤员现场应急救援的处置方案：抢救生命、减少伤员痛苦，减少和预防加重伤情的并发症，迅速救治。
⑴镇定有序的指挥。发生事故后，首位发现者要及时向有关部门报告，现场负责人要迅速对伤员进行救治，保护现场，同时与医疗部门联系。
⑵迅速排除致命和致伤因素，如搬开身上重物，撤离中毒现场，立即切断电源，清除伤员口鼻内的呕吐物、血块或其他异物，保证呼吸道畅通等。
⑶检查伤员的生命体征。检查伤员呼吸、心跳、脉搏情况。如呼吸心跳停止，应就地立即进行心脏按摩和人工呼吸。
⑷止血。有创伤流血者，应迅速包扎止血，就地取材，可用加压包扎、上止血带或指压止血等，尽快送医院。
⑸如有腹腔脏器脱出或颅脑组织膨出，可用干净毛巾、软布料或搪瓷碗加以保护。
⑹有骨折者用木版等临时固定，腰部受伤者使其平躺，且不可背抬。
⑺转运途中随时观察伤员病情变化。 
4.3高处坠落、物体打击、机械伤害应急行动计划：
4.3.1伤员现场急救程序：
⑴去除伤员身上的用具和口袋中的硬物
⑵在搬运和转运过程中，颈部和躯干不能前屈和扭转，应使脊柱伸直，绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法，以免发生或加重截瘫。
⑶创伤局部妥善包扎，但对怀疑颅底骨折和脑脊液漏的患者切忌做填塞，以免导致颅内感染。
⑷颌面部伤员首先应保持呼吸道畅通，撤除假牙，清除移位的组织碎片、血凝块、口腔分泌物等，松解颈胸部纽扣。
4.3.2伤员急救程序：
⑴当发生人员高处坠落和高处物体坠落伤人险情时，目击者或伤者应发出报警信息，通知医疗组织和应急救援总指挥部。
⑵医疗机构和应急救援总指挥部派人赶赴现场。
⑶检查伤员受伤情况并采取必要救护，同时决定采取何种应急救援措施。
⑷医疗救护组与协作医院联系，通报伤员人数、伤情、事故地点、时间，让医院做好急救准备。
⑸医疗救护组护送伤员去医院过程中，时刻与应急救援总指挥部保持联络，随时汇报伤情，确保伤员受到及时治疗。
⑹由总指挥部和医疗救护组对救护过程做出评价和改进意见，对应急预案提出改进措施。
4.3.3各类伤害事故的应急处理
4.3.3.1创伤止血救护
出血常见于割伤、刺伤、物体打击和辗伤等。如伤者一次出血量过多时，生命就有危险。因此及时止血是非常必要和重要的。遇有这类创伤时不要惊慌，可用现场物品如毛巾、纱布、工作服等立即采取止血措施。如果创伤部位有异物且不在重要器官附近，可以拔出异物，处理好伤口。如无把握就不要随便将异物拔掉，应立即送医院，经医生检查，确定未伤及内脏及较大血管时，再拔出异物，以免发生大出血而使伤者情况迅速恶化。
4.3.3.2烧伤急救处理
在生产过程中有时会受到一些明火、高温物体烧烫伤害。严重的烧伤会破坏身体防病的重要屏障，血浆液体迅速外渗，血液浓缩，体内环境发生剧烈变化，产生难以抑制的疼痛。这时伤员很容易发生休克，危及生命。所以烧伤的紧急救护不能迟延，要在现场立即进行。
处理的基本原则是：消除热源、灭火、自救互救。烧伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗，或伤员自己浸入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。如衣服着火时应立即脱去用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。冬天身穿棉衣时，有时明火熄灭，暗火仍燃，衣服如有冒烟现象应立即脱下或剪去以免继续燃烧。身上起火不可惊慌奔跑，以免风助火旺；也不要站立呼叫，免得造成呼吸道烧伤。
烧伤经过初步处理后，要及时将伤员送往就近医院进一步治疗。
 4.3.3.3触电急救
电击伤俗称触电，是由于电流通过人体所致的损伤。大多数是因人体直接接触电源所致，也有被数千伏以上的高压电间接击伤。
接触1000V 以上的高压电多出现呼吸停止，200V 以下的低压电易引起心肌纤颤及心搏停止，220～ 1000V 的电压可致心脏和呼吸中枢同时麻痹。触电局部可有深度灼伤，而呈焦黄色，与周围正常组织分界清楚。有两处以上的创口，1 个入口、1 个或几个出口，重者创面深及皮下组织、肌腱、肌肉、神经，甚至深达骨骼，呈炭化状态。当发生触电事故时，救护人员应注意以下几个
问题：
4.3.3.3.1 立即切断电源，或用不导电物体，如干燥的木棍、竹棒或干布等物使伤员尽快脱离电源。急救者切勿直接接触触电伤员，防止自身触电而影响抢救工作的进行。
4.3.3.3.2 当伤员脱离电源后，应立即检查伤员全身情况，特别是呼吸和心跳，发现呼吸、心跳停止时，应立即就地抢救。
（1 ）如果伤员症状较轻，即神志清醒，呼吸心跳均自主者，伤员就地平卧，严密观察，暂时不要站立或走动，防止继发性休克或心衰。
（2 ）如果伤员症状较严重，即呼吸停止，但心搏存在，要将伤员就地平卧解松衣扣，通畅气道，立即口对口进行人工呼吸，有条件的可气管插管，加压氧气人工呼吸。也可针刺人中、十宣、涌泉等穴，或给予呼吸兴奋剂(如山梗菜碱、咖啡因、可拉明)，同时应立即作胸外心脏按压。
（3 ）如果伤员呼吸心跳均停止者，则应在人工呼吸的同时施行胸外心脏按压，以建立呼吸和循环，恢复全身器官的有氧供应。现场抢救最好能两人分别施行口对口人工呼吸及胸外心脏按压。以1 :5 的比例进行，即人工呼吸1 次，心脏按压5 次。如现场抢救仅有1 人，用1 5 :2 的比例进行胸外心脏按压和人工呼吸，即先作胸外心脏按压15 次，再口对口人工呼吸2 次，如此交替进行，抢救一定要坚持到底。
4.3.3.3.3 处理电击伤时，应注意有无其他损伤。如触电后弹离电源或自高空跌下，常并发颅脑外伤、血气胸、内脏破裂、四肢和骨盆骨折等；如有外伤、灼伤均需同时处理。
4.3.3.3.4 现场抢救中，不要随意移动伤员，若确需移动时，抢救中断时间不应超过30 秒。移动伤员或将其送医院，除应使伤员平躺在担架上并在背部垫以平硬阔木板外，应继续抢救，心跳呼吸停止者要继续对其进行人工呼吸和胸外心脏按压，在医院医务人员未接替前救治不能中止。
4.3.3.4手外伤急救
在工作中发生手外伤是铜板带厂职工最常见的一种伤害，发生手外伤时首先采取止血包扎措施。如有断指、断肢应立即拾起，把断手用干净的手绢、毛巾、布片包好，放在没有裂缝的塑料袋或胶皮带内，袋口扎紧；然后在口袋周围放冰块雪糕等降温。做完上述处理后，施救人员立即随伤员把断肢迅速送医院，让医生进行断肢再植手术。切记千万不要在断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液。这样会使组织细胞变质，造成不能再植的严重后果。
4.3.3.5 骨折急救
骨骼受到外力作用时，发生完全或不完全断裂时叫做骨折。按照骨折端是否与外相通，可将其分为两大类：即闭合性骨折与开放性骨折。前者骨折端不与外界相通，后者骨折端与外界相通，从受伤的程度来说，开放性骨折一般伤情比较严重。遇有骨折类伤害，应在做好紧急处理后，再送医院抢救。为了使伤员在运送途中安全，防止断骨刺伤周围的神经和血管组织，加重伤员痛苦，对骨折处理的基本原则是尽量不让骨折肢体活动。因此，要利用一切可利用的条件，及时、正确的对骨折做好临时固定。临时固定应注意以下事项：
（1）如有开放性伤口和出血，应先止血和包扎伤口，再进行骨折固定。
（2 ）不要把刺出的断骨送回伤口，以免感染和刺破血管和神经。
（3） 固定动作要轻快，最好不要随意移动伤肢或翻动伤员，以免加重损伤，增加疼痛。
（4 ）夹板或简便材料不能与皮肤直接接触，要用棉花或代替品垫好，以防局部受压。
（5 ）搬运时要轻、稳、快、避免震荡，并随时注意伤者的病情变化。没有担架时可利用门板、椅子、梯子等制做简单担架运送。
（6 ）脊柱骨俗称背脊骨，包括颈椎、胸椎、腰椎等。对于脊柱骨折伤员如果现场急救处理不当，容易增加痛苦造成不可挽救的后果。特别是背部被物体打击后，均有脊柱骨折的可能。对于脊柱骨折的伤员，急救时可用木板、担架搬运，让伤者仰躺。无担架、木板需众人用手搬运时，抢救者必须有一人双手托住伤者腰部，切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者。否则，把受伤者的脊柱神经拉断，会造成下肢永久性瘫痪的严重后果。
4.3.3.6 眼伤急救
眼睛是人体重要的器官，也是最易受到损伤的部位，发生眼伤后，可做如下急救处理：
（1 ）轻度眼伤如眼进异物，可叫现场同伴翻开眼皮用干净手绢、纱布将异物拨出。如眼中溅进化学物质，要及时用水冲洗。
（2 ）如伤者的眼伤较为严重时，可让伤者仰躺，救护者设法支撑其头部，并尽可能使其保持静止不动，千万不要试图拔出插入眼中的异物，避免伤口大出血和损坏可治愈的伤眼。
（3 ）见到眼球鼓出或从眼球脱出的东西，不可把它推回眼内，这样做十分危险，可能会把能恢复的伤眼弄坏。应立即用消毒纱布轻轻盖上，如没有纱布可用刚洗过的新毛巾覆盖伤眼，再缠上布条，缠时不可用力，以不压伤眼为原则。
做出上述处理后，立即送医院再做进一步的治疗。
，对应急预案提出改进措施。
4.4 火灾、爆炸应急行动计划：
⑴发生初期火灾或爆炸，最先发现人员要立即呼救报警，并保持镇定，拨打119电话和通知有关部门人员；
⑵拨打119电话要详细说明火灾爆炸的地点或附近目标，到达路线，简述灾情，告知电话和地址以便进一步联系；
⑶如有人员伤亡，首先按伤员急救程序抢救伤员；
⑷ 在现场指挥组的统一指挥下，事故现场的无关人员迅速疏散至安全区域，并在现场划定警戒区域，由警戒保卫组负责警戒；
⑸发生的火灾没有涉及易燃易爆区或没有二次爆炸的危险时，单位有自救能力，应立即组织事故抢险组进行自救；
⑹迅速隔离或撤除现场的易燃易爆物；
⑺消防队到达之前,现场救火人员有现场指挥组统一指挥，消防队到达后，由消防队统一指挥。
⑻在事故升级时，应急行动由上级应急救援指挥部指挥，或向市应急救援中心和消防部队请求支援。
4.5车辆伤害应急行动计划：
⑴发生车辆伤害或厂内交通事故，最先发现人员或肇事者要立即呼救报警并保持镇定，拨打医院或120电话和通知有关部门人员。
⑵拨打医院或120电话要详细说明发生事故的地点或附近目标，到达路线，告知电话和地址以便进一步联系。
⑶如有人员伤亡，首先按伤员急救程序抢救伤员。
⑷在现场指挥组的统一指挥下，保护现场，事故现场的一切物体保持原样，因抢救伤员却需移动现场物体时，应做好标志。并在现场划定警戒区域，由警戒保卫组负责警戒。
⑸如发现出事车辆装有易燃易爆和有毒有害物品时，应立即上报有关部门，迅速采取相应的应急预案并升级预案响应程序
⑹在事故升级时，应急行动由上级应急救援指挥部指挥，或向市应急救援中心和交通管理和相关部门请求支援。
4.6职业中毒事故应急行动计划：
⑴发生职业中毒事故，事故单位应当迅速通知医疗组织和应急救援总指挥部。同时应立即向市职业病预防控制所报告并咨询（电话63213636）。安排中毒人员接受医学检查或者在指定的医疗机构救治，同时对危险源采取应急安全处理措施。
⑵立即撤离有关人员，封锁现场；并在现场划定警戒区域，由警戒保卫组负责警戒。切断一切可能扩大中毒的环节。
⑶现场空气中被有毒气体或蒸气污染，如患者己昏迷在内，或不能自行脱离，首要任务是将患者迅速救出现场，应根据现场条件，采取紧急措施，如向内送风等。
⑷进入现场救护者应配带防护设备，同时必须有人进行监视，并携带呼救设备，安排下一步抢救及送医院等工作。 
⑸在以上情况下，切忌在毫无防护措施下进入现场抢救，因为现场可使抢救者立即昏迷，造成更多人中毒，使抢救工作更为困难。
⑹经呼吸道吸入中毒，应立即将患者移离中毒现场，至空气新鲜的场所，保持呼吸道通畅，吸氧。
⑺皮肤污染，立即脱去污染的衣物，用清水彻底冲洗污染皮肤（冬天宜用温水）。如遇水能发生化学反应的物质，应先用干布抹去污染物后，再用水冲洗。
⑻经口中毒应立即采用引吐、洗胃、导泻等措施，必要时切开洗胃。
⑼对严重中毒者应尽快采取现场救治措施，严密注意其意识状态、瞳孔、呼吸、脉率、血压。若发现呼吸、循环有障碍时，应及时进行复苏急救，具体措施与内科急救原则相同。
4.7放射事故应急行动计划：
4.7.1发生人体受超剂量照射事故时，事故单位应当迅速通知医疗组织和应急救援总指挥部。同时应立即向市职业病预防控制所报告并咨询（电话63213636）。安排受照人员接受医学检查或者在指定的医疗机构救治，同时对危险源采取应急安全处理措施。
4.7.2发生工作场所放射性同位素污染事故时，事故单位应当：
⑴立即撤离有关人员，封锁现场；并在现场划定警戒区域，由警戒保卫组负责警戒。切断一切可能扩大污染范围的环节。
⑵抢修人员进入事故现场，应按规定穿戴防护用品，迅速开展检测，严防对其他人员及水源的污染；
⑶对可能受放射损伤的人员，立即采取暂时隔离和应急救援措施，在采取有效个人安全防护措施的情况下组织人员清除污染并根据需要实施其他医学救治及处理措施；
⑷迅速确定放射性同位素种类、活度、污染范围和污染程度；
⑸污染现场尚未达到安全水平以前，不得解除封锁。
4.7.3发生放射源丢失、被盗事故时，事故单位应当保护好现场，并认真配合公安机关、卫生行政部门进行调查、侦破。
4.8燃气（煤气）设施爆炸事故应急行动计划
4.8.1一般规定
⑴立即撤离有关人员，封锁现场；并在现场划定警戒区域，由警戒保卫组负责警戒。切断一切可能扩大事故的环节，并立即报告洛阳市燃气公司救护中心。
⑵当燃气设施发生火灾时，应采取切断气源或降低压力等方法控制火势，并应防止产生负压。
⑶抢修人员进入事故现场，应按规定穿戴防护用品，作业时应有人监护，应立即控制气源、消灭火种，驱散积聚的燃气。
⑷燃气管道及设备发生爆炸后，应迅速控制气源和火种，防止发生次生灾害。
4.9 常见急救技术
4.9.1 人工呼吸法
一个人呼吸停止后2 4 分钟内便会死亡，在这种情况下，如果对伤者实行口对口的人工呼吸，将有起死回生的可能。使用人工呼吸时，要掌握要领：
（1）将伤者仰卧，面部向上，颈后部(不是头后部)垫一软枕，使其头尽量后仰。
（2）救护者位于伤者头旁，一手捏紧伤者鼻子，以防止空气从鼻孔漏掉。同时用口对着伤者的口吹气，在伤者胸壁扩张后，即停止吹气，让伤者胸壁自行回缩，呼出空气如此反复进行，每
分钟约12 次。
（3）吹气要快而有力。此时要密切注意伤者的胸部，如胸部有活动后，立即停止吹气，并将伤者的头偏向一侧，让其呼出空气。
（4）成人每次吹气量应大于800ml， 但不要超过1200ml 。低于800ml， 通气可能不足；高于2000ml， 常使咽部压力超过食管内压，使胃胀气而导致呕吐，引起误吸。
（5）每次吹气后抢救者都要迅速掉头朝向伤者胸部，以求吸入新鲜空气。
（6）进行4 5 次人工呼吸后，应摸摸颈动脉、腋动脉或腹股沟动脉。如果没有脉搏，必须同时进行心脏按摩。
4.9.2心脏按压法
心脏按压法是从体外压迫一度停止跳动的心脏，使之恢复跳动的一种急救方法。在实施心脏按压时要注意以下事项：
（1）伤者仰卧在硬板上或地上
救护者站在或跪在伤者侧面(左侧或右侧均可)，两手相迭，将手掌根部放在伤者的胸骨下方、剑突之上，借自己身体的重量，以手掌根部用力向下作适度压陷，然后放松压力，让胸廓自行弹起。
（2）按压要有规律
在按压时要有规律地以每分钟60 80 次的速度按压，向下按压和松开的时间必须相等。按压的间歇不再使胸部受压，便于心脏充盈；但手掌根不要抬起离开胸壁，以免改变按压的正确位置。
（3）救护者双臂应绷直
救护者的双臂应绷直，双肩应在伤者胸骨的正上方，上半身可向前倾斜，利用上半身的体重；同时肩、臂部肌肉度和宽度应够大，不然会使压迫心脏的力量减少了按摩的作用。
（4）伤者背后应垫一块石板
如伤者平躺在较软的地方，救护者应在其背后垫一块硬板，其长度和宽度应够大；不然会使压迫心脏的力量减弱而减小了按摩的作用。
（5）心脏大致位于胸腔的中央
在进行心脏按摩时，一定把一只手掌放在胸骨中央下三分之一处，用另一只手放在前一只手的上面加强力量。
4.9.3 绷带包扎法
用绷带包扎伤口,目的是固定盖在伤口上的纱布,固定骨折或挫伤,并有压迫止血的作用,还可以保护患处常用的绷带包扎法有以下几种:
(1)环形法
此法多用于手腕部,肢体粗细相等的部位.首先将绷带作环形重叠缠绕.第一圈环绕稍作斜状;第二、三圈作环形，并将第一圈的斜出一角压于环形圈内，最后用粘膏将带尾固定，也可将带尾剪成两个头，然后打结。
（2）蛇形法
此法多用于夹板的固定。先将绷带按环形法缠绕数圈，按绷带的宽度作间隔斜着上缠或下缠。
（3）螺旋形法
此法多用于肢体粗细相同处。先按环形法缠绕数圈，上缠每圈盖住前圈三分之一或三分之二呈螺旋形。
（4）螺旋反折法
此法应用肢体粗细不等处。先按环形法缠绕，待缠到渐粗处，将每圈绷带反折，盖住前圈三分之一或三分之二。依此由下而上地缠绕。
在打绷带时，不要过紧，也不能过松，不然会引起血液循环不良或松得固定不住纱布。如果没经验，打好绷带后，看看身体远端有没有变凉、有没有浮肿等情况。同时要注意，打结时不要在伤口上方，也不要在身体背后，免得睡觉时压住不舒服。如果没有绷带而必须急救时，可用毛巾手帕、床单(撕成窄条)，长筒尼龙袜子等代替绷带包扎。
4.9.4 徒手救护搬运法
危重伤者，经过现场急救后，下一个步骤是迅速安全地将伤者送往医院。可采用以下几种方法：
（1）扶行法
救护人站于伤者一侧，使其身体略靠着救护人。
（2）背负法
将伤者背起，如伤者卧于地上，救护人可躺其一侧，一手紧握伤者肩部，另一手抱其腿，用力翻身，使其伏于救护人背上，而后慢慢起来。
（3）椅托式
甲乙两人在伤者两侧对立，甲以右膝、乙以左膝跪地，各以一手入伤者大腿之下互相紧握，另外一手彼此交替搭于肩上，支托伤者背部。
（4）双人拉车式
一个站在伤者的头部，两手插其腋下，抱入怀内；一个站其足部，立在伤者中间然后步调一致前行。
在搬运救护时还要注意，上有止血带的伤者，每隔40 分钟放松止血带一次，每次约1～ 2 分钟。途中伤者发生呼吸心跳骤停时，要积极抢救。伤者在车上应横卧，身体与前进方向成垂直角度。
4.10事故应急行动终止程序：
4.10.1根据发生事故应急行动级别和影响范围，在保证现场安全的前提下尽快结束应急行动恢复生产以减少因事故而造成的经济损失。
4.10.2事故应急行动的结束以及时救助伤员和消除现场危险因素为标准。
4.10.3宣布终止应急行动，恢复正常秩序的负责人应为应急救援领导小组的负责人。各级应急状态的终止分别有各级应急指挥机构第一责任人做出决定，当第一责任人不在时由第二责任人做出决定。一级应急状态由公司应急机构总指挥宣布，二、三级应急状态由厂应急机构总指挥宣布，并报告公司应急救援总指挥部。
4.10.4解除现场警戒，取消现场安全区域并及时通知受影响的人员并及时恢复生产等正常秩序。
5 后期处置
5.1善后处理
 尽快消除事故影响、妥善安置和慰问受害人及受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。
5.2保险
 安全事故发生后，人力资源部和安全处根据《工伤保险条例》快速办理受伤害人员的医疗救治的相关事宜。
5.3事故调查报告、经验教训总结及改进建议
5.3.1轻微伤事故，由单位负责人或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会参加事故调查，并提出事故处理和防范措施的建议。
5.3.2重伤事故，由安全处组织生产、技术、设备等有关人员以及工会成员的事故调查组，查明事故原因、过程和人员伤亡、经济损失情况，确定事故责任者，提出事故处理和防范措施的建议，写出事故调查报告。
5.3.3死亡事故，由洛阳市安全生产监督管理局、公安检察部门、市工会组成事故调查组。
5.5.4重大死亡事故，由河南省安全生产监督管理局会同省市政府及有关部门组成调查组。
5.5.5特大死亡事故，由国家安全生产监督管理局会同政府及有关部门组成调查组。
6 保障措施
6.1通信与信息保障
 铜板带厂要建立健全安全生产事故消息报告系统，建立和完善救援组织力量，平时必须做好应急救援的准备工作；各单位要建立健全安全生产事故报告体系，发生重大事故要以最快的第一时间报告生产调度室及安全主管领导。
6.2应急支援与保障
6.2.1救援装备保障
 铜板带厂根据实际情况配备必要的应急救援装备，如：氧气呼吸器、防爆电筒、消防器材、检测仪器、解毒药品储备及其它物资，各种救护器材指定专人定期保养，使其处于良好状态，以备急用。
6.3技术储备与保障
 厂事故应急救援专家顾问组，为应急救援提供技术支持和保障，同时要不断研究生产工艺特点，消除各类事故隐患。
6.4宣传、培训和演习
6.4.1应急办公室制定计划，每两年进行一次综合性应急计划培训并作好应急培训记录。
6.4.2参加培训的人员为各级应急指挥机构成员和应急保障系统、应急信息系统的有关人员。
6.4.3培训的主要内容是应急管理程序的有关规定以及火灾、爆炸、中毒等事故险情发生后的应急基础知识、运行组织方式和抢险救助措施。
6.4.4各单位结合本单位实际情况制定事故应急救援培训计划，每年进行一次有针对性的应急救援培训并作好应急培训记录，参加培训的人员和培训的主要内容参照本条款6.4.2和6.4.3中的有关规定执行。
6.4.5应急演习
⑴应急办公室制定应急演习计划：
（2）每年至少组织一次应急演习，铜板带厂应急指挥机构和全部应急抢险办公室参加演习，必要时还应联络各有关单位和公司应急保障系统参加演习。
7 附则
7.1预案管理与更新
 随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，各级职责或应急资源发生变化，以及实施过程中发现存在问题或出现新的情况，应及时修订完善本预案。
7.2奖励与责任追究
7.2.1在安全生产事故应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：
⑴出色完成应急处置任务，成绩显著的。
⑵防止或抢救事故灾难有功，使企业财产和职工生命免受损失或者减少损失的。
⑶对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。
⑷有其他特殊贡献的。
7.2.3责任追究
 在安全生产事故应急救援工作中有下列行为之一的，按照法律法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：
⑴不按照规定制定事故应急预案，拒绝履行应急准备义务的；
⑵不按照规定报告、通报事故灾难真实情况的；
⑶拒不执行安全生产事故应急救援预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵逃脱的；
⑷盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；
⑸阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的；
⑹散布谣言，扰乱社会秩序的；
⑺有其他危害应急工作行为的。
7.3.其他事项
7.3.1本《预案》是铜板带厂针对可能发生的重大事故组织实施应急救援工作并协助上级部门进行事故调查处理的指导性文件，在实施过程中可根据不同情况随机进行处理。
7.3.2各车间应结合各自职责，加强安全宣传教育，提高全厂预防重大事故的意识，落实有效的防范措施，防止各类事故的发生。
7.3.3任何车间、科室和个人都有义务参加重大事故的抢险救灾。
7.4.4各车间要结合本单位特点和实际情况，制定子预案。
7.5.5各相关车间科室要根据条件和环境的变化，及时修改补充和完善预案的内容，并组织演练，确保在紧急情况下按照预案的要求，有条不紊地开展事故应急救援工作。


二、铜板带厂燃气管道泄漏事故抢险预案
1 一般要求与适用范围
1.1由于煤气具有易燃、易爆、有毒等特性，一旦用户的煤气管道、设施发生泄漏，易发生火灾、爆炸、中毒事故，使用户的生命财产遭受损失。因此，维修人员应及时采取必要的措施防止火灾、爆炸、中毒事故的发生。以及在发生事故时使事故损失尽可能控制在最小范围内，并杜绝次生灾害的产生。
1.2本预案适用于铜板带厂燃气管道及其附属设施。

2 抢修的一般要求
2.1值班人员接到户内燃气管道泄漏事故的报告后，应立即通知生产调度室，生产调度室应详细做好记录，详细地点、时间、报案人姓名、电话及事故严重程度等，并通知生产科和抢险队进行抢修，同时报告本部门领导。
2.2抢修过程应严格执行CJJ51━2001规程。

3 作业现场
3.1抢修人员应佩带职责标志，到现场后，应根据燃气泄漏程度确定警戒区，并迅速切断气源，打开门窗进行通风，驱散聚积的煤气，在警戒区内严禁明火，严禁开启一切电器开关或使用室内电话、手机、对讲机等，其它无关人员不得进入作业区。
 当煤气设施发生泄漏时，根据泄漏点的不同可直接关闭灶前阀和表前阀；若所有阀门失灵而且又无立管阀门时，可将进户支管拆除，用丝堵或湿布(临时用)堵住三通的进户一端，即可切断进入厂房的气源。
3.2抢修作业应配置防护面罩，消防器材如干粉灭火器等；燃气管道的抢修宜在降低燃气压力或切断气源后进行。
3.3 抢修人员到达作业现场后，对中毒和烧伤人员必须及时救护。
3.3.1当发现有烧伤人员时，应立即将烧伤人员送往医院救治。
3.3.2当发现有人煤气中毒后，在医务人员来到之前或护送医院之前，应采取下列措施:
⑴迅速把中毒者从煤气污染的地方救出，放置在新鲜空气或下通风处。
⑵解除中毒者一切有碍呼吸的障碍，敞开领子、胸衣、解下裤带、清除口中的异物等。
⑶当中毒者处于昏迷状态时，则使其闻氨水、喝浓茶、汽水、咖啡等，不能使其入睡，如果中毒者身体发冷则要用热水袋或磨擦的方法使其温暖。
⑷中毒者失去知觉时，除采取以上措施外，应将中毒者放在平坦的地方，用纱布擦试口腔，在必要时进行人工呼吸，恢复知觉后要使其保持安静，人工呼吸要延续，不得中途停止，直到送入医院为止。
3.4作业现场经测定泄漏的煤气与空气混合体达到以下浓度时，应划为污染区:
⑴燃气在空气中的浓度达到或超过爆炸下限的20%，即煤气浓度小于1%。
⑵混合气体一氧化碳浓度大于0.01%。
3.5在作业时，要符合下列规定:
⑴除抢修人员、消防人员、救护人员以外，其他人员未经许可严禁进入作业区。
⑵进入作业区的操作人员应按规定严禁穿带钉的鞋和化纤服装进入作业区。作业时必须有人监护，严禁单独作业。
⑶作业区内不得使用塑料管、橡胶管和胶板等高绝缘材料；严禁使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表，如录像机、对讲机、电子照相机、碘钨灯等。
⑷作业时，应进行强制通风，清除聚积的煤气，严禁产生火花现象。
⑸管道及设备修复后，应做全面检查和清扫，防止燃气窜入地下室、休息室。
⑹事故未查清、隐患未消除的现场，应采取安全措施，并宜有专人监护。
3.6抢修恢复供气后，应进行复查，现场可用肥皂水泡沫涂抹燃气管进行检验，确认不再存在不安全因素后。抢修人员方可撤离事故现场。

4 火灾与爆炸
4.1因燃气泄漏发生火灾或爆炸等事故，将严重危及职工的生命财产安全，应立即进行抢修，防止事态扩大。
4.2燃气火灾的抢救工作，应采取切断气源或降低压力的方法，控制火势，并防止管内产生负压。
4.3火势得到控制后，应迅速扑灭火焰，加强现场通风，并按上述有关规定进行抢修。
4.4燃气管道发生爆炸后，抢修人员应迅速控制气源，防止次生灾害，保护事故现场。
4.5火灾或爆炸灾情缓解后，应对管道进行全面的检查，杜绝隐患。


三、铜板带厂职业中毒、放射事故应急救援预案
1 总则
1.1 编制目的
为了做好职业中毒、放射事故的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急救援工作，最大限度地控制中毒事故的危害，减轻中毒事故造成的人员伤亡，维护人民群众的生命安全和社会稳定。
12编制依据
依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》和《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规及有关规定，特制定本应急救援措施。
1.3适用范围
本应急救援措施适用于铜板带厂各有关单位。
2 组织体系及相关机构职责（略）
3 预警预防机制（略）
4 应急响应
4.1职业中毒事故应急行动计划：
⑴发生职业中毒事故，事故单位应当迅速通知医疗组织和应急救援总指挥部。同时应立即向市职业病预防控制所报告并咨询（电话63213636）。安排受照人员接受医学检查或者在指定的医疗机构救治，同时对危险源采取应急安全处理措施。
⑵立即撤离有关人员，封锁现场；并在现场划定警戒区域，由警戒保卫组负责警戒。切断一切可能扩大中毒的环节。
⑶现场空气中被有毒气体或蒸气污染，如患者己昏迷在内，或不能自行脱离，首要任务是将患者迅速救出现场，应根据现场条件，采取紧急措施，如向内送风等。
⑷进入现场救护者应配带防护设备，同时必须有人进行监视，并携带呼救设备，安排下一步抢救及送医院等工作。 
⑸在以上情况下，切忌在毫无防护措施下进入现场抢救，因为现场可使抢救者立即昏迷，造成更多人中毒，使抢救工作更为困难。
⑹经呼吸道吸入中毒，应立即将患者移离中毒现场，至空气新鲜的场所，保持呼吸道通畅，吸氧。
⑺皮肤污染，立即脱去污染的衣物，用清水彻底冲洗污染皮肤（冬天宜用温水）。如遇水能发生化学反应的物质，应先用干布抹去污染物后，再用水冲洗。
⑻经口中毒应立即采用引吐、洗胃、导泻等措施，必要时切开洗胃。
⑼对严重中毒者应尽快采取现场救治措施，严密注意其意识状态、瞳孔、呼吸、脉率、血压。若发现呼吸、循环有障碍时，应及时进行复苏急救，具体措施与内科急救原则相同。
4.1.1中毒抢救治疗原则
4.1.1.1防止毒物的继续吸收
⑴吸入性中毒：应立即使患者脱离中毒现场，给予吸氧或呼吸新鲜空气，注意保暖，清除呼吸道分泌物和异物，保持呼吸道通畅，必要时进行气管插管。
⑵接触性中毒：立即除去污染衣物，一般用清水冲洗体表，要特别注意毛发、指甲缝和皮肤皱褶处。热水可使体表血管扩张、促进毒物的吸收，应避免使用。需要时在流水冲洗后可酌情使用中和剂冲洗，然后再用清水洗去中和剂。
常用的碱性中和剂有：5%碳酸氢钠、3%氢氧化钙溶液
常用的酸性中和剂有：3%硼酸、25%乙酸溶液
对稀释性强，遇水生成刺激性更强或释放较多热量的化学物，如四氯化碳、氧化钙等，宜先将毒物拭净后再用水冲洗。
⑶食入性中毒：常采用催吐、洗胃、导泻、灌肠等方法。
a催吐：可采用物理刺激咽喉部或口服0.2 -0.5%硫酸铜100-250毫升或1%硫酸锌200毫升，每5-10分钟服一次，直至呕吐。
呕吐的禁忌证：昏迷、惊厥、休克、肺水肿、内服腐蚀性毒物和石油蒸馏物如汽油、煤油等。
b洗胃：洗胃越早越好，即使超过6小时，只要无禁忌症仍应洗胃。洗胃应反复灌入和吸出，直至洗出液澄清、无气味为止，一般多需洗胃液 10000—20000ml 
c导泻：常用25%硫酸钠50ml，50%硫酸镁50ml，20%甘露醇100ml，口服或洗胃后经胃管注入。
d灌肠：可用生理盐水或温水灌肠，促进毒物排泄。 
4.1.1.2延缓毒物吸收和保护胃黏膜
对于食入性毒物可采用胃黏膜保护及或能与毒物在胃肠内起理化作用的药物，从而降低毒物的毒性，阻止和延缓毒物的吸收，常用的有：
⑴吸附剂 活性炭20-30g;白陶土30-40g;思密达15g.一次服用，可吸附多种毒物。
⑵润滑剂 蛋清；乳类；米粥。使用于腐蚀性毒物中毒。
⑶中和剂 镁乳，适用于强酸中毒。1%醋酸或稀释食醋，适用于强碱中毒。
⑷氧化剂 1：5000高锰酸钾，适用于生物碱及有机物、吗啡、烟碱、奎宁、毒扁豆等。
⑸沉淀剂 4%鞣酸或浓茶，适用于生物碱、某些糖苷或重金属中毒；2%碘酊，适用于铅、汞、银、奎宁、士的宁中毒；25%硫酸镁、硫酸钠，适用于铅、钡中毒；8%淀粉溶液，适用于碘中毒；1%碘化钾、碘化钠、适用于铊中毒。
⑹通用解毒剂 有活性炭2份、氧化镁1份、鞣酸1分加温开水200ml而成，适用于吸附、沉淀或中和生物碱、甙类、重金属盐类。
4.1.1.3清除体内毒物
⑴利尿疗法：常用的利尿剂有速尿和甘露醇。
⑵血液化疗法：在中毒后8—16小时内采用，疗效更佳。如：血液透析、血液过滤、血液灌流等。
4.1.1.4使用解毒剂：
二巯基丁二酸钠：铅和有机汞首选
巯乙氨：治疗急性四乙基铅中毒
依地酸钠钙：用于铅中毒，也可用于治疗锰中毒、铜中毒
氰化物中毒：选用亚硝酸异戊酯吸入，亚硝酸钠—硫代硫酸钠静注。
亚甲蓝（美蓝）、甲苯胺蓝：用于亚硝酸盐、苯的氨基硝基化合物引起的高铁血红蛋白血症
乙酰氨（解氟灵）：治疗急性氟乙酰氨中毒
有机磷农药中毒：选用解磷定、氯磷定、阿托品
羟乙基乙二胺三乙酸：用于治疗硫酸亚铁中毒、也可用于体内铜、的排除
青霉胺（PCA）:治疗慢性汞、铅中毒（青霉素过敏患者慎用）
葡萄糖酸钙：氟化物中毒选用
4.1.2其他应急救治原则
4.1.2.1肺水肿急救措施
⑴纠正缺氧，给以面罩、气管插管、气管切开、呼吸末正压（PEEP）加压给氧； 
⑵使用去泡沫剂（二甲硅油）吸入；
⑶速尿20mg，肌注或静注
⑷肾上腺皮质激素；
⑸处理并发症如感染、酸中毒、休克、纵隔气肿、气胸等。
4.1.2.2脑水肿救治措施：
⑴吸氧；
⑵脱水治疗
⑶20%甘露醇250ml快速静脉滴注；50%葡萄糖60～10ml静注；
⑷速尿20mg，肌注或静注
4.1.2.3呼吸功能衰竭救治措施：
⑴纠正缺氧，必要时气管插管、气管切开、机械通气；
⑵呼吸兴奋剂的使用；
⑶处理酸碱失衡，纠正电解质紊乱；
⑷控制感染；
⑸对症处理，如止咳、祛痰、止喘
4.1.2.4心肺复苏：
⑴胸外心脏按摩；
⑵人工呼吸；
⑶药物复苏：心室停搏：静脉或心腔内注入利多卡因、阿托品、碳酸氢钠、氯化钙、异丙基肾上腺素；
⑷呼吸停止：气管插管，呼吸三联针：可拉明0.5g、洛贝林3～6mg、回苏灵8mg肌肉注射；
⑸对症治疗
4.1.3药物治疗原则
⑴金属络合剂：主要有依地酸二钠钙（CaNa2EDTA）、二乙三胺五乙酸三钠钙（DTPA）、二巯基丙醇(BAL)、二巯基丁二酸钠(NaDMS)等，用于治疗金属类毒物中毒，如铅、汞、砷、锰等。
⑵高铁血红蛋白还原剂：常用的有美蓝（亚甲蓝），用于治疗急性苯胺、硝基苯类中毒。
⑶氰化物中毒解毒剂：如亚硝酸钠-硫代硫酸钠，主要用于救治氰化物、丙烯腈等急性中毒。
⑷有机磷农药中毒解毒剂：主要有阿托品、氯磷定、解磷定等。
⑸氟乙酰胺中毒解毒剂：常用的有乙酰胺等。
⑹对症治疗：
4.1.4刺激性气体救治措施
4.1.4.1常见刺激性气体种类
⑴水溶性大：氯气、氨、氯化氢、二氧化硫、三氧化氯等
⑵水溶性小：氮氧化物、光气、硫酸二甲酯
4.1.4.2毒作用表现
⑴急性刺激作用：水溶性大刺激性气体可引起眼和上呼吸道炎症；化学性气管、支气管炎及肺炎；吸入高浓度可引起喉痉挛。喉痉挛严重可导致呼吸中枢抑制、昏迷、死亡。
⑵化学性肺水肿：吸入刺激性气体导致化学性肺水肿，水溶性大的其潜伏期短，水溶性小的其潜伏期长，一般为4～12小时，个别长达36～48小时。
4.1.4.3救治措施
⑴现场处理措施：同现场处理原则；
⑵纠正缺氧：自鼻导管塞给氧，氧浓度为50%；
⑶降低肺毛细血管通透性、改善微循环：应用肾上腺皮质激素；
⑷改善和维持通气功能：保持呼吸道通畅，可吸入去泡沫剂二甲硅油，改善弥散功能。根据毒物种类不同， 尽早雾化吸入4%碳酸氢纳或2%硼酸或醋酸，以中和毒物，还可适当加入抗生素、糖皮质激素、支气管解痉药；必要时气管切开、吸痰；
⑸肺水肿治疗（同前）
⑹对症治疗、预防并发症。
4.1.5窒息性气体救治措施
4.1.5.1分类
⑴单纯窒息性气体：如甲烷、氮气、二氧化碳、乙炔、乙烷、水蒸气。
⑵血液窒息性气体：一氧化碳、一氧化氮、苯的氨基或硝基化合物蒸汽等
⑶细胞窒息性气体：氰化物、硫化氢等。
4.1.5.2毒作用特点
⑴单纯窒息性气体：导致空气中的氧的相对含量明显降低，使机体缺氧窒息。
⑵血液窒息性气体：与血红蛋白结合，阻碍氧气的运输，导致组织缺氧窒息。
⑶细胞窒息性气体：导致细胞内呼吸酶失活，阻碍细胞对氧的利用，发生细胞内“窒息”。窒息性气体的主要致病环节均是可引起机体缺氧。治疗时，除进行有效的解毒治疗外，关键是脑缺氧治疗和脑水肿的预防和处理。
4.1.5.3治疗原则
⑴迅速脱离毒物现场；
⑵给氧，对因治疗；
⑶脑水肿患者应用高渗脱水剂、激素；
⑷给予血管扩张剂，改善脑微循环障碍，使用促进脑代谢药物。对迟发性脑病患者，可给予高压氧、糖皮质激素、血管扩张剂等；
⑸对症治疗。
4.1.6常见有机溶剂救治措施
4.1.6.1常见有机溶剂：
苯、甲苯、二甲苯、汽油、二硫化碳、四氯化碳、甲醇、正乙烷、丙酮、环丙烷、三氯乙烯。
4.1.6.2毒作用表现：
皮肤：过敏性皮炎，剥脱性皮炎（三氯乙烯）；
中枢神经系统抑制症状：表现为头痛、恶心、呕吐、眩晕、步态不稳、语言不清、倦怠、嗜睡、衰弱、易激怒、神经过敏、抑郁、定向力障碍、意识错乱或丧失，以至死于呼吸抑制。
肝脏损害：接触剂量大、接触时间长的情况下，任何有机溶剂均可导致肝细胞损害。
4.1.6.3救治原则：
 以一般急救措施和对症处理为主。
4.1.7化学性皮肤灼伤的救治措施
4.1.7.1急救处理：
⑴迅速移离现场，脱去污染的衣着，立即用大量流动清水冲洗20～30分钟。 
⑵酸类：立即用大量水冲洗皮肤，再用50%苏打水溶液洗涤中和，然后用清水冲洗。
⑶碱类：局部用大量水冲洗，再用2%醋酸溶液洗涤中和，然后用清水冲洗或用3%硼酸水湿敷。
⑷氰化物：先以清水冲洗，再用2%～4%硼酸水湿敷，或用高锰酸钾水溶液冲洗，再用硫化胺溶液洗涤。
⑸溴：以清水冲洗，再以10%硫代硫酸钠溶液洗涤，然后涂上5%碳酸氢钠糊剂或用25%氨水1份，松节油1份、96%酒精10份制成的混合剂处理。
⑹铬酸：先用水冲洗，再以5%硫代硫酸钠溶液或1%硫酸钠溶液洗涤，然后以清水冲洗或涂上2%二巯基丙醇软膏。
⑺氢氟酸：立即用大量清水冲洗，再用50%硫酸镁浸泡约半小时，灼伤1d～2d内可局部注射10%葡萄糖酸钙1ml～1.5ml，然后用皮质激素软膏涂于局部并包扎，并用10%葡萄糖酸钙10ml～20ml静脉注射。
⑻酚：先以大量清水冲洗，或直接用75%酒精洗涤，再用25%硫酸钠溶液湿敷。
⑼焦油、沥青：不必立即清除，待病情稳定后用汽油或氯仿、松节油、二甲苯清拭去除粘在局部的焦油或沥青，然后涂上保护膏（皮质激素软膏、维生素E霜等）。
⑽氧化钙（生石灰）：先以植物油清除皮肤上沾染的石灰微粒，再用2%醋酸溶液洗涤。
⑾黄磷灼伤后应及早切痂，防止磷吸收中毒。
⑿化学灼伤合并休克时，冲洗从速、从简，积极进行抗休克治疗
⒀积极防治感染、合理使用抗生素
4.1.8化学性眼灼伤的救治措施
4.1.8.1脱离接触致病物；
⑴冲洗：眼部化学灼伤后，必需争取时间，就近取得清水或生理盐水，分开眼睑充分冲洗结膜囊，至少持续10分钟。注意冲洗液自流压力不要过大，冲洗要及时、有效。如不合并颜面严重污染或灼伤，亦可采取浸洗，即将眼浸入水盆中，频频瞬目，效果也好；
 ⑵中和溶液的应用：酸性物质灼伤可用2～3％碳酸氢钠；碱性则以2～3％硼酸， 0.5～1％乙酸、1％乳酸、2％枸橡酸或 3％氯化铵等弱酸性溶液中和;或结膜下缓冲液注射。理论上这些为理想方法，但实际应用却成效甚少,一般不作为主要措施，仍以清洁水即时、彻底冲洗为主；
 ⑶去除残留化学物: 在急救时，应即去除残留化学物,
尤其要仔细检查结膜穹窿部。石灰伤留下的石灰小粒，可用粘有眼膏的棉鉴粘取之，待裸眼观无异物时，用 0.37％ EDTA-2Na溶液冲洗或滴眼。磷灼伤时先用 0.5％硫酸铜溶液洗眼后，再拭除黑色的磷化铜颗粒。
 ⑷球结膜放射状剪开和前房刺开术：一般用于严重碱灼伤。目的在于消退球结膜水肿，改善局部循环，冲去渗入结膜下的化学物及坏死组织, 使房水更新，减少化学物对眼深部组织的进一步损害。
4.1.8.2防止虹膜后粘连 
散瞳。
4.1.8.3睑球粘连的防治
⑴结膜囊玻璃棒分离，每日２～３次。
⑵粘膜移植：适用于较重的结膜灼伤，而巩膜尚未坏死的病例，可作自身球结膜或口唇粘膜移植，藉以去除残留在结膜中的化学物质，改善角膜周围血管网的血液供应，预防睑球粘连。
4.1.8.4防治感染: 
抗生素滴眼剂，如氯霉素、庆大霉素眼药水等，每日滴眼３～４次。防止感染,保护创面。必要时可考虑全身抗感染治疗。
4.1.8.5糖皮质激素的应用
近年研究表明，化学灼伤后第一周及第４～５周应用糖皮质激素是安全的，第２～３周为危险期。碱灼伤后第一周内，口服强的松30mg/d，能有效地减轻组织的急性损害，减少炎性渗出和因渗出物堵塞或机化造成继发性青光眼的机会。
4.1.8.6维生素Ｃ
10％注射剂结膜下注射0.5～1ml，或50～100mg，每日一次。 口服0.3g/次，每日3～4次，可促使结缔组织的形成，减少角膜溃疡和穿孔发生率，对组织愈合起一定的作用。
4.1.8.7肝素
灼伤后早期结膜下注射肝素，每日一次，每次375u（稀释至0.3ml）,对溶解角膜缘血栓，疏通和恢复血循环， 减少角膜溃疡和穿孔的发生率具有一定效果。
4.1.8.7其它药物治疗
如柠檬酸钠，胶原酶抑制剂，免疫抑制剂以及血管扩张药物如妥林等。
常见急性职业中毒救治
4.1.9氨中毒
4.1.9.1临床表现
吸入性中毒，轻者眼、鼻、咽喉部有辛辣感、流泪、咳嗽、头痛、头晕、声音嘶哑等，高浓度大量吸入，可引起急性支气管炎和肺炎。支气管黏膜损伤时，可咯出坏死组织，甚至堵塞呼吸道，需密切注意。极高浓度氨吸入时，可发生喉头水肿、喉痉挛而引起窒息，也可出现呼吸抑制、肺水肿、昏迷、休克。
4.1.9.2急救与治疗：
⑴立即将患者移离中毒现场，到空气新鲜、流通的地方（上风向）。
⑵如患者发生了喉头梗阻时，应及早考虑气管切开或气管插管。
⑶有坏死支气管黏膜堵塞气管时，要及时吸出，以保持呼吸道通畅。
⑷氨水溅入眼内：①立即用清水冲洗；②随后用3%硼酸水洗眼；③洗后涂金霉素眼药膏，每日3～4次。
⑸支气管炎和肺炎处理
a可选用肾上腺皮质激素；
b适当应用抗生素预防感染；
c积极防治肺水肿
4.1.10氯中毒
4.1.10.1临床表现：
吸入氯后发生急性眼结膜炎、咽喉炎、支气管炎、肺炎或肺水肿，重度中毒可发生支气管哮喘或喘息性支气管炎；吸入高浓度氯后，可引起迷走神经反射性心跳停止而出现“电击样”死亡。 
4.1.10.2急救与治疗：
⑴立即脱离现场，吸氧，保暖、静卧，至少观察12h～24h。
⑵雾化吸入中和剂2%～5%碳酸氢钠10mL～20mL，每次10分钟。
⑶早期、足量、短程使用糖皮质激素。
⑷解痉、消泡：可选用氨茶碱、博利康尼等。有大量泡沫痰时可喷雾吸入消泡净（1%二甲基硅油）。喉痉挛时可皮下注射阿托品，必要时气管切开。
⑸对症治疗，剧咳者可给予科福乐或可待因口服，呼吸衰竭者给予呼吸兴奋剂。防治感染，保护心肌，并对症处理气胸、休克、酸碱平衡紊乱等。
4.1.11氮氧化物中毒
4.1.11.1临床表现：
⑴轻度中毒：仅有眼部不适、咳嗽、胸闷、咯痰，检查可有呼吸音增粗，偶闻罗音。
⑵中度中毒：除有上述表现外，经过4～6小时的潜伏期后，症状逐渐加重或骤然发生，出现头晕、头痛、胸闷、剧咳、咯粉红色泡沫痰，气急、乏力、两肺满布中小水泡音等。
⑶重度中毒：可出现明显的呼吸困难，紫绀、恶心呕吐、咯大量粉红色泡沫痰，休克以至于昏迷。
4.1.11.2急救与治疗：
⑴患者应迅速脱离中毒现场，保温、静卧休息。有呼吸困难者吸氧并给予必要的紧急处理。
 ⑵对密切接触氮氧化物者需观察24～72h，注意病情变化，给予适当的对症治疗。
 ⑶积极防治肺水肿 注意保持呼吸道通畅，可给予1%二甲基硅油消泡气雾剂。必要时可行气管切开，正压给氧;给予肾上腺糖皮质激素 (如地塞米松、氢化可的松等)及利尿剂，限制液体输入量和输液速度等。
　⑷出现高铁血红蛋白血症，可给予亚甲蓝、维生素C、葡萄糖液等治疗。
 ⑸注意维持水电解质及酸碱平衡，应用抗生素控制感染。
 ⑹对迟发性阻塞性毛细支气管炎，应尽早使用大量肾上腺糖皮质激素。
4.1.12.硫化氢中毒
4.1.12.1临床表现：
接触低浓度硫化氢时，表现为畏光、流泪、眼灼痛、眼结膜充血水肿、角膜炎、视灯光时可见彩色光环；咽喉灼热和痒感；刺激性咳嗽及胸前区闷痛。
中度中毒时上述症状加重，并出现一系列神经系统症状，如头痛、头晕、恶心、呕吐、共济失调、意识障碍。同时伴有细支气管炎或肺水肿。
高浓度硫化氢吸入后，呼气带臭鸡蛋味，患者通常首先出现头晕、心悸、呼吸困难、行动迟缓，继之出现谵妄、躁动不安、惊厥，迅疾昏迷，最后因呼吸麻痹而死亡。最严重时，大量吸入硫化氢气体后，即倒地而猝死，称“电击样”中毒。
4.1.12.2急救与治疗： 
⑴急性中毒现场抢救原则
a抢救人员必须戴防毒面具或送风的情况下，进行抢救。
b尽快将患者抬离中毒现场，到新鲜空气流通的地方，解开衣扣，裤带。
c对窒息患者应立即实行人工呼吸，直至呼吸恢复。
d昏迷者要加压给氧。
⑵药物治疗
a可应用大剂量谷胱甘肽、半胱胺酸或胱氨酸、维生素C、ATP、辅酶A、能量合剂等。一般不主张用高铁血红蛋白形成剂，而应以对症及支持疗法为主。
b积极防治肺水肿：如速尿、肾上腺皮质激素等。
c积极防治脑水肿：吸氧或送入高压氧舱；头部冰帽；脱水剂及肾上腺皮质激素的应用。
d对症治疗：眼有刺激症状者，可给以2%碳酸氢钠溶液冲洗，继而，用3%硼酸洗眼或金霉素眼膏涂眼。如有上呼吸道刺激症状，可用5%碳酸氢钠喷雾吸入。
4.1.13氰化物中毒
4.1.13.1临床表现：
头疼、头晕、胸闷，中毒早期患者呼吸和呕吐物有苦杏仁味，面部皮肤潮红，皮肤黏膜呈鲜红色。
⑴急救与治疗： 
a立即脱去被污染的衣物。
b口服者，立即用清温水或1：5000高锰酸钾溶液反复、彻底地进行洗胃。
⑵药物急救
a立即在现场将亚硝酸异戊酯1-2支包在手帕或纱布内打碎，给病人吸入15-30s，每隔3min重复应用1支（一般最多用6支），直至使用亚硝酸钠为止。（如呼吸停止，则在人工呼吸的同时给予吸入）。
b接着缓慢注射3%亚硝酸钠10-15ml，约2-3ml/min，注射时要严密观察血压变化，防止血压下降。
c紧接着用同一针头缓慢静脉注射25%-50%硫代硫酸钠溶液20-50ml（即10-25g）。随时观察,若中毒征象重新出现，可按半量再给亚硝酸钠和硫代 硫酸钠。若伴有休克或血压下降，不利于抢救，此时可单用硫代硫酸钠，但用量要足，疗程要长。同时给予高压氧治疗效果更好。
4.1.14一氧化碳中毒
4.1.14.1毒作用表现
急性重度中毒时，意识障碍严重，呈深度昏迷或植物状态。常见瞳孔缩小，对光反射正常或迟钝，四肢肌张力增高，牙关紧闭，或有阵发性去大脑强直，腱壁反射及提睾反射一般消失，腱反射存在或迟钝，并可出现大小便失禁。脑水肿继续加重时，表现持续深度昏迷，连续去脑强直发作，瞳孔对光反应及角膜反射迟钝，体温升高达39～40℃，脉快而弱，血压下降，面色苍白或发绀，四肢发凉，出现潮式呼吸。严重的脑水肿。
4.1.14.2治疗原则 
对急性CO中毒患者，应立即移至空气新鲜处，松开衣领，保持呼吸道通畅，并注意保暖，密切观察意识状态，迅速给予下列治疗:
 ⑴给氧 轻度中毒者可给予氧气吸入。中度及重度中毒者，应积极给予常压口罩吸氧治疗，有条件时给予高压氧治疗，无氧时可静注0.3%双氧水（100-200ml缓注）。
 ⑵对症及支持治疗 急性中毒性脑病者，早期足量投用糖皮质激素、ATP或能量合剂、适当利尿脱水；纠正酸中毒、促进脑血液循环等对症治疗及支持治疗，加强护理，积极防治并发症。对迟发脑病者，除高压氧治疗外，可用糖皮质激素、血管扩张剂或抗帕金森综合征药物及其他对症和支持治疗。
4.1.15苯中毒
4.1.15.1临床表现：
急性中毒：主要表现为中枢神经系统的麻醉作用。轻者可出现酒醉状，先有兴奋、面部潮红、眩晕、头痛、胸闷、手足麻木、恶心和呕吐等；重者神志模糊，肌肉痉挛，全身抽搐，脉搏细速，血压下降，瞳孔散大，对光反射消失，呼吸快而浅，个别患者有心室颤动。甚至发生呼吸麻痹。
4.1.15.2急救与治疗：
⑴紧急处理
a迅速将患者移离中毒现场，呼吸新鲜空气，注意保暖，保持安静。
b口服者，要①立即用5%碳酸氢钠溶液反复、彻底洗胃；②洗胃后随未拔之胃管注入橄榄油或液状石蜡60ml。
c可选用葡萄糖醛酸内酯（肝泰乐）、维生素C等治疗。
⑵严密观察心脏、血压、预防呼吸中枢麻痹，如发现呼吸抑制，可用中枢兴奋剂、同时给予吸氧；必要时给予人工呼吸。
注意：禁用肾上腺素，因其易诱发心室颤动。
⑶水肿：对于昏迷的病人，要积极预防和治疗脑水肿。
a及早应用脱水剂
b肾上腺皮质激素的应用
c对症治疗
d如有抽搐时：用10%水合氯醛15ml灌肠。
e癫痫持续发作者，可用安定，但需注意呼吸抑制。
4.1.16光气中毒
4.1.16.1临床表现：吸入光气当时，仅有眼和上呼吸道黏膜刺激和头痛、头昏、恶心等症状。由于上述症状较轻，常易被忽视，以至贻误早期治疗的机会。待1～10小时的潜伏期后，症状开始逐渐加重。常可引起肺水肿，若未及时治疗可发展为成人型呼吸窘迫综合征，故应严密观察病情变化。
4.1.16.2急救与治疗：
1、紧急处理
⑴发现有发霉干稻草样气味后，有眼和上呼吸道刺激症状者和已确立光气中毒的患者，要立即移离光气现场，到空气新鲜、流动的地方。
⑵有光气吸入者，①应绝对静卧和严密观察24小时；②立即给予氧气吸入；③立即给予氢化可的松50～100mg或地塞米松2～5mg与0.25%～0.5%异丙肾上腺素1～2ml一起加入生理盐水或注射用水至10ml雾化吸入。
⑶也有报告，对接触光气后，尚在观察的病人，可早期注射20%乌洛托品10～20ml，以防止肺水肿的发生。皮肤污染可用75%的酒精涂擦。
光气中毒，目前尚无特效解毒药。光气泄露时微量可用蒸汽冲散；大量时可用液氨喷淋解毒。可选用内装2/3苏打石灰颗粒和1/3活性炭的过滤式防毒面具。
4.1.17汽油中毒
4.1.17.1侵入途径：呼吸道、 消化道、皮肤
4.1.17.2急性吸入：
⑴吸入较高浓度汽油蒸气后，可出现头晕、头痛、四肢无力、心悸、恶心、呕吐、视物模糊、复视、酩酊感、易激动、步态不稳、眼睑、舌、手指微震颤、共济失调等；严重者有谵妄、昏迷、抽搐等。
⑵部分患者可有惊恐不安、欣慰感、幻觉、哭笑无常等精神症状。
⑶吸入高浓度蒸气可引起流泪、流涕、咳嗽、眼结膜充血等眼和上呼吸道刺激症状，少数可发生化学性肺炎。
⑷吸入极高浓度可迅速引起意识丧失、反射性呼吸停止。
4.1.17.3误服： 
⑴出现口腔、咽及胸骨后烧灼感、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、呕吐物和大便带血。
⑵严重者可有类似急性吸入中毒症状，并可继发支气管炎、肺炎和肝肾损害。
4.1.17.4吸入性肺炎：
⑴违章用口吸取汽油时不慎呛入气管，可引起支气管炎、肺炎、肺水肿。少数可并发渗出性胸膜炎。临床表现为剧烈咳嗽、胸闷、胸痛、痰中带血、发热、呼吸困难、发绀及肺部罗音。
⑵实验室检查可见白细胞计数和中性粒细胞增高，胸部X线示肺纹理增强或片状阴影。
⑶汽油同时进入胃内，可出现消化道或全身中毒症状。
4.1.17.5处理原则
4.1.18急性吸入中毒：
⑴迅速脱离现场，呼吸新鲜空气或氧气。
⑵呼吸、心搏停止者，立即施行心、肺、脑复苏术。
⑶给予对症治疗，注意防治脑水肿。
⑷忌用肾上腺素，以免诱发心室颤动。
4.1.18.1误服：
可饮用牛奶或植物油洗胃并灌肠。忌用催吐，以防诱发吸入性肺炎。注意保护肝、肾功能，积极防治肺炎。
4.1.18.2吸入性肺炎：
⑴早期、短程应用肾上腺糖皮质激素。
⑵给予吸氧及其它对症治疗。
⑶适量应用抗生素以防治肺部继发感染。
4.1.18.3皮肤接触：皮肤污染时可用肥皂和清水冲洗。如发生皮炎和灼伤，可按接触性皮炎和化学灼伤治疗原则处理。
4.2放射事故应急行动计划：
4.2.1放射事故应急处理
4.2.1.1事故报告
⑴接到放射事故报告后，立即报告应急救援领导小组负责人。
⑵组织相关人员携带必备的仪器赶赴现场。
⑶与发生事故的用人单位取得联系，调查事故发生的原因，核实事故的情况，估算受照剂量，判定事故类型级别，提出控制措施及救治意见。
4.2.1.2不同放射事故的处理
⑴发生人体受超剂量照射事故时，事故单位应当迅速通知医疗组织和应急救援总指挥部。同时应立即向市职业病预防控制所报告并咨询（电话63213636）。安排受照人员接受医学检查或者在指定的医疗机构救治，同时对危险源采取应急安全处理措施。
⑵同位素污染事故的处理
a立即撤离有关人员，封锁现场；并在现场划定警戒区域，由警戒保卫组负责警戒。切断一切可能扩大污染范围的环节。
b对可能受放射性核素污染或者放射损伤的人员，立即采取暂时隔离和应急救援措施，在采取有效个人安全防护措施的情况下组织人员彻底清除污染并根据需要实施其他医学救治及处理措施。
c迅速确定放射性同位素种类、活度、污染范围和污染程度。
d 抢修人员进入事故现场，应按规定穿戴防护用品，迅速开展检测，严防对其他人员及水源的污染；e污染现场尚未达到安全水平以前，不得解除封锁。
4.2.2放射源丢失、被盗事故的处理
组织有关人员携带有关仪器设备赶赴事故现场，事故单位应当保护好现场，并认真配合公安机关、卫生行政部门进行调查、侦破。



应急预案的编写与审核检查

一、什么是应急救援体系

 组织为了减轻和降低突发性意外事件而建立的一个完整应急响应机制。

 他包括了以下内容：

 组织、人员、器材与装备

企业自己的：

组织机构： 

 各级(片区)应急救援组织、人员组成、通讯联络方式、常设(兼设)机构

专职和兼职应急救援队伍： 

 消防、医疗救护、预备役民兵

器材装备： 

 消防器材、救护药品与设备、交通工具、通讯设施、防洪器材等

依托地方和社会的

(相邻的有应急救援能力的企业) 应急救援资源情况调查：

组织机构情况、

通讯联络方式

应急救援能力及分布：

 消防、公安、医疗、通讯

二、 为什么要建立应急救援体系

 由农耕时代(小农经济、手工作坊)的思维与管理方式 

 听天由命 

 事后补救

 亡羊补牢

后工业时代

(资金密集、能量密集、人员密集、

设备密集、资产密集、信息密集)

 事故发生前的有效预防 

 杜绝或降低因可能的突发性意外事件所造成的损失

 事故发生中的有效救助 

减轻和降低已发生的突发性意外事件所造成的损失

 事故发生后的及时恢复

 

三、怎样建立有效的应急救援体系

 指导思想 

 宁可备而不用；

 不可用而无备。 

重特大突发事件应急预案基本要素：

1. 在组织的管理范围内可能的重特大突发事件有哪些

 危险化学品

火灾

交通运输

天然气泄漏

中毒

公共卫生

社会公共群体活动

社会治安

其他突发事件

外部环境(第三方)重特大突发事件影响

自然灾害

2.可能的重特大突发事件会发生在哪里？

 分单位、片区调查、分析和建立

3.需要的资源是什么？

 组织、人员、器材与装备

4. 现有的资源是什么？

 企业自己的：

 依托地方和社会的

 不足的与需建立和增加的是什么？

5. 应急救援预案的分级建立 

 资源 机构 方法

6. 应急救援预案的分级启动权限

7. 应急救援预案启动信息的分级传递

8. 应急救援预案的分级建立基本要点

 编写 审批 培训 演练 检查 改进

 制定应急救援预案的目的

 是快速、有序、高效地控制紧急事件的发展、将事故损失减小到最低程度，为了保证应急救援预案的完善，应建立应急救援预案检查表，以核实应急救援预案内容是否全面、系统、可靠和可行。

 

有效的资源

资金 技术 装备 人员 机构 培训

第一时间

 及时发现异常现像

 准确判断产生原因

 正确采取消除或控制措施

 

关口前移 重心下移

大事化小 小事化了

 

应急预案的十个基本要素

一、基本要求

二、危险辩识、风险评价及事故预防

三、应急指挥与控制

四、应急反应机构

五、监测、报警与通讯联络

六、应急关闭程序

七、应急设备与企业外援助

八、疏散与警戒

九、应急培训、训练和演习

十、重新进入和恢复

一、基本要求

应急救援预案的基本要求，应满足以下条件：

是否编制了

1. 综合性应急预案，预案是否包括预防、预备、响应和恢复等内容？

2. 若没有综合性预案，是否有专项事故应急预案，如火灾、爆炸、泄漏、中毒等事故应急程序等？

3. 应急预案的内容是否符合相关安全法律、法规和标准的要求？

4. 应急预案是否与企业重大危险源、设备、设施、场所以及风险相适应。

5. 应急预案是否经最高管理层授权发布实施，是否有实施日期？

6. 应急预案是否包括：目录表、变更记录、目的、企业简介、名词、术语定义、发放表等？ 

7. 所有相关人员是否都获得预案？

8. 是否建立了应急响应（反应）机构？

9. 下述职责是否定义清楚并分配给相关人员：

 1）预案管理；

 2）应急指挥；

 3）支持、协调；

 4）预案和程序的维护；

 6）培训、训练和演习；

 7）重要设备及其维护清单；

 8）专项事故应急响应职责；

 9）与场外应急预案的协调。

10. 应急救援的关键职位及其替补人员、职责和指挥系统是否清楚明确？

11. 应急预案是否提供并建立在风险评价的基础上，是否确认了潜在的紧急情况以及重点对策？

12. 是否包括定期应急能力测试、训练、演习内容，是否规定通过测试、评估来纠正和完善预案？

13. 是否定义并建立了不同应急响应级别的应急预案？

14. 应急组织机构是否与正常生产经营组织机构协调？

15. 应急预案中是否重点论述了人员安全、危险控制及减少损失的优先原则？

16. 预案中是否包括上述信息发布文件；

1）应急预案简介；

2）安全、环保方针；

3）对社区、政府的贡献；

4）企业年报或财务情况介绍；

5）事故/事件或危险；

6）生产工艺/设施、安全措施描述；

7）产品；

17. 预案中是否包括应急前、应急中和应急后负责公共关系的部门、职责和人员？

18. 媒体和信息发布负责人是否培训合格，是否有应急信息发布和管理程序？

 

 二、危险辩识、风险评价及事故预防

 应急救援预案的危险辩识、风险评价及事故预防内容，应满足以下条件：

1. 现有的应急救援系统和预案是基于相应的风险水平吗？

2. 危险辩识、风险评价是否考虑了：

1）历史上的事故、事件；

2）潜在事故发生的可能性及严重度

 （包括对场外的影响）；

3）自然灾害；

4）技术危害；

5）人员破坏；

6）其他影响因素。 

 

3. 所有危险材料一览表是否列出材料的商品名称、使用及储存位置、来源、数量、性质、安全性能等，是否有危险材料生产工艺图或分布图？

4. 是否列出重大危险源清单及其他需要编制应急预案的材料、设备、设施和场所清单？

5. 应急响应预案中是否包括了事故状态监测和评价？

6. 应急预案中包括预防紧急情况发生的内容吗？

7. 是否制定了定期检测关键设备、元件、报警系统的制度，是否包括了测量方法和频率？

8. 是否有制度规定所有新材料、新工艺、新设备符合国家法律、政府法规、国家标准、行业标准及应急预案要求？

 

9. 高危险场所和岗位是否安装合适的保护性检测系统？

10. 是否实施了减少危险材料使用量的控制措施？

11. 是否采用了职业安全健康管理体系或其他先进的安全管理方法？

12. 事故预防职责是否分配给相关的合格人员？

13. 是否按消防法规和标准对消防设备及系统进行定期检查？ 

 

14. 火灾应急预案是否包括：工作场所火灾危险性一览表、潜在火源及其控制措施、火灾危险控制及其消防设备维护人员的姓名、职责等。

15. 安全或保护装置及系统的维护程序中是否包括设备失效时的备用程序或措施？

16. 预案中对现场临时性人员

（承包商、来访人员等）是否规定了应急防护措施方面的内容？

 

三、 应急指挥与控制

应急救援预案的应急指挥与控制内容，应满足以下条件：

1. 应急预案是否清晰描述了各级应急指挥机构职责及其地理位置，必要时的替换地点和场所？

2. 应急指挥中心所选位置是否安全、方便？

 

三、 应急指挥与控制

3. 应急指挥中心是否配备了必要的设备、如：

1）通讯设备；

2）报警设备；

3）人员防护设备；

4）各类地图及所需技术资料；

5）办公设备；

6）生活设施及供给

 （根据预期的应急时间）等。 

4. 是否制定应急指挥场所、

 设备的维护程序并责任到人。

5. 启动应急预案的程序是否包括：

1）人员通告；

2）应急指挥中心的启用；

3）现场通讯、联络；

4）场外通讯联络；

5）救援设备和技术支持；

6）公众和媒体信息发布；

7）应急级别的确定。 

6.下述职责是否明确分配给相关人员：

1）事故现场协调与决策；

2）应急操作；

3）通讯联络；

4）危险及气象条件监测；

5）技术援助；

6）后勤及行政管理；

7）公众和媒体联系。

7. 是否有确保应急电源、照明和其他应急设备与资源的措施？

8. 是否规定及时更新与应急救援有关的电话号码和与场外机构的应急合作协议？

9. 是否制定非授权人员不能进入指挥中心的规定？

 

四、 应急反应机构

应急救援预案中的应急反应（响应）机构的内容，应满足以下条件。

1. 应急预案中是否有处置下述事故的应急反映机构、程序和资源？

1）火灾；

2）爆炸；

3）泄漏；

4）中毒

5) 其他特大事故 。 

2. 每个应急响应队是否针对具体事故进行了培训和配备装备？

3. 应急救援的具体任务分配明确、职责清楚吗？

4. 每项应急任务最低的人员配备是否清楚，应急队员花名册是否及时更新？

5.应急救援预案中是否有下述应急操作标准：

1）指挥；

2）响应办法；

3）应急结束；

4）与其他应急对之间的协调；

5）与场外机构的协调。

6. 预案中除人员救助外，是否列出了应急响应行动的优先顺序？

7. 是否针对具体危险进行知识与技能培训、训练、演习？

8. 泄漏控制程序中是否包括：

1）需要清除的物品；

2）预定的处置场所和运输方式；

3）储存和运输清除物的容器。

9. 所有应急队员体能是否符合要求并按规定佩带防护装备？

10. 预案中是否规定了应急队员进入和离开应急区域的职责和程序？

11. 预案中是否规定了确定和标记危险区域和限入区域的职责和程序？

12. 预案中是否有正确选择和使用个体防护装备的指导书？

13. 应急救援程序中是否包括：

1）启用备用人员及进入应急区域的程序；

2）规定进入路线和至少两条逃生路线；

3）能见度受影响时有助于识别进出路线的标记方法；

4）提供应急人员进入现场的备用工具，如梯子等 

五、 监测、报警与通讯联络

应急救援预案的监测与报警内容，应满足以下条件：

1. 预案中是否有使用下述监测系统的内容？

 1）烟感监测系统；

2）热感监测系统；

3）遥感监测系统；

4）泄漏监测系统；

5）过程监测系统； 

 

2. 检测系统是24小时连续工作吗？

3. 对监测系统及其装置进行定期测试、检查、维护和校准吗？

4. 除监测系统外，对危险区域还有定期巡检吗？

 

5. 预案中有向应急人员宣布紧急状态和报警的程序和方法吗？

6. 用什么方式向应急人员报警：

1）电话；

2）广播；

3）网络；

4）其他。

 

7. 是否明确向来访者、员工报警的标准、方法、责任人？

8. 是否明确向附近居民或遥远地区报警的方式和方法？

9. 是否有规定由合格人员对报警系统进行定期测试和维护？

10. 紧急通告是否简单明确且易获取？

 

11. 紧急通告是否能说明下述7个问题：

1）什么发生；

2）在哪里发生；

3）哪个人或单位发生；

4）什么时候发生；

5）如何发生；

6）目前程度；

7）所需援助。

12. 应急预案中有通讯联络程序和方法吗 

13. 是否确保下述通讯联络畅通：

1） 应急指挥中心与各应急救援队（组）；

2） 各应急救援队（组）之间；

3） 应急指挥中心与场外机构；

4） 应急指挥中心与后勤支持机构；

5） 应急指挥中心与技术支持机构；

14） 是否有备用通讯联络系统，备用指挥中心的通讯联络设备是否充足？

15） 是否定期测试和维护通讯联络设备与程序？

 

六、 应急关闭程序

应急救援预案的应急关闭程序内容，应满足以下条件：

1. 应急救援中是否有应急关闭生产系统的程序？

2. 是否明确实施应急关闭行动的责任人？

3. 是否制定了每项具体操作、设备或区域应急关闭程序检查表？

4. 生产人员和应急人员是否方便获取应急关闭程序表？

5. 实施应急关闭程序的专用工具是否方便获取？ 

6. 是否确定了不必关闭的操作或设备？

7. 是否确定了需要一定时间才能关闭的操作或设备及所需时间？

8. 关键设备、阀门或控制系统是否清楚标识，是否有其分布图或示意图？

9. 应急人员是否能便于联系熟悉某项具体操作的技术人员？

10. 急关闭程序应尽量明细，包括门、窗、水、电源关闭，文件保存，设备维护等。

七、 应急设备与企业外援助

应急救援预案的应急设备与企业外援助内容，应满足以下条件：

1. 应急预案中是否有确定设备需求、设备清单和获取的程序内容？

2. 是否按制造商的要求对设备进行维护保养并建立程序？

3. 是否按规定对应急设备进行定期检测、检验，并建立检验档案？

4. 是否确保应急设备维护和检验人员合格培训？

5. 是否确保每个工作班和应急人员方便获得所需设备？

6. 是否有应急消耗器材最低供应量和程序文件？个体防护设备及其他应急供给是否于正常生产供给分开？

7. 特殊危险材料应急设备清单是否随着材料变化而更新，应急人员可获得应急设备与供给来源的清单？ 

 

8. 方便获取的应急设备是否包括：

1） 急救设备；

2） 体防护设备：

3） 通讯设备；

4） 消防设备；

5） 泄漏控制设备；

6） 泄漏清除设备；

7） 检测设备；

8） 维修工具；

9） 中和剂等；

9. 是否能及时从企业内或企业外获取事故现场气象信息？

10. 应急预案中是否考虑并评估了下述地方政府

（社区）部门的能力和资源：

1） 安全生产部门；

2） 公安部门；

3） 消防队：

4） 救护队；

5） 应急管理机构；

6） 医疗、卫生部门；

7） 环保部门；

8） 运输部门；

9） 水、电供应部门；

10） 卫生防疫部门；

11） 有关港口、机场部门；

12） 医院；

13） 公用局；

14） 政府其他部门；

15） 志愿者组织。

11. 应急预案中是否考虑并评估了国家、省、市相关部门的能力和资源：

1） 应急救援中心；

2） 安全生产主管部门；

3） 环保部门；

4） 中毒控制中心；

5） 防化部队；

6） 卫生部门：

7） 交通运输部门。

12. 应急预案中是否考虑并评估了有关行业协会、学会、高等院校、科研机构（实验室）的资源和能力？

13. 是否有与附近企业的应急互助协议并说明相互援助的内容和方式？

14. 是否提供了互助设备、人员和其他资源清单？

15. 应急互助协议具有法律效果吗？

16. 协议和预案中是否规定了联系方法和协调应急行动的程序。

 

17. 互助应急的指挥组织及其各自职责是否明确?

18. 是否进行过互助应急培训、训练或演习?

19. 外援机构(如消防、武警、医疗救护等)是否熟悉企业情况?

20. 案中是否包括合作单位、政府部门、外援机构清单?

21. 是否定期召开应急合作会议，对场外人员培训以及通过训练和演习来测试应急程序？

22. 是否建立下述书面操作程序

 1） 联络；

 2） 援助的类型；

 3） 补偿；

 4） 责任范围；

 5） 要求援助的具体事项；

 6） 技术危险情况。

八、疏散与警戒

应急救援预案的疏散与警戒内容，应满足以下条件：

1. 应急预案中有人员疏散的程序、集合地点等内容吗?

2.每个易发事故点至少有两条疏散路线(主用和备用)吗?

3.是否明确了发布紧急疏散和返回命令的责任人？

4.是否有预定的可识别的疏散警报或信号? 

 

5. 工作场所有关责任人是否明确自己的责任：

 1) 引导疏散并指明路线；

 2) 检查有无人员未疏散；

 3) 关闭有关设备、门、窗等。

6. 是否确保员工掌握疏散程序，并按要求定期演练?

7. 是否确保疏散集合场所设在安全区域，到达的路线或地图标识是否清楚? 

8. 应急预案中是否规定：

1) 不在安全区域的人员如何联系和行动；

2) 集合区人员清点程序；

3) 来访者清点程序；

4) 负责清点的人员；

5) 残疾人疏散程序；

6) 临时食宿和交通。

9. 预案中是否有下述应急警戒程序

1) 应急指挥中心或指挥部；

2) 医疗抢救中心；

3) 后勤供应库房。

10. 是否采取了适当的预防损坏应急设备(阀门、管线等)的措施?

11. 是否有现场附近交通管制措施?

12. 是否有预防应急过程中偷窃行为的措施?

13. 贵重物品的存放区是否标明并有安全保卫措施?

 

九、 应急培训、训练和演习

应急救援预案的应急培训、训练和演习内容，应满足以下条件：

1. 应急预案中有应急培训、训练和演习的内容吗?

2. 培训计划中除应急预案本身外，是否还包括了下述相关内容

1) 危险材料；

2) 个体防护设备；

3) 预防性维护；

4) 火灾、爆炸、泄漏

5) 急救；

6) 其他。 

3. 培训计划是否基于具体的危险和应急响应岗位职责，并说明了培训的形式和频度?

4. 培训记录是否包括了日期、人员、类型、效果等? 

5. 培训课程内容是否基于预案中规定的各级岗位职责，并根据危险和预案的变化而修改?

5. 是否定期进行培训及其效果(知识、技能)评估和再培训并与场外应急培训协调?

6. 是否在合理的时间内对新参加应急救援的人员进行培训?

7. 是否确保各类应急救援预案都进行了培训，并通过训练和演习来评估培训的充分性？

8. 培训方法是否包括了课堂培训、手把手的指导和现场教学?

9. 是否将应急救援培训与生产操作培训结合在一起?

10. 是否明确各类应急活动最低培训水平?定期进行下述培训：

 1) 危险化学品贮存要求；

 2) 疏散程序；

 3) 应急报告程序；

 4) 灭火器的使用；

 5) 泄漏及其应急报警程序；

 6) 消防及其他专业救援人员按照消防法规和有关规定的要求进行培训。

11. 应急培训是否做到：

 1) 针对性：针对可能的事故情景；

 2) 周期性：培训时间相对短，但有一定周期；

 3) 定期性：定期进行技能训练；

 4) 真实性：尽量贴近应急活动实际；

 5) 全员性：全员培训。

12. 应急训练和演习是作为测试应急预案的一种手段，还是仅仅为了培训?

13. 定期进行训练和演习，并且测试所有预案及应急能力吗?

14. 训练和演习是否贴近实际，其结果是否评估并建档，发现问题是否采取纠正措施

15. 除定期进行全面训练和演习外，是否对下述关键要素进行演练：

 1) 通讯；

 2) 消防； ·

 3) 医疗稳救；

 4) 泄漏控制；

 5) 应急指挥中心及其工作人员；

 6) 监测与侦检；

 7) 净化与清除；

 8 ) 疏散。

16. 设计训练和演习场景时是否考虑以下因素：

 1) 预案评价与需求分析；

 2) 明确目标与范围；

 3) 费用与资源；

 4) 潜在事故与可能的应急操作。

17. 各类人员(企业内、企业外)都参加相应的应急训练和演习吗?

18. 训练、演习的策划、实施、评估职责明确吗?

 

十、 重新进入和恢复

 应急救援预案的恢复内容，应满足以下条件：

1. 应急预案中是否包括应急结束后的重进入和恢复程序?

2. 是否建立恢复行动小组?

3. 是否有设备更换(重购或租用)来源等资源清单?

4. 是否有保护事故现场及企业或政府主管部门如何实施事故调查的程序? 

5. 是否有下述恢复、索赔、理赔等程序文件：

1) 委派清除和修理的监督人员；

2) 保存来访人员名单；

3) 暂不上班人员的通告程序；

4) 优先更换或修理的设备损失评价单；

5) 迅速发出的工作单或购置单；

6) 所需清洁设备的数量和位置；

7) 损坏物品、设备的临时存放区域；

8) 具体保险理赔及损失评估程序；

9) 应急评估与预案更新、纠正程序；

10) 污染水平测量及重新进入事故现场的危险程度评估程序。
