## 安规考试题

一、填空题（20分）
1、在停电线路工作地段装接地线前，要先（），验明线路确无电压。验电应使用相应（）等级、（）的接触式验电器。
2、装设接地线，应先接（），后接（），接地线应接触良好，（）可靠。拆接地线的顺序与此相反。
3、完成工作许可手续后，工作负责人、（）应向工作班成员交待工作内容、（）、带电部位和现场安全措施、进行（）告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。
4、触电急救首先要使触电者迅速（），越快越好，因为（）作用时间越长，对人体伤害就越重。
5、线路的验电应（）进行，检修联络用的断电器、隔离开关或其组合时，应在其（）验电。
6、已经立起的电杆、（）方可撤去（）及（）。
7、任何人进入生产现场应戴（）。
8、在高处作业现场，工作人员不得站在作业处的（）下方，高空落物区不得有无关人员（），在行人道口或人口密集区从事高处作业，工作点下方应设（）或其他防护措施。
9、重大物件不得直接用肩扛运，雨、雪后抬运物件时应有（）。
10、带电装表接电时，应采取防止（）和（）的安全措施。
11、放线、撤线和紧线工作时，人员不得站在或跨在已受力的牵引绳、导线的（）侧和展放的导、地线圈（）以及牵引绳或架空线的（），防止意外跑线时抽伤。
12、高处作业时，安全带不得（），禁止系挂在移动或不牢固的物件上。
13、在杆塔高空作业时，应使用有（）的双保险安全带，安全带和保护绳应分挂在杆塔的（）部位的牢固构件上，应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。
14、上杆塔作业前，应先检查（）、（）和（）是否牢固。
15、在撤杆工作中，拆除杆上导线前，应先检查（），做好（）措施，在挖坑前应先绑好拉绳。
16、吊运重物不得从（）通过，吊臂下（）站人。
17、如发生严重危及人身安全情况时，可（）即行断开电源，但事后应立即报告调度或设备运行管理单位。

18、倒闸操作应由（ ）进行，（ ），（ ），并认真执行（ ）制。
19、工作许可人必须由本（ ）或（ ）电气运行人员担任。
20、工作票签发人不得（ ）该项工作的工作负责人和许可人。
二、选择题（ 10题）
1、在10KV及以下的带电杆塔上工作，工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于（ ）米。
A 0.5 B 0.7 C 1
2、同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时，应先（ ）。
A 先挂低压、后挂高压，先挂下层、后挂上层，先挂近侧、后挂远侧。
B 先挂高压、后挂低压，先挂下层、后挂上层，先挂近侧、后挂远侧。
C 先挂低压、后挂高压，先挂上层、后挂下层，先挂远侧、后挂近侧。
3、夜间巡视检查时，应沿线路的（ ）进行。线路巡视遇有大风时，应沿线路的（ ）进行，以免触及断落的导线。
A 外侧 B 上风侧 C内侧 
D逆风侧 E 中间 F 下风侧 
4、装设接地线时，设备如无接地网引出线时可采用临时接地棒接地，接地棒在地面下的深度不得小于（ ）米。
A 0.5 B 0.6 C 1.4
5、立、撤杆塔过程中基坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外，其他人员应在离开杆塔高度（ ）倍距离以外。
A 0.8 B 1.2 C 1.4
6、填用电力电缆第一种工作票的工作应（ ）许可。
A 经调度 B 不经调度 C 运行人员
7、作业人员对《电业安全工作规程》（电力线路部分）应（ ）年考试一次。
A 1 B 2 C 3
8、在巡视检查中，发现有威胁人身安全的缺陷时，应采取（ ）或其他临时性安全措施。
A 报告领导 B 全部停电 C全部停电、部分停电
9、对大型或较复杂的工作，（ ）填写工作票前应到现场勘查，根据实际情况制订安全、技术及组织措施。
A 工作票签发人 B 工作负责人 C 工作许可人
10、工作期间（ ）必须始终在工作现场，对工作人员的工作进行认真监护，及时纠正违反安全的行为。
A 工作票签发人 B 工作监护人 C 工作许可人
三、判断题（10题）
1、作业工作人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会触电急救。 （ ）

2、更换配电变压器跌落式熔断器（保险）熔丝（保险丝）的工作，应先将低压刀闸和高压隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器（保险）拉开。 （ ）
3、配电变压器台架上进行工作，停电检修时，不用填写工作票。 （ ）
4、巡视检查时，禁止攀登电杆或配电变压器台架，也不得进行其他工作。 （ ）
5、高处作业应使用工具袋。较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索栓牢传递，严禁上下抛掷。 （ ）
6、在适当条件下可以采用突然剪断导、地线的做法松线。 （ ）
7、砍剪树枝时，可不用专人监护，待砍剪的树木下面和倒树的范围内不得有人逗留，防止砸伤行人。 （ ）
8、在杆塔高空作业时，人员在转位时可暂时失去后备保护绳的保护。 （ ）
9、填用电力线路第二种工作票时，不需要履行工作许可手续。 （ ）
10、事故处理可不填工作票，但应履行工作许可手续，做好安全措施，执行监护制度。 （ ）
四、事故案例：某供电所管辖的滩庄村，0.4KV线路电杆撤移施工中，发生倒杆死亡1人。简要情况如下：某曰，8时00分，某供电所所长邱某，安排电工班班长陈XX（此项工程负责人）组织工作班成员张XX、黄XX等六人，对滩庄村台区0.4KV分支线路电杆进行撤移施工，8时10分，工作负责人陈XX在未办理工作票的情况下，组织张XX、黄XX共三人实施＃2杆导线和横担拆除工作（此前＃2杆基础培土已被开挖，〈深度约为电杆埋深的1/2〉，工作负责人陈XX未组织采取防范措施，就同意张XX上杆作业，8时30分，张XX在拆除杆上导线后，继续拆除电杆拉线抱箍螺栓，导致电杆倾倒，张XX随电杆一同倒下，电杆压在张XX胸部，经抢救无效死亡。
根据事故经过，对照现场施工“三防十要”反事故措施和反“六不”斗争找出存在的事故隐患和违章行为。
五、问答题（39、对大型或较复杂的工作，（ ）填写工作票前应到现场勘查，根据实际情况制订安全、技术及组织措施。
A 工作票签发人 B 工作负责人 C 工作许可人
10、工作期间（ ）必须始终在工作现场，对工作人员的工作进行认真监护，及时纠正违反安全的行为。
A 工作票签发人 B 工作监护人 C 工作许可人
三、判断题（10题）
1、作业工作人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会触电急救。 （ ）
2、更换配电变压器跌落式熔断器（保险）熔丝（保险丝）的工作，应先将低压刀闸和高压隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器（保险）拉开。 （ ）
3、配电变压器台架上进行工作，停电检修时，不用填写工作票。 （ ）
4、巡视检查时，禁止攀登电杆或配电变压器台架，也不得进行其他工作。 （ ）
5、高处作业应使用工具袋。较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索栓牢传递，严禁上下抛掷。 （ ）
6、在适当条件下可以采用突然剪断导、地线的做法松线。 （ ）
7、砍剪树枝时，可不用专人监护，待砍剪的树木下面和倒树的范围内不得有人逗留，防止砸伤行人。 （ ）
8、在杆塔高空作业时，人员在转位时可暂时失去后备保护绳的保护。 （ ）
9、填用电力线路第二种工作票时，不需要履行工作许可手续。 （ ）
10、事故处理可不填工作票，但应履行工作许可手续，做好安全措施，执行监护制度。 （ ）
四、事故案例：某供电所管辖的滩庄村，0.4KV线路电杆撤移施工中，发生倒杆死亡1人。简要情况如下：某曰，8时00分，某供电所所长邱某，安排电工班班长陈XX（此项工程负责人）组织工作班成员张XX、黄XX等六人，对滩庄村台区0.4KV分支线路电杆进行撤移施工，8时10分，工作负责人陈XX在未办理工作票的情况下，组织张XX、黄XX共三人实施＃2杆导线和横担拆除工作（此前＃2杆基础培土已被开挖，〈深度约为电杆埋深的1/2〉，工作负责人陈XX未组织采取防范措施，就同意张XX上杆作业，8时30分，张XX在拆除杆上导线后，继续拆除电杆拉线抱箍螺栓，导致电杆倾倒，张XX随电杆一同倒下，电杆压在张XX胸部，经抢救无效死亡。