燃气安全知识问答

1、什么是城镇燃气？

答：符合燃气质量要求，供给居民生活、商业和工业企业生产做燃料用的公用性质的燃气。它包括：天燃气、液化石油气和人工煤气。

2、解释城镇燃气“抢修”的术语。

答：燃气设施发生危及安全的泄漏以及引起中毒、火灾、爆炸等事故时，采取紧急措施的作业过程。

3、解释城镇燃气中“降压”的术语。

答：燃气设施维护和抢修时，为了操作安全或维持部分供气，将燃气压力调解低于正常工作压力的作业。

4、解释城镇燃气中“停气”的术语。

答：:燃气输送系统中，采用关闭阀门等方法切断气源时燃气流量为零时的作业。

5、解释城镇燃气中“动火”的术语。

答：燃气管道和设备进行焊接、切割等产生明火的作业。

6、什么是燃气作业区？

答：燃气设施在维修或抢修作业时，保证操作人员安全作业所确定的区域称做作业区。

7、什么是直接置换？

答：采用燃气置换燃气设施中的空气或者采用空气置换燃气设施中的燃气的过程叫直接置换。

8、解释城镇燃气中“吹扫”的术语。

答：燃气设施在投产或维修前清除其内部剩余气体和污垢物的作业叫吹扫。

9、解释城镇燃气中“放散”的术语。

答：将燃气设施内的空气、燃气或混合气体安全地排放。

10、什么是防毒面具？

答：用以隔离有毒气体和保障操作人员呼吸的面具叫防毒面具，一般有防毒面具和供氧面具。

11、解释城镇燃气中“监护”的术语。

答：在燃气作业区作业时，对作业人员的监督、保护和在燃气设施运行中，由于其它工程施工可能引起的危及燃气管线安全而采取的监督、保护。

12、城镇燃气中用户设施指哪些？

答：指用户的燃气管道、阀门、煤气表。

13、煤气管道附属设备都有哪些？

答：有阀门、补偿器、凝水缸和测压管等。

14、为什么要在煤气管道上设置附属设备？

答：为了保证煤气管网的安全运行，并考虑到检修和排除冷凝水等需要，必须依据具体情况及有关规定，在管道适当地点设置必要的附属设备。

15、为什么煤气用户必须按装煤气报警器？

答：煤气报警器适用于家庭、旅社、医院等场所，一旦煤气泄漏，它会立即报警。可预防由于煤气泄漏所造成的中毒、爆炸、火灾等事故的发生。因此安装煤气报警器是每个用户必备的安全措施。

16、煤气的不安全因素主要是指什么？

答：易燃、易爆、易中毒。

17、煤气中有毒的气体有哪些？

答：一氧化碳、氨、硫化氢。

18、一氧化碳有什么特点？

答：它是一种无色、无味、有毒的气体。

19、什么情况下会使人煤气中毒？

答：

Ø 人身中毒与室内煤气浓度和时间有密切关系。

Ø 若室内空气中含0.1％CO，人吸入一小时左右就有中毒症状；

Ø 若室内空气中含0.2％CO,人吸2～3分钟后便失去知觉；

Ø 若室内空气中含0.4％CO,人吸入后会使人迅速死亡。

20、为什么人吸入CO后会引起中毒？

答：因为CO吸入人体内，就与血液中的红细胞相凝结，阻碍了体内的氧气供应，造成窒息，引起煤气中毒，严重者导致死亡。

21、什么是煤气爆炸？

答：煤气的瞬时燃烧产生高温、高压，冲击波造成强大的破坏力，叫煤气爆炸。

22、什么是煤气爆炸浓度上限？下限？

答：上限：能使煤气与空气的混合气得以爆炸的最高浓度。