[一]开车前
　　1．本工种工作人员应经压力容器安全操作培训合格，方准独立操作。
　　2．加料量不准超过釜容积的3／4，加料后关闭釜液面计阀门。
　　3．检查贮罐、冷凝器、釜、各种管路和阀门、仪表等是否符合安全要求。
　　4．将釜夹套内的冷凝水放净，关闭进水阀，给气10分钟，关闭出水阀，再打开回水器阀门。
　　5．打开回流阀门，关闭接收阀门，给冷凝器送水。

[二]开车
　　1．给气后缓慢升温进行正常操作，检查釜内压力，不准超过0．03兆帕。
　　2．检查气体冷凝情况，发现冷凝器断水或料管发热，需停气降温，排除故障后再升温。

[三]停车
　　1．关闭蒸气阀门，待无回流后停冷凝水，关闭回水器阀门。
　　2．将釜内余气放掉后通入冷却水降温，待釜温降至50℃以下时，关闭釜锅上的液面计阀门。
　　3．用二氧化碳气体将锅内余料压入贮罐，压力不准超过0．15兆帕。