铁路运输安全检查表/道口工安全检查表

1 班前禁止饮酒，按规定着装，佩载防护用品。 

2 接到电话或警铃、报警器预报列车接近时，要及时立岗接车。 

3 立岗接车时，首先吹喇叭向行人、车辆预告列车接近道口，并关闭栏木。 

4 栏木关闭后，在站栏木夹住处接车，防止行人车辆闯入栏木抢道。

5 列车通过后，按“一听、二看、三确认、四开放”的制度开关栏木，疏通行人和车流。 

 6 道口应常备红、黄信号旗、喇叭、响火墩、火矩信号灯等防护用品，并保护经常良好。 

 7 机动车辆在道口发生故障，首先要跑向来列车方面设置防护，显示停车信号，并组织力量排除。 

  8 遇电话、警铃、报警器失灵或气候不良时，应特注意了望，确认无列车开放时，才开放栏木，并及时通知修理。 

   9 车辆通过道口后，应检查道口设备有无障碍物。 

   10 特别笨重、巨大物件、如蒸汽机、锅轮等通过道口时，应经工长许可。