机械安全试题

试卷类别：A卷准考证号：________部门：___________考试人：___________得分:_______ 
一、单选题 
  1 （ ）不宜用来制作机械设备的安全防护装置。 
    A．金属板 
    B．木板 
    C．金属网 

  2 当设备发生碰壳漏电时，人体接触设备金属外壳所造成的电击称作（ ）。 
    A．直接接触电击 
    B．间接接触电击 
    C．静电电击 

  3 砂轮机高速旋转进行磨削作业时，砂轮破裂，碎块飞出伤人是最严重的伤害事故之一。为防止磨削加工中砂轮破裂，除了必须配备安全防护护罩之外，最重要的安全措施是（ ）。 
    A．砂轮的紧固螺母不能拧得太紧 
    B．砂轮卡盘的夹紧力适中 
    C．控制砂轮在安全速度下运转 

  4 触电事故中，（ ）是导致人身伤亡的主要原因。 
    A．人体接受电流遭到电击 
    B．烧伤 
    C．电休克 

  5 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举和控告；有权拒绝（ ）和强令冒险作业。 
    A．违章作业 
    B．工作安排 
    C．违章指挥 

  6 使用是一种安全措施。它是用文字、标志、符号、信号、图表等形式，向用户或使用传递信息，通通或警告操作者机器的危险。在需要设置安全防护装置的危险点，使用安全信息（ ）安全防护装置。 
    A．可以代替设置 
    B．没必要设置 
    C．不能代替设置 

  7 金属切削过程中最有可能发生（ ）。 
    A．中毒 
    B．触电事故 
    C．眼睛受伤事故 

  8 冷冲压加工生产中最容易发生（  ）伤害事故。 
    A．断指 
    B．绞伤 
    C．烫伤 

  9 压力机的双手操纵装置的保护原理，是将滑块的下行程运动与对手动作的限制联系起来，即在滑块的下行程期间，强制操作者必须用双手同时按压操纵器，离合器才结合使滑块向下运动。在此期间，如果操作者哪怕仅有一只手离开操纵器（或双手都离开），在伸入危险区之前，滑块停止下行程或超过下死点，使双手没有机会进入危险区，从而避免伤害。双手操纵式安全装置（ ）。 
    A．既保护操作者也保护其他人员的安全 
    B．只保护危险区附近的其他人员的安全 
    C．只保护操作者的安全 

  10 木工机械周围的场地应该注意（ ）。 
    A．经常洒水 
    B．保持畅通及避免湿滑 
    C．提供空气调节 

  11 机械设备启动前，必须首先（ ）。 
    A．拆除安全防护装置 
    B．进行安全检查 
    C．做负荷试验 

  12 车削细长工件时，为保证安全应采用（ ）或跟刀架。 
    A．顶尖 
    B．卡盘 
    C．中心架 

  13 抓斗应（ ）时间检查一次。 
    A．每小时 
    B．每天 
    C．每月 

  14 下列关于使用锉刀的说法中（ ）不正确。 
    A．工件必须夹持紧固 
    B．锉屑要用软质毛刷清除 
    C．锉削时要在锉刀上涂油 

  15 操作机械设备时，操作工人要穿“三紧”工作服，“三紧”工作服是指（ ）紧、领口紧和下摆紧。 
    A．袖口 
    B．腰部 
    C．裤腿 

  16 带锯机锯割作业中，操作人员可以（ ）。 
    A．调整导轨 
    B．调整锯床 
    C．用木棍清理工作台面上的碎木 

  17 调整、检查、维修设备时，为防止误启动或意外启动，应使设备的势能处于（ ）值。 
    A．最低 
    B．最高 
    C．平均值 

  18 在（ ）的情况下，不可进行机器的维修工作。 
    A．没有安全员在场 
    B．机器在开动中 
    C．没有操作手册 

  19 需两人以上操作的大型机床，必须确定（ ），由其统一指挥，互相配合。 
    A．主操作人员 
    B．技术人员 
    C．维修人员 

  20 木工铣床的特点是转速（ ），旋转刀头（ ）。 
    A．低，裸露在外 
    B．高，裸露在外 
    C．高，不暴露 

  21 下列哪项物品在操作旋转机床时不能佩戴？（ ） 
    A．手套 
    B．眼镜 
    C．帽子 

  22 进行金属热处理作业时，为了防止淬火油着火，应注意淬火油池中油温，一般不要超过（ ）℃。 
    A．160～180 
    B．200～250 
    C．240～280 

  23 锻工操作时，下列（ ）是不正确的。 
    A．用夹钳取送模具 
    B．气锤开动前，应先空锤试打 
    C．切断金属毛坯时要轻击 

  24 依照《安全生产法》和有关法律，法规的规定，国家实行生产安全事故（ ）制度，追究生产安全事故责任人员的法律责任。 
    A．追究责任 
    B．责任追究 
    C．责任 

  25 一般来说，可燃性粉尘的爆炸性与粉尘粒径有密切的关系，粒径大于0.5毫米的粉尘很难爆炸。通常。粒径小于（ ）毫米的粉尘很易爆炸。 
    A．0.1 
    B．0.2 
    C．0.3 

  26 以下对剪切机的操作规定，（ ）是错误的。 
    A．操作前要进行空车试转 
    B．操作前，为保正准确。应用手直接帮助送料 
    C．电动机不准带负荷驱动，开车前应将离和器拖开 

  27 乙炔的自燃点为305度，且点火能量小，与空气、氧气或氯气混合时有火源均会爆炸，所以说乙炔的燃烧爆炸危险性是（ ）的。 
    A．很大 
    B．不大 
    C．很小 

  28 使用信息应明确规定机器的预定用途，在使用信息中，应要求使用者按其规定和说明合理地使用机器，也应对不按使用信息中的要求而采用其他方式使用机器的潜在风险提出警告。使用信息（ ）设计的缺陷。 
    A．如果信息醒目，就可以用于弥补 
    B．有时可以，有时不可以用于弥补 
    C．不应该用于弥补 

  29 下列关于铣削工作的说法（ ）不正确。 
    A．工人应穿紧身工作服 
    B．女同志要戴防护帽 
    C．操作时要戴手套 

  30 钻削结束时，应将横臂（ ），主轴箱（ ）主轴并夹紧。（  ） 
    A．升到最高位置，远离 
    B．降到最低位置，远离 
    C．降到最低位置，靠近 

  31 带状屑不仅能划伤工件表面、损坏刀具，而且极宜伤人，故常采用（ ）的方法将其折断成粒状、半环状、螺旋状等。 
    A．在车床上安装防护挡板 
    B．脆铜卷屑车刀 
    C．断屑 

  32 在电焊作业的工作场所不能设置的防火器材是（ ）。 
    A．干粉灭火器 
    B．干砂 
    C．水 

  33 行车钢丝绳端部固定常用（ ）方法。 
    A．压板固定法 
    B．绳轧头法 
    C．卡头连接钢丝绳法 

  34 下列（ ）灭火器不能用来扑灭油类火灾。 
    A．水剂 
    B．二氧化碳粉剂 
    C．泡剂 

  35 生产设备配置的作为安全技术措施的离合装置、制协装置或联锁装置在传动链中，必须起（ ）性作用，即只有通过这些装置的动作，才能保障安全，避免危险。 
    A．附属 
    B．障碍 
    C．强制 

  36 安装车刀时，其伸出长度不宜过长，否则在切削过程中容易产生振动。振动影响切削质量和操作安全，通常在车削外圆时，车刀伸出刀架部分的长度，一般为刀杆厚度的（ ）。 
    A．1.5倍 
    B．2倍 
    C．2.5倍 

  37 生产的火灾危险性分类中，（ ）最危险。 
    A．甲类 
    B．乙类 
    C．丙类 

  38 砂轮与工件托架之间的距离应小于被磨工件最小外形尺寸的（ ），最大不准超过（ ）。调整后必须紧固。（ ） 
    A．三分之一，3mm 
    B．三分之一，5mm 
    C．二分之一，3mm 

  39 为保证安全，动力驱动的起重机四大机构（起升机构、运行机构、变幅机构和旋转机构）都要设置制动器。从工作任务看，起升机构是升降吊物的，变幅机构是控制起重臂架仰俯运动的，这两个机构的制动器失效，都会导致重物坠落，因此，起升机构和变幅机构的制动器必须采用（ ）。 
    A．常开式 
    B．常闭式 
    C．综合式 

  40 防爆片的爆破压力应（ ）操作压力的1.25倍。 
    A．远低于 
    B．高于 
    C．不超过 

二、判断题 
  1 灰色的电器外壳是表示其外壳接地或接零。（ ） 

  2 车间主任的安全职责中，包含对新工人的车间安全教育。（ ） 

  3 消防队扑救火灾只收成本费。（ ） 

  4 《工伤保险条例》是为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤职工职业康复，分散用人单位的工伤风险而制定。（ ） 

  5 不得将暖气管、煤气管、自来水管道作为保护线使用。（ ） 

  6 只有危险化学品生产企业需要制定应急救援预案。（ ） 

  7 佩戴的安全帽，要有颏下系带和后帽箍并拴牢，以防帽子滑落与碰掉。（ ） 

  8 在同方向划有二条以上机动车道的道路上，货运汽车、摩托车、拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车、轮式自行机械，在慢速车道行驶。（ ） 

  9 焊接与切割中使用的氧气胶管和乙炔胶管可以混用。（ ） 

  10 安全生产是安全与生产的统一，其宗旨是安全促进生产，生产必须安全。（ ） 

  11 驾驶机动车未携带驾驶人信息卡的，处200元罚款。（ ） 

  12 照明灯须采用安全电压时，应采用一、二次线圈分开的变压器，不许用自藕变压器。（ ） 

  13 交通事故的概念，是指车辆在道路上因过错或意外造成的人身伤亡或财产损失的事件。（ ） 

  14 电器保险丝熔断，可以用铜线或铁丝代替。（ ） 

  15 用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人不缴纳工伤保险费。（ ） 

  16 电工是特种作业人员。（ ） 

  17 设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不是最终结论。（ ） 

  18 低压配电系统中装设漏电保护器后，就可以保证安全，不用采取其它防止电击和电气设备损坏事故的技术措施了。（ ） 

  19 仲裁委员会组成人员必须是单数。（ ） 

  20 施工现场低压电力线路网可不必采用两级漏电保护系统，而高压电力线路必须采用两级漏电保护系统。（ ）