安全师试题：交通安全试题

一、选择题(每题1分，共20分) 
1、绿黄灯亮时车辆 ( ) 。 A．允许左转弯、调头、直行或右转弯 B．禁止通行 C．只允许右转弯 
2、指挥棒信号有直行信号、( ) 和停车信号。 A．右转弯信号 B．左转弯信号 C．超车信号 
3、交通指挥人员持立正姿势，体侧迎向来车，左 (或右)臂向左(或右)平伸，手掌向前，五指并 拢，这是( ) 。 
A．手势指挥放行信号 
B．手势指挥加速信号 
C．手势指挥停止信号 
4、机动车在通过交叉路口时，应在 ( )米内减速，用方向标灯表示行进方向。 A．0-50 B．50-l00 C．100-150 
5、牵引损坏的车辆，只准牵引( ) 辆，被牵引的车辆必须转向灵敏，制动有效，夜间有照明设备。 A．1 B．2 C．3 
6、机动车辆在坡路上行驶时应该遵守哪项规定?( ) A．曲线行驶上坡 B．下坡熄火滑行 C．下坡换人低速档，配合脚制动 
7、下列关于车辆让车的规定哪项不正确?( ) A.非机动车让机动车 B．小型汽车让大型汽车 C．低速车让高速车 
8、机动车夜间会车时，应该 ( ) 。A．距来车150米以外互闭大光灯 B．距来车150米以外互闭小光灯 C．使用防雾灯 
9、车辆超车应该遵守下列哪项规定？( ) A．被超的车不必减速 B．可以超越正在超车的车辆 C．先鸣号，后超车 
l0、机动车辆载货应该遵守下列哪项规定? ( ) A．客、货混载 B．载货长度前后各不得超过车身2米，超 出部分不得触地 C．载货高度没有限制 
11、机动车在通过繁华街道、交叉路口、隧道、窄 桥、陡坡弯道、狭路及下雪、结冰、雨雾视线不清或拖拉损坏的车辆时，最高行驶速度不得超过每小时 ( )公里。 A．20 B．30 C．40 
12、下列哪项不是试车时应该遵守的规定? ( ) A．悬挂由车辆管理机关颁发的试车牌号 B．在指定的、路线内试车 C．由正式驾驶员或实习驾驶员驾驶 
13、下列有关汽车滑行时的注意事项哪项正确? ( ) A．车辆的技术状况必须完好 B．超速行驶 C．脱档滑行 
14、汽车在泥泞道路上行驶时，应该注意 ( ) 。 A．可以中途换档，制动、转向和停车 B．不可急转方向盘或转动角度过大 C．如果车轮空转打滑，应挖去泥浆铺上砂石草木等。 r> 
15、下列哪项不是化油器回火的原因?( ) A．高压线接错 B．进气门关闭过严 C．可燃混合气过稀 
16、下列哪项不是汽车行驶时偏向一边(跑偏) 的主要原因?( ) A．前轴或车架变形 B．后轮左右轮胎气压不一致 C．前轮左右轮胎气压不一致 
17、下列有关夜间行驶的注意事项，哪项不正确?( ) A．车内开灯 B．保持足够的车距 C．不要直视对面车灯 
18、气囊设计的作用范围是( )以上。 A．10Km／h B．20一30Km／h C．50Km／h 
19、驾驶时，在车内可以 ( )。 A．打手提电话 B．听收音机 C．看报纸 
20、高速公路上行车遇雾天或行车视线不清时，靠右停车，暂不行驶时驾驶员要离开车辆，要在距事故车后方( )米处放置明显标志。 A．30 B．50 C．100 
二、填空题(每题2分，共20分) 
l、交通安全标志中的警告标志是警告车辆、行人注意 的标志。其形状为 、 向上。标志的颜色为 、黑边、黑图案。 
2、铁路道口的信号灯，两个红灯交替闪烁或红灯亮时，表示 ，禁止车辆、 通行；当 时，表示道口开通，准许车辆、 通过。 
3、交通标志有 标志、 标志、 标志和 标志。 
4、患心肌梗塞、严重 、传染病等疾病的人、怀孕 个月以上的孕妇及不到 周的新生儿均不宜乘坐飞机。 
5、有交通 控制的人行横道，须遵守信号规定，注意车辆，不要追逐、猛跑；在交叉路口通过无信号灯控制的人行横道时，须让按放行信号直行或者左转弯的先行。 
6、交通标线由各种路面线条、 头、 、立面标记以及突起路标和路边线轮廓标等构成。 
7、交通安全标志中的指示标志是指示车辆、行人 的标志。其形状为圆形、长方形和正方形。标志的颜色为蓝底、白图案。 
8、人行道禁止 ，禁止 行驶，但推着自行车 在人行道上行走，残疾人的轮椅在其上通行。 
9、驾驶员自取得机动车驾驶证成为正式驾驶员之后，必须按 机关规定的期限接受 。审验合格的，办理完手续后， 继续驾驶车辆；审验不合格的， 继续驾驶车辆。 
10、以道路实际的几何中心为界，以行进方向定左右，实行“ 通行”。车道的排列按车速的快慢从道路中心线或中心分隔带起向——依次排列。人行道在最——侧。车辆超越他车时，应从被超车辆的边通过。 
三、判断题(每题1分，共15分) 
l、交通指挥人员持立正姿势，右手持棒向上伸直，各方车辆允许通行。( ) 
2、交通标志中的指示标志为圆形和矩形，蓝色底，白色图案。( ) 
3、行驶在城镇的机动车严禁使用怪声喇叭，可以使用高音喇叭。( ) 
4、机动车超车应该先鸣喇叭，夜间用连续灯光示意。( ) 
5、车辆过渡时，在渡船上，驾驶员应该离开驾驶室。( ) 
6、车辆装运易燃易爆危险物品时，必须由专人押运，不得搭乘其他人员。( ) 
7、在铁路道口，道口管理人员示意停止行进时，车辆和行人必须依次靠左停在停车线以外，没有停车线的，停在距最外的钢轨5米以外。( )

8、铁路道口的信号灯，当红灯熄灭白灯亮时，表示火车接近道口，禁止车辆、行人通行。( ) 
9、行人、车辆在通过无人看守路口时应“一停二看三通过”，双向了望，确认安全后再通过。( ) 
10、同方向行驶的汽车，在冰雪道路上，前车与后车之间应该保持5米以上的距离。( ) 
11、实习驾驶员可以试车。( ) 
12、驾驶二轮摩托车必须戴安全头盔，乘坐则不必戴。( ) 
l3、“酒后”一般指饮用各种白酒、啤酒和果酒后4小时以内。( ) 
14、未经年度检、审检的车辆及其驾驶员，不准继续行驶与驾车。( ) 
l5、汽车涉水时要用高档平稳前进，中途不要换档、停车和急打方向。( ) 
四、简答题(每题2分，共20分) 
1、交通标志中单向行驶标志共几种，各是什么? 
2、乘坐火车时应注意哪些问题?请答出5种。 
3、为保障骑车时的安全应遵守哪些交通规则?请答出5条。 
4、机动车在道路上行驶应具备哪些条件? 五、看图题(每固1分，共15分) 
五、请指出下列标志的名称： （每图1分，共15分） 
六、案例题(每题l0分，共10分) 
交通案例题(每题lo分，共lO分)实习司机小毛驾驶着后车厢装满危险化学品的大货车回厂，为着急回家，小毛驶入了附近的一条高速公路，他看到最左边第三条超车道没什么车，于是就—踩油门，以l 20公里的时速在超车道高速行驶。10分钟后，小毛发现油表显示没油了，于是，小毛把车停在了最右边的车道上，下了车 ，从后车厢拿出随车携带装满汽油的油桶，给车加满油继续上路，不一会，小毛出了高速公路。就要到家了，小毛心情愉快 ，点上一支烟叼在嘴上，顺手拿出手提电话给厂长拨通电话：“厂长，我就要到了。” 
问：小毛都有哪些交通违规行为? 
交通安全试题答案 
一、选择题(每题1分，共20分) 
1．A 2．B 3．A 4．B 5．A 
6．C 7．B 8．A 9．C 10．B 
11．A 12．C 13．A 14．B 15．B 
16．B 17．A 18．B l 9．B 20．C 
二、A填空题(每题2分，共20分) 
1．危险地点 等边三角形 顶角 黄底 
2．火车接近道口 行人 红灯熄灭白灯亮 行人 
3．警告 禁令 指示 指路 
4．高血压 8 2 
5．信号 车辆 
6．箭 文字 
7.行进 
8．非法占用 机动车辆 可以 也可 
9．车辆管理 审验 可以 不准 
l0．右侧 外 右 左 
三、判断题(每题1分，共15分) 
1．×(各方车辆禁止通行) 
2．√ 
3．×(都不可以使用) 
4．×(用断续灯光示意) 
5．×(驾驶员不得离开驾驶室) 
6．√ 
7．×(靠右停在停车线以外) 
8．×(表示道口开通，准许车辆、行人通过) 
9．√ 
10．×(20米) 
11．×(不可以) 
&nbsp;12．×(驾驶与乘坐都需要戴安全头盔) 
13．×(8小时以内) 
14．√ 
15．×(要用低档平稳前进) 
四、简答题(每题2分，共20分) 
1．交通标志中单向行驶标志共几种，各是什么? 
答：靠右侧道路行驶标志：表示只准车辆靠右侧道路行驶；立体交叉路口直行和左转弯标志：表示车辆可以直行和向左转弯；环岛行驶标志：表示车辆只准向右逆时针单向环行； 向左或向右单向行驶标志：表示车辆从单行路中途转入单行路时，只准按标志牌上箭头所指方向向或向右单向行驶。 
2．乘坐火车时应注意哪些问题?请答出5种。 
答：不能将身体伸出窗外；不能将列车上的废弃物扔出窗外；不要让孩子在车门及车厢连接处玩；不要饮酒过量；沏茶时不要倒水过满；车厢内禁止吸烟；行李架上的物品按要求放牢固；不要乱动列车的制动阀。 
3．为保障骑车时的安全应遵守哪些交通规则?请答出5条。 
答：不准双手离把、攀扶其它车辆或手中持物骑车；不准牵引车辆或被其它车辆牵引；不准扶身并行、互相追逐或曲折竞驶；骑车不准带人，带学龄前儿童时须遵守有关规定；拐弯时要伸手示意，不准突然猛拐；超车时不得妨碍被超车的行驶；禁止在人行道、人行过街通道或横过人行横道时骑行；车辆须停放在存车处或指定地点，不准妨碍交通安全畅通；不准在道路上学骑自行车；不准在车行道上滞留；不准进人非机动车禁驶区等。 
4．机动车在道路上行驶应具备哪些条件? 
答：机动车在道路上行驶应具备以下条件： 
1)车辆必须经过车辆管理机关检验合格，领取号牌、行车执照，方准行驶。

2)号牌须按指定位置安装，并保持清晰。 
3)机动车必须保持车况良好，车容整洁，制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光装置必须保持齐全有效。 
4)机动车应按车辆管理机关规定的期限接受检验，未按规定检验或检验不合格的，不准继续行驶。 
五、看图题(每图1分，共l 5分) 
请指出下列标志的名称： 
1．限制质量标志 2．禁止人力货运三轮车通行标志 3．禁止某两种车辆通行标志 
4．回车让行标志 5．禁止行人通行标志 6．限制轴重标志 7．禁止超车标志 
8．禁止停车标志 lo．禁止鸣喇叭标志 11．减速让行标志 12．停车让行标志 
13．禁止向右转弯标志 14．限制高度标志 15．限制速度标志 
六、案例题(每题lo分，共10分) 
交通案例题：实习司机小毛驾驶着后车厢装满危险化学品的大货车回厂，为着急回家，小毛驶入了附近的一条高速公路，他看到最左边第三条超车道没什么车，于是就一踩油门，以120公里的时速在超车道高速行驶。lO分钟后，小毛发现油表显示没油了，于是，小毛把车停在了最右边的车道上，下了车，从后车厢拿出随车携带装满汽油的油桶，给车加满油继续上路，不一会，小毛出了高速公路，就要到家了。小毛心情愉快，点上一支烟叼在嘴上，Jl匝手拿出手提电话给厂长拨通电话：“厂长，我就要到了。” 
问：小毛都有哪些交通违规行为? 
答： 1)实习司机不许驾驶装载危险物品的机动车； 
2)实习司机不许驾车走高速公路； 
3)高速公路大型货车只许在第三条车道行驶； 
4)高速公路上不允许长期占用超车道； 
5)小毛违反高速公路最高限速规定； 
6)高速公路停车应停在紧急停车带或右侧路肩上； 
7)高速公路上因故障停车必须在车后100米处摆放明显标志； 
8)易燃品汽油不能与危险化学品同时装载； 
9)开车时禁止吸烟； 
10)开车时禁止打手提电话。 一、选择题(每题1分，共20分) 
1、绿黄灯亮时车辆 ( ) 。 A．允许左转弯、调头、直行或右转弯 B．禁止通行 C．只允许右转弯 
2、指挥棒信号有直行信号、( ) 和停车信号。 A．右转弯信号 B．左转弯信号 C．超车信号 
3、交通指挥人员持立正姿势，体侧迎向来车，左 (或右)臂向左(或右)平伸，手掌向前，五指并 拢，这是( ) 。 
A．手势指挥放行信号 
B．手势指挥加速信号 
C．手势指挥停止信号 
4、机动车在通过交叉路口时，应在 ( )米内减速，用方向标灯表示行进方向。 A．0-50 B．50-l00 C．100-150 
5、牵引损坏的车辆，只准牵引( ) 辆，被牵引的车辆必须转向灵敏，制动有效，夜间有照明设备。 A．1 B．2 C．3 
6、机动车辆在坡路上行驶时应该遵守哪项规定?( ) A．曲线行驶上坡 B．下坡熄火滑行 C．下坡换人低速档，配合脚制动 
7、下列关于车辆让车的规定哪项不正确?( ) A.非机动车让机动车 B．小型汽车让大型汽车 C．低速车让高速车 
8、机动车夜间会车时，应该 ( ) 。A．距来车150米以外互闭大光灯 B．距来车150米以外互闭小光灯 C．使用防雾灯 
9、车辆超车应该遵守下列哪项规定？( ) A．被超的车不必减速 B．可以超越正在超车的车辆 C．先鸣号，后超车 
l0、机动车辆载货应该遵守下列哪项规定? ( ) A．客、货混载 B．载货长度前后各不得超过车身2米，超 出部分不得触地 C．载货高度没有限制 
11、机动车在通过繁华街道、交叉路口、隧道、窄 桥、陡坡弯道、狭路及下雪、结冰、雨雾视线不清或拖拉损坏的车辆时，最高行驶速度不得超过每小时 ( )公里。 A．20 B．30 C．40 
12、下列哪项不是试车时应该遵守的规定? ( ) A．悬挂由车辆管理机关颁发的试车牌号 B．在指定的、路线内试车 C．由正式驾驶员或实习驾驶员驾驶 
13、下列有关汽车滑行时的注意事项哪项正确? ( ) A．车辆的技术状况必须完好 B．超速行驶 C．脱档滑行 
14、汽车在泥泞道路上行驶时，应该注意 ( ) 。 A．可以中途换档，制动、转向和停车 B．不可急转方向盘或转动角度过大 C．如果车轮空转打滑，应挖去泥浆铺上砂石草木等。 r> 
15、下列哪项不是化油器回火的原因?( ) A．高压线接错 B．进气门关闭过严 C．可燃混合气过稀 
16、下列哪项不是汽车行驶时偏向一边(跑偏) 的主要原因?( ) A．前轴或车架变形 B．后轮左右轮胎气压不一致 C．前轮左右轮胎气压不一致 
17、下列有关夜间行驶的注意事项，哪项不正确?( ) A．车内开灯 B．保持足够的车距 C．不要直视对面车灯 
18、气囊设计的作用范围是( )以上。 A．10Km／h B．20一30Km／h C．50Km／h 
19、驾驶时，在车内可以 ( )。 A．打手提电话 B．听收音机 C．看报纸 
20、高速公路上行车遇雾天或行车视线不清时，靠右停车，暂不行驶时驾驶员要离开车辆，要在距事故车后方( )米处放置明显标志。 A．30 B．50 C．100

二、填空题(每题2分，共20分) 
l、交通安全标志中的警告标志是警告车辆、行人注意 的标志。其形状为 、 向上。标志的颜色为 、黑边、黑图案。 
2、铁路道口的信号灯，两个红灯交替闪烁或红灯亮时，表示 ，禁止车辆、 通行；当 时，表示道口开通，准许车辆、 通过。 
3、交通标志有 标志、 标志、 标志和 标志。 
4、患心肌梗塞、严重 、传染病等疾病的人、怀孕 个月以上的孕妇及不到 周的新生儿均不宜乘坐飞机。 
5、有交通 控制的人行横道，须遵守信号规定，注意车辆，不要追逐、猛跑；在交叉路口通过无信号灯控制的人行横道时，须让按放行信号直行或者左转弯的先行。 
6、交通标线由各种路面线条、 头、 、立面标记以及突起路标和路边线轮廓标等构成。 
7、交通安全标志中的指示标志是指示车辆、行人 的标志。其形状为圆形、长方形和正方形。标志的颜色为蓝底、白图案。 
8、人行道禁止 ，禁止 行驶，但推着自行车 在人行道上行走，残疾人的轮椅在其上通行。 
9、驾驶员自取得机动车驾驶证成为正式驾驶员之后，必须按 机关规定的期限接受 。审验合格的，办理完手续后， 继续驾驶车辆；审验不合格的， 继续驾驶车辆。 
10、以道路实际的几何中心为界，以行进方向定左右，实行“ 通行”。车道的排列按车速的快慢从道路中心线或中心分隔带起向——依次排列。人行道在最——侧。车辆超越他车时，应从被超车辆的边通过。 
三、判断题(每题1分，共15分) 
l、交通指挥人员持立正姿势，右手持棒向上伸直，各方车辆允许通行。( ) 
2、交通标志中的指示标志为圆形和矩形，蓝色底，白色图案。( ) 
3、行驶在城镇的机动车严禁使用怪声喇叭，可以使用高音喇叭。( ) 
4、机动车超车应该先鸣喇叭，夜间用连续灯光示意。( ) 
5、车辆过渡时，在渡船上，驾驶员应该离开驾驶室。( ) 
6、车辆装运易燃易爆危险物品时，必须由专人押运，不得搭乘其他人员。( ) 
7、在铁路道口，道口管理人员示意停止行进时，车辆和行人必须依次靠左停在停车线以外，没有停车线的，停在距最外的钢轨5米以外。( ) 
8、铁路道口的信号灯，当红灯熄灭白灯亮时，表示火车接近道口，禁止车辆、行人通行。( ) 
9、行人、车辆在通过无人看守路口时应“一停二看三通过”，双向了望，确认安全后再通过。( ) 
10、同方向行驶的汽车，在冰雪道路上，前车与后车之间应该保持5米以上的距离。( ) 
11、实习驾驶员可以试车。( ) 
12、驾驶二轮摩托车必须戴安全头盔，乘坐则不必戴。( ) 
l3、“酒后”一般指饮用各种白酒、啤酒和果酒后4小时以内。( ) 
14、未经年度检、审检的车辆及其驾驶员，不准继续行驶与驾车。( ) 
l5、汽车涉水时要用高档平稳前进，中途不要换档、停车和急打方向。( ) 
四、简答题(每题2分，共20分) 
1、交通标志中单向行驶标志共几种，各是什么? 
2、乘坐火车时应注意哪些问题?请答出5种。 
3、为保障骑车时的安全应遵守哪些交通规则?请答出5条。 
4、机动车在道路上行驶应具备哪些条件? 五、看图题(每固1分，共15分) 
五、请指出下列标志的名称： （每图1分，共15分） 
六、案例题(每题l0分，共10分) 
交通案例题(每题lo分，共lO分)实习司机小毛驾驶着后车厢装满危险化学品的大货车回厂，为着急回家，小毛驶入了附近的一条高速公路，他看到最左边第三条超车道没什么车，于是就—踩油门，以l 20公里的时速在超车道高速行驶。10分钟后，小毛发现油表显示没油了，于是，小毛把车停在了最右边的车道上，下了车 ，从后车厢拿出随车携带装满汽油的油桶，给车加满油继续上路，不一会，小毛出了高速公路。就要到家了，小毛心情愉快 ，点上一支烟叼在嘴上，顺手拿出手提电话给厂长拨通电话：“厂长，我就要到了。” 
问：小毛都有哪些交通违规行为? 
交通安全试题答案 
一、选择题(每题1分，共20分) 
1．A 2．B 3．A 4．B 5．A 
6．C 7．B 8．A 9．C 10．B 
11．A 12．C 13．A 14．B 15．B 
16．B 17．A 18．B l 9．B 20．C 
二、A填空题(每题2分，共20分) 
1．危险地点 等边三角形 顶角 黄底 
2．火车接近道口 行人 红灯熄灭白灯亮 行人 
3．警告 禁令 指示 指路 
4．高血压 8 2 
5．信号 车辆 
6．箭 文字 
7.行进 
8．非法占用 机动车辆 可以 也可 
9．车辆管理 审验 可以 不准 
l0．右侧 外 右 左

三、判断题(每题1分，共15分) 
1．×(各方车辆禁止通行) 
2．√ 
3．×(都不可以使用) 
4．×(用断续灯光示意) 
5．×(驾驶员不得离开驾驶室) 
6．√ 
7．×(靠右停在停车线以外) 
8．×(表示道口开通，准许车辆、行人通过) 
9．√ 
10．×(20米) 
11．×(不可以) 
&nbsp;12．×(驾驶与乘坐都需要戴安全头盔) 
13．×(8小时以内) 
14．√ 
15．×(要用低档平稳前进) 
四、简答题(每题2分，共20分) 
1．交通标志中单向行驶标志共几种，各是什么? 
答：靠右侧道路行驶标志：表示只准车辆靠右侧道路行驶；立体交叉路口直行和左转弯标志：表示车辆可以直行和向左转弯；环岛行驶标志：表示车辆只准向右逆时针单向环行； 向左或向右单向行驶标志：表示车辆从单行路中途转入单行路时，只准按标志牌上箭头所指方向向或向右单向行驶。 
2．乘坐火车时应注意哪些问题?请答出5种。 
答：不能将身体伸出窗外；不能将列车上的废弃物扔出窗外；不要让孩子在车门及车厢连接处玩；不要饮酒过量；沏茶时不要倒水过满；车厢内禁止吸烟；行李架上的物品按要求放牢固；不要乱动列车的制动阀。 
3．为保障骑车时的安全应遵守哪些交通规则?请答出5条。 
答：不准双手离把、攀扶其它车辆或手中持物骑车；不准牵引车辆或被其它车辆牵引；不准扶身并行、互相追逐或曲折竞驶；骑车不准带人，带学龄前儿童时须遵守有关规定；拐弯时要伸手示意，不准突然猛拐；超车时不得妨碍被超车的行驶；禁止在人行道、人行过街通道或横过人行横道时骑行；车辆须停放在存车处或指定地点，不准妨碍交通安全畅通；不准在道路上学骑自行车；不准在车行道上滞留；不准进人非机动车禁驶区等。 
4．机动车在道路上行驶应具备哪些条件? 
答：机动车在道路上行驶应具备以下条件： 
1)车辆必须经过车辆管理机关检验合格，领取号牌、行车执照，方准行驶。 
2)号牌须按指定位置安装，并保持清晰。 
3)机动车必须保持车况良好，车容整洁，制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光装置必须保持齐全有效。 
4)机动车应按车辆管理机关规定的期限接受检验，未按规定检验或检验不合格的，不准继续行驶。 
五、看图题(每图1分，共l 5分) 
请指出下列标志的名称： 
1．限制质量标志 2．禁止人力货运三轮车通行标志 3．禁止某两种车辆通行标志 
4．回车让行标志 5．禁止行人通行标志 6．限制轴重标志 7．禁止超车标志 
8．禁止停车标志 lo．禁止鸣喇叭标志 11．减速让行标志 12．停车让行标志 
13．禁止向右转弯标志 14．限制高度标志 15．限制速度标志 
六、案例题(每题lo分，共10分) 
交通案例题：实习司机小毛驾驶着后车厢装满危险化学品的大货车回厂，为着急回家，小毛驶入了附近的一条高速公路，他看到最左边第三条超车道没什么车，于是就一踩油门，以120公里的时速在超车道高速行驶。lO分钟后，小毛发现油表显示没油了，于是，小毛把车停在了最右边的车道上，下了车，从后车厢拿出随车携带装满汽油的油桶，给车加满油继续上路，不一会，小毛出了高速公路，就要到家了。小毛心情愉快，点上一支烟叼在嘴上，Jl匝手拿出手提电话给厂长拨通电话：“厂长，我就要到了。” 
问：小毛都有哪些交通违规行为? 
答： 1)实习司机不许驾驶装载危险物品的机动车； 
2)实习司机不许驾车走高速公路； 
3)高速公路大型货车只许在第三条车道行驶； 
4)高速公路上不允许长期占用超车道； 
5)小毛违反高速公路最高限速规定； 
6)高速公路停车应停在紧急停车带或右侧路肩上； 
7)高速公路上因故障停车必须在车后100米处摆放明显标志； 
8)易燃品汽油不能与危险化学品同时装载； 
9)开车时禁止吸烟； 
10)开车时禁止打手提电话。

一、选择题(每题1分，共20分) 
1、绿黄灯亮时车辆 ( ) 。 A．允许左转弯、调头、直行或右转弯 B．禁止通行 C．只允许右转弯 
2、指挥棒信号有直行信号、( ) 和停车信号。 A．右转弯信号 B．左转弯信号 C．超车信号 
3、交通指挥人员持立正姿势，体侧迎向来车，左 (或右)臂向左(或右)平伸，手掌向前，五指并 拢，这是( ) 。 
A．手势指挥放行信号 
B．手势指挥加速信号 
C．手势指挥停止信号 
4、机动车在通过交叉路口时，应在 ( )米内减速，用方向标灯表示行进方向。 A．0-50 B．50-l00 C．100-150 
5、牵引损坏的车辆，只准牵引( ) 辆，被牵引的车辆必须转向灵敏，制动有效，夜间有照明设备。 A．1 B．2 C．3 
6、机动车辆在坡路上行驶时应该遵守哪项规定?( ) A．曲线行驶上坡 B．下坡熄火滑行 C．下坡换人低速档，配合脚制动 
7、下列关于车辆让车的规定哪项不正确?( ) A.非机动车让机动车 B．小型汽车让大型汽车 C．低速车让高速车 
8、机动车夜间会车时，应该 ( ) 。A．距来车150米以外互闭大光灯 B．距来车150米以外互闭小光灯 C．使用防雾灯 
9、车辆超车应该遵守下列哪项规定？( ) A．被超的车不必减速 B．可以超越正在超车的车辆 C．先鸣号，后超车 
l0、机动车辆载货应该遵守下列哪项规定? ( ) A．客、货混载 B．载货长度前后各不得超过车身2米，超 出部分不得触地 C．载货高度没有限制 
11、机动车在通过繁华街道、交叉路口、隧道、窄 桥、陡坡弯道、狭路及下雪、结冰、雨雾视线不清或拖拉损坏的车辆时，最高行驶速度不得超过每小时 ( )公里。 A．20 B．30 C．40 
12、下列哪项不是试车时应该遵守的规定? ( ) A．悬挂由车辆管理机关颁发的试车牌号 B．在指定的、路线内试车 C．由正式驾驶员或实习驾驶员驾驶 
13、下列有关汽车滑行时的注意事项哪项正确? ( ) A．车辆的技术状况必须完好 B．超速行驶 C．脱档滑行 
14、汽车在泥泞道路上行驶时，应该注意 ( ) 。 A．可以中途换档，制动、转向和停车 B．不可急转方向盘或转动角度过大 C．如果车轮空转打滑，应挖去泥浆铺上砂石草木等。 r> 
15、下列哪项不是化油器回火的原因?( ) A．高压线接错 B．进气门关闭过严 C．可燃混合气过稀 
16、下列哪项不是汽车行驶时偏向一边(跑偏) 的主要原因?( ) A．前轴或车架变形 B．后轮左右轮胎气压不一致 C．前轮左右轮胎气压不一致 
17、下列有关夜间行驶的注意事项，哪项不正确?( ) A．车内开灯 B．保持足够的车距 C．不要直视对面车灯 
18、气囊设计的作用范围是( )以上。 A．10Km／h B．20一30Km／h C．50Km／h 
19、驾驶时，在车内可以 ( )。 A．打手提电话 B．听收音机 C．看报纸 
20、高速公路上行车遇雾天或行车视线不清时，靠右停车，暂不行驶时驾驶员要离开车辆，要在距事故车后方( )米处放置明显标志。 A．30 B．50 C．100 
二、填空题(每题2分，共20分) 
l、交通安全标志中的警告标志是警告车辆、行人注意 的标志。其形状为 、 向上。标志的颜色为 、黑边、黑图案。 
2、铁路道口的信号灯，两个红灯交替闪烁或红灯亮时，表示 ，禁止车辆、 通行；当 时，表示道口开通，准许车辆、 通过。 
3、交通标志有 标志、 标志、 标志和 标志。 
4、患心肌梗塞、严重 、传染病等疾病的人、怀孕 个月以上的孕妇及不到 周的新生儿均不宜乘坐飞机。 
5、有交通 控制的人行横道，须遵守信号规定，注意车辆，不要追逐、猛跑；在交叉路口通过无信号灯控制的人行横道时，须让按放行信号直行或者左转弯的先行。 
6、交通标线由各种路面线条、 头、 、立面标记以及突起路标和路边线轮廓标等构成。 
7、交通安全标志中的指示标志是指示车辆、行人 的标志。其形状为圆形、长方形和正方形。标志的颜色为蓝底、白图案。 
8、人行道禁止 ，禁止 行驶，但推着自行车 在人行道上行走，残疾人的轮椅在其上通行。 
9、驾驶员自取得机动车驾驶证成为正式驾驶员之后，必须按 机关规定的期限接受 。审验合格的，办理完手续后， 继续驾驶车辆；审验不合格的， 继续驾驶车辆。 
10、以道路实际的几何中心为界，以行进方向定左右，实行“ 通行”。车道的排列按车速的快慢从道路中心线或中心分隔带起向——依次排列。人行道在最——侧。车辆超越他车时，应从被超车辆的边通过。 
三、判断题(每题1分，共15分) 
l、交通指挥人员持立正姿势，右手持棒向上伸直，各方车辆允许通行。( ) 
2、交通标志中的指示标志为圆形和矩形，蓝色底，白色图案。( ) 
3、行驶在城镇的机动车严禁使用怪声喇叭，可以使用高音喇叭。( ) 
4、机动车超车应该先鸣喇叭，夜间用连续灯光示意。( ) 
5、车辆过渡时，在渡船上，驾驶员应该离开驾驶室。( ) 
6、车辆装运易燃易爆危险物品时，必须由专人押运，不得搭乘其他人员。( ) 
7、在铁路道口，道口管理人员示意停止行进时，车辆和行人必须依次靠左停在停车线以外，没有停车线的，停在距最外的钢轨5米以外。( )