振动沉管灌注桩安全技术操作规程

1、施工前先验收“三通一平”（即路通、电通、水通、施工场地平整），对于回填土、松软等地层要夯实。 
    2、操作人员应经过安全教育和培训考核，取得合格操作证后，方可单独操作。 
    3、实行定机定人定岗位责任制，非操作人员不准开机操作，严禁酒后操作。 
    4、工作前检查桩机是否平稳可靠，电器设备的绝缘、卷扬机离合、制动装置和钢丝绳等是否安全、灵活、可靠、注意桩架连接部位和振动钎中螺栓有否松动和丢落。 
    5、枕木应铺垫平稳，接头要错开搭接1/2长度，每根行走钢管下至少有4道枕木、桩机必须在支撑枕木范围之内。 
    6、桩机工作中，操作人员应精神集中，所从指挥、参加施工人员应坚守各自岗位。 
    7、桩机在前后移动和左右移动时，应预先放松电缆线，注意周围障碍物，不得跨越牵引钢丝绳。 
    8、沉管困难或缓慢时可对桩管加压，加压应在桩管入土1.5米以上才可进行，防止桩架抬起发生事故。 
    9、机械发生异响时，必须立即切断电源停机检查，故障未排除，不得继续工作。严禁带病作业。在工作中进行维修，调整及保养。 
    10、操作人员应戴好安全帽，攀登桩架检修时，应佩带安全带。 
    11、桩架与架空电线，应视其电压大小，保持不少于1.5-6米的安全距离。 
    12、遇到恶劣气候（如六级以上大风）应停止作业，要时应采取增垫枕木，拉缆风绳等加固措施，以防倾倒。 
    13、下班前应将桩管沉入土中3-5米关闭好电气和刹车装置，切断电源，加锁开关箱。