2006年安全师《案例分析》试题

第一题选择题（1-3题为单选，4-7为多选）14分 
某危险化学品生产企业，生产的原料为甲苯、二甲苯，储存在危险品仓库内，库房防火等级为二级。企业设有锅炉房，锅炉房与库房的防火间距为14米。企业原有员工25人，刚新招1名新员工。企业未配置安全管理部门和专职安全员，安全管理由其他部门人员代管。 
1、该企业的锅炉房根据建筑防火设计规范耐火等级应为几级（   ） 
  A甲级   B乙级   C丙级   D丁级   E戊级 
2、该危险化学品企业安全评价应多长时间评价一次（     ） 
    A 2 B 1   C 1.5   D 0.5   E 3 
3、该企业的新员工入厂安全教育应为多少小时（   ） 
  A12   B 24   C 32   D 48   E72 
4、该企业存在哪些危险危害因素(   ) 
  A甲苯火灾   B 甲苯窒息C甲苯爆炸 D甲苯中毒 E二甲苯中毒 
5、甲苯储罐火灾应选用什么灭火剂（   ） 
  A水 B泡沫 C干粉 D二氧化碳 E卤代烷  
6、该企业申请安全生产许可证还存在不符合规定的有（     ） 
  A厂房二级防火等级，B库房是二级防火等级,C锅炉是三级防火等级， 
  D锅炉与库房距离是14米， E只配备兼职安全管理人员 

第二题选择题（1-3题为单选，4-8为多选）16分 

某企业施工起重作业，按规定起重吊臂应用铆接，但甲班班长违章指挥要求焊工采用焊接，结果在吊装作业时发生吊臂折断，发生3人死亡，1人重伤事故。企业发生安全事故，死亡3人，伤5人。事故现场抢救费：200万元，怃恤费：100万元，丧葬费：33万元，停厂损失费：400万元。 
1、该起事故应追究的直接责任者是（   ） 
    A企业负责人   B 起重机驾驶员  C焊工乙    D 作业班长甲     E负伤者 
2、本次事故直接经济损失多少（     ） 
  A 200   B 300   C   D333   E430 
3、该起事故属（   ） 
    A死亡事故   B重大死亡事故   C特大死亡事故  D特别重大死亡事故  E重伤事故 
4、该事故调查组由哪些部门组成（   ）  
    A市安全生产监督管理部门    B市公安机关   C市监察局   D企业负责人   E县工会 
5、特种设备使用符合要求的有（   ）  
    A特种设备设计需经安全生产监督管理部门审查 B 特种设备设计审查由技术质监部门负责
    C 特种设备使用部门提出申请，主管部门应在40天给予答复   D     E 
6、特种设备专业安全监督管理部门是（   ） 
    A质量技术监督部门 B安全监督管理部门 C劳动部门 D公安机关   E工会 
7、事故调查规定（   ）  
  A安全生产监局管理部门负责调查   B 特种设备监督管理部门负责调查   C     D 对重伤未伤逾人员询问笔录，每次不得超过2小时   E 
第三题 
   2006年7月21日，某液氨厂因管道腐蚀发生泄漏，厂长多次组织抢修都没有解决，结果发生泄漏事故，生产副厂长说，是生产工人抢修时违反操作技术规程引起。一生产工人说，发生泄漏时我们不知道往哪个方向逃跑，应急防护面具很少且陈旧，另一工人说，当时泄漏时只看到冒白烟，不知道泄漏。事后才知道企业有应急预案。抢修时工人未戴防护面具。结果3名工人发生中毒。
  
    该厂厂长要求编制了应急预案，生产副厂长把编制任务交给安全科长，科长交由科员组织编写。预案编写完成后，由安全科长审核，生产副厂长签发。后原生产副厂长已调离本单位，预案签发时间为2005年5月21日。上述调查经厂长、生产副厂长、安全科长、生产工人证实。 该应急预案未向属地负责安全生产监督管理部门备案。 
  问：1、该起事故应急准备程序方面有哪些不足。  
      2、该厂在应急预案编制和管理方面存在哪些不足，提出改进建议。  
      3、该厂应急预案在编制疏散、撤离方面需考虑哪些内容。  

第四题

     某生产企业，有10辆20t的甲醇槽罐车。离生产装置1500米处有个甲醇灌装站，站内有6个15t的储罐。在4米高钢梯上有个维修平台。站内防雷装置、灭火器、防火警示标志齐全。  
      问：1、根据重大危险源申报指导意见，该企业是否有重大危源源申报，理由。  
        2、该灌装站根据（BG6441-1986），指出存在事故类别，引发事故的理由。  
        3、该灌装站从安全技术和安全管理角度，应采取哪些安全预防措施。
  
第五题 

    某厂有机械加工车间、油漆车间、锅炉房、油库。油漆车间有调漆间、喷漆间、休息室和油漆临时贮藏室。油库内有一只3t的汽油储罐及其配套设备一个。厂内有2座燃煤锅炉（0.4MPa、温度140度，24t/h），起吊2.5t，起吊高2米的起重机，升降机，叉车等。2005年7月21日7点半（8点上班），小李在机加工车间作起吊前准备，7点45分，小李起吊小陈进入机加工车间，未走行人安全通道，在吊物下行走。此时，小李在其他人不在现场的情况下，开始吊运钢板，结果吊运中的钢板碰撞小陈，小陈受重伤，小李慌忙停止吊运作业。  
    问：1、该厂存在爆炸危险的装置、设备、场所有哪些，说明爆炸的性质。  
      2、该起事故调查组成员构成。  
      3、根据《特种设备安全监察条例》规定，请回答特种设备使用安全管理规定。  
      4、编写该起事故调查报告。