# 维修电工-初级-试题卷二

17 、交流电能表属（ c ）仪表。 
ａ、电磁系 ｂ、电动系 ｃ、感应系 ｄ、磁电系 

18 、频敏变阻器主要用于（ d ）控制。 
ａ、笼形转子异步电动机的起动 
ｂ、绕线转子异步电动机的调整 
ｃ、直流电动机的起动 
　　 ｄ、绕线转子异步电动机的起动 

19 、测量１ω以下小电阻，如果要求精度高，应选用（ a ）。 
ａ、双臂电桥 ｂ、毫伏表及电流表 
ｃ、单臂电桥 ｄ、可用表 x1 ω档 

20 、低压断路器中的电磁脱扣器承担（ d ）保护作用。 
ａ、过流 ｂ、过载 ｃ、失电压 ｄ、欠电压 

三、填空 

１、电路产生过渡过程的条件是电路有（换路），产生过渡过程的内因是由电路中含有（贮能）元件。 

２、ｓ -3 表示（石墨）电刷；ｄ -213 表示（电化石墨）电刷；ｊ -205 （金属石墨）电刷。 

３、直流电动机磁励方式可分为（他励 、并励、复励和串励）。 

４、变压器的铁心既是（变压器的磁路），又是 器身的骨架 ，它由（铁柱）和（铁轭）组成。 

５、变压器空载运行时，其（铜耗）较小，所以空载时的损耗近似等于（铁耗）。 

６、一台三相四极异步电动机，如果电源的频率 f1 ＝ 50hz ，则定子旋转磁场每秒在空间转过（25）转。 

７、三相交流电机常用的单层绕组有（同心式 、 链式 和 交叉式）三种。 

８、三相异步电动机的额定功率是满载时（转子轴上输出的机械）功率，额定电流是满载时定子绕组的（线）电流，其转子的转速（小于）旋转磁场的速度。 

９、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻，常使用（兆欧）表，而不宜使用（万）表。 

10 、交流电机定子绕组的短路主要是（匝间）短路和（相间）短路。 

11 、电机绕组常用的浸漆方法有（滴浸 、 沉浸 、 真空压力浸 、 漆浸 和 浇浸）。 

12 、交流电机铸铝转子常见的故障是（断笼），包括（断条）和（断环）。 

13 、同步电机按运行方式和功率转换方向可分为（电动机 、 发电机 、 补偿机）三类。 

14 、电工仪表按读数方式分类，可分为（直读）仪表和（比较）仪表。如电桥、电位差计等属于（比较）仪表，万用表等属于（直读）仪表。 

15 、在安装功率表时，必须保证电流线圈与负载相（串联），而电压线圈与负载相（并联）。 

16 、直流双臂电桥又称为（凯尔文）电桥，是专门用来测量（小电阻）的比较仪表。 

17 、晶体三极管的电流放大系数随温度升高而（增大） 。 

18 、一台三相交流异步电动机的型号是 yb-132 ｍ 2-6 ，其符号意义是：ｙ表示（异步电机） ， 132 表示（中心高为）（132mm）， m 表示（电机座）， 2 表示（2）（ 号铁心长度）， 6 表示（极数）。

19 、一个自动控制系统，一般由（输入）环节、（放大）环节（执行）环节、（反馈）环节及（比较）环节等组成。 

20 、交流接触器常采用的灭弧方法是（电动力）灭弧、（栅片）灭弧；直流接触器常采用的灭弧方法是（直吹）灭弧。

17 、交流电能表属（ c ）仪表。 
ａ、电磁系 ｂ、电动系 ｃ、感应系 ｄ、磁电系 

18 、频敏变阻器主要用于（ d ）控制。 
ａ、笼形转子异步电动机的起动 
ｂ、绕线转子异步电动机的调整 
ｃ、直流电动机的起动 
　　 ｄ、绕线转子异步电动机的起动 

19 、测量１ω以下小电阻，如果要求精度高，应选用（ a ）。 
ａ、双臂电桥 ｂ、毫伏表及电流表 
ｃ、单臂电桥 ｄ、可用表 x1 ω档 

20 、低压断路器中的电磁脱扣器承担（ d ）保护作用。 
ａ、过流 ｂ、过载 ｃ、失电压 ｄ、欠电压 

三、填空 

１、电路产生过渡过程的条件是电路有（换路），产生过渡过程的内因是由电路中含有（贮能）元件。 

２、ｓ -3 表示（石墨）电刷；ｄ -213 表示（电化石墨）电刷；ｊ -205 （金属石墨）电刷。 

３、直流电动机磁励方式可分为（他励 、并励、复励和串励）。 

４、变压器的铁心既是（变压器的磁路），又是 器身的骨架 ，它由（铁柱）和（铁轭）组成。 

５、变压器空载运行时，其（铜耗）较小，所以空载时的损耗近似等于（铁耗）。 

６、一台三相四极异步电动机，如果电源的频率 f1 ＝ 50hz ，则定子旋转磁场每秒在空间转过（25）转。 

７、三相交流电机常用的单层绕组有（同心式 、 链式 和 交叉式）三种。 

８、三相异步电动机的额定功率是满载时（转子轴上输出的机械）功率，额定电流是满载时定子绕组的（线）电流，其转子的转速（小于）旋转磁场的速度。 

９、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻，常使用（兆欧）表，而不宜使用（万）表。 

10 、交流电机定子绕组的短路主要是（匝间）短路和（相间）短路。 

11 、电机绕组常用的浸漆方法有（滴浸 、 沉浸 、 真空压力浸 、 漆浸 和 浇浸）。 

12 、交流电机铸铝转子常见的故障是（断笼），包括（断条）和（断环）。 

13 、同步电机按运行方式和功率转换方向可分为（电动机 、 发电机 、 补偿机）三类。 

14 、电工仪表按读数方式分类，可分为（直读）仪表和（比较）仪表。如电桥、电位差计等属于（比较）仪表，万用表等属于（直读）仪表。 

15 、在安装功率表时，必须保证电流线圈与负载相（串联），而电压线圈与负载相（并联）。 

16 、直流双臂电桥又称为（凯尔文）电桥，是专门用来测量（小电阻）的比较仪表。 

17 、晶体三极管的电流放大系数随温度升高而（增大） 。 

18 、一台三相交流异步电动机的型号是 yb-132 ｍ 2-6 ，其符号意义是：ｙ表示（异步电机） ， 132 表示（中心高为）（132mm）， m 表示（电机座）， 2 表示（2）（ 号铁心长度）， 6 表示（极数）。