# 安全工程师安全生产技术模拟试题A（上）

一、单选题 
1·当有电流在接地点流人地下时，电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围，两脚之间出现的电压称为 。 
A·临界电压 B·跨步电势 C·跨步电压 D·故障电压 
2·当设备发生碰壳漏电时，人体接触设备金属外壳所造成的电击称作 。 
A·直接接触电击 B·间接接触电击 C·静电电击 D·非接触电击 
3·把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作 
A·保护接地 B·工作接零 C·工作接地 D·保护接零 
4·行灯电压不得超过 V，在特别潮湿场所或导电良好的地面上，若工作地点狭窄(如锅炉内、金属容器内)，行动不便，行灯电压不得超过 V。 
A·36 12 B.50 42 C.l10 36 D.50 36 
5·一一一一是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。 
A·采用 (阀型)避雷器 B·采用避雷针 C·采用避雷带 D·采用避雷网 
6· 电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏，而且通过外壳任何结合面或结构孔洞，不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。 
A·增安型 B·本质安全型 C·隔爆型 D·充油型 
7·当电气设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全时，应采取屏护措施。变配电设备应有完善的屏护装置，所用遮栏的高度不应低于一一一一一一一一一。 
A·1·4m B.1·7m C.2.Om D.2·4m 
8·架空线路不应跨越一一一一一一一一一。 
A·燃烧材料作屋顶的建筑物 B·道路 C·通航河流 D·索道 
9·采用安全特低电压是一一一一一一一一一的措施。 
A·仅有直接接触电击保护 B·只有间接接触电击保护 
C·用于防止爆炸火灾危险 D·兼有直接接触电击和间接接触电击保护 
10·当气体爆炸危险场所的等级属于0区或1区，且可燃物的最小点燃能量在 以下时，工 
作人员应穿无静电点燃危险的工作服。当环境相对湿度保持在50以上时，可穿棉工作服。 
A·0·25mJ B.O·025mJ C.O·0025mJ D·O·00025mJ 
11·在建筑火灾的发展过中，轰燃发生在一一一一一一一一一 
A·最盛期 B·初起期 C·发展期 D 熄灭期 
12·非接触式探测器主要是根据火焰或烟气的一一一一一一一一一进行探测的。 
A·化学性质 B·温度 C·浓度 D·光学效果 
13·目前常用的火灾危险性分析方法是古斯塔夫提出的危险度法。建筑物的火灾危险度包括火灾对建 
筑物本身的破坏以及对建筑物内部人员和物质的伤害两方面，对建筑物本身的破坏用 来 
表示。 
A·建筑物内火灾破坏度 B·建筑物火灾破坏度 
C·建筑物内火灾危险度 D·建筑物火灾危险度
14·根据古斯塔夫提出的公式，GR的计算公式申时W指建筑的耐火能力，根据时 间长短W分为 级。 
A.7 B.6 C.5 D.4 
15·在火灾中，由于毒性造成人员伤亡的罪魁祸首是 ，火灾中约有一半的人员死亡是由 
它造成的，另一半由直接烧伤、爆炸压力及其他有毒气体引起。 
A·CO2 B·CO C·SO， D·CL2

16·清洁、环保的综合性能优化的阻燃技术和产品，将取代对环境造成污染的阻燃技术和产品， 
下面不属于无污染、清洁阻燃剂的是: 
A·磷系阻燃剂 B·含卤阻燃剂 色 成炭型阻燃剂 D·金属氢氧化物阻燃剂 
17·磷酸铁盐干粉灭火器不适用于一一一一一一一一一火灾。 
A·易燃可燃液体 B·固体类物质 C·金属燃烧火灾 D·可燃气体 
18·一般用软性防火材料构筑阻火隔墙将电缆隧道、沟道分成若干段，以达到缩小事故范围减小损失 
的目的。实验表明，一一一一一一一一一毫米左右驹阻火隔墙即显示出了屏障般的有效阻火能力。 
A·240 B.360 C.l2O D·60 
19·以一一一一一一一一一毫米厚防火包带，采用往复各一次的绕包方式，水平布置达到7层，经过模拟实验，它具有很好的阻燃性能。 
A.l B.2 C.3 D.4 
20·下列探测器中属于接触式探测器的是一一一一一一一一。 
A·感烟式探测器 B·感光式探测器 C·图象式探测器 D·光束式探测器 
21·民用爆破器材、烟花爆破生产过程申，应尽最大可能减少厂房的存药量和操作人员。厂房 
的人均使用面积不得少于一一一一一一一一一平方米。 
A·l.O B.l.2 C.2.O D.3·5 
22·施工现场乙炔气瓶与氧气瓶的存放不得少于2米，使用时两者现场的距离不得少于一 米。 
A.2 B.4 C.5 D.l0 
23·常用危险化学品具有燃烧性、一一一一一一一、毒性和腐蚀性。 
A·自燃性 B·爆炸危险性 C·泄漏危险性 D·放射性 
24·氢氰酸的主要危害在于其一一一一一一一一一。 
A·燃烧爆炸危险 B·毒性 C·放射性 D·腐蚀性 
25·以下不符合危险化学品禁配与储运安全要求的是一一一一一一一一一。 
A·按《危险货物的运输包装通用技术条件》进行危险品包装 
B·未经批准不得随意设置危险化学品贮存仓库 
C·爆炸物品、一级易燃物品露天堆放时，应符合防火、防爆的安全要求 
D·根据危险化学品性能分类、分庄贮存 
26·对于现场泄漏物应及时进行一一一一一一一一一、收容、稀释、处理。 
A·覆盖 B·填埋 C·烧毁 D·回收 
27·以下不符合进入设备内作业安全要求的有，一一一一一一一一一 
A·设备内作业必须办理"设备内安全作业证"，并按要求履行审批手续。 
B·进入设备前lh需取样分析，并使各气体含量在安全指标范围内。 
C·采取适当通风，确保设备内空气流通良好。 
D·设备内作业必须设专人监护，并与设备内人员保持有效联系。 
28·关于废弃物的销毁，下列说法错误的是:一一一一一一一一一 
A·一般采用固化/稳定化方法将危险废物无害化。
B·一般工业废物可直接进入填埋场进行填埋。 
C·对确认不能使用的爆炸性物品，可自行销毁，但应注意选择合适的销毁方法。 
D·对有机过氧化物废物应根据其特性选择将其分解、烧毁或填埋。 
29·任何可燃物的燃烧都要经历一一一一一一一一一、着火、燃烧等阶段。 
A·还原反应 B·熔化 C·蒸发 D·氧化分解 
30·以下有关 "检修现场"说法有误的是;一一一一一一一一一 
A·生产车间在不停车情况下抢修时，生产部门与检修部门也应填写"安全交接书"。 
B·检修现场应根据《安全标志》的规定，设立相应的安全标志，并由专人负责监护。 
C·保持排水通畅、路面平整，不得有积水。 
D·应在易燃易爆等危险物品输送管道附近设置临时检修办公室，应确保对突发事件及时反应。

31·什么条件下，必须监测有害气体和氧气含量:一一一一一一一一 
A·动火作业 B·每日正常作业前 C·搬运危险化学品 D·车间或仓库全面通风 
32·检修完工后，应对设备进行一一一一一一一一一、试漏、调校安全阀、调校仪表和连锁装置等。 
A·试温 B·试压 C·测爆 Dt清洗 
33·以下有关动火分析的说法错误的是:一一一一一一一一一 
A·取样时 间与动火作业时 间不得超过30min 
B·取样要有代表性，特殊动火的分析样品应保留到分析结束 
C·动火分析时，若有两种以上的混合可燃气体，应以爆炸下限者为准 
D，进入设备内动火，有毒有害气体含量不得超过《工业企业设计卫生标准》中规定的最高允许 
浓度，氧含量应为18一22。 
34·下列对于苯的理化性质的描述，不正确的是: 
A·不溶于水 B·有强烈芳香味 队 无色透明 D·比水重 
35·危险货物品名编号由 位阿拉伯数字组成，表明危险货物所属的类别、项号和顺序号。 
A，五 B·四 C·三 D·二 
36·在 《化学品安全标签编写规定》(GB15758-1000)中，根据化学品的危险程度和类别，用 
---------分别进行危害程度的警示。 
A·危险、警告、注意 B·警告、心必、禁止 
C·红色、黄色、蓝色 D·红色、黄色、白色 
37·安全阀是锅炉上的重要安全附件之一，它对锅炉一 一一一蝴限值的控制及对锅炉的安全保护 
起着重要的作用。 
A·介质成分 B·内部温度 C·内部压力 D·介质流量 
38·压力容器的最高工作压力，对于承受内压的压力容器，是指压力容器在正常使用过程中， 
可能出现的最高压力 
A·容器底部 B·容器顶部 C·容器筒身D·容器受压元件 
39·我国压力容器纳人安全监察范围的最低压力是一一一一一一一一。 
A·2MPa(A) B.O·5MPa C·.lMPa D·O·lMPa 
40·普通钢材一一一一一一一一一代替锅炉压力容器钢材。 
A·不能 B·可以 C·在一定条件下可以 D·不限制 
41·承压设备焊后进行热处理的作用是可以消除 
A·焊接缺陷 B·焊接变形 C·焊接应力 D·焊药 
42·爆破帽是压力容器安全附件的一种，爆破帽为中间具有一薄弱断面的厚壁短管，爆破压力误差较 
小，泄放面积较小，多用于一一一一一一一一一容器。 
A·高压 B·超高压 C·中压 D·低压 
43·压力表是指示压力容器内介质压力的仪表，是压力容器的重要安全装置。液柱式压力计一般用于 
测量 压力。 
A·超高 B·高 C·中 D·低 
44·锅炉压力表表盘大小应保证司炉人员能清楚地看到压力指标值，表盘直径不应小于 mm. 
A.lO B.5O C.80 D.l00 
45·蒸汽锅炉爆炸时，主要爆炸力来自一一一一一一一一一。 
A·锅筒中的饱和水 B·锅筒中的蒸汽 C·炉膛火焰 D烟道里的烟气 
46·氢气瓶的规定涂色为一一一一一一一一一。 
A·淡黄 B·淡绿 C·银灰 D·红色 
47·为防止炉膛爆炸，气、油炉、煤粉炉在点燃时，应按照一一一一一一一一一的顺序操作。 
A·先送风，之后投入点燃火炬，最后送人燃料 
B·先送入燃料，之后投入点燃火炬，最后送风 
C·先投入点燃火炬，之后送风，最后送人燃料 
D·先送人燃料，之后送风，最后投入点燃火炬

48·充装气体前进行气瓶检查，可消除或减少气瓶爆炸事故。在压力许可时，下列情况不会引起气瓶 
爆炸的是一一一一一一一一一。 
A·用高压氧气瓶充装氢气 B·用氧气瓶、空气瓶充装可燃气体 
C·气瓶已过检验期限 D·瓶内混入可能与所盛气体发生化学反应的物质 
49·在气瓶安全使用要点中，以下描述正确的是一一一一一一一一一。 
A·为避免浪费，每次应尽量将气瓶内气体用完 
B·在平地上较长距离移动气瓶，可以置于地面滚动前进 
C·专瓶专用，不擅自更改气瓶钢印和颜色标记 
D·关闭瓶阀时，可以用长柄螺纹扳手加紧，以防泄漏 
50·关于引起锅炉事故的原因，分析不当的是一一一一一一一一一。 
A·省煤器损坏会造成锅炉缺水而被迫停炉 
B·煤灰渣熔点低、燃烧设计不当易产生锅炉结渣 
C·锅炉发生水击事件时，管道常囤受压骤减而被破坏 
D·尾部烟道二次燃烧主要发生在燃气锅炉上 
51·在检验承压类特种设备时，通常采用量具对直观检查所发现的缺陷进行测量。在测量发生腐蚀的 
容器壁的剩余厚度时，目前通常采用的量具是一一一一一一一一一。 
A·游标卡尺 B·螺旋测位仪 
C·中塞尺 D·低超声波测厚仪 
52·与机械的特定状态或与技术过程有关的安全风险是指可能发生危害的一一一一一一一一一的综合。 
A·危险因素的性质和概率 氏 危险因素的数量和后果的严重程度 
C·概率和后果的严重程度 D·危险因素的状态和性质 
53·凡是操作人员的工作位置在坠落基准面 和防坠落的防护栏杆。 
A·lm B·0·5m C·2m D·3m 
54·为防止人体部位误通过而造成伤害，在防护栅栏与传动机构零部件的距离为135mm时，防护栅栏 
的间隙尺寸应不大于 mm。 
A·5O B.40 C.30 D.20 
55·双手按钮式安全装置的重新启动功能是指，在双手同时按压两个按钮时，机器才能运转 。 
A·只要一只手离开按钮，滑块就停止下行程;只有双手都离开按钮再次按压按钮，滑块才能 
重新运动 
B·只要一只手离开按钮，滑块就停止下行程;当该手再次按压按钮，滑块就能重新运动 
C·如果一只手离开按钮，滑块不会停止下行程;只有在双手都离开按钮，滑块才停止运动 
D·只有双手都离开按钮，滑块才能停止下行程;只要一只手再次按压按钮，滑块就能重新运动 
56·在压力机采用手用工具 (如夹具、镊子)可以代替人手伸迸危险区送取料。配备了手用工具，

一、单选题 
1·当有电流在接地点流人地下时，电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围，两脚之间出现的电压称为 。 
A·临界电压 B·跨步电势 C·跨步电压 D·故障电压 
2·当设备发生碰壳漏电时，人体接触设备金属外壳所造成的电击称作 。 
A·直接接触电击 B·间接接触电击 C·静电电击 D·非接触电击 
3·把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作 
A·保护接地 B·工作接零 C·工作接地 D·保护接零 
4·行灯电压不得超过 V，在特别潮湿场所或导电良好的地面上，若工作地点狭窄(如锅炉内、金属容器内)，行动不便，行灯电压不得超过 V。 
A·36 12 B.50 42 C.l10 36 D.50 36 
5·一一一一是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。 
A·采用 (阀型)避雷器 B·采用避雷针 C·采用避雷带 D·采用避雷网 
6· 电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏，而且通过外壳任何结合面或结构孔洞，不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。 
A·增安型 B·本质安全型 C·隔爆型 D·充油型 
7·当电气设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全时，应采取屏护措施。变配电设备应有完善的屏护装置，所用遮栏的高度不应低于一一一一一一一一一。 
A·1·4m B.1·7m C.2.Om D.2·4m 
8·架空线路不应跨越一一一一一一一一一。 
A·燃烧材料作屋顶的建筑物 B·道路 C·通航河流 D·索道 
9·采用安全特低电压是一一一一一一一一一的措施。 
A·仅有直接接触电击保护 B·只有间接接触电击保护 
C·用于防止爆炸火灾危险 D·兼有直接接触电击和间接接触电击保护 
10·当气体爆炸危险场所的等级属于0区或1区，且可燃物的最小点燃能量在 以下时，工 
作人员应穿无静电点燃危险的工作服。当环境相对湿度保持在50以上时，可穿棉工作服。 
A·0·25mJ B.O·025mJ C.O·0025mJ D·O·00025mJ 
11·在建筑火灾的发展过中，轰燃发生在一一一一一一一一一 
A·最盛期 B·初起期 C·发展期 D 熄灭期 
12·非接触式探测器主要是根据火焰或烟气的一一一一一一一一一进行探测的。 
A·化学性质 B·温度 C·浓度 D·光学效果 
13·目前常用的火灾危险性分析方法是古斯塔夫提出的危险度法。建筑物的火灾危险度包括火灾对建 
筑物本身的破坏以及对建筑物内部人员和物质的伤害两方面，对建筑物本身的破坏用 来 
表示。 
A·建筑物内火灾破坏度 B·建筑物火灾破坏度 
C·建筑物内火灾危险度 D·建筑物火灾危险度
14·根据古斯塔夫提出的公式，GR的计算公式申时W指建筑的耐火能力，根据时 间长短W分为 级。 
A.7 B.6 C.5 D.4 
15·在火灾中，由于毒性造成人员伤亡的罪魁祸首是 ，火灾中约有一半的人员死亡是由 
它造成的，另一半由直接烧伤、爆炸压力及其他有毒气体引起。 
A·CO2 B·CO C·SO， D·CL2