一、接班上岗后，必须按照规定对信号系统的开关、按钮、电铃、信号灯、电话及属于信号工操作的设备进行详细检查，认定一切正常后，再试打一次信号，以确保信号系统运行正常。 
  二、信号工必须听从把钩工的正确指挥，正常提升时，没有把钩工的指令，不得随意乱发信号。 
  三、信号发送操作程序： 
  1、上口把钩工向信号工发出开车指令后，上口信号工还必须征得下口信号工的同意后，方可向绞车房发送正确信号。 
  2、下口把钩工发出开车指令后，由下口信号工向上口要点。上口把钩工接点后，向上口信号工发出开车指令，上口信号工方可向绞车房发出正确的开车信号。 
  四、信号工在发送信号时，应一听、二看、三发点，发出的信号要清晰、可靠、准确。 
  五、下放超长和特殊物料时，信号工必须向绞车司机说明情况。 
  六、在提升过程中，发现钢丝绳异常摆动、松驰，运行罐笼有异响等不正常现象时，必须立即发出停车信号。 
  七、正确使用提升人员、提升物料、检修、调罐和正常的提升信号，严格按照规定的信号标志发送信号。