第一条  一般规定 
  1、砌筑风门，调节、密闭的地点应尽量避开动压区，如现场情况不允许，应尽量选在巷道邦顶较为完好处。 
  2、通风设施包括风门、密闭、调节、挡风墙、永久栅栏等。 
  3、通风设施前后5米内支护要完好，无杂物、淤泥、积水。否则要先修复设施处巷道，并清理干净。 
  4、按工作计划及质量标准施工，并且熟知安全注意事项。 
  第二条  掏槽 
  1、岩石巷道中要用钎子和大锤，撬掉浮矸和带裂缝矸石，底板处要挖到实茬。 
  2、煤巷中可用手稿掏到实茬，若顶部空虚，要进行放顶，一直见到实茬为止。 
  第三条  砌墙 
  1、砌墙时必须挂线，墙面平整（1米直径范围内凸凹高差不大于1厘米），无裂缝（雷管脚线不能插入），无重缝。墙体四周要抹出10厘米的裙边，与墙体要有20厘米砂浆充填。 
  2、墙体厚度：根据天能集团公司规定，墙体厚度至少为50厘米。 
  3、灰砂配比：通常选择灰砂比为1：4至1：5即可，砖或料石之间的缝隙要填实。 
  4、设施处有水流时，要留设反水池。有电缆线、水风管路时，要留设孔洞，不得砌严。 
  第四条  风门的安装 
  1、风门上下坎要平行，两边框平行，坎框互成直角。 
  2、门框在砌筑前要架设好，边框要有朝顺风方向倾斜度，与水平角夹角以80°－85°为宜，门框架设牢固。 
  3、风门四周要包边沿口，板缝要堵死不得漏风。 
  4、风门挂好后，要进行开关试验，要求开关灵活，关闭严密，无拖地刮地现象。 
  5、在有溜子的运输道中建风门时，要选择在支架完好，断面较大的地点，风门要尽量留设在无溜子一邦，溜槽上部留20－30厘米高度的口，口上钉单层或多层布帘挡风。 
  第五条  附属设施及管理 
  1、风门砌好后要挂牌管理，定期检查维护。主要风门要实施连锁并能自动关闭，一般风门可不安连锁，但必须能自动关闭。 
  2、调节风窗上的调节板只有通风人员根据实际需要，才可进行调节，其它人员不得随意改变调节窗的大小。 
  3、永久密闭墙上要根据施工措施留设放水孔、观察孔、注浆孔。放水孔、观察孔用直径为1寸长度为1米的防尘管；注浆孔用直径为2寸，长度为1米的防尘管。密闭墙前要挂管理牌、要有检查箱，定期检查，墙前还必须设永久栅栏、揭示警标。 
  第六条  施工安全注意事项 
  1、砌墙时，要随时观察巷道邦顶变化情况，不得冒险作业。 
  2、在有架空线地点砌筑设施时，要先停电，后作业。墙体或风门等要与架空线间绝缘，以防止漏电触电。 
  3、运送设施材料过程中要遵章作业，不得有“三违”现象。上下山运料时，不得采用无控制下放物料，以防意外。人工运料时，必须在上下山运料区段两端设警戒加挡排，严禁运料时行人。 
  4、在大角度上山或小眼砌墙时，要先把墙位置以上地点背严挡牢，连成一体，防止掏槽拆除支护时，上部支护失效脱落矸石伤人。