1、 启动前首先检查旋转部分与料是否有刮碰现象,如有相 
现象,应及时调整,清理料筒内的杂物。 
    2、 限位装置锁紧,然后再启动。 
    3、 动后如发现运转方向不符合要求时,应切断电源,将导线的任意俩根相线互换位置重新启动。 
    4、 混凝土拌合料装入筒内,合上筒盖。 
    5、 根据搅拌时间继电器的定时,注意在断电情况下调整。 
    6、 按动启动按钮,主轴便带动搅拌铲运转。 
    7、 到达调定时间后自动停车。 
    8、 卸料时先停机,然后将筒体位置限置手柄松开,在旋转到便于出料的位置,然后启动机器使主轴运转方可排物料,直至将料排净停止主轴运转旋转使料筒复位。 
    9、 洗料筒,将水到入筒内使主轴运转将料筒和铲片冲洗干净或用砂子清洗也可。