一、    挖掘土方，两人操作间距保持２－３m，并由上而下分层挖掘，禁止采用掏洞的操作方法。 
二、    开挖沟槽、基础时，应根据土质和挖掘深度放坡，必要时设置护壁支撑，挖出的泥土应堆放在沟边１m以外，而且高度不得超过１.5m。 
三、    吊运土方、绳索、滑轮、箩筐等应完好牢固，起吊时垂直下方不得站人。 
四、    拆除护壁时由下而上进行，填好一层，再拆一层，不得一次拆除。 
五、    用手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑和撒把溜放。前后车距在平地不得少于２m，下坡不得少于10m。 
六、    从砖垛上取砖应由上而下阶梯式拿取，禁止一码取尽或在下面掏空取砖，整砖和半砖应分别传送。 
七、    脚手架上放砖的高度不准超过三层倒砖。 
八、    车辆未停稳，不得上下和装卸料，所装物料要装好绑牢。开车厢板应站在侧面