中小型机械现场安全检查表

施工单位：                               工程名称：        年    月    日

| 序号 | 检查 项目 | 检 查 标 准 | 检查 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 操作人员需持证上岗，安装位置要求平整、坚实、稳固。并应搭设工作棚。防护装置应齐全可靠，离合器应离合灵活，制动器应制动可靠。保险链、保险钩应符合要求，不得用它物代替，非工作状态时应挂好保险挂钩。钢丝绳磨损及断丝应不起过规定标准且固定牢靠。应有可靠的接零，接地或安装漏电保护装置。按钮开关位置应方便操作 |  |  |
| 2 | 平 刨 （六用刨） | 传动部位应有可靠的防护装置，护指帘（护罩）应灵活可靠。漏电保护装置应灵敏可靠。电源线不得随地乱拉，按钮开关应完好无损。六用刨必须安装平稳，刀轴固定螺丝必须柠紧。使用其中一种时，其余刀片、锯片应卸下或加防护罩封闭。工作完后应切断电源，锁好闸箱 |  |  |
| 3 | 电 锯 | 应装设分料器，保险档，并使用单向开关，漏电保护装置应灵敏可靠，电源线不得随地乱拉，按钮开关应完好无损。工作后应切断电源 |  |  |
| 4 | 套、锯 管机 | 露天安安装应设防雨设施。传动部位应设机械防护装置，接线牢固，线路无破损，漏电保护装置应灵敏可靠 |  |  |
| 5 | 无齿锯 | 传动部们应设机械防护设置，锯片不得破损。操作手柄应完整无损，漏电保护装置应灵敏可靠 |  |  |
| 6 | 台 钻 | 台钻应放置平稳，传动部位应设防护罩。操作手柄、卡头应完好无损。漏电保护装置应灵敏可靠 |  |  |
| 7 | 翻斗车 | 司机需持证上岗，行驶时不得载人，制动装置应灵敏可靠。不得超载、超高、超宽。在坑、槽边卸料应打楔 |  |  |
| 8 | 冷拉机 | 冷拉机所用卷扬机应符合卷扬机规定，使用人工绞盘时，地锚、钢丝绳应符合卷扬机规定，钢丝绳导向不准使用开口滑轮，冷拉所用钢筋夹具，必须夹齿完好，磨损、打滑不得使用。冷拉作业时应设警示标志 |  |  |
| 9 | 电焊机 | 外壳完好，一、二侧防护罩牢固。露天有防雨措施，并用干燥物垫起，一次线应穿管或用橡套缆线，长度宜小3m，二次线用线鼻子压接牢固。焊钳应完好，把线无破损，外壳应有良好的接地装置 |  |  |
| 10 | 乙 炔 发生器 | 必须使用金属防爆膜，必须有防止回火的安全装置，安全阀应灵敏可靠。仪表应灵敏准确。乙炔发生器不得放置在建筑物内，距明火距离应>10m |  |  |
| 11 | 气 瓶 | 氧气瓶、乙炔气瓶应有明显标志，并严禁同放一处，严禁入楼。乙炔气瓶应有防回火装置，并应立放使用。氧气瓶应有防震胶圈和安全帽并不得曝晒，仪表应灵敏可靠。氧气瓶、乙炔气瓶、施焊点三者间距>10m |  |  |
| 12 | 手持电 动工具 | 电动工具应完整无破损，危险的运动零件应设机械防护装置，手持式电动工具必须使用漏电保护装置 |  |  |
| 13 | 钢筋机械 | 传动部位的防罩应齐全、牢固。漏电保护装置应灵敏可靠 |  |  |
| 14 | 蛙 式 打夯机 （蛤蟆夯） | 夯柄应缠裹绝缘胶布或套上胶管，夯体各产部不得松动、变形。零线应压接牢固，漏电保护装置应灵敏可靠 |  |  |
| 15 | 挖掘机 | 操作人员需持证上岗。机械回转半径范围内不允许有障碍物，与输电线路的安全距离应符合操作规程的规定，挖掘机械履带距工作面边缘至少保持1.5~2m |  |  |
| 16 | 推土机 | 操作人员需持证上岗。在基坑或坡地区作业时，其垂直边坡深度不得超过2m。推土机不得当吊车、绞盘、地锚作用 |  |  |

检查员：