連續壁作業安全檢查表

附件六

檢查日期：  年  月  日

| 工程名稱 |  |  | 不合格數量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  | 專案管理廠商 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  | 承攬廠商 |  |  |  |  |
| 檢查地點 |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |
| 一般規定 | 鋼筋籠吊放被卡，不得強壓。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鑽掘機抓斗被卡或鋼索斷裂而掉落，不得派潛水夫救援。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全衛生業務主管等管理人員應在現場行使指揮監督職務。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地質不良時導溝應先回填或加強穩定液控制，以防崩塌事故。 |  |  |  |  |  |  |
| 墜落防止 | 導溝開口須設護蓋，強度應能使人員、車輛安全通過，且為固定式。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沉澱池、棄土坑之安全護欄應設置良好，以防人員墜落。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 挖土時指派專人監督開口處安全，每次施作完成後護欄應復原。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開挖四周應設置警告標示。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 棄土坑之安全護欄在棄土時可部分拆卸，作業完成後應將護欄復原。 |  |  |  |  |  |  |
| 感電防止 | 各分電盤應裝設高速型漏電斷路器(額定感度電流30mA，跳脫時間0.1秒以內)，使用電動工具應接於負載，不得跳接。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼筋籠電焊作業應注意電焊柄是否脆裂，並使用絕緣手套及防護面罩。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流電焊機應使用自動電擊防止裝置(二次側電壓在25V以下) |  |  |  |  |  |  |
|  | 橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地之發電機應加裝漏電斷路器 |  |  |  |  |  |  |
| 崩塌防止 | 沉墊池、棄土坑、導溝開挖1.5公尺以上，採鋼鈑樁作為擋土措施或採 度安息角防止崩塌。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開挖深度超過1.5公尺應採取適當之擋土措施及安全之上下設備，擋土支撐作業主管並在場監督。 |  |  |  |  |  |  |

| 機械管理 | 危險性機械進場前需作門禁管制，察看吊車、操作手、吊掛手之合格證，吊鉤防滑舌片及過捲揚裝置，合格後方可進場。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吊掛作業應由受過吊掛訓練勞工進行，並派專人指揮。 |  |  |  |
|  | 機械動作迴轉半徑內，禁止人員進入並派專人指揮。 |  |  |  |
|  | 機械、車輛之運行路線及進出土石裝卸場所之方法應事前決定並告知勞工。 |  |  |  |
|  | 吊放鋼筋籠應採三點吊法，並使用U型鎖扣以防滑脫。 |  |  |  |
|  | 吊放鋼筋籠時，應採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 |  |  |  |

說明：1、本表供監造單位定期檢查使用，由檢查人員及相關單位會同人員簽認，並作為安全衛生費用扣罰之依據。

2、檢查缺失應由監造單位列管追蹤至改善完成，非經監造單位複驗合格，廠商不得進行後續施工，缺失經複驗合格後，應檢附改善資料送機關備查。

3、本表應於連續壁作業前即實施檢查。

4、本表謹供參考，請依現場實際狀況修訂。

5、廠商依法實施自動檢查，相關檢查表內容可參考本表格訂定。

| 會同單位： | 檢查單位： |
| --- | --- |
| 會同人員： | 檢查人員： |

露天開挖作業安全檢查表

檢查日期：  年  月  日

| 工程名稱 |  |  | 不合格數量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  | 專案管理廠商 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  | 承攬廠商 |  |  |  |  |
| 檢查地點 |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |
| 一般規定 | 依地質鑽探調查結果擬定開挖計畫，內容應包括開挖方法、順序、進度、使用機械種類、降低水位方法及土壓觀測系統。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開挖前應先調查地下管線，並留下位置記號。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開挖作業中應指派露天開挖作業主管在場指揮監督。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 應管制作業勞工與作業無關人員進入作業現場。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對地面水及地下水之排洩應隨時加以注意。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆打工法作業應量測空氣中氧含量及CO、CO2濃度，並實施足夠之通風。 |  |  |  |  |  |  |
| 墜落防止 | 開挖週邊應設置安全防護，出土作業時護欄可部分拆卸由專人管制，人員靠近開口邊緣，作業完成後應將護欄復原。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 棄土坑之安全護欄在棄土時可部分拆卸，作業完成後應將護欄復原。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開挖四周應設置警告標示。 |  |  |  |  |  |  |
| 崩塌防止 | 開挖面之傾斜度應保持在自由安息角內。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開挖邊緣每次在暴雨過後，應加以檢查並加強防止滑動及崩塌之措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 挖出之土方應堆在開挖邊緣至少一公尺之外，施工機械設備不得置放於開挖邊緣。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開挖底部應設置排水措施，隨時排出地面水、地下水。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 準備砂袋，以緊急應變，並嚴禁超挖。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開挖深度≧1.5m以上應設置擋土支撐，擋土支撐作業主管需在場監督。 |  |  |  |  |  |  |

| 感電防止 | 接近高架線路應於該線路上裝設絕緣防護套管。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各分電盤應裝設高速型漏電斷路器(額定感度電流30mA，跳脫時間0.1秒以內)，使用電動工具應接於負載側，不得跳接。 |  |  |  |
|  | 橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護。 |  |  |  |
| 機械管理 | 開挖作業之機械設備及工具應於每日開工前檢查。 |  |  |  |
|  | 挖土機迴轉半徑內，禁止人員進入並派專人從事開挖作業之指揮工作。 |  |  |  |
|  | 機械、車輛之運行路線及進出土石裝卸場所之方法應事前決定，並告知勞工。 |  |  |  |

說明：1、本表供監造單位定期檢查使用，由檢查人員及相關單位會同人員簽認，並作為安全衛生費用扣罰之依據。

2、檢查缺失應由監造單位列管追蹤至改善完成，非經監造單位複驗合格，廠商不得進行後續施工，缺失經複驗合格後，應檢附改善資料送機關備查。

3、本表應於露天開挖作業前即實施檢查。

4、本表謹供參考，請依現場實際狀況修訂。

5、廠商依法實施自動檢查，相關檢查表內容可參考本表格訂定。

| 會同單位： | 檢查單位： |
| --- | --- |
| 會同人員： | 檢查人員： |

擋土支撐作業安全檢查表

檢查日期：  年  月  日

| 工程名稱 |  |  | 不合格數量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  | 專案管理廠商 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  | 承攬廠商 |  |  |  |  |
| 檢查地點 |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |
| 安全整備 | 擋土支撐作業主管是否在場指揮監督。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業人員是否使用安全帽、安全帶。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業前是否實施作業說明及危害告知。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重機操作、吊掛作業人員是否有合格證。 |  |  |  |  |  |  |
| 危險性機械檢查 | 車輛進場是否有人員指揮。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊卡車操作、吊掛作業人員是否有合格證。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊掛鋼索及安全夾是否檢查合格。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊掛作業半徑是否警示及人員淨空。 |  |  |  |  |  |  |
| 物料堆置 | 材料堆放不得超過四層。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料堆放是否距離欄杆1m。 |  |  |  |  |  |  |
| 開挖安全 | 開挖區域邊緣是否設置欄杆。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 挖土機作業半徑是否警示及人員淨空。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工通道 | 是否設置爬梯供人員上下。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道是否設置母索供人員使用安全帶。 |  |  |  |  |  |  |
| 用電設備檢查 | 電氣各回路是否裝漏電斷路器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電焊機是否安裝自動電擊防止裝置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電器設備是否有接地裝置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電線是否架高使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 危險性機械及吊掛作業檢查 | 起重機每日作業前是否實施檢點。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業人員是否使用安全帽、安全帶。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊掛鋼索及安全夾每日作業前是否實施檢點。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊掛人員應採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊掛H型鋼是否二點以上吊掛。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧氣、乙炔是否分開放置，使用時以鐵架固定。 |  |  |  |  |  |  |
| 電焊防火檢查 | 電焊機是否安裝自動電擊防止裝置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊接區域是否設置滅火器。 |  |  |  |  |  |  |

說明：1、本表供監造單位定期檢查使用，由檢查人員及相關單位會同人員簽認，並作為安全衛生費用扣罰之依據。

2、檢查缺失應由監造單位列管追蹤至改善完成，非經監造單位複驗合格，廠商不得進行後續施工，缺失經複驗合格後，應檢附改善資料送機關備查。

3、本表應於擋土支撐作業前即實施檢查。

4、本表謹供參考，請依現場實際狀況修訂。

5、廠商依法實施自動檢查，相關檢查表內容可參考本表格訂定。

| 會同單位： | 檢查單位： |
| --- | --- |
| 會同人員： | 檢查人員： |

模板作業安全檢查表

檢查日期：  年  月  日

| 工程名稱 |  |  | 不合格數量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  | 專案管理廠商 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  | 承攬廠商 |  |  |  |  |
| 檢查地點 |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |
| 1. | 是否分配勞工工作及在現場監督、指揮勞工作業。 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 對作業器具、工具、材料是否經檢查後方才使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 是否確實監督勞工使用安全帽、安全帶。 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 混凝土澆置作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部分之連接及斜撐裝置固定情形。 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 混凝土澆置期間模板支撐作業主管是否帶領模板工共同巡視，並做適當之處理。 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 模板上突出之鐵釘是否拔出或釘入。 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 模板拆卸後應整理、堆置於指定區域，不得堆置勞工作業動線上。 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 是否禁止無關之人員進入作業區域。 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 地面及牆面開口等是否設置高≧90cm、立柱間距≦2.5m及中欄之安全護欄，並於其底部設高10cm之腳趾板。 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 未能設置護欄等防護措施之作業面是否架高1.1m之安全母索（最小斷裂強度應在2300公斤以上），並使勞工使用安全帶。 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 支柱間距是否恰當。 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 支柱間縱向、橫向之水平繫條是否穩固。 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 支柱與水平繫條架設及支柱墊底之墊木是否穩固。 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 模板、立柱之材質是否良好（無變形、裂痕、腐蝕） |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 模板支撐之承板是否與貫材確實固定。 |  |  |  |  |  |  |

| 16. | 模板斜撐材是否足夠。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | 模板支撐搭接部分是否依規定妥為固定。 |  |  |  |
| 18. | 拆模之臨時工作架是否穩固。 |  |  |  |
| 19. | 總受電盤是否裝設≦100歐姆之接地線。 |  |  |  |
| 20. | 各分電盤是否設置漏電斷路器。 |  |  |  |
| 21. | 電動機具是否設置接地線。 |  |  |  |
| 22 | 橫越通道或勞工作業之電線是否架高或保護。 |  |  |  |

說明：1、本表供監造單位定期檢查使用，由檢查人員及相關單位會同人員簽認，並作為安全衛生費用扣罰之依據。

2、檢查缺失應由監造單位列管追蹤至改善完成，非經監造單位複驗合格，廠商不得進行後續施工，缺失經複驗合格後，應檢附改善資料送機關備查。

3、本表應於模板作業前即實施檢查。

4、本表謹供參考，請依現場實際狀況修訂。

5、廠商依法實施自動檢查，相關檢查表內容可參考本表格訂定。

| 會同單位： | 檢查單位： |
| --- | --- |
| 會同人員： | 檢查人員： |

混凝土作業安全檢查表

檢查日期：  年  月  日

| 工程名稱 |  |  | 不合格數量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  | 專案管理廠商 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  | 承攬廠商 |  |  |  |  |
| 檢查地點 |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |
| 1. | 應指派模板支撐作業主管在現場監督。 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 禁止勞工乘坐於混凝土澆置桶上。 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 作業時攪拌器攪刀之護蓋不得開啟。 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 以起重機具或索道吊運之混凝土桶下方，應採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 以起重機具吊運混凝土桶澆置混凝土時，應指派信號人員指揮。 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 攪拌器及輸送管接頭銜接狀況應良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 應指定安全出入口。 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 容積一立方公尺以上之漏斗之混凝土拌合機，應有清掃裝置與護欄。 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 從事吊運混凝土桶之危險性機械進場前需作門禁管制，察看吊車、操作手、吊掛手之合格證，吊鉤防滑片及過捲揚裝置，合格後方可進場。 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 吊掛作業應採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 混凝土壓送車輸送管等有觸及高壓線路之虞時，是否設置絕緣套管並派專人指揮，以保持安全距離。 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 樓板四周開口邊緣、管道間、樓梯開口等應設置護欄等防護措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 未能設置護欄等防護措施之作業面是否架高1.1m之安全母索（最小斷裂強度應在2300公斤以上），並使勞工使用安全帶。 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 支撐混凝土輸送管固定架應考慮一切可能之荷重及震動妥為設計。 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 輸送管需以鐵線固定，並加墊輪胎吸收震動，避免模板倒塌。 |  |  |  |  |  |  |

| 16. | 一般鋼管支柱每2公尺設足夠縱向、橫向之水平繫條。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | 可調鋼管支柱超過3.5公尺，每2公尺設足夠縱向、橫向之水平繫條。 |  |  |  |
| 18. | 澆置前需檢查模板支撐各部分之連接及斜撐是否安全，支撐之水平繫條是否足夠，澆置期間應指派支撐作業主管巡視。 |  |  |  |
| 19. | 禁止輸送管堆置於施工架上。 |  |  |  |
| 20. | 各分電盤應裝設30 mA以下、0.1sec以內即跳脫之電流動作高速型漏電斷路器，使用電動工具應接於負載側，不得跳接。 |  |  |  |

說明：1、本表供監造單位定期檢查使用，由檢查人員及相關單位會同人員簽認，並作為安全衛生費用扣罰之依據。

2、檢查缺失應由監造單位列管追蹤至改善完成，非經監造單位複驗合格，廠商不得進行後續施工，缺失經複驗合格後，應檢附改善資料送機關備查。

3、本表應於混凝土作業前即實施檢查。

4、本表謹供參考，請依現場實際狀況修訂。

5、廠商依法實施自動檢查，相關檢查表內容可參考本表格訂定。

| 會同單位： | 檢查單位： |
| --- | --- |
| 會同人員： | 檢查人員： |

施工架作業安全檢查表

檢查日期：  年  月  日

| 工程名稱 |  |  | 不合格數量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  | 專案管理廠商 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  | 承攬廠商 |  |  |  |  |
| 檢查地點 |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |
| 作業主管 | 是否分配勞工工作並在現場監督勞工從事施工架組配、拆卸，作業材料是否經檢查無缺陷後方始用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否將作業時間、範圍及順序等告知作業勞工。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對組裝或拆卸作業人員之安全帽或安全帶是否監督確實使用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工架吊送是否指派吊掛手負責作業及指揮。 |  |  |  |  |  |  |
| 一般規定 | 作業人員是否穿著防滑性佳之膠鞋。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作台、走道、階梯等是否有堆積物料阻礙通行及作業。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否於施工架內側架設高1.1m之安全母索（最小斷裂強度應在2300公斤以上） |  |  |  |  |  |  |
|  | 上下二架間高度≧1.5m是否設置供勞工安全上下之階梯。 |  |  |  |  |  |  |
| 飛落防止 | 吊升或卸放材料、器具、工具等是否使用吊索、吊帶等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有鄰近或跨越工作走道部分是否設置斜籬或安全網。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否設置警示區嚴禁無關人員進入組、拆作業區域。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立架、附工作板橫架（腳踏板）、交叉拉桿之損傷狀況。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基腳下沉、滑動及斜撐材、索條、橫擋等補強材之狀況。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否因外牆施工有不當切除繫壁杆之情形。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定材料與固定金屬配件之損傷及腐蝕狀況。 |  |  |  |  |  |  |
| 倒塌防止 | 組立時是否在垂直向以≦5.5m、水平向以≦7.5m設有繫壁杆與結構物妥為連接。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除時是否繫壁杆每拆一層再拆除該層施工架。 |  |  |  |  |  |  |

| 危險機械管理 | 從事施工架吊運作業之起重機具是否經檢查合格。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 過捲預防及過負荷預防裝置是否正常。 |  |  |  |
|  | 起重機操作手、吊掛手是否具合格證照。 |  |  |  |
|  | 吊掛作業應採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 |  |  |  |

說明：1、本表供監造單位定期檢查使用，由檢查人員及相關單位會同人員簽認，並作為安全衛生費用扣罰之依據。

2、檢查缺失應由監造單位列管追蹤至改善完成，非經監造單位複驗合格，廠商不得進行後續施工，缺失經複驗合格後，應檢附改善資料送機關備查。

3、本表應於施工架作業前即實施檢查。

4、本表謹供參考，請依現場實際狀況修訂。

5、廠商依法實施自動檢查，相關檢查表內容可參考本表格訂定。

| 會同單位： | 檢查單位： |
| --- | --- |
| 會同人員： | 檢查人員： |

鋼構作業安全檢查表

檢查日期：  年  月  日

| 工程名稱 |  |  |  | 不合格數量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  |  | 專案管理廠商 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  |  | 承攬廠商 |  |  |  |  |
| 檢查地點 |  |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |
| 自主管理 | 1 | 對各施工項目、機具與設備是否已訂定自動檢查表，並落實檢查。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 對危險性機械、作業主管、及勞工個人防護具，是否落實進場管制。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 施工前是否確實告知勞工作業內容、危害因素。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 勞工安全衛生人員應於勞工作業前實施危害調查、評估，並採取適當防護設施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 鋼構組配作業主管在場監督否，勞工確實使用安全防護具否。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 是否對特殊作業勞工實施預防災變教育，並留存記錄。 |  |  |  |  |  |  |
| 墜落防止 | 1 | 鋼構頂部、端口、開口部設立防護欄杆或警示設施否。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 於開口部作業之勞工確實使用安全帶否。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高架作業無法設立欄杆處所設立安全網或安全母索否，勞工確實鉤掛否。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 未設安全上下設施處所，嚴禁施工人員攀爬或行走否。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 勞工於鋼構底部或外伸構件處施工時，設立安全防墜設施否。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 鋼構未安裝鋼承鈑前張設垂直及水平安全網否，安裝安全網人員使用防墜設施否。 |  |  |  |  |  |  |
| 感電防止 | 1 | 用電設備設置漏電斷路器於用電側否（30mA,0.1sec action）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 電力設備電纜線設置防止感電之設施否，架高否，接頭或外觀破損否。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 電焊設備加裝電擊自動防止裝置否？（二次側電壓低於25V）。 |  |  |  |  |  |  |
| 危險性機械 | 1 | 危險性機械或設備檢查合格否。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 危險性機械或設備操作人員、吊掛作業人員取得合格證照否。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 起重機具使用符合規定之鋼纜否，裝設防過捲與防吊舉物脫落之裝置否，吊鉤標示最高負荷否。（安則99.101.91.89） |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 吊掛作業時是否採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 起重機是否已固定架吊運高壓氣體鋼瓶（不得以鋼索綑綁）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 起重機吊運人員使用具護欄、安全母索及安全帶之乘箱否。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他注意事項 | 1 | 作業有物體飛落或非散之虞時，置放安全帽供勞工確實戴用否。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 工作走道、樓梯、工作場所是否堆積物料妨礙人員出入。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 無風或有油漆塗裝之近密閉場所設置通風與換風設備否。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 照明不足之工作場所設置照明設備否。 |  |  |  |  |  |  |

說明：1、本表供監造單位定期檢查使用，由檢查人員及相關單位會同人員簽認，並作為安全衛生費用扣罰之依據。

2、檢查缺失應由監造單位列管追蹤至改善完成，非經監造單位複驗合格，廠商不得進行後續施工，缺失經複驗合格後，應檢附改善資料送機關備查。

3、本表應於鋼構作業前即實施檢查。

4、本表謹供參考，請依現場實際狀況修訂。

5、廠商依法實施自動檢查，相關檢查表內容可參考本表格訂定。

| 會同單位： | 檢查單位： |
| --- | --- |
| 會同人員： | 檢查人員： |

電氣作業安全檢查表

檢查日期：  年  月  日

| 工程名稱 |  |  | 不合格數量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  | 專案管理廠商 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  | 承攬廠商 |  |  |  |  |
| 檢查地點 |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |
| 一般作業 | 電氣作業人員是否戴用防護具（絕緣性安全鞋、絕緣手套等）及活線作業器具。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 近接高壓電路作業是否有安全距離標示或派員監視。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 停電活線作業前是否告知勞工並派專人指揮。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 發電機之接地功能是否正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 入場電動機具設備是否通過漏電檢測。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對於導電性良好及臨時用電設備應於各該電路設置高速型漏電斷路器並應保持功能正常（額定感度電流30mA，跳脫時間0.1秒以內），使用電動工具應接於負載側，不得跳接。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分電盤應常保關閉，並設立警示標語。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電氣器材之裝設與保養，非合格之電器技術人員不得擔任。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分電盤線路之搭接，嚴禁跳過漏電斷路器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具、設備之虞，應有防止絕緣被破壞或老化之設施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電線應架高，且避免浸水。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 應以插座、插頭接用電源，避免裸線插接。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 為防止電氣災害，應備有不導電之滅火設備。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 營造工地周圍有高壓線路通過時，施工前應裝設絕緣護套並作警告標示。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電氣設備裝置及線路，應依電業法規規定施工。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電氣器材及線路，應符合國家標準規格。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 於良導體機器設備內之狹小空間或高度2公尺以上之鋼架上作業使用之交流電焊機，應有自動電擊防止裝置，並應保持功能正常（二次側電應在25V以下）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電焊機二次側有裝自動電擊防止裝置，電源側仍須經漏電斷路器，以保機體漏電時人員安全。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對於電焊作業使用之焊接柄，應有相當之絕緣耐力及耐熱性。 |  |  |  |  |  |  |

說明：1、本表供監造單位定期檢查使用，由檢查人員及相關單位會同人員簽認，並作為安全衛生費用扣罰之依據。

2、檢查缺失應由監造單位列管追蹤至改善完成，非經監造單位複驗合格，廠商不得進行後續施工，缺失經複驗合格後，應檢附改善資料送機關備查。

3、本表應於電氣作業前即實施檢查。

4、本表謹供參考，請依現場實際狀況修訂。

5、廠商依法實施自動檢查，相關檢查表內容可參考本表格訂定。

| 會同單位： | 檢查單位： |
| --- | --- |
| 會同人員： | 檢查人員： |

施工電梯作業安全檢查表

檢查日期：  年  月  日

| 工程名稱 |  |  | 不合格數量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  | 專案管理廠商 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  | 承攬廠商 |  |  |  |  |
| 檢查地點 |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |
| 一般規定 | 是否專人操作施工電梯。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工電梯使用時，是否標示最大荷重能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工電梯操作方法及故障時之處理方法，是否於明顯處揭示。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否嚴禁人員進入作業區域，並設置警告標示。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 強風、大雨等惡劣氣候時，是否停止作業。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 對作業器具、工具、安全帽及安全帶是否檢查後，方才使用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大型施工電梯是否領有檢查合格證。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中型施工電梯是否實施荷重試驗，以確認安裝狀況。 |  |  |  |  |  |  |
| 墜落防止 | 組配作業人員是否確實使用適當之安全帽、安全帶。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 攀登梯是否設置至頂部。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 頂部平台是否設置高≧90cm之護欄。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否設置搬器門扉未完成關閉前使搬器無法升降之連鎖裝置。 |  |  |  |  |  |  |
| 物體飛落防止 | 終點極限開關、緊急停止及其它安全裝置之性能，是否正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 升降路塔、導軌支持塔之配件及安裝，是否穩固。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工電梯之固定位置，是否堅固。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持塔周圍是否設置圍柵或防止人員接近之設施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺栓、螺帽、螺釘、鍵、栓鍵及銷等，是否鬆脫。 |  |  |  |  |  |  |
| 感電防止 | 配線、可撓性電線有否破損。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制裝制等電器部分，是否正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各分電盤是否裝設高速型漏電斷路器（額定感度電流30mA，跳脫時間0.1秒以內），使用電動工具應接於負載側，不得跳接。 |  |  |  |  |  |  |
| 危險機械 | 從事吊裝施工電梯之危險性機械進場前需作門禁管制，檢查吊車、操作手、吊掛手之合格證，吊鉤防滑舌片及過捲揚裝置，合格後方可進場。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊掛作業時應採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊具、鋼索是否已有截斷、磨損、變形、扭結。 |  |  |  |  |  |  |

說明：1、本表供監造單位定期檢查使用，由檢查人員及相關單位會同人員簽認，並作為安全衛生費用扣罰之依據。

2、檢查缺失應由監造單位列管追蹤至改善完成，非經監造單位複驗合格，廠商不得進行後續施工，缺失經複驗合格後，應檢附改善資料送機關備查。

3、本表應於施工電梯作業前即實施檢查。

4、本表謹供參考，請依現場實際狀況修訂。

5、廠商依法實施自動檢查，相關檢查表內容可參考本表格訂定。

| 會同單位： | 檢查單位： |
| --- | --- |
| 會同人員： | 檢查人員： |

泥作工程作業安全檢查表

檢查日期：  年  月  日

| 工程名稱 |  |  | 不合格數量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  | 專案管理廠商 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  | 承攬廠商 |  |  |  |  |
| 檢查地點 |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |
| 一般規定 | 安衛人員是否經訓練合格具備證照。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安衛人員是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊掛人員是否經訓練合格具備證照。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業現場是否設置指揮人員。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業範圍內是否設置吊裝管制區及警告標誌。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 樓梯間作業前是否公告，並標示施工區域。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否實施自動檢查，並做成記錄。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工架組配作業主管是否經訓練合格，並具備證照。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 機具設備進場作業前是否經本所相關人員檢查合格，並留記錄。 |  |  |  |  |  |  |
| 個人防護具 | 作業人員進入工地胸前是否佩戴工作證。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業人員是否佩戴安全帽、頤帶並繫牢。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高架作業勞工是否使用安全帶。 |  |  |  |  |  |  |
| 墜落防止 | 施工架是否設置安全母索。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否提供勞工上下之設備。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 強風大雨來襲時是否使勞工停止作業。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開口安全護欄、防護網是否設置。 |  |  |  |  |  |  |
| 物體飛落 | 作業現場是否設置管制區及警告標誌。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設備器具、手工具是否堆放於開口邊緣。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊掛作業鋼索是否扭結、變形。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工架上是否擺放物料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 捲揚機安裝是否牢固。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手工具是否繫失手繩。 |  |  |  |  |  |  |
| 材料堆放 | 石材進場前一天是否通知相關人員。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工動線是否暢通、障礙物是否清除。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砂、水泥是否事先規劃堆置於指定地點。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砂、水泥是否集中整齊堆放。 |  |  |  |  |  |  |
| 感電防止 | 電線是否架高、橫越地面浸泡水中。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各分電路是否設置漏電斷路器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電氣設備是否接地。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電線劣化絕緣不良是否更換新品。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁止使用無插頭電線直接插入使用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工區內照明燈嚴禁轉為他用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所有用電一律由電箱引接使用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁止活線作業。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 停電時是否指派專人管制或設置「禁止送電」等標示。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 非電器人員禁止接線使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 機具設備 | 機具設備進場作業前是否經本工務所相關人員檢查合格，並留紀錄。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 堆高機是否標示荷重及載重。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 堆高機操作人員是否經訓練合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 環境保護 | 作業現場是否保持清潔，並設置垃圾桶。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 雜物廢料是否分類，並集中堆放到一定數量再清運出工區。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾是否每日派工清除。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 適當樓層是否設置衛生設備。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工架外圍是否設置防塵網。 |  |  |  |  |  |  |

說明：1、本表供監造單位定期檢查使用，由檢查人員及相關單位會同人員簽認，並作為安全衛生費用扣罰之依據。

2、檢查缺失應由監造單位列管追蹤至改善完成，非經監造單位複驗合格，廠商不得進行後續施工，缺失經複驗合格後，應檢附改善資料送機關備查。

3、本表應於泥作作業前即實施檢查。

4、本表謹供參考，請依現場實際狀況修訂。

5、廠商依法實施自動檢查，相關檢查表內容可參考本表格訂定。

| 會同單位： | 檢查單位： |
| --- | --- |
| 會同人員： | 檢查人員： |

隧道、氣壓作業安全檢查表

檢查日期：  年  月  日

| 工程名稱 |  |  | 不合格數量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  | 專案管理廠商 |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  | 承攬廠商 |  |  |  |  |
| 檢查地點 |  |  | 檢查位置 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 缺失情形 |
|  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |
| 隧道作業 | 出入人員管制？（設置／管制／資料／確實） |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急救援方案及撤離計畫？ |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急起吊設備？（豎坑深≧20m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 自救站 自救器 每日檢查 自救訓練？ |  |  |  |  |  |  |
|  | 通訊設備？（位置／保養／不斷電／通訊規劃） |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢測儀器？（易燃氣／有害氣體／氧氣／校正） |  |  |  |  |  |  |
|  | 有害氣體，合氧量測定頻率／紀錄？ |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁止焊接／氣割／點火／吸煙？ |  |  |  |  |  |  |
|  | 通氣設備／狀況？（氧／流度） 照明設備？ |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急供電系統？（設置／保養／立即啟動並聯） |  |  |  |  |  |  |
|  | 電力系統應與外物絕緣／管（線）路吊掛整齊？ |  |  |  |  |  |  |
|  | 不得儲存易燃物品？（入口30m內／隧道內） |  |  |  |  |  |  |
| 氣壓作業 | 作業中，現場有安衛人員。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勞工半年健康檢查紀錄？（醫療／暴露時間） |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業人員配戴識別證？ |  |  |  |  |  |  |
|  | 加壓室操作員訓練紀錄／執照？ |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救站內，合格技術員值班？ |  |  |  |  |  |  |

說明：1、本表供監造單位定期檢查使用，由檢查人員及相關單位會同人員簽認，並作為安全衛生費用扣罰之依據。

2、檢查缺失應由監造單位列管追蹤至改善完成，非經監造單位複驗合格，廠商不得進行後續施工，缺失經複驗合格後，應檢附改善資料送機關備查。

3、本表應於隧道作業、氣壓作業前即實施檢查。

4、本表謹供參考，請依現場實際狀況修訂。

5、廠商依法實施自動檢查，相關檢查表內容可參考本表格訂定。

| 會同單位： | 檢查單位： |
| --- | --- |
| 會同人員： | 檢查人員： |