地质勘探安全检查表（安全生产管理部分）

| 序号 | 检查内容 | 现场检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、 安 全 管 理 | 1、建立并履行安全生产责任制，各级领导安全生产职责、各职能部门安全任务目标明确： ①主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责 ②分管副职对分管职责范围内的安全生产工作负责 ③各职能机构对其职责范围内的安全生产工作负责 ④各级生产组织对其职责范围内的安全生产工作负责 |  |
|  | 2、健全并落实安全生产规章制度： ①安全生产会议制度 ②安全生产检查制度 ③安全生产目标管理制度 ④职业危险预防制度 ⑤安全教育培训制度 ⑥生产安全事故管理制度 ⑦重大危险源和重大隐患整改制度 ⑧设备安全管理制度 ⑨安全生产档案管理制度 ⑩安全生产资金保障制度 特种作业人员持证上岗制度 安全生产奖惩制度； |  |
|  | 3、各工种有作业安全操作规程 |  |
|  | 4、主要负责人、分管安全工作负责人和安全管理人员经过安全培训，考核合格，持证上岗 |  |
|  | 5、特种作业人员经有关部门考核合格，取得上岗资格 |  |
|  | 6、建立了安全事故应急救援体系，有预案、有预警、有组织、有装备、有演练。未建立事故应急救援组织的，有与邻近应急救援组织签订的救护协议 |  |
|  | 7、地勘单位每年至少进行两次，各项目部每月至少进行一次安全检查，每次检查前有布置，检查后有落实 |  |
| 一、 安 全 管 理 | 8、按规定提取和使用安全技术措施费用，年初安全技术措施经费使用有计划，年终安全技术措施经费项目完成有验收 |  |
|  | 9、按规定建立安全管理机构和配备专、兼职安全管理人员；专（兼）职安全员应经过安全培训和考核 |  |
|  | 10、临时用工应签订劳动合同，劳动合同应有安全健康保障条款，并进行上岗前安全培训 |  |
|  | 11、认真做好安全生产宣传教育，普及安全知识和安全法规知识，对从业人员进行安全知识培训，新员工、转岗员工应接受三级安全教育 |  |
|  | 12、按规定向从业人员发放符合标准的劳动保护用品，从业人员按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具 |  |
|  | 13、参加雇主责任险 |  |

2、地质勘探安全检查表（野外调查部分）

| 序号 | 检查内容 | 现场检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 基 本 要 求 | 1、对从业人员每二年至少进行一次野外生存、自救互救的技能训练 |  |
|  | 2、出队前和每次变换工作地区前应对从业人员进行安全教育，熟悉工作地区人文、地理和危险因素，掌握当地野外生存、避险和相关应急技能 |  |
|  | 3、勘查项目立项报告应有项目工作地安全条件内容，项目设计应有职业安全健康专篇，项目实施应有安全防范措施 |  |
|  | 4、艰险地区野外地质勘查作业应建立安全保障和应急救援体系 |  |
|  | 5、应建立地质勘查区安全档案，包括动物、植物、微生物伤害源，流行传染病种、疫情传染源，自然环境、人文地理、交通状况 |  |
|  | 6、地质勘查区安全档案信息和预防措施应向从业人员进行安全技术交底 |  |
|  | 7、、野外地质调查应二人以上共同作业，每日出发前项目负责人应对所有队员所带作业工具、设施、图件、劳动防护用品情况例行检查 |  |
|  | 8、野外作业人员应配备救生包、野外生存手册；野外地质调查项目组应配备必要的无线电通讯设备 |  |
|  | 9、应对野外从业人员进行健康体检，身体状况应符合野外工作要求 |  |
|  | 10、在疫源区从事野外作业的人员，应接种疫苗；在传染病流行区从事野外作业的人员，应注射预防针剂 |  |
|  | 11、在雪线以上高原地区作业，气温低于-30℃时应有防冻措施或停止作业 |  |
|  | 12、在水上进行地质勘查作业，应配备水上救生器具 |  |
|  | 13、勘查设备、材料、工具、仪表和安全设施、个人劳动防护用品应符合国家标准或行业标准 |  |
|  | 14、野外地质勘查临时性电力线路应采用电缆，电缆应架空架设，电缆经过通道、设备处应增加防护套 |  |
|  | 15、野外地质勘查使用的高架设备应设置避雷装置。雷雨天气，禁止野外作业人员在树下、山顶避雨 |  |
|  | 16、严禁酒后作业 |  |
| 营 地 选 择 | 17、借住民房应进行消毒处理，并检查周边环境、基础和结构，必要时应加固修缮 |  |
|  | 18、临时营地应选择地面干燥、地势平坦、水源无污染的背风地，避开危险区。 |  |
|  | 19、挖掘锅灶或设立厨房，应在营地下风处，距营地大于5m |  |
|  | 20、营地应设排水沟，如是林区，应开辟防火道 |  |
|  | 21、营地应悬挂明显标志 |  |
| 地 质 调 查 | 22、山区作业应遵守以下规定： ①从业人员应学会正确的登山方法和冰、雪、陡坡、峭壁等危险地段的行进方法 ②每日出发前，应了解气候、行进路线、路况、作业区地形地貌、地表覆盖等情况。 ③在大于30°的陡坡作业，应使用保险绳、安全带。 ④两人间距不得超出视线之外。 |  |
|  | 23、林区作业应遵守以下规定： ①林区作业，应随时确定自己位置，与其他作业人员保持视力和声音联系。 ②林区作业，严禁吸烟，生火时应有专人看守，禁止留下未熄灭的火堆。 ③发生火灾，应迅速撤离到安全地点或开辟不少于5m的防火线。 ④在热带丛林应有预防蛇咬的措施，潮湿密林应有预防虫叮的措施、林深树密处应有预防野兽攻击的措施。 |  |
|  | 24、沙漠、荒漠地区作业应遵守以下规定： ①出发前应备足饮用水，并合理饮水。 ②严禁饮用新发现的水源水和未经消毒处理的水，禁止食用识别不清的野生物。 ③发生沙尘暴时，作业人员应聚集在背风处。 ④气温在380C以上时，应停止作业。 ⑤应掌握沙漠中海市蜃楼景观的有关知识，避免受惑上当。 |  |
|  | 25、高原地区作业应遵守以下规定： ①初入高原者，应逐级登高，减小劳动强度，逐步适应高原环境。 ②注意保暖，防止受凉，严禁饮酒。 ③一日的海拔升高不得超过1000M，在空气稀薄或海拔5000m以上地区作业，应配备氧气袋（瓶）、防寒用品用具。 ④在雪线以上区域作业，应掌握雪崩一旦发生时的防护知识。 ⑤在雪山、冰川区工作应注意预防雪盲。 |  |
|  | 26、沼泽地区作业应遵守以下规定： ①佩戴黑绢网、皮手套，扎紧袖口和裤脚。 ②沼泽地行走，应随身携带探测棒，以探测沼泽深度和支撑身体。 ③植物覆盖的沼泽地段、浮动草地、沼泽深坑地段，应绕道通行，并标识已知危险区。 ④在沼泽地区作业，应配备救生用品、用具。 |  |
|  | 27、岩溶、旧矿、老窿地区作业应遵守以下规定： ①调查旧矿老井、老窿、竖井、探井、探槽，应预先了解有关情况，采取通风措施，并进行有毒有害气体检测。 ②在垂直、陡斜的旧井壁上取样，应设置绞车升降作业台或吊桶。 ③洞穴调查作业，洞口应预留人员，进洞人员应采取安全措施。 |  |
|  | 28、水上或水系发育地带作业应遵守以下规定： ①作业人员乘船禁止在船舷上渡过激流险滩。 ②在河深0.7M、流速3M∕S以内需涉水渡河时，应采取相应的保护措施；通过流速 |  |
|  | 过大, 河水过深的河流应架设临时性过河设施。 ③水域雾大时,禁止航行； ④雨季、特别是暴风雨时应停止作业。 |  |
|  | 29、特种矿产地区作业应遵守以下规定： ①在放射性异常地区作业，应进行辐射强度和铀、镭、钍、氡浓度检测，采取防护措施。 ②在放射性异常矿体露头取样，应佩戴防护手套和口罩，尽量减少取样作业时间。 ③放射性标本、样品应及时放入矿样袋，按规定地点存放、处理。 ④气体矿产取样，应佩戴过滤式防毒面具， ⑤地下高温热水取样，应采取防护措施。 |  |
| 地 质 测 绘 | 30、在铁路、公路、桥梁、隧道、弯道和视线不良的地点作业，应设立安全警示标志并安排专人指挥 |  |
|  | 31、地下管线测量，应针对管线中的有毒、有害气体和高温、高压等不安全因素、采取相应措施 |  |
|  | 32、管井下作业，地面应设明显标志并指定专人留守，以确保作业人员和行人安全 |  |
|  | 33、严禁听力、视力有障碍的员工在铁路和公路作业 |  |
|  | 34、登高作业前，应戴好安全帽并检查攀登工具及安全带，确保完好。到达工作位置系好安全带后再作业 |  |
|  | 35、攀登高树，应选择坚固的枝干作为依托，系好安全带作业 |  |
|  | 36、登标作业不得超过两人。攀登高标应依次向上，攀登前应检查扶梯、栏杆、站台以及觇标各部位结构是否牢固，标材有无损伤，螺丝有无松脱，确定完好后再作业 |  |
|  | 37、攀登高楼，应了解周围及楼顶情况，尽量避免在楼顶边缘作业，必要时应系好安全绳 |  |
|  | 38、雷雨来临或遇五级以上大风时，应立即停止作业，并迅速撤离到安全地带 |  |
|  | 39、患有严重心脏病、高血压、癫痫、眩晕等高空禁忌症及酒后不得从事登高作业 |  |
|  | 40、露天矿区、高山陡坡和险峻区测量，司尺人员应先勘察后作业 |  |
|  | 41、坑道内测量，应先勘察坑道情况，在确保安全的情况下再进入坑道作业 |  |
|  | 42、电网密集区测量，应避开变压器和高压线等危险区，禁止使用金属标尺 |  |
| 地 球 物 理 | 43、电法勘探 ①电法仪器外壳、旋钮、插孔等与人身接触部位其内线绝缘电阴应大于10MΩ/500V。供电导线对地绝缘电阻大于2MΩ/km。 ②、使用发电机作电源时，应配有可调的平衡负载，严禁空载和超载。其电路与外壳的绝缘电阻应大于5MΩ/500V，发电机外壳对地绝缘电阻应大于10MΩ。发电机外壳应有可靠的安全接地。 ③、使用电池作电源时，应配备对地绝缘电阻大于10MΩ的电池箱。 ④、放线、收线、转移电极位置及处理供电线路故障时，应设立安全员，严禁带电作业。 |  |
|  | 44、地震勘探 ①爆破作业站应设在上风方向安全区内，并与孔口保持良好的通视。 ②爆破作业前应确定警戒线。 ③在有射频电源、高压电网和其它电磁波干扰源附近，严禁使用电源起爆进 行爆破勘探。严禁在桥梁、水库、堤坝等重要设施附近进行爆破勘探作业。 ④应使用地震专用爆破机进行爆破作业，严禁使用爆破机以外的任何电源进行爆破作业。同一爆破施工现场，严禁使用两套以上起爆网络导线作业。 ⑤在爆破井内装入炸药包前，应探明井内情况。井内发生卡塞现象和拒爆时，应按盲炮处理。 ⑥在水坑或其它浅水区内爆破，装药点应距水面1.5米以下。 ⑦使用导爆索作为震源时，用于挖沟和敷设导爆索的机械未离开沟线，严禁倒车和回转。 |  |
|  | ⑧收放电缆时，运输汽车的行驶速度应小于5km/h。 ⑨排列地震电缆，应使用导向轮和导引拔叉，严禁用手排列地震电缆。 ⑩在通航河道、海域进行地震爆破作业，应与航运或海事部门取得联系，设置临时航标信号。 |  |
| 水 、 工 、 环 地 质 | 45、水文地质 (1)水点调查应遵守下列规定： ①对水井进行调查，应先观察井壁的稳固情况，在确保人走近井壁不发生坍塌时方可进行测量； ②对钻孔水点进行调查，应熟悉区域地貌、钻孔布置和钻孔深度、结构、形状及口径。 |  |
|  | (2)泉水调查应遵守下列规定： ①山泉水源调查，在遇到风暴、悬崖、峭壁、峡谷、雷雨等情况时，应采取防护措施； ②露天泉水源调查，调查人员应确认周围是否是沼泽地或泥泞地，确保安全。 |  |
|  | (3)矿坑水点调查应遵守下列规定： ①下井调查前，应了解矿山井巷涌水量、含水层特点及其变化情况和地下水进入坑道的状态、坑道充水水源、井巷涌水点分布、矿井排水系统等； ②在老矿区、废弃坑道地区调查，应观察坑道口灌水，草遮盖情况。下坑观测应进行坑内有毒有害水体、气体检测。 ③在陡峭险峻河岸、容易发生地滑、山崩和塌方的倾斜河岸观测，应采取防护措施。 |  |
|  | (4)动态观测应遵守下列规定： ①观测员应掌握安全信号含义和发出方法； ②夜间动态观测，观测员应佩戴个人照明器具； ③禁止观测员在草丛、灌木中或其它不易被人发现地方休息。 |  |
|  | (5)观测井（孔、泉）布设与安装应遵守下列规定： ①观测孔台应高出地面0.5m； ②选用饮水井或浅井作动态观测点，井口应安装防护井栏； ③选用露天泉井水作观测点，泉井、引水渠、测流池、测流堰等应设置防护栅。 |  |
|  | (6)抽水试验点应遵守下列规定： ①靠近试验点的渠段及井口周围应设置防护栏栅； ②压风机抽水试验，高压风管、水管接头应严密、牢固； ③潜水泵抽水试验，潜水泵供电应使用漏电保护器。 |  |
|  | 46、工程地质 ①在工业及民用设施区工程地质施工，对工业及民用建筑物应有监测措施。 ②工程地质野外测试，应遵守仪器、设备安全操作规程。 ③水上工程地质勘察应遵守水上钻探施工规定。 |  |
|  | 47、环境地质 ①梅雨季节，在江河流域野外环境地质调查，应制定防洪、防涝措施；高原、山区应防泥石流。 ②在山地崩塌和滑坡区野外环境地质调查，应避开雨水多发季节。 ③在高原冻土区，野外环境地质调查，应避开冬季。 ④在平原沙漠区，野外环境地质调查，应避开风沙季节。 |  |

3、地质勘探安全检查表（钻探工程部分）

| 序号 | 检查内容 | 现场检查情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机 场 地 基 | 1、机场地基应平整、坚固、稳定，钻塔底座的填方不得超过塔基面积的1/4，松散地基应有混凝土座 |  |  |  |  |
|  | 2、山坡修筑机场地基，当岩石坚固稳定时，坡度应小于80°；地层松散不稳定时，坡度应小于45° |  |  |  |  |
|  | 3、在山谷、河沟、地势低洼地带或雨季施工时，应修筑栏水坝或修建防洪设施 |  |  |  |  |
| 钻 塔 安 装 拆 卸 | 4、安装、拆卸前，应对钻塔构件、工具、绳索、挑杆和起落架等进行检查 5、安装、拆卸钻塔应在安装队长、机长统一指挥下进行，严格按操作规程作业，塔上塔下不得同时作业 6、起吊塔件使用的设施、工具应有足够的强度。拆卸钻塔应从上而下逐层拆卸 7、禁止穿带钉子或者硬底鞋上塔作业 8、安装、拆卸钻塔应铺设工作台板，台板规格应符合安全要求 9、夜间或5级以上大风、雷雨、雾、雪、等天气禁止进行安装、拆卸钻塔作业 |  |  |  |  |
| 钻 机 安 装 | 10、各种机械安装应稳固、周正水平。传动轮应纵向成线、横向平行，传动轴和传动轮应保持水平 11、安装钻机时，钻机立轴、天车中心与钻孔应三点成一条直线 12、各种防护设施、安全装置应当齐全完好，外露的转动部位应设置可靠的防护罩或者防护栏杆 13、电器设备应安装在干燥、清洁、通风良好的地方 |  |  |  |  |
| 设 备 搬 运 | 14、用机动车搬运设备时，应有专人指挥 15、人工装卸时，应有足够强度的跳板，多人抬动设备时，应有专人指挥 16、用吊车或葫芦起吊时，钢丝绳、绳卡、挂钩及吊架腿应牢固 17、轻型钻机整体迁移时，应在平坦短距离地面上进行，应采取防倾斜措施 |  |  |  |  |
|  | 18、禁止在高压电线下和坡度超过15°坡上或凹凸不平和松软地面整体迁移钻机 19、起重机械起吊钻机设备时，应遵守《起重机械安全规程》 |  |  |  |  |
| 升 降 钻 具 | 20、升降机的制动装置、离合装置、提引器、游动滑车、拧管机和拧卸工具等应灵活可靠 21、使用的钢丝绳安全系数应大于7 22、提引器处于孔口时，升降机卷圈钢丝绳圈数不少于3圈 23、钢丝绳固定连接绳卡，应不少于3个，绳卡距绳头应大于钢丝绳直径的6倍 |  |  |  |  |
|  | 24、钢丝绳有下列情况之一时，应更换： 钢丝绳一个捻距内的断丝数与钢丝总数之比达5%； 钢丟绳受损拉长0.5%或直径缩小10%； 表层钢丝磨损腐蚀达30%。 |  |  |  |  |
|  | 25、操作升降机要平稳，严禁升降过程用手触摸钢丝绳 |  |  |  |  |
|  | 26、提落钻具或钻杆时，提引器切口应朝下，孔口操作人员应避开钻具等升降物的起落范围 |  |  |  |  |
|  | 27、严禁用手探摸悬吊钻具内钻头底端和岩心或探视管内岩心 |  |  |  |  |
|  | 28、提引器、提引钩应有安全闭锁装置，操作人员摘挂提引器时，不得用手扶提引器底部；抽插垫叉时，不准将手握在垫叉底部 |  |  |  |  |
|  | 29、发生跑钻时，严禁抢插垫叉或强行抓握钻杆 |  |  |  |  |
|  | 30、操作拧管机和插垫叉应由一人操作，严禁两人操作，不准用脚蹬操作离合器手把，上下垫叉要插牢到位。上垫叉要有安全装置，拧管机未停止转动前，不得升降钻具 |  |  |  |  |
|  | 31、用搬叉拧卸过紧的钻具时，应切断拧管机动力，作业人员应避开搬叉回转范围 |  |  |  |  |
| 钻 进 | 32、开孔钻进前应对设备、安全防护措施、设施进行检查验收 |  |  |  |  |
|  | 33、机械转动时，严禁将手、脚、头伸入机械行程内；严禁跨越传动皮带、传动部位或从其上方传递物件；严禁戴手套挂皮带；严禁用铁器拨卸挂传动中的皮带 |  |  |  |  |
|  | 34、钻进时主动钻杆应挂接提引器，操作人员不得将刹把完全松开 35、钻进时不得直接用手扶持水龙头及高压胶管。修配水龙头或高压胶管应停车 36、调整回转器、转盘时应停机检查，并将变速手把放在空档位置 37、转盘钻机钻进时，严禁转盘上站人 38、扩孔、扫脱落岩心、扫孔或遇溶洞、松散复杂地层钻进时，应由机班长或熟练技工操作 |  |  |  |  |
| 孔 内 事 故 处 理 | 39、处理前，应全面检查钻塔（钻架）构件、天车、游动滑车、钢丝绳、绳卡、提引器、吊钩、地脚螺丝等。打吊锤时，应检查吊锤、打箍、冲击把手、拉绳等 40、应由机班长或熟练技工操作升降机，设专人指挥 41、除直接操作人员外，其它人员应撤离危险区 42、严禁同时使用升降机和千斤顶起拨孔内事故钻具。严禁同时使用升降机和吊锤起拨孔内事故钻具 43、严禁超负荷强行起拨孔内事故钻具 |  |  |  |  |
| 机 场 安 全 防 护 | 44、钻塔座式天车应设安全挡板，吊式天车应装保险绳 45、提引器或提引钩应设安全闭锁（防脱）装置 46、钻机水龙头高压胶管应设防缠绕，防坠安全装置和导向绳 47、钻塔工作台应安装防护栏杆，防护栏高度应大于1.2m，塔板厚度应大于60mm 48、塔梯应坚固、可靠，梯阶间距应小于400mm，坡度小于75° 49、机场地板铺设应平整、紧密、牢固，地板厚度应大于40mm 50、活动工作台安装有灵活可靠的制动、防坠、防窜、行程限制、安全挂钩、手动定位器等安全装置 51、工作台底盘、立柱、栏杆应成整体 52、工作台应配置Φ30mm以上麻绳作手拉绳 53、工作台使用提引绳、重锤导向绳应采用Φ9mm以上的钢丝绳 |  |  |  |  |
|  | 54、工作台平衡重锤与地面之间的距离不得小于2.5m 57、活动工作台每次只准一人乘坐，严禁使用升降机提拉活动工作台 56、钻塔绷绳应采用Φ12.5mm以上的钢丝绳 57、塔高18m以下应设置4根绷绳，塔高18m以上应分两层设置8 根绷绳 58、绷绳安装应牢固、对称，绷绳与水平面的夹角应小于45° 设置地锚深度应大于1m 59、雷雨季节和落雷区钻塔应安装避雷针或其它防雷措施 |  |  |  |  |
|  | 60、避雷针与钻塔应采用高压瓷瓶和木质材料连接 接闪器应高出塔顶1.5m以上 引下线与钻塔绷绳距离应大于1m 入地点距离操作台应大于10 m 接地极与电机接地、孔口管及绷绳地锚距离应大于3m 接地电阻应小于15Ω |  |  |  |  |
| 机 场 用 电 | 61、机场应有安全用电制度 62、动力配电箱与照明配电箱应分别设置 63、每台钻机应设置独立开关箱，实行“一机一闸一漏保” 64、移动式配电箱、开关箱应安装在固定支架上 65、配电箱、开关箱导线的进出线口应设在箱体底面 66、机场用电与外电线路同用一个供电系统时，电器设备应根据供电系统的要求作保护接零或保护接地 67、电气设备应有良好的接地，接地电阻应小于4Ω 68、机场照明应使用防水灯头，照明灯泡应离开塔布表面300mm以上。使用活动灯应有绝缘手柄和行灯罩，电压应小于36V |  |  |  |  |
|  | 69、修理电气设备时，应切断电源，并且挂上“禁止合闸”警示牌或有专人监护 |  |  |  |  |
| 机 场 防 风 防 洪 | 70、当获得大风警报后应： ①卸下塔衣、场房帐篷； ②将钻杆立根下入孔内，并卡上冲击把手； ③检查钻塔绷绳及地锚牢固程度； ④切断电源，关闭并盖好机电设备； ⑤封盖好孔口。 |  |  |  |  |
|  | 71、大风过后，应检查钻塔、绷绳、机电设备、供电线路等安全状况，确认安全后方能施工 |  |  |  |  |
|  | 72、在河滩山沟、凹谷等低洼地区施工时，在暴雨和洪水季节，应加高地基，并使地基的纵向与水流一致，修筑防洪设施，提前做好防洪准备工作 |  |  |  |  |
| 74、机场应备有两个以上灭火器或备有砂箱、水桶等灭火用具1 75、机场内取暖火炉距易燃物品应大于10 m，距机场塔布大于1.5m，火炉与地板应用隔热板隔开，烟囱伸出机房 76、严禁明火直接加热机油，及烘烤柴油机油底壳 | 73、不得在易滑坡、崩塌和泥石流易发生地方施工 |  |  |  |  |
| 合计机 场 防 火 |  |  |  |  |  |

地质勘探安全检查表（山地工程部分）

| 序号 | 检查内容 | 检查方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程设计断面规格 | 1、工程施工前应进行设计,工程施工设计应有安全卫生内容 | 查阅资料 |  |
|  | 2、探槽长度以地质设计为依据，深度不应超过3m，槽底宽度不应小于0.6m；壁坡度：小于1m的浅槽小于900。；1～3m的深槽750。～800。（松软土层600。～700，潮湿、松软土层应小于550） | 现场考查 |  |
|  | 3、浅井深度一般不应超过20m。断面规格符合安全规程要求 深度0～5 m的园井，直径为0.8～1.0m 深度0～10 m的园井，断面规格为1.2×0.8=0.96（m2） 深度0～20 m的园井，断面规格为1.3×1.1=1.43（m2） 4、斜井长度一般不超过300m,斜井高度不应低于1.6m,斜井倾角 一般应小于35。。断面规格符合安全规程要求 深度0～30 m的断面规格为1.7×1.0=1.70（m2） 深度0～100 m的断面规格为1.7×1.2=2.04（m2） 深度0～200 m的断面规格为1.8×2.4=4.32（m2） 深度0～300 m的断面规格为1.8×3=5.4（m2） 5、竖井断面规格符合安全规程要求 深度0～30 m的断面规格为1.6×1.0=1.60（m2） 深度0～50 m的断面规格为2.0×1.2=2.40（m2） 深度0～100 m的断面规格为3.0×2.0=6.00（m2） 深度大于100m的断面规格为4.0×2.4=9.6（m2） | 现场考查 |  |
|  | 6、平巷掘进断面的高度不应低于1.8m。运输设备最大宽度与巷道一侧的安全间隙不应小于0.25m。人行道宽度不应小于0.5m。断面规格符合安全规程要求 深度0～50 m的断面规格为1.8×1.2=2.16（m2） 深度0～100 m的断面规格为1.8×1.5=2.70（m2） 深度0～300 m的断面规格为2.0×1.8=3.60（m2） 深度0～500 m的断面规格为2.0×2.2=4.40（m2） 深度0～1000 m的断面规格为2.0×3.0=6.00（m2） |  |  |
| 探 槽 掘 进 | 7、人工掘进探槽时,禁止采用挖空槽壁自然塌落方法 8、槽壁应保持平整，松石应及时清除。槽口两侧0.5m 内不得堆放土石和工具 9、在松软易坍塌地层掘进探槽时，两壁应及时支护 10、槽内有2人以上同时施工时,应保持3m以上的安全距离 11、探槽应及时回填 | 现场调查 |  |
| 浅 井 掘 进 | 12、井口应设置防护围栏，井口井壁应支护 13、在井壁不稳定的砂砾层〃含水层掘进时，应采取止水、降低水位、加强支护措施 14、井下爆破，应采用电雷管，严禁采用导火索起爆 15、提升吊桶时井下应有安全护板，护板厚度不应小于50mm 16、作业人员升井、下井应配挂安全带 17、禁止乘坐手摇吊桶（筐）或沿绳索和攀爬井壁升井、下井 18、在山坡上掘进浅井时，应清除井口上方及附近的松石(土)。上下均有井位时，应先完成下部浅井后再掘进上部浅井 19、井口5m内不准堆放工具、物料和石碴等 20、拆除浅井支护时，应由下而上，边回填边拆除 21、完成地质任务后，浅井应及时回填 | 现场调查 |  |
| 平巷 斜井 竖井 施工 | 22、平巷施工应遵守下列规定： ①坑口岩石应完整、坚固； ②地处道路上方或陡坡的坑口，应有防护措施； ③交通干线下部坑探施工，坑道上方覆盖岩体厚度应大于15m； ④坑道穿过铁路、公路时,应征得有关部门同意后,方可施工。 | 现场调查 |  |
|  | 23、斜井施工应遵守下列规定： ①运输斜井应设人行道。 ②运输物料斜井车道与人行道之间应设置隔墙； ③斜井井口应设挡车器、阻车器。 | 现场调查 |  |
|  | 24、竖井施工应遵守下列规定： ①梯子间梯子倾角小于80°，相邻两梯子平台距离小于6m，梯子平台长、宽分别大于0.7m和0.6m； ②井口应设围栏、井口盖，井下应设护板； ③使用吊桶升降人员，吊桶上部应有保护装置； ④井下作业人员携带工具材料应装入工具袋； ⑤在井架上、井筒内或吊盘上作业,应佩戴安全带、安全带； | 现场调查 |  |
| 凿 岩 作 业 | 25、凿岩作业应遵守下列规定： ①应采用湿式凿岩，并有防噪声、振动危害措施； ②凿岩前应做到四检查、四清除（即检查和清除炮烟、残炮，检查和清除顶、帮、工作面浮石，检查和清除盲炮，检查和清除支护不安全因素）； ③禁止戴手套扶钎子，禁止肩扛钎杆，禁止站在凿岩机钎杆下方； ④针对流砂层或突然涌水等地段应有安全措施。 ⑤风动凿岩时应随时观察和检查压气胶管接头、机械联结部分。 ⑥风动凿岩使用的储气罐、高压水箱等安全部件（压力表、安全阀等）应灵活可靠。 | 查阅资料 现场调查 |  |
|  | ⑦电动凿岩时，巷道有瓦斯或煤尘，应选用防爆型电动凿岩机。 ⑧电动凿岩机绝缘电阻应大于50兆欧，并安装漏电保护器。 ⑨电动凿岩机操作人员应穿戴绝缘手套、穿绝缘胶鞋。 ⑩禁止在坑道、浅井、巷道使用内燃凿岩机凿岩。 |  |  |
| 爆 破 作 业 | 26、放炮完毕，进入井巷工作面前应通风，并检查顶帮、支架是否安全，有无盲炮等惇况后，方准进行其他工序 27、贯通爆破，两个贯通工作面相距15m时，应停止一方掘进 28、在沼气、矿尘或煤尘爆炸危险工作面放炮，应使用导爆管、瞬发电雷管和煤矿安全炸药 | 查阅资料 现场调查 |  |
|  | 29、爆破作业地点有下列情形之一，禁止进行爆破工作： ①有冒顶或边坡滑落危险； ②通道不安全或通道阻塞； ③距工作面20m内风流中沼气含量大于等于1%，或有沼气突出征兆； ④工作面有涌水危险或炮眼温度异常； ⑤危及设备或建筑物安全； ⑥危险区边界上未设警戒；光线不足或无照明。 | 查阅资料 现场调查 |  |
|  | 30、有下列情况之一，禁止采用导火索起爆： ①浅井、竖井、倾角大于30°斜井和天井工作面； ②有沼气或粉尘爆炸危险工作面； ③需借助梯子、绳索和台架点火的爆破； ④深井爆破。 | 查阅资料 现场调查 |  |
| 通 风 与 防 尘 | 31、井巷空气成分按体积计,氧气应大于20%，二氧化碳应小于0.5% 32、井下作业点空气粉尘含量应小于2mg/m3。入井风源空气含尘量应小于 | 查阅资料 现场调查 |  |
|  | 31、井巷空气成分按体积计,氧气应大于20%，二氧化碳应小于0.5% 32、井下作业点空气粉尘含量应小于2mg/m3。入井风源空气含尘量应小于0.5mg/m3 | 查阅资料 现场调查 |  |
|  | 33、井下风速：工作面应大于0.15m/s，巷道应大于0.25m/s；井下使用柴油运输设备时,工作面应大于0.5m/s,巷道应大于0.6m/s | 查阅资料 现场调查 |  |
|  | 34、井巷施工应采用机械通风 | ″ |  |
|  | 35、风筒口与工作面距离应符合以下规定： ①压入式通风不得超过10m； ②抽出式通风不得超过5m； ③混合式通风时，压入风筒不得超过10m，抽出风筒应滞后压入风筒５m以上。 | ″ |  |
|  | 36、施工单位应配备检测仪器,定期测定井下空气尘毒含量 | ″ |  |
| 装 岩 与 运 输 | 37、装岩作业前应敲帮问顶，做到“三检查”，即检查井巷与工作面顶、帮；检查有无残炮、盲炮；检查爆堆中有无残留的炸药和雷管 38、巷道应开凿安全硐，安全硐间距20～25m | 查阅资料 现场调查 |  |
|  | 39、机车运输应遵守下列规定： ①瓦斯或矿尘爆炸危险坑道，应使用防爆型电瓶机车； ②使用内燃机车时，应有尾气净化装置； ③采用架线式电机车时，电线悬挂高度应大于2m，电线与顶板或棚梁距离大于0.2m。 | 查阅资料 现场调查 |  |
|  | 40、斜井和竖井提升应遵守下列规定： ①提升装置应有齐全的电气控制系统和安全保护系统； ②提升系统应设定明确的声光信号。 | 查阅资料 现场调查 |  |
| 支 护 | 41、坑口应进行支护，支护体在坑口外部分不得少于3m 42、破碎、松软或不稳定地层掘进，应及时支护 43、架设、维修或更换支架时，应停止其他作业44、回收平巷支架应由里向外进行，回收井框及斜井支架，应由下而上进行 45、坑口及交叉处支架应采取加强措施 46、在松软破碎岩层喷锚作业，应打超前锚杆预先护顶 | 现场调查 |  |
| 防 排 水 | 47、坑口标高应高于当地历史最高水位1m以上。坑口上方应有排水沟或修建防水坝 48、井巷排碴应避开山洪 49、水文地质条件复杂和接近水源可疑地段，应坚持“有疑必探，先探后掘”原则 50、在掘进工作面或其他地点，发现“出汗”、顶 板滴水变大、空气变冷、发生雾气、挂红、水叫等透水征兆时，应立即停止工作，撤离井下 51、排水应根据水文资料和施工情况作出设计，确定排水方法和设备 52、涌水的井下巷道，应在井底开凿泵房和水仓 53、瓦斯或爆炸性粉尘井巷，应使用防爆型排水设备 | 现场调查 |  |
| 井 下 供 电 与 照 明 | 54、井下供电电压应不超过380V 55、井下供电应采用不接地电网，电气设备禁止接零 56、井下配电箱应设在无滴水、无塌方危险地点 57、井下电缆敷设应遵守下列规定： 竖井井筒电缆中间不得有接头； 平巷和斜井电缆悬挂应设置在风水管路另一侧； 电缆接地芯线不准兼作其它用途。 58、电气照明,运输主巷照明电压不得超过127V，工作面照明电压不得高于36V 59、运输巷道每隔10～15m应安装照明灯 | 现场调查 |  |

5、地质勘探安全检查表（实验测试部分64分）

| 序号 | 评价内容 | 检查 方法 | 标准分 | 评分 方法 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 要 求 | 1、实验室外位置选择，应符合城市规则和环保等要求 2、实验室建筑材料和室内采光应符合消防和工业卫生设计标准 3、产生有毒有害气体的场所，应有通风、排水、防震、降噪等措施 4、废水、废气、废渣排放应符合国家相关标准 5、禁止在车间内进食、吸烟、加工和存放食物 6、金属器皿不得直接在电上加热 7、使用精密仪器人员应该培训考核合格后方能上岗 | 查阅资料 现场调查 | 14 | 1项不符合扣2分 |  |
| 粉尘 作业 | 8、碎样、选矿、缩分、切磨片应在通风柜（罩）内或有通风和防尘措施下进行 9、粉尘作业场所应每季检测一次 10、废弃的矿样应按集中处理 | 查阅资料 现场调查 | 6 | 1项不符合扣2分 |  |
| 危险物品管理存放和使用 | 11、危险物品仓库应符合防火、防潮、防震、防盗要求 12、危险物品入库前，应检查登记，发放时按最低用量发放，库存应定期检查，帐物相符 13、易燃、易爆、有毒物品，应分库存放 14、剧毒物品应存放于保险柜中，实行“双人双锁”、审批使用管理制度 15、高剂量放射性药品的标准源，应在铅室中存放 16、取用或吸取酸、碱、有毒、放射性溶剂及有机溶剂时，应使用专用工具或器械 17、使用高氯酸，过氧化物等强氧化剂时，不得和有机溶剂接触 18、操作有机溶液应在有通风条件下进行 19、操作氢化物实验时应戴口罩、橡皮手套，严防溅洒沾污 20、测汞车间应设置局部排风罩，排风罩应安装在接近地面处，排风管应高出层面 | 查阅资料 现场调查 | 28 | 1项不符合扣2分 |  |
|  | 21、稀释放出大量热量的酸、碱操作，应边搅拌，边将酸（碱）倒入耐热器皿中稀释 22、搬动大瓶酸、碱等腐蚀性液体时，应检查容器有无裂纹及外包装是否牢固 23、矿物熔样和酸溶加热应在通风柜中进行，在熔（溶）完毕前，操作人员不得离开岗位 24、使用汞的实验台应备有捕收废汞设施 |  |  |  |  |
| 压力容器管理 | 25、压力容器使用、运输和储存，应遵守压力容器安全规定 26、压缩气体和液化气体钢瓶，应有明显标签，并存放于安全、阴凉处，禁止不同性质气瓶混合存放 27、氧气瓶不得与油脂接触，乙炔钢瓶应有防回火装置 28、使用一氧化氮气体应在通风条件下进行 | 现场调查 | 8 | 1项不符合扣2分 |  |
| 放 射 性 防 护 | 29、从事放射性矿石制样、分析测试、鉴定和选冶试验等，应遵守《放射卫生防护基本标准》（GB4792）和放射性工作安全规定 30、产生放射性粉尘、气溶胶和其它有害气体的地面作业场所，应配备通风及净化过滤装置 31、产生X射线、电磁辐射的仪器设备，应有可靠的防护装置 32、有放射性的矿样、选冶尾砂、废物和污染物，应集中处理 | 现场调查 | 8 | 1项不符合扣2分 |  |
| 合计 |  |  | 64 |  |  |

地质勘探安全生产检查表

（安全生产管理部分）

（山地工程部分）