附录1

江苏省烟花爆竹生产企业安全检查表

### 评分简介

（1）安全检查表每个条款评分方法按重要程度分为三类：

1）“关键控制条款”，特别危险单元、重大事故隐患、内外部安全距离的相关条款等为关键控制条款；目标分值为7分。判分规则为：分为两档，不符合得“0”分，完全符合要求得“7”分；关键控制条款为否决项。

2）“重要控制条款”，目标分值为5分，判分规则为：完全不符合得“0”分，完全符合要求得“5”分，视偏离情况在“1-4”分之间取值。

3）“一般控制条款”，目标分值为3分，判分规则为：完全不符合得“0”分，完全符合要求得“3”分，视偏离情况在“1-2”分之间取值。

（2）检查表的得分率计算方法如下：

每个检查表得分率﹦

∑各项实际得分值

∑各项目标分值

×100%

（3）当被检查单位有多条生产线时，以各生产线的最低得分率为生产过程的最终得分率；

（4）参照危化函（2007）28号文的要求，考评结果分为一级安全、二级安全和安全三个级别。

安全级别与得分率的关系如下：

| 安全级别 | 得分率(η%) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级安全 | η≥90 |  |
| 二级安全 | 75≤η﹤90 |  |
| 安全 | 67≤η﹤75 |  |

（5）检查结果小于65%时为不合格等级。

（6）每个检查表的现场检查人员不应少于三人（其中，必须有一位行业内的专家，一位为安全生产方面的专家）。

# 1.生产企业

# 1.1 烟花爆竹生产企业

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 扣分理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工厂规划 | 选址符合城镇规划的要求，避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。 | 7 |  |  |
| 2 |  | 分别设置非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、销毁场或燃放试验场以及行政区。 | 5 |  |  |
| 3 |  | 危险品生产区、危险品总仓库区宜设在安全地带。 | 5 |  |  |
| 4 |  | 销毁场和燃放试验场宜单独设在偏僻地带。 | 5 |  |  |
| 5 |  | 危险品货物运输不宜通过住宅区。 | 5 |  |  |
| 6 |  | 危险品生产区和总仓库区设置密砌围墙，高度不应低于2m。 | 7 |  |  |
| 7 |  | 围墙与危险性建筑物距离不宜小于5m。 | 5 |  |  |
| 8 | 外部距离 | 危险品生产区、总库区、销毁场和燃放试验场外部安全距离应符合GB50161-92要求。 | 7 |  |  |
| 9 | 运输道路 | 运输危险品的主干道中心线，与各类建筑物的距离、坡度符合规定。参考设计图纸按GB50161-92第六章第二节的要求审查运输道路距离、坡度，发现一处不符合规定扣3分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 10 | 平面布置 | 危险性建筑物不宜长面相对，比较危险或药量大的不宜布置在库区入口附近。 | 5 |  |  |
| 11 | 消防设施 | 设置消防设施；配备相应的消防器材；有充足可靠水源。 | 5 |  |  |
| 12 | 防雷设施 | 危险性建筑物必须按GB50161-92和《建筑物防雷设计规范》的规定，采取防雷措施，并应有“防雷检测报告”。 | 7 |  |  |
| 13 | 防护设施 | 生产设备应达到防火、防爆、防静电、防机电伤害等要求，电机和电路等的防爆装置应符合规定。 | 5 |  |  |
| 14 | 生产机械 | 尽量实现人机隔离操作和图象监控。 | 5 |  |  |
| 15 | 监控设施 | 危险品生产区和危险品总仓库区应设置有效的安全监控设施，并确保有效、可靠、运行稳定。 | 5 |  |  |
| 16 |  | 危险品生产区和危险品总仓库区应设置有效的报警装置，保持可靠、有效。 | 5 |  |  |
| 17 | 安全标识 | 危险品生产区、晒场和危险品总仓库区内醒目位置和围墙外应有明显的安全标识和警示标志。 | 5 |  |  |
| 18 | 值班电话 | 设置信号畅通的固定值班电话。 | 5 |  |  |
| 19 | 废水沉淀设施 | 归集各工房污水的排水沉淀设施完善；含药废水应先经室内或室外污水池沉淀或过滤，达到国家排放标准后方可排出；沉淀及过滤的沉渣应定期挖出销毁。 | 3 |  |  |
| 20 | 废药及含药废物处理 | 销毁场符合规定；含有易燃易爆废渣和垃圾等固形物严禁埋入地层或排入地面水体，必须由专人负责按规定方法到指定地点（或）及时销毁，不得大量积存。销毁方式宜以烧毁为主，且应符合安全与环保要求。 | 3 |  |  |
| 21 | 原材料检验 | 购进的原材料应有合格证明；化工原料应有成品说明书。企业应按规定进行药种、药量的常规检测，不得使用违禁药物。 | 5 |  |  |
| 22 | 产品检测 | 企业应按相关标准要求，对产品进行出厂检验和燃放性能试验，出具产品安全质量合格证。并按规定进行包装和标识。安全性能试验或定期检验需要进行委托检验时，应委托具有相关专业资格的检验机构进行检验。检验检测应有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告，且保存备查。不合格产品应有处理记录。 | 5 |  |  |
| 23 | 车辆 | 危险品的运输，应采用带有防火罩的汽车运输，要求汽车技术状况良好。不应采用三轮车，严禁用畜力车、翻斗车和各种挂斗车运输。 | 5 |  |  |

## 1.2 危险品生产线

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 扣分理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物耐火等级及辅助用室设置 | 建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积＜20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。 A2级工房不应附设辅助、办公用室。 | 5 |  |  |
| 2 | 结构选型 | 宜采用钢筋混凝土框架结构，当工房面积＜202、且操作人员≤2人时，可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重；屋盖宜采用轻质易碎材料。 | 5 |  |  |
| 3 | 门窗和安全疏散 | 按GB50016-2006中的A、C级厂房设置门窗和安全疏散通道。 | 5 |  |  |
| 4 | 室内屋顶和墙(地)面 | 有易燃易爆粉尘的工作间，其工作台面、地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝；应采用不发生火花、导静电等的地面。易燃易爆粉尘较少的工作间应常擦洗，内墙面应耐擦洗；经常冲洗的工作间，其顶棚及内墙面应刷油漆，油漆颜色与危险品颜色应有所区别。 | 5 |  |  |
| 5 | 防护屏障 | 应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定防护屏障的形式。 | 7 |  |  |
| 6 |  | 防护屏障的高度不应低于屋檐高度；防护屏障的内坡脚与建筑物的外墙的水平距离不宜大于3m；土堤的顶宽不小于1m，底宽不小于高度的1.5倍，且应夯实；防护屏障要起到有效防护作用。 | 5 |  |  |
| 7 | 相邻布置 | 与其他危险性建筑物应错开布置，长面不宜相对。 | 3 |  |  |
| 8 | 定员定量 | 应采用单人单栋作业，并根据工房的用途，按照GB11652-89的规定核定最大存药量。 | 5 |  |  |
| 9 | 操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和安全操作规程，并严格执行。 | 5 |  |  |
| 10 | 防静电措施 | 工房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω；凡有可能产生静电积累的金属设备、金属管道、操作工作台应接地；工房应保持地面潮湿；作业人员应穿防静电工作服。 | 5 |  |  |
| 11 | 生产工具 | 必须使用专用工具，严禁使用铁质、塑料等易产生火花、静电的工具。其工房工具如需改作它用时，应重新清洗干净方可使用。 | 7 |  |  |
| 12 | 消防设施 | 设置消防设施；配备相应的消防器材；有充足可靠的水源。工作台的上方宜设置手动控制的水喷淋系统或翻斗水箱等设施。 | 5 |  |  |
| 13 | 照明 | 场所内不得安装任何电气设备及电气线路，电气照明应选用壁龛灯或装在室外的投光灯。 | 5 |  |  |
| 14 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 3 |  |  |
| 15 | 清洗及排水处理 | 有易燃易爆粉尘散落的工作间，应定时拖洗，当需用水冲洗时，宜用沟、管排放，并应集中收集及时处理。 | 3 |  |  |
| 16 | 烟火药制造 | 粉碎应在单独工房进行。粉碎前后应筛选掉机械杂质，筛选时不得使用铁质等产生火花的工具。 | 5 |  |  |
| 17 |  | 粉碎易燃易爆物料时，必须在有安全防护墙的隔离保护下进行。 | 5 |  |  |
| 18 |  | 烟火药所用的原材料只能分机单独进行粉碎。感度高的物料应专机粉碎。 | 5 |  |  |
| 19 |  | 机械粉碎物料必须远距离操作；人员未离开机房，严禁开机。.进出料时，必须停机断电。 | 5 |  |  |
| 20 |  | 烟火药各成分的干法混合，宜采用木转鼓、纸转鼓或导电橡胶转鼓等设备。 | 3 |  |  |
| 21 |  | 手工混合应在单独工房内进行，采用导电橡胶工作台或木质工作台、操作工具，用铜网筛和有韧性拉力强度大的纸张。严禁在物料库和其他操作工房进行配料。 | 5 |  |  |
| 22 |  | 含氯酸盐等高感度药剂的配制，必须有专用工房和使用专用工具，应有防护设施。 | 7 |  |  |
| 23 |  | 机械造粒运转时，药物温升不得超过20℃。在造粒时，除操作人员外任何人不得进入工房内。 机械造粒时应按安全操作规程要求控制转速。 | 5 |  |  |
| 24 | 装药与筑药 | 各种产品装、筑药的领量不得超过规定的限量。 | 7 |  |  |
| 25 |  | 装药与筑药应在单独工房操作。装、筑含高感度烟火药时，应在有防护墙(堤)的工房内进行，每间定员一人。装、筑不含高感度烟火药时，每间工房定员不得超过二人。 | 5 |  |  |
| 26 |  | 筑药工具应采用木、铜、铝或其他不产生火花的材质，严禁使用铁质工具。工作台上应垫以接地导电橡胶板。 | 5 |  |  |
| 27 | 礼花弹装填药 | 装填药料的每间工房不得超过二人操作，人均使用面积不得少于3.5m2。不得超过工房定量。 | 5 |  |  |
| 28 | 组合烟花组装 | 每间工房不得超过四人，人均使用面积不少于3.5m2。 | 5 |  |  |
| 29 | 引火线 | 硝酸钾引火线手工生产，应在单独工房内进行，每间工房定员不得超过二人，人均使用面积3.5m2，每人每次领药限量为1kg。 机器生产引火线，每间工房不得超过二台机组，机组间距不得少于2m，工房内药物停滞量不得超过2.5kg。 | 5 |  |  |
| 30 |  | 氯酸钾引火线无论手工、机器生产，都限于单独工房操作，每间工房定员一人，药物限量不得超过0.5kg。 | 5 |  |  |
| 31 | 产品干燥 | 有药产品干燥应采用日光、热风散热器、蒸汽干燥和红外线或远红外线烘烤，严禁采用明火直接烘烤。 | 5 |  |  |
| 32 | 晒场 | 内外部安全距离符合GB50161-92要求。 | 7 |  |  |
| 33 |  | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障的高度不应低于1m；土堤的顶宽不小于1m，底宽不小于高度的1.5倍，且应夯实；防护屏障要起到有效防护作用。 | 5 |  |  |
| 34 |  | 与其他危险性建筑物应错开布置，长面不宜相对。 | 3 |  |  |
| 35 |  | 晾晒场定员1人。根据与相邻建筑物的距离，按GB50161-92表4.2.2-1核定最大存药量。 | 5 |  |  |
| 36 |  | 晒场出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω；作业人员应穿防静电工作服。 | 5 |  |  |
| 37 |  | 烘盒、烘垫、烘架应为竹、木、纸等材质，凉晒带药物品不许用金属材料制成的器具。 | 5 |  |  |
| 38 |  | 有醒目的安全警示标识。 | 3 |  |  |
| 39 |  | 需用水冲洗时，宜用沟、管排放，并应集中收集及时处理。废药应及时清理。 | 3 |  |  |
| 40 |  | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和安全操作规程，并严格执行。 | 3 |  |  |

# 2.库房

## 2.1 A级库房

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 扣分理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物耐火等级 | 建筑物的耐火等级不应低于二级耐火等级的规定，当面积＜20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。 | 5 |  |  |
| 2 | 结构选型 | 可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重，砖墙厚度不应小于240mm，不应采用空斗墙和毛石墙；屋盖宜采用轻质易碎材料。 | 5 |  |  |
| 3 | 库房门和通风窗 | 门的数量不应少于2个，当面积小于150 m2,且长度小于18m时，可设1个。 门应采用向外开启的平开门，门宽不应小于1.2m，不得设置门槛，工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。 通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网，有防小动物等措施。 工房内的主通道宽度，不应小于1.2m。 最远工作点至外部出口的距离不应超过15m。 | 5 |  |  |
| 4 | 室内屋顶和墙(地)面 | 地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝；有易燃易爆粉尘的中转库地面应采用不发火、导静电地面且应常擦洗或冲洗，内墙面应耐擦洗。 | 5 |  |  |
| 5 | 防静电措施 | 应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω；作业人员应穿防静电工作服。 | 5 |  |  |
| 6 | 防潮与隔热措施 | 无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。 | 5 |  |  |
| 7 | 防护屏障 | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。 | 7 |  |  |
| 8 |  | 防护屏障的高度不应低于屋檐高度；防护屏障的内坡脚与建筑物的外墙的水平距离不宜大于3m；土堤的顶宽不小于1m，底宽不小于高度的1.5倍，且应夯实；防护屏障要起到有效防护作用。 | 5 |  |  |
| 10 | 定员定量 | 根据相邻建筑物的距离，按GB50161-92第四章第三节的规定核定药量。 | 7 |  |  |
| 11 | 操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和安全操作规程，并严格执行。 | 3 |  |  |
| 12 | 存放和堆垛 | 堆垛与库墙之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。烟火药、成品与半成品、成箱成品堆垛高度应符合国标规定分别不超过1m、1.5m、2.5m。 | 3 |  |  |
| 13 | 照明和照明线路 | 照明应选用壁龛灯或装在室外的投光灯。线路布设符合防爆、防火安全要求。 | 3 |  |  |
| 14 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 3 |  |  |

## 2.2 其他库房

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 扣分理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物耐火等级 | 建筑物的耐火等级不应低于二级耐火等级的规定，当面积＜20m2时，耐火等级不应低于三级耐火等级的规定。 | 5 |  |  |
| 2 | 结构选型 | 可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重，砖墙厚度不应小于240mm，不应采用空斗墙和毛石墙；屋盖宜采用轻质易碎材料。 | 5 |  |  |
| 3 | 库房门和通风窗 | 仓库门应向外平开，不得设门槛；门洞宽度不宜小于1.2m。贮存期较长的总仓库的门宜为双层，均向外平开；安全出口，不应少于2个；当仓库面积小于150m2，且长度小于18m时，可设一个。仓库内任一点至安全出口的距离，不应大于15m。 通风窗应能开启，配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置进风窗，有防小动物等措施。 | 5 |  |  |
| 4 | 室内屋顶和墙(地)面 | 屋顶、地面要采取防潮、隔热措施；内墙面、顶棚面应平整；应采用不发生火花的地面。当危险品已装箱并不在库内开箱时，可采用一般地面。 | 5 |  |  |
| 5 | 防静电措施 | 应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100Ω；作业人员应穿防静电工作服。 | 5 |  |  |
| 6 | 防潮与隔热措施 | 无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。 | 5 |  |  |
| 7 | 定员定量 | 根据相邻建筑物的距离，按GB50161-92表4.3.4、和第4.3.7条的规定核定药量。 | 7 |  |  |
| 8 | 操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 | 3 |  |  |
| 9 | 存放和堆垛 | 堆垛与库墙之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。成品堆高不超过1m、1.5m、2.5m。 | 3 |  |  |
| 10 | 照明和照明线路 | 照明应选用壁龛灯或密封防爆型灯。线路布设符合防爆、防火安全要求。 | 3 |  |  |
| 11 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 3 |  |  |
| 12 | 储存 | 不同性质材料分类分级存放，堆垛符合国家标准要求。 | 3 |  |  |

## 2.3作业场所

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 扣分理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输道路 | 运输危险品的主干道中心线，与各类建筑物的距离、坡度符合国家标准规定。 | 5 |  |  |
| 2 | 围墙 | 库区应设置密砌围墙，其高度不应低于2m； | 7 |  |  |
| 3 |  | 围墙与危险性建筑物的距离，不宜小于5m。 | 5 |  |  |
| 4 | 消防设施 | 应取得当地消防部门的验收或检查合格意见书。 | 7 |  |  |
| 5 |  | 落实防火措施（如禁烟措施，森林防火带、沟，消防道路通畅）。 | 5 |  |  |
| 6 |  | 设置消防设施；配备相应的消防器材；有充足可靠水源（水量15L/s、延续时间2h）。 | 5 |  |  |
| 7 | 防雷设施 | 危险性建筑物必须按GB50161-92第十一章第六节和《建筑物防雷设计规范》的规定，采取防雷措施，并应良好接地，并应有“防雷检测报告”，且结论为合格。 | 7 |  |  |
| 8 |  | 防直击雷和防感应雷覆盖范围达到规范要求，防直击雷与建筑物的距离小于5m，避雷针接地电阻不应大于10Ω。 | 5 |  |  |
| 9 | 监控设施 | 库区应设置有效的安全监控设施，并确保有效、可靠、运行稳定。 | 5 |  |  |
| 10 | 报警装置 | 库区应设置有效的报警装置，保持可靠、有效。 | 5 |  |  |
| 11 | 安全标识 | 库区内醒目位置和围墙外部应有明显的安全警示标志或警示标语。 | 3 |  |  |
| 12 | 值班电话 | 设置信号畅通的值班固定电话。 | 3 |  |  |
| 13 | 人员 | 有取得相应资格的驾驶员、押运员。 | 7 |  |  |
| 14 | 车辆 | 危险品的运输，应采用带有防火罩的汽车运输，要求汽车技术状况良好。不应采用三轮车，严禁用畜力车、翻斗车和各种挂斗车运输。 | 3 |  |  |

# 3.企业安全管理

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 扣分理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产方针和目标 | 按照有关安全生产法律法规的要求，贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，制定符合企业实际情况的安全生产方针和目标，并认真组织实施和进行考核。 | 7 |  |  |
| 2 | 安全生产管理机构及人员 | 职工总数100人以上应设安全管理部门，职工总数100人以下的应在综合管理部门设安全管理岗位；配备占本企业从业人员总数1%以上且至少1名的专职安全生产管理人员。 | 7 |  |  |
| 3 | 安全生产责任制 | 明确本单位安全生产第一责任人是企业主要负责人；建立健全安全生产分管负责人、管理人员、职能部门和岗位安全生产责任制和考核制度; 安全生产责任制执行情况应定期考核，予以奖惩。 | 7 |  |  |
| 4 | 安全生产管理制度 | 制订完善的安全生产规章制度，明确修订时间和频次，定期进行修订： （1）安全目标管理与奖惩制度； （2）安全检查制度； （3）安全技术措施审批制度； （4）安全设施、设备管理制度； （5）事故隐患整改制度； （6）动火作业管理制度； （7）从业人员安全教育培训制度； （8）安全投入保障制度； （9）重大危险源检测、监控和安全评估制度； （10）黑火药、烟火药和引火线销售、购买和领用登记制度； （11）原材料购买、入库验收、使用和保管制度； （12）余药、废药安全处置、登记制度； （13）门卫、保卫管理制度； （14）防护用品（具）管理制度； （15）职业卫生管理制度； （16）安全费用提取制度； （17）上下班考勤与违章登记制度。 应明确安全生产管理规章制度修订时间和频次，定期进行修订。 | 5 |  |  |
| 5 | 从业人员培训及资格 | 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格；药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序的作业人员应当接受烟花爆竹专业技术培训，并经考核合格取得资格证书；其他从业人员须经本岗位安全生产知识教育和培训并考核合格；所有从业人员应持证上岗。 | 7 |  |  |
| 6 | 工伤保险 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 5 |  |  |
| 7 | 危险源管理 | 企业应及时进行危险有害因素辨识，建立重大危险源识别、管理制度，并对重大危险源予以登记、备案，定期检测、评估，并有效监控、管理。 | 5 |  |  |
| 8 | 应急救援预案 | 按AQ/T9002-2006，制订符合实际，可操作性强的事故应急救援预案；建立事故应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备；定期演练且每年演练不少于一次。 | 7 |  |  |
| 9 | 档案资料 | 分类建立技术资料档案和产品流向记录： （1）企业设计说明书，厂房平面布局图，工房、库房施工设计图及竣工图； （2）安全评价报告； （3）工伤事故档案； （4）教育培训档案； （5）隐患排查档案； （6）“三同时”档案； （7）特种设备档案； （8）职业卫生管理档案； （9）废药清理档案； （10）职工奖惩档案； （11）安全管理制度及操作规程档案； （12）产品流向记录档案。 | 5 |  |  |
| 10 | 安全费用和风险抵押金 | 建立并实施安全费用提取制度，每年足额提取并按规定使用；按规定缴纳风险抵押金。 | 5 |  |  |
| 11 | 劳动用工和考勤 | 严禁雇佣童工及精神不健康、活动不方便等不宜雇佣的人员；建立职工上下班考勤和违章登记制度，并严格执行。 | 5 |  |  |
| 12 | 职业卫生管理 | 每年组织职业健康检查；按规定配备和使用防护用品。 | 3 |  |  |
| 13 | 安全宣传 | 在行政和生活区设安全宣传栏进行安全知识和事故案例教育，并及时更新栏目内容。 | 3 |  |  |
| 14 | 隐患整改 | 对各种安全检查所查出的安全隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证； 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向当地政府报告； 对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产； 重大隐患及整改情况由安全技术部门汇总并存档。 | 5 |  |  |
| 15 | 图纸资料 | 图纸齐全、规范、清晰，与实际相符，符合标准。 | 3 |  |  |
| 16 | 消防检查 | 消防检查记录应资料齐全。 | 3 |  |  |

# 4.黑火药生产企业

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 扣分理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理人员 | 应有分管厂长，有一名以上专职安全员，各工段有兼职安全员。 | 7 |  |  |
| 2 | 岗位责任制 | 明确法人代表为本单位安全生产第一责任人。层层建立安全生产岗位责任制和考核制度。定期考核，予以奖惩。 | 7 |  |  |
| 3 | 安全管理制度 | （1）安全目标管理与奖惩制度； （2）安全检查制度； （3）安全技术措施审批制度； （4）安全设施、设备管理制度； （5）事故隐患整改制度； （6）动火作业管理制度； （7）从业人员安全教育培训制度； （8）安全投入保障制度； （9）重大危险源检测、监控和安全评估制度； （10）黑火药、烟火药和引火线销售、购买和领用登记制度； （11）原材料购买、入库验收、使用和保管制度； （12）余药、废药安全处置、登记制度； （13）门卫、保卫管理制度； （14）防护用品（具）管理制度； （15）职业卫生管理制度； （16）安全费用提取制度； （17）上下班考勤与违章登记制度。 | 5 |  |  |
| 4 | 安全操作规程 | 黑火药生产要制定符合GB11652要求的各工序安全操作规程并要明确规程的修订时间。 | 5 |  |  |
| 5 | 从业人员培训及资质 | 主要负责人、分管负责人、安全管理人员、特殊作业人员必须接受专业技术培训并经考核合格取得资格证书；其他人员也须经三级教育和培训并考核合格。所有人员应持证上岗。 | 7 |  |  |
| 6 | 工伤保险 | 安全风险保证金、安全费用提取和从业人员工伤保险。 | 5 |  |  |
| 7 | 危险源管理和安全应急救援预案 | 企业应建立危险源识别，管理制度，并对其定期检测、评估、有效监控、管理。应急救援预案应有相当满足的人员和器材，设备每年至少演练一次。 | 7 |  |  |
| 8 | 劳动用工和职业卫生管理 | 严禁使用童工及精神不健康、活动不方便等不宜使用人员。每年组织职业健康检查。按规定配备发放和使用防护用品。 | 3 |  |  |
| 9 | 技术资料档案 | （1）企业设计说明书，厂房平面布局图，工房、库房施工设计图及竣工图； （2）安全评价报告； （3）工伤事故档案； （4）教育培训档案； （5）隐患排查档案； （6）“三同时”档案； （7）特种设备档案； （8）职业卫生管理档案； （9）废药清理档案； （10）职工奖惩档案； （11）安全管理制度及操作规程档案； （12）产品流向记录档案。 | 5 |  |  |
| 10 | 黑火药生产工艺流程 | 选料—单项原料粉碎过筛—三元混合球磨—压片(并)—烘干—凉片—破粒—筛选—中转—抛光—装箱—入库。严禁生产工艺流程颠倒、交叉。 | 7 |  |  |
| 11 | 标识 | 本企业所有厂房应明确用途，有标识。 | 3 |  |  |
| 12 | 储存定量 | 成品药库、中转库、单项原料库存放量应符合定量，堆放应符合要求。 | 7 |  |  |
| 13 | 限量滞留 | 三元混合、压片、烘片、破粒、筛选、抛光，滞留限量应符合核定量要求。 | 5 |  |  |
| 14 | 定员定岗 | 仓库保管员、黑火药生产人员要定位上岗，每个工序严禁超员。 | 7 |  |  |
| 15 | 厂区布局 | 根据黑火药生产的特性，危险程度应分区布局，分别设置非危险品生产区，危险的生产区，危险品库区，生活办公室。 | 5 |  |  |
| 16 | 外部距离 | 按照A3级生产工房滞留量和成品药库的存量与外部建筑物的安全距离应符合GB50161第三章的要求。 | 7 |  |  |
| 17 | 内部距离 | 按照A3级生产工房滞留量和成品药库的存量，厂区内相互之间的安全距离应符合GB50161第四章第二节、第三节的要求。 | 7 |  |  |
| 18 | 建筑结构 | A3级库房的建筑结构应符合GB50161第七章第五节的有关要求。 | 5 |  |  |
| 19 |  | A3、C级工房的建筑结构应符合GB50161第七章第二节、第四节的要求。C级工房可设辅助、办公用房。 | 5 |  |  |
| 20 |  | C级库房的建筑结构应符合GB50161第七章第五节有关要求。 | 5 |  |  |
| 21 | 防护屏障 | A级建筑物应设置防护屏障，其防护屏障应符合GB50161第四章第四节的有关要求。 | 7 |  |  |
| 22 | 防静电 | 应有防静电措施，库房、工房出入口处应设置消除人身积聚静电的接地装置，其接地电阻不大于100Ω。 | 5 |  |  |
| 23 | 防雷 | 危险性建筑物必须采取防雷措施，并应良好接地，并出具有效的检测报告。 | 7 |  |  |
| 24 | 消防 | 设置消防设施；配备相应的消防器材；有充足的可靠水源。 | 5 |  |  |
| 25 | 电气 | 生产设备应达到防火、防爆、防静电、防机电伤害等要求，电机和电路等防爆装置应符合GB50161第11章第一节，第二节、第三节及第五章的规定。 | 5 |  |  |
| 26 | 设备 | 黑火药生产危险工序宜采用机械化生产；采用的机械设备符合有关标准规定；并有必要的安全防护措施；尽量实现人机隔离操作和图象监控。 | 5 |  |  |
| 27 | 监控 | 危险品生产区和危险品总仓库区应设置有效的安全监控设施和报警装置，并确保可靠、有效。 | 5 |  |  |
| 28 | 安全标识 | 危险品生产区和危险品总仓库区内醒目位置和围墙外应有明显的安全标识和警示标志。 | 5 |  |  |
| 29 | 通讯联络 | 设置信号畅通的固定值班电话。 | 5 |  |  |

注：黑火药生产企业的库房按A级库房检查表检查