普什集团有限公司化学品库事故应急救援预案

一、部位名称：化学品库房

二、库房分布：A区化学品库房1间；D区化学品库房1间；E区化学品库房1间；F区化学品库房10间及各子公司专设化学品库存点。

三、火灾危险性及特点

1．电器设备短路引起火灾。

2．储存的危险化学品蒸发遇高温、明火或火花发生燃烧或爆炸。

3．储存的危险化学品泄漏遇高温、明火或火花发生燃烧或爆炸。

4．因静电造成储存的危险化学品发生燃烧或爆炸。

5．化学品泄漏造成环境污染。

6．高毒化学品泄漏后遇高温、明火分解产生剧毒气体，造成人员中毒。

四、预防及扑救措施

预防措施：

1．保障库房内通风良好，室内温度控制在15~30℃以内（特殊化学品应放专用冷藏库）。

2．容器接地。

3．远离热源、火花及明火。

扑救方法：

1．第一时间报五粮液集团消防队：（外线打进）3565119，（内线）119，然后按程序报告普什集团相关部门和领导。

2．用雾化水喷洒现场，降低温度。

3．救灾人员必须配戴正压式全面型自挡式呼吸防护具，不得穿着化纤面料服装。

4．发生燃烧时，只能采用干粉灭火器、干沙土或抗溶性泡沫进行灭火作业。

5．明火熄灭后及时清理现场泄漏物，防止复燃。

6．保护火灾现场，以便分析火灾原因。

泄漏处理：

1．小量泄漏时可采用大量的水对泄漏物进行稀释后放入废水系统。

2．大量泄漏时必须采用沙土或混凝土对泄漏物进行围堵，将泄漏物集中收集后统一进行处理。

3．如人员身体沾染泄漏物时，应采用大量水进行冲洗，防止引起人员皮肤烧伤。

急救措施：

1．吸入蒸气的患者应脱离污染区，安置休息并保暖。

2．皮肤接触用肥皂彻底清洗。

3．误服立即漱口，急送医院救治。