普什集团有限公司γ射线异常照射事故应急救援预案

一、γ射线性质

γ射线用来检测布鲁克纳机生产出来的PET片材厚度，它是由85kr物质通过高电压激发产生。γ射线是一种光量子，它们既不带电荷，又无质量，但具有很强穿透力。γ射线能轻易穿透人的身体，对人体造成危害，电离辐射在人体组织内释放能量，导致细胞死亡或损伤。

二、发生异常照射的原因：

主要是因为对85Kr物质的密封装置破损，不能起到定向放射γ射线，通过破损部位向其它方向照射。

破损的原因有：人为的破坏、物体的撞击。

三、异常照射的处理：

1．发现有异常照射的现象，立即切断射出线装置的电源即可停止照射。

2．将事故受照人员撤离现场，减少事故影响，并对现场进行警戒同时保护好现场。

3．立即逐级上报主管部门普什技术安全部和市放射防护监督机构。

4．进行初步调查，收集与事故有关的物品和资料，分析事故的原因和性质，判断事故级别，提出处理方案。

5．对射线装置及其报警系统进行检查和计量校准，对受照人员的剂量估算和医学观察。

6．加强操作工的培训教育，提高防范意识和应急能力。

四、防护要求：

因该检测装置密封性能好，除定向照射外，其它方向照射量非常微弱，远低于国家标准，操作人员不需要穿戴防护服，但在操作过程中，为了安全起见，操作人员不得靠近该装置，离该装置不得低于1米。

五、发生照射事故人员的救护：

将受照人员立即送到放射监测部门进行照射检测，根据检测情况进行治疗。