煤矿井下知识型安全宣传标语五十条

一、上下井口、井下大巷、车场等场所
　　
　　1、想安全会安全能安全，人人争当本安职工。
　　
　　2、人物系统和制度，本质安全四大要素。
　　
　　3、创建本质安全型矿井，实现四无两零目标。
　　
　　4、安全零事故，质量零缺陷。
　　
　　5、煤尘具有爆炸性，逢八综合防尘要落实。
　　
　　6、治理水害要坚持有疑必探先探后掘原则。
　　
　　7、瓦斯治理十二字方针：先抽后采，监测监控，以风定产。
　　
　　8、人力只推一辆车，两车相距10米才安全。
　　
　　9、推车接近岔道弯道，必须提前发出警号。
　　
　　10、行走携带锋利工具要注意，避免碰撞伤他人。
　　
　　11、大巷行走要走人行道，长把工具手中拿。
　　
　　12、下井须带矿灯安全帽自救器，有关人员瓦斯便携仪别忘了。
　　
　　13、化纤衣服不能穿，禁带火具和香烟。
　　
　　14、电线变潮易起火，过载发热酿大祸。
　　
　　15、保险丝保安全，铜线铁丝代替只会添危险。
　　
　　16、安全帽生命保护罩，戴上安全帽安全有依靠。
　　
　　17、乘车须听指挥，严禁扒车跳车坐矿车。
　　
　　18、禁用电炉灯泡取暖，严防火灾事故发生。
　　
　　19、遇见警标和栅栏，千万不能往里蹿。
　　
　　20、瓦斯无色无嗅无味，防范须时刻谨慎。
　　
　　二、斜巷运输
　　
　　21、行人不行车，行车不行人。
　　
　　三、弯道、交叉口
　　
　　22、一停二看三通过，粗心大意要不得。
　　
　　四、皮带
　　
　　23、宁走十步远不走一步险，跨越皮带须走过桥通道。
　　
　　24、蹬溜子坐皮带危险，出了事故后悔已晚。
　　
　　五、采掘工作头面
　　
　　25、按规定及时支护，空顶作业招事故。
　　
　　26、开工前敲帮问顶，收工后莫忘交接。
　　
　　27、风流瓦斯达到1，电钻打眼不能干。
　　
　　28、风流瓦斯达到1.5，必须停止工作撤人保安全。
　　
　　29、爆破作业必须执行“一炮三检”制度。
　　
　　30、挂红挂汗汽多水冷色变浑，突水灾害要来临。
　　
　　31、劈裂闷雷机枪声响有煤炮，煤与瓦斯突出请您当心了。
　　
　　32、通电拒爆先取把手后摘母线，等段时间沿线检查才安全。
　　
　　33、放炮前后须洒水，湿式打眼可防尘。
　　
　　34、放炮须填水泡泥，降尘降温净化空气。
　　
　　35、瓦斯爆炸三条件，一定浓度瓦斯、高温火源和足够氧气。
　　
　　36、隔爆水棚降灾害，精心维护不破坏。
　　
　　六、采区回风巷、采掘工作面回风巷
　　
　　37、风流瓦斯浓度超过1，立即停止作业撤人员。
　　
　　七、综采工作面
　　
　　38、巷道最低一米八，支护标准要严把。
　　
　　39、煤壁输送机支架成直线，倾角大于15°要防倒滑。
　　
　　40、液压支架须接顶，采高过3加护板。
　　
　　八、采煤机
　　
　　41、巡视无人方可启动走勾，检修须打隔离和离合。
　　
　　九、掘进机
　　
　　42、开机一看二警示三启动，停机电源隔离必须断开。
　　
　　十、猴车
　　
　　43、稳上稳下坐猴车，触摸绳轮招危险。
　　
　　十一、掘进头打锚杆
　　
　　44、风水管路接牢固，袖口扎紧脚站稳。
　　
　　十二、风门
　　
　　45、风门闭锁要完好，防止风流短路留隐患。
　　
　　十三、耙装机
　　
　　46、逐项检查确保机体稳，耙装区域有人莫操作。
　　
　　十四、井下爆炸材料库
　　
　　47、炸药存量不超矿井三天总用量，雷管存量不超矿井十天总用量。
　　
　　十五、岩巷掘进头
　　
　　48、戴齐个人防护品，喷头千万莫对人。
　　
　　十六、电气检修
　　
　　49、检修电气先断电，开关闭锁并挂牌。
　　
　　50、检修场所瓦斯浓度不超过1%方可进行停电检查验放电。