平刨车的使用安全技术操作规程

第1条：在刨旧木料前，必须将料上的钉子、杂物清除干净。

第2条：两人同时操作时，须待料推过刨刃150mm以外，下手方可接拖。

第3条：操作人员衣袖要扎紧，严禁戴手套操作。

第4条：木工机械必须实施二级漏电保护。

第5条：手压刨必须有护手安全装置，并在操作前检查机械各部件及防护安全装置是否松动或失灵现象，并检查刨刃锋利程度及吃刀深度，经试车1-3m后，才能进行正式工作，如刨刃已钝，应及时调换。

第6条：吃刀深度一般调为1-2mm。

第7条：操作时左手压住木料，右手均匀推进，不要猛推猛拉，切勿将手指按于木料侧面。刨料时，先刨大面当作标准面，然后再刨小面。

第8条：在刨较短、较薄的木料时，应用推板去推压木料。

第9条：长度不足400mm，或薄且窄的小料不得上手压刨。