电气工安全技术操作规程

第1条：配料间、更衣室不得使用超过60W灯泡，严禁使用碘钨灯和家用电加热器（包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲）取暧、烧水、烹饪。

第2条：电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其它金属代替保险丝。

第3条：办公室、更衣室等照明安装导线应用绝缘子固定，不准用花线、塑料胶质线乱拉。

第4条：现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。

第5条：在拉设临时电源时，电线均应架空，过道处须穿管保护，不得乱拖乱拉，电线被车辗物压。

第6条：电箱内电气设备应完整无缺，设有专用漏电保护开关，必须执行”一机一闸一漏一箱”。

第7条：所有移动电具，都应在二级漏电保护开关之中，电线无破损，插头插座应完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。

第8条：人力弯管时，应选好场地，防止滑倒和坠落，操作时面部要避开。

第9条：砖墙剔槽、打眼时，锤柄不得有松动，凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时，楼板下面、墙后，不得有人靠近。

第10条：管道烧焊接时，要持特种操作证工作，开具动火证，有监护人员和配备灭火器材。

第11条：各类电动工具，要管好、用好，经常清洗、注油，严禁机械带”病”运转，各类防护罩应完整无缺。

第12条：所有扶梯都应有防护脚、防滑绳，使用角度为60-70度为宜，严禁使用缺档、断档扶梯。