第1条：为了保证脚手架的整体稳固，同一立面的小横杆应按立杆总数对等交错设置，同一副里、外立杆的小横杆应上下对直，不应扭曲。

第2条：立杆、大横杆，斜拉杆的接长，应视梢部有效直径接足1800mm以上。每300-400封绑一道。接杆中不宜三杆同时绑扎。

第3条：竹杆脚手架的拉结，应严格按10-12号钢丝双股并联的要求，与墙体牢固连接，并设支头抵住墙体，形成一拉一支，保持脚手架的垂直稳固。

第4条：竹脚手架，从安全角度考虑应逐步淘汰，如若使用竹脚手架应进行特殊计算。

第5条：搭设高度20m以上竹杆脚手架，选材必须严格按国家《建筑安装工人安全技术操作规程》的要求进行。

第6条：搭设高度20m以下竹杆脚手架，选材必须严格按福建省地方标准的规定进行。

第7条：搭设砌筑外手脚，立杆根部必须埋入土中300mm以上。因地面层坚硬无法埋入者，在距离地面高度400mm处绑扎水平扫地杆保护。

第8条：脚手架的底部应考虑排水措施，防止积水后脚手架步层的不均匀沉陷。

第9条：所有砌筑或装修脚手架都必须采用顶撑保护。

第10条：砌筑脚手架其主要杆件连接处，应采用广篾（或18号铁丝）绑扎，每三个月检查保养一次。小青篾（本篾）只能用于非主要杆件的连接中。