钢管架搭设安全技术操作规程

第1条：搭设金属扣件双排脚手架，用于高层建筑的，应严格按国家有关专门规范的要求进行。

第2条：对于一般建筑工程，应严格按省厅相关的行业规程要求进行。

第3条：搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜使用。

第4条：严重锈蚀、变形、裂缝及螺栓螺纹已损坏的扣件不准使用。

第5条：脚手架的基础除按规定设置外，必须做好排水处理。

第6条：高层钢管脚手架座立于槽钢上的，必须有扫地杆连接保护，普通脚手架立杆必须设底座保护。

第7条：不宜采用承插式钢管做底步立杆交错之用。

第8条：所有扣件的紧固力矩，应达到45-55N.m。

第9条：同一立面的小横杆，应对等交错设置，同时立杆上下对直。

第10条：斜杆接长，不宜采用对接扣件。应采用叠交方式，二只回转扣件接长的二只扣件间隔不少于0.4m.。

第11条：高层建筑金属脚手架的拉杆，不宜采用铅丝攀拉，必须使用埋件形式的刚性材料。