内满堂架搭设安全技术操作规程

第1条：室内满堂脚手架搭设应严格按施工组织设计要求搭设。

第2条：满堂脚手架的纵、横距不应大于2m。

第3条：满堂脚手架应设登高措施，保证操作人员上下安全。

第4条：操作层应满铺竹笆，不得留有空洞。必须留空洞者，应设围栏保护。

第5条：大型条形内脚手架，操作步层两侧，应设防护栏杆保护。

第6条：满堂脚手架的步距，应控制在2m内，必须高于2m者，应有技术措施保护。

第7条：满堂脚手架的稳固，应采用斜杆（剪刀撑）保护。

第8条：满堂脚手架不准采用钢、竹混搭。