国家技术监督局1994-05-03发布1995-03-01实施 

1　主题内容与适用范围 
　　本标准规定了起重机械的危险部位与标志方法。 
2　引用标准 
　　GB 6527.1　安全色卡 
　　GB 6527.2　安全色使用导则 
　　GB 8417　灯光信号颜色 
3　标志 
　3.1　标志类别 
　　起重机械危险部位标志类别规定如下： 
　　a. 黄色和黑色相间隔的条纹标志(以下简称“黄黑相间标志”)； 
　　b. 红色和白色相间隔的条纹标标志(以下简称“红白相间标志”)； 
　　c. 红色标志； 
　　d. 红色灯光标志； 
　　e. 文字标志。 
　3.2　标志要求 
　3.2.1　标志应清晰、醒目、耐久、完整、正确。 
　3.2.2　标志颜色应符合GB6527.1中规定的相应色样。 
　3.2.3　黄黑相间标志和红白相间标志的条纹宽度比例为1：1。条纹宽度为50～10 
0mm，每种颜色应不小于二道，斜度宜与水平成45°角，倾斜方向宜以设备部位中心线 
为轴呈对称形。 
　　在使用黄黑相间标志时，如果标志背景使标志的效果减弱，允许使用红白相间标 
志。 
　3.2.4　灯光标志颜色应符合GB8417中规定的红色色品范围。 
　3.2.5　文字标志的字体应使用黑体，字体颜色应使用黑色，背景颜色应使用黄色。 
　3.2.6　对有特殊要求的起重机械由供需双方确定标志要求。 
　3.2.7　在公路、铁路或水上使用的起重机械，除应符合本标准规定外，还符合国家 
有关管理规定的标志要求。 
4　危险部位与标志方法 
　4.1　下列部位应在适当位置使用黄黑相间的标志。 
　4.1.1　吊钩滑轮组侧板。 
　4.1.2　取物装置和起重横梁。 
　4.1.3　臂架型起重机回转尾部和平衡重。 
　4.1.4　动臂式臂架型起重机的臂架头部。 
　4.1.5　起重机外伸支腿和排障器。 
　4.1.6　除流动式起重机和铁路起重机外，与地面距离小于2m的司机室和检修吊笼 
的底边。标志宽度不小于120mm。 
　4.1.7　与地面距离小于2m的台车均衡梁和下横梁两侧。 
　4.1.8　桥式起重机的端梁外侧(有人行通道时)和两端面；移动式司机室的走台与 
梯子接口处的防护栏杆。 
　4.2　表1所列安全装置应予以标志。 

                               表　1 
━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━ 
  安全装置        │   标志类别   │       标志部位 
─────────┼───────┼────────────── 
   夹轨器         │              │      在适当位置 
                  │ 黄黑相间标志 │ 
大车滑线防护板    │              │   底边宽度不小于100mm 
─────────┼───────┼────────────── 
   缓冲器         │              │         端部 
(橡胶缓冲器除外)  │              │ 
─────────┤              ├────────────── 
   扫轨板         │              │         整体 
─────────┤              ├────────────── 
 轨道端部止挡     │ 红色标志     │       止档整体 
─────────┤              ├───────────── 
  紧急开关        │              │       按钮、把柄 
─────────┤              ├───────────── 
  过卷扬限制器    │              │          重锤 
━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━ 
　4.3　表2所列电气设备应予以标志。 

                     表　2 
━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━ 
  电气设备  │   标志类别   │       标志部位 
──────┼───────┼─────────── 
 大小车滑线 │ 红色灯光标志 │  滑线两端、通道上方 
──────┼───────┼─────────── 
 大车裸滑线 │              │   非　导　电　面 
──────┤  红色标志    ├─────────── 
 电缆卷筒   │              │   电缆卷筒的护圈 
━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━ 
　4.4　流动式起重机基本臂两侧应在适当位置使用“起重臂下严禁站人”的文字标志。 
　　回转尾部两侧应在适当位置使用“作业半径内注意安全”的文字标志。 
　4.5　高于30m室外作业起重机械顶端应装设红色障碍灯、灯光颜色应符合3.2.4规定。 
5　安全管理 
　5.1　起重机械制造单位应按本标准规定对其出厂产品进行标志。 
　5.2　起重机械使用单位应按本标准规定采取切实措施，对其使用的起重机械进行标志。 
　5.3　起重机械危险部位的标志应经常检查维护，如有退色和损坏，应及时修整或更 
换，以保证标志的清洁、完整、正确、醒目。 
　5.4　起重机械安全检验项目应包括本标准内容。