国家标准局1986-08-22发布1987-05-01实施 

　　本标准规定了起重机司机安全技术考核的条件和方法。适用于通用桥式起重机、冶金专用起重机、龙门起重机、装卸桥、门座起重机、塔式起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、固定旋转起重机、铁路起重机的司机。 
1　司机条件 
　1.1　年满十八周岁，具有初中以上文化程度。 
　1.2　身体健康，两眼视力各不低于0.7(起重机起升高度在20m以上，两眼视力各不低于1.0)，无色盲，无听觉障碍，无癫疒间、高血压、心脏病、眩晕和突发性昏厥的疾病，无妨碍起重作业的其它疾病和生理缺陷。 
2　培训、考核、发证 
　2.1　培训 
　　a. 由省、地、市劳动部门或其指定的单位培训； 
　　b. 企事业单位及其主管部门组织培训； 
　　c. 专业(技工)学校培训； 
　　d. 培训时间不得少于六个月。 
　2.2　考核 
　　a. 培训期满，由省、地、市劳动部门或其指定的单位，按照本标准规定进行考核。安全技术理论考试及格后，再进行实际操作考试； 
　　b. 安全技术理论实际操作考试均为百分制，各六十分及格。 
　2.3　发证 
　　安全技术理论和实际操作考试均及格者，还须在实际驾驶的起重机上实习一至三个月，确认操作熟练者，由省、地、市劳动部门核发本机种操作证，方准独立操作。 
　2.4　轮胎起重机和兼作起重作业的汽车起重机司机，除按规定考取驾驶执照外，还必须按本标准培训、考核、发证。 
　2.5　本标准未包括的起重机司机，由企业主管部门参照本标准进行培训、考核、发证。 
3　复审 
　3.1　取得操作证的起重机司机，由考核发证部门或其指定的单位每二年进行一次复审。 
　3.2　复审内容 
　　a. 体格检查； 
　　b. 复试本机种安全技术理论和实际操作； 
　　c. 检查违章操作和事故情况。 
　3.3　复审不合格者，可在二个月内再进行一次复审，仍不合格者，收缴操作证。凡未经复审者，不得继续独立操作。 
　3.4　在两个复审期内，作到安全无事故的起重机司机，经所在单位审查，报经发证部门批准后，可以免试，但不得连续免试。 
4　安全技术理论考试内容 
　4.1　起重机的构造、性能和工作原理。 
　4.2　起重机电气、液压和原动机的基本知识。 
　4.3　起重机主要部件的安全技术要求及易损件的报废标准。 
　4.4　起理机钢丝绳的安全负荷、使用、保养及报废标准。 
　4.5　起重机安全装置、制动装置和操纵系统的构造、工作原理及调整方法。 
　4.6　正确判断起重机的常见故障。 
　4.7　起重机一般维护保养知识。 
　4.8　力、力的合成与分解、力矩、重心、起重机的稳定性等力学基本知识。 
　4.9　一般物件的重量计算和绑挂知识。 
　4.10　有关电气安全、登高作业安全、防火及其救护常识。 
　4.11　GB5082—85《起重吊运指挥信号》和有关安全标志。 
　4.12　安全操作技术、常见起重事故及其防止措施。 
　4.13　起重机安全操作规程和GB6067—85《起重机械安全规程》等有关规定。 
5　实际操作考试 
　5.1　通用桥式起重机、冶金专用起重机、龙门起重机、装卸桥的司机考试宜选择额定起重量5~20t，起升高度在8m以上的通用桥式起重机或龙门起重机。 
　　试题一　吊起水桶曲线运行、定点停放。 

                               表1 
━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━┯━━━ 
起重机起升高度│ S1 │  S2  │ S3 │  S4  │ S5 │  S6  │ D1 │  D2  │ D3 
       H      │    │      │    │      │    │      │    │      │ 
───────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼─── 
   8≤H≤12   │1.80│ 4.00 │3.00│ 2.00 │1.50│ 2.00 │0.60│ 0.70 │0.80 
      H>12    │2.00│ 4.00 │3.50│ 2.50 │2.00│ 2.50 │0.65│ 0.75 │0.85 
━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━━ 
　　a. 水桶：外径500mm，高700mm，水面距离桶口100mm，吊钩距桶口1000mm。 
　　b. 标杆：高2000mm，直径20~30mm，底座直径250mm，厚10mm。 
　　c. 考试方法：接指挥信号后，将水桶由A处吊离地面1000mm，按图示路线水平运行，行至B处上方下降，一次放入B圆内。再将水桶由B处吊起，先后放入C圆、A圆内为止。水桶由B处、C处吊起时均距地面3000mm，放入C圆、A圆的下降途中各准许停顿一次。(满分50分，扣分标准见附录A中表A1) 
　　d. 考试时限：在四分钟内完成上述操作。 
　　试题二　吊起圆钢通过框架。 

                           表2                                         m 
━━━━━━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━━ 
起重机起升高度│ S1 │S2  │h1  │ h2 │ h3 │ h4 │  h5│  a │  b │c 
      H       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │ 
───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─── 
  8≤H≤12    │2.0 │3.0 │0.9 │1.3 │0.5 │ 1.1│ 0.7│ 0.5│ 0.4│0.2 
     H>12     │2.0 │3.0 │0.9 │1.3 │0.5 │ 1.1│ 0.7│ 0.6│ 0.5│0.2 
━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━━ 
　　注：AB连线位于起重机桥架中心垂直平面与地面的交线上。 
　　a. 圆钢：直径300mm，高200mm，吊钩距圆钢顶面500mm。 
　　b. 考试方法：接指挥信号后，将圆钢由A处吊起，依次通过全部框架，放入B处。运行途中不准打倒车。(满分30分，扣分标准见附录A中表A2) 
　　c. 考试时限：在一分钟内完成上述操作。 
　　试题三　由考核部门根据起重机不同性能和作业特点自行命题。主要考核专业操作技术、翻件、排除常见故障、按指挥信号操作、应急操作等。(满分20分) 
　5.2　门座起重机、塔式起重机的司机 
　　考试应选择起升高度在20m以上的本机种起重机。 
　　试题一　吊起水箱定点停放。 

                    表3                   m 
━━━━━━━┯━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━━ 
起重机起升高度│  S1  │ S2 │  D1  │  D2│   D3 
       H      │      │    │      │    │ 
───────┼───┼──┼───┼──┼──── 
  20≤H≤30   │ 18.0 │13.0│ 1.7  │1.9 │  2.1 
     H>30     │ 18.0 │13.0│ 1.8  │2.0 │  2.2 
━━━━━━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━━ 
　　a. 水箱：边长1000×1000×1000mm，水面距箱口200mm，吊钩距箱口1000mm。 
　　b. 考试方法：接指挥信号后，将水箱由A处吊起，先后放入B圆、C圆内，再将水箱由C处吊起，返回放入B圆、A圆内，最后将水箱由A处吊起，直接放入C圆内。水箱由各处吊起时均距地面4000mm，每次下降途中准许各停顿二次。(满分40分，扣分标准见附录A中表A3) 
　　c. 考试时限：完成上述操作，门座起重机为二分三十秒，塔式起重机由考核部门确定。 
试题二　吊起水箱在杆内运行和击落木块。 

               表4                   m 
━━━━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━━ 
起重机起升高度│  R   │Ｓ1   │ Ｓ2  │ Ｓ3 
      H       │      │      │      │ 
───────┼───┼───┼───┼──── 
  20≤H≤30   │19.0  │15.0  │ 2.0  │ 2.5 
     H>30     │19.0  │15.0  │ 2.2  │ 2.5 
━━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━ 
　　a. 水箱：边长1000×1000×1000mm，水面距箱口200mm，吊钩距箱口1000mm。 
　　b. 标杆：高2000mm，直径20--30mm，底座直径300mm，厚10mm。 
　　c. 五根立柱的高度依次为1000、1500、1800、1500、1000mm，均布在CD弧上。 
立柱顶端分别立着放置200×200×300mm的木块。 
　　d. 考试方法：接指挥信号后，将水箱由A处吊离地面1000mm，按图示路线在杆内运行，行至B处上方，即反向旋转，并用水箱依次将立柱顶端的木块击落，最后将水箱放回A处。在击落木块的运行途中不准打倒车。(满分40分，扣分标准见附录 
A中表A4) 
　　e. 考试时限：完成上述操作，门座起重机为二分三十秒，塔式起重机由考核部门确定。 
　　试题三　由考核部门根据起重机不同性能和作业特点自行命题。主要考核排除常见故障、应急操作、司机在看不见吊物的情况下按指挥信号操作。(满分20分) 
　5.3　汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、固定旋转起重机、铁路起重机的司机考试宜选择最大起重量3--25t的本机种起重机。 
　　试题一　吊起水桶定点停放。 
　　a. 水桶：外径580mm，高900mm，水面距桶口150mm，吊钩距桶口1000mm。 
　　b. 标杆：高1500mm，直径20~30mm，底座直径200mm，厚10mm。 

                    表5m 
━━━┯━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━┯━━━ 
 序号 │  S1  │ S2 │  S3  │ D1 │  D2  │ D3 
───┼───┼──┼───┼──┼───┼─── 
  1   │ 9.0  │8.0 │ 7.0  │0.8 │ 1.0  │1.2 
  2   │ 8.0  │7.0 │ 6.0  │0.8 │ 1.0  │1.2 
  3   │ 5.5  │4.5 │ 3.5  │0.8 │ 1.0  │1.2 
━━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━━ 
　　注：表中的尺寸，可根据起重机的不同规格任选一栏。 
　　c. 考试方法：接指挥信号后，将水桶由A处吊起，先后放入B圆、C圆内，再将水桶由C处吊起，返回放入B圆、A圆内，最后将水桶由A处吊起，直接放入C圆内。水桶由各处吊起时均距地面4000mm，每次下降途中准许各停顿二次。不可带载变幅的起重机，其旋转中心至水桶停放点A、B、C的距离取同值。(满分40分，扣分标准见附录A中表A5) 
　　d. 考试时限：由考核部门确定。 
　　试题二　吊起水桶在杆内运行和击落木块。 

                  表6                    m 
━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━━ 
 序号 │   R  │  S1  │  S2  │  S3  │  S3 
───┼───┼───┼───┼───┼──── 
  1   │ 10.0 │ 8.0  │ 12.0 │ 1.4  │ 2.0 
  2   │  8.0 │ 6.0  │  9.0 │ 1.4  │ 1.5 
  3   │  5.5 │ 3.5  │  5.4 │ 1.3  │ 0.9 
━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━ 
　　注：表中的尺寸，可根据起重机的不同规格任选一栏。 
　　a. 水桶：外径580mm，高900mm，水面距桶口150mm，吊钩距桶口1000mm。 
　　b. 标杆；高2000mm，直径20--30mm，底座直径200mm，厚10mm。 
　　c. 五根立柱的高度依次为1000、1500、1800、1500、1000mm，均布在AB弧上。立柱顶端各放置边长为200mm的立方木块。 
　　d. 考试方法：接指挥信号后，将水桶由A处吊离地面500mm，按图示路线在杆内运行，行至B处上方，即反向旋转，并用水桶依次将立柱顶端的木块击落，最后将水桶放回A处。在击落木块的运行途中不准打倒车。不可带载变幅的起重机，只考击落木块。(满分40分，扣分标准见附录A中表A6) 
　　e. 考试时限：由考核部门确定。 
　　试题三　由考核部门根据起重机的不同性能和作业特点自行命题。主要考核专业操作技术、目测重量、排除常见故障、应急操作、按指挥信号操作。(满分20分) 

                              附　录　A 
                         实际操作考试扣分标准 
                              (补充件) 

A.1　通用桥式起重机、冶金专用起重机、龙门起重机、装卸桥的司机，应按表A1、表A2的规定执行。 

                表A1　吊起水桶曲线运行、定点停放扣分标准 
━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━ 
  序号  │      扣　分　项　目          │    扣　分　数 
────┼───────────────┼───────── 
   1    │ 开车前未检查、鸣号           │        3 
   2    │ 碰杆一次                     │3 
   3    │ 碰倒杆一次                   │4 
   4    │ 洒水一次                     │       1--3 
   5    │ 水桶出内圆(D1)               │        2 
   6    │ 水桶出中圆(D2)               │        4 
   7    │ 水桶出外圆(D3)               │6 
   8    │ 每超规定时间十秒             │1 
   9    │ 违反操作规程或考试规定       │        50 
━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━ 

               表A2　吊起圆钢通过框架扣分标准 
━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━ 
  序号  │     扣　分　项　目         │    扣分数 
────┼──────────────┼────────── 
   1    │ 开车前未检查、鸣号         │       3 
   2    │ 碰框架一次                 │3 
   3    │ 未通过一个框架             │5 
   4    │ 每超规定时间十秒           │       1 
   5    │ 违反操作规程或考试规定     │       30 
━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━ 
　A.2门座起重机塔式起重机的司机，应按表A3、表A4的规定执行。 

              表A3　吊起水箱定点停放扣分标准 
━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━ 
  序号  │     扣　分　项　目         │   扣分数 
────┼──────────────┼─────── 
   1    │ 开车前未检查、鸣号         │3 
   2    │ 水箱出内圆(Ｄ1)            │      2 
   3    │ 水箱出中圆(Ｄ2)            │      4 
   4    │ 水箱出外圆(Ｄ3)            │      6 
   5    │ 洒水一次                   │     1--3 
   6    │ 每超规定时间十秒           │1 
   7    │ 违反操作规程或考试规定     │     40 
━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━ 

       表A4　吊起水桶在杆内运行和击落木块扣分标准 
━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━ 
  序号  │        扣　分　项　目      │     扣分数 
────┼──────────────┼──────── 
   1    │  开车前未检查、鸣号        │        3 
   2    │  碰杆一次                  │2 
   3    │  碰倒杆一次                │3 
   4    │  碰立柱一次                │        3 
   5    │  未击落一木块              │        3 
   6    │  每超规定时间十秒          │        1 
   7    │  违反操作规程或考试规定    │        40 
━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━ 
　A.3　汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、固定旋转起重机、铁路起重机的司机，应按表A5、表A6的规定执行。 

            表A5　吊起水桶定点停放扣分标准 
━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━ 
  序号    │       扣　分　项　目           │ 扣　分　数 
────┼─────────────┼──────── 
   1    │  开车前未检查、鸣号      │      3 
   2    │  水桶出内圆(D1)          │2 
   3    │  水桶出中圆(D2)          │4 
   4    │  水桶出外圆(D3)          │      6 
   5    │  水桶下降途中碰杆一次    │      2 
   6    │  洒水一次                │     1--3 
   7    │  每超规定时间十秒        │1 
   8    │  违反操作规程或考试规定  │      40 
━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━ 

           表A6　吊起水桶在杆内运行和击落木块扣分标准 
━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━ 
   序号   │        扣　分　项　目        │     扣分数 
─────┼───────────────┼───────── 
    1     │   开车前未检查、鸣号         │      3(5) 
    2     │   碰杆一次                   │       2 
    3     │   碰倒杆一次                 │3 
    4     │   碰立柱一次                 │       3(8) 
    5     │   未击落一木块               │       3(8) 
    6     │   每超规定时间十秒           │       1(1) 
    7     │   违反操作规程或考试规定     │      40(40) 
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━ 
　　注：括号内的数仅适用于不可带载变幅的起重机。