安全操作规程

第一章    通用工种安全技术规程

第一节     煤气安全技术操作规程

一．煤气总则：

- 严格执行冶金部和公司颁发的煤气安全规程和规定。

2．凡接触煤气设备操作、维护、检修及管理人员应学习本规程有关条例，经考试合格后方可参加工作。

3．凡接触煤气设备的非直接操作人员，必须经煤气安全教育合格后方可工作。

4.为确保煤气设备操作人员的人身安全，夜间工作时必须有足够的照明。（36V电源、二层平台处）。

5．煤气设备的低压或CO报警器，由煤气专业人员管理，要定期进行灵敏度检验。

6．煤气设备严禁用铁器敲打，以保证设备完好并防止产生火花引起煤气泄露或爆炸。（包括煤气管路）。

7．煤气设备的改建和大中修等完工后，要经煤气负责人和热工技术人员验收合格，方可投入使用。有关技术文件要存档备案。

8．每季用肥皂水检查一次煤气压力、流量导管及接头处的煤气泄露情况，发现泄露及时处理。

9．煤气设备的严密性检验、应用压缩空气或氮气进行，严禁用水压试验。新用或检修后的煤气设备都要进行泄露试验。

10．煤气设备有缺陷时，操作人员应立即报告班、段长、煤气负责人、安全员及调度，立即采取安全处理措施。

11．如发生煤气中毒、爆炸、起火事故时，应立即采取相应的急救措施。并挂煤气急救电话、火警电话，同时报告调度室。不准冒险抢救，煤气泄露用CO报警仪事后进行检查。

12．在煤气区，不准有明火和易燃物等，以免引起火灾。如需在煤气设备上动火，必须取得煤气动火许可证后方可进行。

13．无关人员不许在煤气区域逗留。严禁在隐蔽不通风的地方休息，特别是煤气管道和转动机械及炉体附近（炉底层和二层平台）。

14．凡在第一类、第二类煤气危险区工作，必须具备以下条件：

（1）必须有煤气救护人员在场。

（2）参加工作人员必须带氧气呼吸器，并经煤气知识考试合格佩带煤气区域出入证。

（3）必须有经批准的煤气危险区工作计划和许可证方可施工。

15．煤气危险区工作计划和许可证的办理，必须是在二天前由工段负责人提出申请，经安全、及煤气负责人签字同意后执行。

16．加热炉系统煤气危险区划分：

一类危险区：

（1）带煤气拆装盲板、更换流量孔板；

（2）带煤气处理大小开闭器和处理煤气设备。

（3）煤气管道排水口，烟道内部及煤气爆发试验。

二类危险区：

（1）渣道的检修及送煤气操作；

（2）停煤气后的清扫煤气设备；

（3）煤气开闭器的开、关及煤气仪表附近；

（4）煤气水封闭。

三类危险区：

（1）炉内、炉顶及周围；

（2）烧咀的煤气阀的开关；

（3）煤气管道及附属设备附近。

二．煤气使用安全注意事项：

1．使用煤气人员必须进行煤气安全技术知识教育，懂得煤气设备操作、煤气爆炸、煤气中毒和火灾处理等技术知识，经考试合格后才能工作，否则不准使用煤气。

- 煤气的使用由专人负责，非操作人员未经许可不准动用炉内、外的所有阀门。

3．正常使用的煤气设备和阀门，要经常检查，如发现煤气管道有裂纹和法兰盘、开闭器等漏煤气时，要及时报告领导处理。

- 现煤气时，谨防人员中毒。凡发现煤气着火时，应迅速排除或用石棉被盖好附近的易燃易爆物品。凡着火地点威胁着电源时，应立即切断电源。

- 混合煤气压力低于3000Pa时，不得放煤气入炉。

6．放煤气入炉前，经爆发试验，连续三次合格后，方可送煤气。取样方法步骤必须遵守《操作规程》。

7．置换煤气时（吹扫或引气过程中），严禁在煤气设施上拴拉电焊机二次线。煤气设施周围40米内严禁火源。

8．煤气设备发生事故，原因不明时，不准送煤气。

9．点炉前，应将烟道闸板打开，起动引内机排除烟道及炉内可能泄露的煤气。

10．点燃煤气时，必须先点火后开煤气阀门，并且要小开阀门，点燃后，再由小往大调整，两人以上操作。

11．点火时，如第一次没点着，不要继续点火，必须将残余煤气排除，再按第10条重新点火。

12．点燃后正常使用煤气时，不要把阀门开得过大，以防煤气大量流出，不能充分燃烧，造成中毒或爆炸。

13．当煤压力降到3000Pa时，应立即组织做停炉处理。

14．用完煤气要关闭好阀门。如长期停炉，要进行吹扫，将煤气吹扫干净，并加堵盲板，以免漏出煤气，引起爆炸和中毒。

15．停烧咀时，要先关煤气阀门，后关风阀。

三．煤气检修与维护安全注意事项

1．煤气及附属设备，每班应定期进行检查，发现问题及时处理，不得拖延时间，煤气区域维修人员不得少于2人。

2．煤气设备、管道和阀门应作出定期的检修计划，按项目进行检查，发现问题及时处理。

- 严禁在煤气设备和管道附近设置易燃及有腐蚀液体的管道。

4．煤气管道发生冻结或堵塞时，可用蒸汽加热管道，绝对禁用明火烘烤管道，防止发生起火或爆炸。

5．煤气设备停用时，应用氮气（或蒸汽）吹扫管道1.5~2小时，然后堵上盲板。

- 煤气切断装置、压力表或蒸汽、氮气接头，应有专人控制操作。

- 煤气危险区的CO浓度定期测定，在关键部位应设置CO临测装置。

8．在有煤气的情况下，抽、堵盲板、修理阀门、导管时，必须佩带氧气呼吸器的，氧气呼吸器的使用由经过专门培训的人员进行，并且要有煤气防护站人员在场监护。

9．凡处理煤气设备内部时，要取空气样作CO含量分析。

10．凡处理煤气设备和煤气管道时，当放散管开着时，不准在管道附近有明火，以防引起火灾或爆炸。

11．煤气设施停煤气检修时，必须可靠地切断煤气来源，并将内部煤气吹净。长期检修或停用煤气设施，必须打开上下孔，放散管，保持设施内的自然通风。

12．每次进入设备内部的工作人员，时间间隔至少在2h以上。

13．经CO含量分析后，允许进入煤气设备内工作时，应采取防护措施并设专职监护人。

14．进入煤气设备内部工作时，安全取样分析时间不得早于动火前半小时，检修动火工作中每2h必须重新分析，工作中断后，恢复工作前半小时，也要重新分析，取样要有代表性，防止失误。

15．带煤气作业时，工作场所应备有必要的联系信号，煤气压力表及风向标志等，距工作场所10米内，禁止火源，并采取防止着火的措施，与工作无关人员要离开作业点40米以外。距作业点10米以外才可以安设投光器。

16．进入管内检查前要先将管内有害气体吹扫干净，要设专人看管入口，检查完毕经检验人数，以防误封入口。在管内工作，管内温度不得超过40℃，要打开两头入孔，将露在外面的皮肤涂上防护油、戴上风帽、风镜和面罩。

17．在煤气区动火时，在有安全动火证的前提下，在动火前必须准备好沙子、蒸汽管、黄泥和沙袋子等防火用具，并将易燃物带走，用黄泥和石棉绳将泄露煤气的地方堵严，才允许动火。并且由煤气负责人同安全员等有关人员检查工具、设备和氧气呼吸器等。

18．在运行中的煤气设备上动火，设备内煤气应保持正压，动火部位要可靠接地，在动火部位附近要装压力表或与附近仪表室联系。压力表必须有专人看守，而且必须用电焊，严禁用气焊动火。

19．在停产的煤气设备上动火，除取空气分析以外，还应将煤气设备内易燃物清扫干净或通上蒸汽，确认在动火过程中不形成爆炸性混合气体。

20．煤气设施着火时，应逐渐降低煤气压力，通入大量氮气，但煤气设施内煤气压力最低不得小于100Pa（10.2mm）H2O）。严禁关闭煤气阀或封水阀，以防回火爆炸。

21．当直径小于或等于1000mm的煤气管道起火，可直接关闭煤气阀门灭火。

22．发生煤气爆炸事故后，应立即切断煤气来源，迅速将残余煤气处理干净。（保护现场）

23．抢救煤气事故的所有人员，都必须服从统一领导和指挥。事故现场应划出危险区域，布置岗哨，阻止非抢救人员进入。进入煤气危险区的抢救人员必须佩带氧气呼吸器，严禁用不适合防止煤气中毒的器具。

24．排放冷凝水注意事项：

（1）不要将煤气放出，以防中毒。

（2）经常定期排放，以保证煤气质量及安全，排放完应将阀门关死。

（3）非工作台保员严禁进入冷凝水排放小房，防止煤气中毒。

25．长期停用，大、中修或改修的煤气设备，投入使用前必须作严密性试验，试验前做到以下几点：

（1）检查确有盲板，切断煤气管道。

（2）在检查管道内部时，必须有安全照明。

（3）检查所有水封，排水器进水，排水管上的开关位置，测量水封排水器，水位高度必须符合安全规定。

26．煤气检修高空作业时，一定要系好安全带、注意安全。

27．冬季对煤气设备要采取蒸汽保温措施，以防冻结。

28．为保证煤气工人的身体健康，煤气工人每年要进行两次体检。

第二节      钳工安全技术操作规程

- 严格执行公司、厂等级安全管理规定。

- 工作前必须穿戴好必要的劳动保护用品。打大锤时不准戴手套、对面不准站人，并检查锤头是否牢固。

- 工作前要检查好使用的工具设备，发现问题及时修理或更换，不得带病作业。

4．使用尖铲、扁铲凿削工件时，应注意对面操作人员必要时用接板或细铁丝网隔开以免飞屑伤人。

5．禁止使用未经热处理的高速钢扁铲、尖铲等。

6．拉锯时，要稳，锯条松紧合适，工件必须装夹牢固。

7．攻丝前钻孔时，钻孔直径大小可查阅有关手册得到，不宜过小。

8．使用千斤顶或手拉葫芦起重物件时，物件的重量不准超过千斤顶或手拉葫芦的最大负荷量，禁止在吊起的重物下工作。

9．使用活扳手、梅花扳手和管钳等工具时，不准加套管和锤击，以防止打滑伤人。

10．在2米以下高空作业时，必须系好安全带，所用的工具和材料必须放在牢固可靠的地方，禁止上、下乱扔。

11．使用砂轮、电钻、风动工具和天车设备应遵守其相应的安全技术规程。

12．钳夹工作物要牢固、平稳、虎钳夹要牢固地固定在工作台上。

13．铲刮工件时，工件底部必须垫平稳，用千斤顶时下面要用枕木垫好。

14．使用锉刀、刮刀时必须安上木柄，活扳子和锉刀不准当锤子使用，锉刀、刮刀不准当撬棍使用。

14．进入加热炉煤气区作业时，必须两人以上，同时严格遵守在煤气区作业的有关安全管理规定。

第三节     电工安全技术操作规程

1．电气工作人员必须具备下列条件

（1）具有较强的事业心和高度的责任感，在工作中要严格遵守纪律。

（2）具有初中或初中以上文化水平，具备必须的电气知识，按职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》，经有关部门业务培训和考核取得合格证。

（3）经医师鉴定无妨碍工作的病症。

2．电气工作人员对规程应每年考试一次，间断电气工作三个月以上者，必须重新温习规程，经考试合格后方能恢复工作。新参加工作的人员、实习人员和临时参加劳动人员（干部、临时工等）必须经过安全知识教育后，方可下现场随同参加指定工作，但不得单独工作。对外单位派来支援的电气工作人员，工作前应介绍现场电器设备接线情况和有关安全措施。

3．从事现场作业和高空作业必须由二人以上进行，高空作业时必须系好安全带。

4．工作时禁止带电作业，因生产特殊需要而不能停电工作时，必须做好安全防护措施，并经安全处和机动处批准后方可带电作业。

5．工作前必须穿戴好防护用品，工作时禁止穿布鞋、皮鞋、大头鞋及其他带钉的鞋，工作前应先检查周围环境有哪些不安全因素，采用适当的安全措施，工作时必须两人以上，彼此相互照顾、相互督促、互相监护。发现不安全因素或违反安全规程，任何人都有权制止，劝阻无效者应及时上报。

6．低压电路的停电安全措施

（1）将检修设备的各各方面电源断电，取下可熔保险丝，在刀闸操作把手上挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌。

（2）工作前必须验电。

（3）根据工作需要采取相应的安全措施。

7．停电更换保险器后，恢复工作时，应戴手套和防护眼镜。送电前必须彻底检查是否有工具、金属物短路等。不准擅自更换大电容量的保险丝或用铜、铝、铁丝代替，不准擅自触动继电器保护装置。开关保险丝，必须与被保护电气设备容量安全系数相等。

8．使用万用表、钳形电流表、摇表等仪器仪表时必须按照各种仪器、仪表的使用说明书使用，不准违反仪器仪表的使用条件强行测量。开关及保险丝，必须与被保护电气设备容量安全系数相等。

- 在带电设备周围，严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。

10．遇有电器设备着火时应立即将有关设备的电源切断然后救火，对带电设备应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器等灭火，不得使用泡沫灭火。对注油设备应用泡沫或干燥的沙子等灭火。

11．电气设备分高压、低压和安全电压。要掌握现场设备电压等级。

高压：设备对地电压在250V以上者

低压：设备对地电压在250V以下者

12．电器设备的不带电金属外壳必须接地，以防止设备损坏时发生触电事故。临时接地线应使用不小于25平方毫米的铜绞线。接地线中不允许安装保险线和自动开关，并且应经常检查，每年测试一次接地电阻。高压电动机、变压器外壳、架空地线、电压互感器、二次接地电阻不得大于4Ω。低压电动机变压器外壳避雷针接地线电缆外皮、室内配管、接地电阻要符合规程规定。

13．机床、钳工工作台等局部照明、手提等必须采用36V以下照明，在危险工潮湿场所只准用12V电压做为手提灯照明，220V照明灯的螺丝套必须接至中线上，防止触电。

14．闸刀开关、接触器等必须装有防护罩，不得随意拆除。380V以上电压需安装金属护罩并接地，否则禁止使用。闸刀开关必须垂直安装，禁止在蒸汽、粉尘、腐蚀性气体浓度大的地方使用。

15．严禁带负荷拉隔离开关。

16．各种使用工具需经试验合格后方可作用，并应按规定定期检验和更换。

17．设备检修恢复后，必须重新检查工作现场和设备，确认已无人作业和危险后经有关人员许可重新送电。

18．非高压区域的工作人员在进入高压设备附近时，必须经有关负责人批准并由值班人员监护下陪同前往。

19．临时电器设备的安装，应符合电器调设备的安装要求，并办理手续。不准在控制器或电机的接线端挂接临时照明线，使用电动工具，仪器在电源中断、工作停止或离开工作岗位时要把开关拉开。

20．无论全部或部分停电工作时，均应严格执行送电牌、验电、接地线、警告牌、工作票、操作票及监护确认制度。

21．工作中，必须与高压带电部分保持安全距离，3300伏以下，0.5米，10000伏以下1米。

第四节     电焊工安全技术操作规程

1．电焊工必须经过专业训练，熟悉电焊机构造、性能及保养和操作方法，掌握触电的急救方法。并取得特殊工种操作证方可上岗。

2．电焊机应放置在清洁、干燥和通风的地方，在露天场所要采取防雨防雪措施，交流电焊机不得放在高温场所。

3．工作前对电焊设备及其工具要认真检查，久置未用的电焊机再启用时，必须找电工检查后方准作用。一次线找维护电工接好后，二次线电焊工自行连接好后再开始工作，但二次线的连接禁止搭接就近的设备本体、管道之上，连接线时必须首先切断电源。

4．使用直流电焊机时，接线桩头的“+”“—”极标号应事先辨认清楚方可接线，在焊接开始时，负载二次电压不得超过100V。

5．焊把需用绝缘及耐火材料制成，或用胶布包好，操作时必须穿戴好劳保用品。

6．在潮湿处焊接时，触动电机和其它设备及在周围站立有麻木感觉时，必须停止焊接，采取措施。

7．遇有大雨及雷电交加时，应停止作业并切断电源。六级以上大风时禁止高空作业。

8．工作中应检查电焊机，变压器和电流调整器，外壳温度超过60℃时，应停焊、处理。

9．导线和电线的绝缘情况要严格检查，破损要及时修理或更换。

10．焊接物应距易燃物均不得小于10米，距易爆物不得小于20米，禁止焊接易燃易爆容器。焊接装油的容器时，必须把封口打开，用蒸汽、热水、氨水或碱水洗刷干净后再行焊接。

11．必须坐焊和卧焊时，应备有绝缘垫，在架空设备上焊接时踏板必须坚固，铺板必须顶牢，并防止熔珠和铁渣烫伤下面的人。操作者须扎好安全带，仰焊时要扣好衣领，戴好长皮手套和面具，严防熔珠烧伤。

12．在地下液压站、稀油站焊接时，必须首先做好安全防范措施，并有专人监护、批准后方可动火焊接。

13．在炉底、深沟或容器内焊接时，要打开通风设备、保证通风良好。

14．焊接接近易燃（如木质等）设备时，必须用铁板或石棉做间隔物，以防电焊火花点燃起火。

15．完成工作后或临时停电需要离开工作岗位时，必须切断电源，检查周围是否有火星、清除火源否则不得离开工作岗位。

16．禁止焊接带有电压、水压、汽压或带有各类压力的工作物。

17．在加热炉工作时，不准脚踏炉盖，在煤气区域工作时遵守煤气安全规程并听从煤气防护站人员的指导。

18、封闭的管子（容器）不准焊接。

第五节   气焊（割）工安全技术操作规程

1．严格遵守焊工一般安全技术规程和有关乙炔气瓶、氧气管道、橡胶软管、氧气瓶的安全使用规程和焊（割）炬安全操作规程。

- 工作前必须检查所有设备，安全装置必须齐全可靠，否则不准使用。乙炔气瓶、氧气瓶及附件不能沾有油污。

- 乙炔瓶不准倒放。

4．检查设备，附件及管道是否漏气时，只准用肥皂水试验。

5．乙气瓶及氧气瓶（管道）之间间隔应不小于5米，不准放在热源处或高压线下面，夏季要防烈日晒。

6．多组焊枪同时工作时，氧气带和乙炔带不要互相缠绕或跨越。

7．设备管道冻结时，严禁用火烤或工具敲击冰块，应用40℃的温水溶化，或用蒸汽解冻。

8．点燃要用暗火，先用乙炔调节阀点火后再用慢风阀调节火焰。烧咀不准对人，在焊、切时，焊枪如发生爆鸣或手感到震动时应立即先关乙炔调节阀，后关投送气阀，待冷却后再继续工作。

9．工作完毕或离开工作现场，要关好氧气阀和乙炔阀收拾现场院，清除火源，并将所有工具收、放到指定地点。

10．在煤气区作业时，必须两人以上进行，并严格遵守煤气安全规程。

- 必须经过专业培训，考试合格，取得操作证书后，方准上岗作业 ，作业前必须穿戴好劳动保护用品。

- 封闭的管子（容器）不准焊割。

第六节     起重工安全技术操作规程

1．起重工必须经过专门培训，考试合格后持证上岗，指挥保员必须旗语、手势、口哨准确无误，所站的位置明显，视野应开阔。

2．从事吊装作业时，必须坚持“十不吊”的规定：指挥信号不明不准吊；斜牵斜挂不准吊；吊物重量不明或超负荷不准吊；散物捆扎不牢或手料装放过满不准吊；吊物上有人不准吊；易燃易爆品和有毒物品不准吊；地下埋设物不准吊；机械安全装置失灵不准吊；棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊；室外六级以上强风不准吊；

3．起重工作时，应精力集中，不准吸烟、吃东西、聊天、开玩笑，打闹，更不准擅离职守。

4．吊物时待吊离地面30cm时，应指挥停钩检查设备，吊物及其吊具有无异常现象，确认无误后方可起吊。

5．吊装过程中突然停电或发生机械故障时，应指挥吊车将重物缓缓地落在适当的位置，不准长时间悬吊在空中，吊物在空中运行时，必须离障碍物500mm以上，严禁吊从人头上越过。

6．起重机吊散状物件等必须放在固定的料斗里。并应合理放置溜绳，并保证溜绳的质量。

7．吊物所用的钢丝绳必须在准确计算所吊重物的重量及所用角度后，正确选用，并保证安全系数。钢线绳经长期使用后，应折减系数，该报废的必须废掉。

8.吊物过程中发现钢丝绳出油时,应立即更换直径更大的钢丝绳,严禁电焊把线、零线与钢丝绳接触，钢丝绳的编结，吊索的编制，钢丝绳卷筒，滑界限，绳卡必须符合相关的技术要求。

9．吊物所用的滑车、卡环、铁扁担等，必须认真检查，发现问题及时处理，不准勉强使用。报废的吊具等严禁使用。

10．如因环境及吊物重量所限采取桅杆等起重方式吊物时，必须依据经有关部门批准的施工方案合理设置。

11．当一个吊钩上挂的绳索较多时或吊索头角较大时，应采取防滑措施，以防止上吊索滑脱卡环时应使卡环销轴和环底受力，严禁钢丝绳在卡环两侧起重，而且不许过载。

12．使用千斤顶时，不准过载，要做好防滑移位和歪斜等措施。

13．用车辆动输物件和设备时，必须牢固地封好车，严禁超长、超宽、超高。

14．采用滚杆拖运时，依据批准的施工方案作业，移动滚动杠时，应将大拇指在管子的上表面，其余四指插入管内，严禁戴手套和一把抓管子。对较高的设备应采取防倾斜措施。

15．借助构筑物（屋架、吊车梁）吊物时，必须依据原始资料测算承载能力，不符合要求时不准借助。

16．起重工从事其他工种工作时，应干哪个工种的活执行哪个工种的《安全操作规程》。

17．起吊物上严禁站人，严禁吊车吊人作业。

第七节      放射线区安全技术操作规程

中宽带轧钢厂使用的测厚仪在使用、运输、操作中为防止造成放射性污染，要严格遵守下列条款。

- 仪表人员要对本岗位所使用的放射源进行对口交接。

2．进行测厚仪检查、标定操作时，必须两以上在场，并佩带好安全防护用品，射源开闭器操作必须为一人，另一个负责监护，射源打开时，调试维护人员应距离一米以外。

3．在生产中，射源打开时，人身体各部位应距离射源准直孔1.5米以外，仪表工检查标定时，应确认射源关闭时才可以进入检修室放置标准板。

- 生产出现故障、处理废钢时，应将测厚仪退回至检修室。

- 仪表维护人员不得拆卸和撞击射源容器等设施。

6．在对射源进行维护检修、使用取送时，由安环人员和主管人员中决定用屏蔽材料密封盖平，如射源损坏或失效需要更换时，由安环人员向上级部门汇报、办理手续，放射源不准与人共同运输。

7．仪表工上岗操作或维修前，必须进行放射线防护知识培训合格，否则不许上岗操作或维修。

第二章    生产操作工安全技术操作规程

第一节     生产操作工的安全技术操作规程

为确保安全无事故，除遵守公司和本厂安全生产的有关文件外，需遵守如下规定：

1．上岗前必须穿戴好劳动保护用品。启动设备必须遵从调度室或其他专业部门统一指挥。在确认信号或手势可靠准确后，由操作人员示警，待确认全线设备和人员无误后方可启动。

2．进行设备检查、测量、换辊、启车、试车、停机检修、处理故障等多人作业时，必须由专人统一指挥、协调作业。严禁乱指挥。必须执行操作牌作业。

3．设备检修，处理事故后要清理现场杂物，保证工作地面和安全通道畅通。

- 凡停机检修及处理事故时，必须换取停电牌，操作牌、并设专人监护，

5． 清理地沟、地坑时，周围设备应停止运转，上面不准作业，并应实行挂牌作业和设专人监护，以防落物伤人或误操作。

- 清理地沟、地坑时，必须确认工作区域有照明，无其它危害人身健康气体，通风良好，确认站位安全。

- 严禁往地沟、地坑内乱扔废钢、铁丝等杂物以防伤人或造成开车打火等事故。

8．轧制作业时，不得靠近高压水和运输辊道，以防止击伤或钢板头部跑偏伤人。生产检查人员需确认安全后方可作业。

9．禁止横跨辊道和运输链，确因工作需要应站在辊道和运输链上工作时，必须事先和操作人员联系，确认停机且无隐患后方可工作。进入现场必须走安全桥和安全通道，（红钢通过时，不准走安全桥）。

10．测厚仪工作时，所有人员不得在放射源区域内逗留，在换辊或处理故障时需关闭射线光源，并将探头退回到非工作位置。

11．禁止用撬棍拨正在行走的钢坯，必须拨正时，需与操作人员联系，停止运行后再拨正。

12．操作台上禁止坐人，操作室内严禁堆放各类杂物，必须保证台面上清洁。无关人员禁止进入 操作室，室内严禁吸烟。

13．操作工因工作需要必须离开操作台时，应将设备开关打到零位。并停电挂牌，然后将操作台锁好，并向有关人员汇报。

14．检查现场应有专人指挥，需位于轧辊转向相反的方向，轧机爬行速度下检查，检查时必须用手电或安全电压照明，不准用手或其他工具触摸转动的轧辊。

15．测量辊缝及侧导板时，必须停机。轧机调平时，应于出口侧放入铜棒轧机不得转动，确认工作部位无油污、无滑动转动等隐患，否则需要排除隐患后方可作业。

16．使用大锤时先检查锤头、锤把是否安装牢固，打锤时不准戴手套，并要避免脱手和锤头脱落伤人或损坏设备。使用扳手要确认咬紧方可用力，使用橇棍要选好支点，确认工作区内安全。

17．使用吊车、气割、电焊等设备工具时，必须遵守与其有关的使用安全规程，并应持证作业。

18．吊运轧辊时，指吊人员应专人负责并应站在安全部位指挥。

19．处理卡钢等故障，需从机架间吊出废品时，周围不准站人。确认安全后方可作业，并注意保护设备。

20．吊运废板时，距离钢板7米以内不准站人，吊动红热态的钢板（坯）要用钢链或专用吊具，禁止使用用钢丝绳直接吊运。吊运时只能单块吊运。

21．严禁用手触摸有动作可能的机械部位。

第二节 板坯管理人员安全技术规程

- 要穿戴好劳动保护用品，板坯工对所使用的板坯夹钳、钢丝绳、链环到专用工具要经检查，不得带病作业，确保安全可靠。

2、非板坯 库操作人员严禁在板垛之间非安全通道上通行。

3．堆垛前、垛底面必须平坦，垛形要平整不得有歪斜和倒垛现象。

4、板坯 堆垛应符合下列要求：

（1）板坯垛高不得超过2m，确因发货不及时而超高时必须有可靠措施。

（2）垛间距离不得小于1m

（3）通道不小于2m

（4）板坯垛位要距辊道中心或设备基础2.5米以上。

5．专人指挥吊车，手势和信号要明确，禁止站在吊物下和垛上指挥，吊运和倒垛时夹钢夹持板坯应均匀平衡，试吊认定夹紧后，方可吊运。

6．严禁在吊起后的板坯下现穿过和行走，吊运板坯时要加强观察、禁止从设备和人身上空强行通过。操作人员在板坯库内行走时，要注意观察、并要躲开板坯及吊物。

7．吊起物件时，不准用手扶吊具和吊物。

8．检查板坯时，不准跨越各种板垛，以防发生意外。

9．严禁在板坯垛附近或垛位间长期停留、睡觉或乘凉，禁止在热板上取暖或烧水、热饭、无关人员应远离热坯垛。

第三节      上料工安全技术操作规程

1．上岗前要穿戴好劳动保护用品，操作设备必须遵守工作牌制度，无操作牌时严禁启动设备，并注意瞭望，在确认设备周围无障碍，设备上无人检修或逗留时鸣笛示警方可启动。

- 非本岗位操作人员严禁私自开动各种开关、阀门和操作手柄等。

- 钢坯在炉内和辊道上运行时，不准用撬棍拨正以防伤人。

- 吊车上料时，选好吊具由专人指挥，必须待坯料平稳放入辊道后才允许启动辊道送料。

- 生产过程中，任何人严禁跨越辊道及其它运转设备。

6．在出料端及炉门处处理翻钢、掉坯等事故时，要选好处理工具，留有安全系数，处理时要站在侧面，听从专人指挥以防伤人。

7．在上料时要注意板坯的定位，保证入炉板坯的整齐。特别是非定尺坯入炉时，要严格检查保证定位准确，以免推钢时造成事故。

8．推钢机推钢机推钢时钢坯上现严禁站人，以防出现事故。

9．推钢机推钢时，辊道应停止工作，操作者不应站在辊道上，待处理完毕人员撤离现场后方可启动设备。

第四节     加热炉维护工安全技术操作规程

1．工作前按规定穿戴好劳动保护用品，详细检查工作环境和修炉工具。确认工作区域通风良好，照明充足，以保证施工安全。

2．停炉检修期间必须堵盲板，应确认煤气烧咀全部关闭，且煤气放散完毕，和管路吹扫排除余热，确保安全后方可修炉。

3．工作中佩好工具袋，不准乱扔工具和材料，保持工作现场清洁。

4．在炉区作业，要注意煤气泄露的危险，不要留在煤气法兰、接头等附近，不许在不通风的地方休息，如发现煤气中毒现象（头昏、耳鸣、四肢无力）必须到空气新鲜的地方进行深呼吸，或速到医院进行救护。

5．在热修砌砖时，要用工具抹灰，以免烫伤，砌砖和磨砖时，必须戴防护眼镜，不准对面吹砖。

- 吊坯时要经常检查吊具、确认安全可靠。

- 在高空区域作业时，应遵守高空作业安全技术规程。

8．上架前必须事先检查，架子和跳板是否安全，架子不许存放过多的材料。上砖或上灰时，上下要配合好，要接稳放牢。

9．砌砖和打砖时要注意下现是否有人。竖立梯子时要垫好立稳，并应防止滑动的措施，必要时设专人监护。

10．一般情况下，不准双层作业。如遇有特殊情况需要双层作业时必须采取行之有效的措施，否则不准施工。

11．在炉内工作必须戴好安全帽，设好36V安全照明灯并保证绝缘良好，以免断线或漏电。

12．在炉上工作时，要通知加热班班长，并取得其它加热工协助。

13．砖垛必须整齐，上窄下宽并不能堆得太高，取砖时应从上至下取。

14．严禁擅自用炉上煤气设备及其它装置。

15．在高处铲水泥时，地面四周必须用绳子拦起来，并设明显标记。

16．在隐蔽地方工作要有两个以上，并要互相关照对方的安全。

17．检修完毕后工作地点的垃圾和废物必须全部清除，送到指定的地方。

第五节     加热工安全技术操作规程

1．上岗前必须穿戴好劳动保护用品，加热工必须严格遵守煤气安全技术规程，遵守公司、厂有关的安全生产和规定。

2．严禁非操作人员私自开动仪表室各种开关及炉上的各种阀门。加热炉上煤气快速切断阀门，所有检测仪表各种开闭器及机械阀门都必须灵活好使，若发现不灵活或漏气时应通知维修工及时修理工保证灵活好用无泄露。

3．若发生突然停电、停风、停水或煤气低压等异常事故时，应立即通知有关人员，切断煤气，确保安全。

4．凡出现腿软、头昏、耳鸣、恶心中毒的初期症状时应立即停止工作，并到空气新鲜处进行深呼吸。或到医院进行救护，同班人员要给予照顾并通知调度室查明原因及时处理。

5．进入炉内工作必须遵守有关安全规定，到炉下、炉顶工作时必须启动轴流风机5分钟后且两人以上必须走人行通道才允许进入。

- 察孔检查炉内状况时，必须戴好防护眼镜，防止火焰烧脸及头发。

7．时加热工经常检查装出料炉门、门框等。

8．禁在加热炉区域用汽油清洗烧咀或使用气、电焊等引火物。

9．在有煤气危险区域工作时，必须配戴氧气呼吸器，任何人不得停留在泄漏煤气的下风口处，在煤气区域或煤气输入及放散作业时，禁止动火。必须动火时，须经安全部门办理动火证后方准动火，并且要有专人监护。

10．当煤气压力降低、低压警鸣铃时，采取应急措施关闭所有煤气阀门，确保安全，并通知有关单位。待煤气压力恢复正常后再按规程重新点燃烧嘴。

11．不论在点火、烘炉或生产过程中，也不论由于任何原因造成加热炉不能正常工作，均应由当班班长组织人员立即停止向炉内通入煤气。具体做法：除快速切断阀门自动切断外，先关烧嘴前煤气 阀门，再关各段调节阀，再关煤气平台上两个电动蝶阀，最后关闭总管道上的眼镜阀，并马上向当班班长、调度、工段技术人员及厂长报告，然后再停空气，严禁连续点火。在切断煤气后，对煤气管道内的正压，防止煤气进入到煤气管道。

12．不准赤手动用加热炉旁工具，以防烫伤。

13．清渣时安全注意事项：

（1）工作前必须认真确认工具可靠，区域通风良好，照明充足。

（2）吊动渣斗时应确认挂牢靠，防止脱落倾翻等事故发生。

（3）热铁皮严禁在油类和煤气管道旁堆放。

14．加热设备操纵工在加热前按设备试车制度要求进行试车确认，设备正常后方可正式工作。

15．开机前注意瞭望,确认设备周围无人或其它杂物后方可进行.

16．工作中如发现设备运转不灵活声音不正常时,不得强行启动.应立即通知有关人员处理.信号或命令有清时不得进行操作.

17．在设备检修及处理卡钢时，加热设备操作工应与检修工及加热工取得联系，听从专人指挥，不得任意操作。

18．热坯不得在辊道上长时间停留，以防烤坏设备。

19、各组辊道在板坯未到之前、应提前启动以减少冲击。

20．点煤气烧嘴时，应先点火，后开煤气阀，停烧嘴时，先关煤气阀，后关风阀。

21．凡开闭带有压力的管道阀门要站在侧面缓慢进行。

22．非炉子工作员禁止上炉顶、炉内及烟道，必须进入这些区域工作时，应确认煤气关闭且通风良好，具备作业条件，并且有专人监护.

23．正常停炉时，事先要与调度室、工段以及燃气厂总调等有关单位取得联系，根据操作规程要求进行安全操作。

24．炉体及管道检修时，除按正常规定停炉外，还要与有关单位取得联系，堵煤气盲板，进行外部吹扫（用蒸汽或氮气吹扫）。

25．进行炉内检查及检修时，应打开所有炉门、烟道闸门、经检查炉内无煤气（仪器检查）方可入炉工作，同时炉外设专人监护。更换烧嘴、烧嘴阀门、抽堵塞盲板时要戴氧气呼吸器或采取其他有效措施后方可进行工作。必须用36V以下低压安全灯。

26．点火时要严格执行点火程序和要点，确认条件合格后方可点火。

27．加热区域的各种阀门必须保证好使。若加热区出现紧急特殊故障时，自动快速切断阀切不断煤气时（自动切断阀不好使），要采取相应的补救措施。（补救措施：由加热段当班代班工长组织人员及时到阀门处手动关闭自动快速切断阀）。

28．加热区的各种阀门出现失灵，失去原有功能，加热段可通过调度找有关单位进行及时修复。

29．各种阀门出现故障后，要及时修复，所涉及的检修人员必须共同到现场处理，属机械故障的由钳工段负责修复，属电气故障的由自动化段负责修复。

第六节     加热炉停炉安全操作规程

一．操作人员将工具准备齐全，操作人员全部分工到位。

二．通知调度室联系吹扫用氮气、煤气救护队全部到位。

三．加热炉停煤气前，通知煤气加压站、汽化冷却仪表室。

四．停炉降温曲线，四点班停轧后，以100℃/h降温至800℃，保温至后班。

五．停炉操作严格按规程：

1．通知调度室准备停炉，调度室通知燃气，总调同意。

2．停炉前全开烟道闸板，关闭临时管道所有放散阀。

3．停炉前关闭烧嘴关阀门顺序：从炉尾到炉头，从上到下逐个依次关闭。

4．关烧嘴时先关煤气阀门再关空气阀门。

- 关闭煤气烧嘴前阀门后，再关闭各支管上的调节阀，最后关闭总管道上的阀门。

六．通知调度室，由动力厂房外眼镜阀（盲板阀）关闭。

七．经确认后，由操作人员打开煤气 管道上各级放散阀，联接氮气，对管道内残余煤气进行吹扫约1.5~2小时，经确认最低点做爆发试验无煤气后关氮气。

八．由燃气厂煤气钳工堵煤气平台上盲板。

九．鼓风机继续工作24小时后可以停上使用，但要打开所有炉门。

十．引风机根据需要继续使用。

十一．停炉后人员进入炉内工作需随身携带ＣＯ报警仪并结伴同行，确保安全。

第七节　　　Ｒ１轧机操作工安全技术规程

除遵守《轧钢生产一般安全技术操作规程》外，粗轧区域工作人员必须遵守如下规定：

１．换辊侧必须保证照明，地下清洁，物具摆放整齐。

２．换辊时，必须确认钢丝绳挂稳，待换辊人员撤至安全地点，方可专人指吊。

３．更换Ｒ１轧辊时，须将液压平衡缸置于换辊锁定位置，使主轴定位。

４．抽送轧辊时，确认小车液压缸升降到位，换辊小车地坑内不准站人，待链式小车到位，停稳后方可进行其他工作。

５．更换调高垫板时，必须保证平稳上、下辊对正，人应该让在安全地方作业。

６．小车运辊进出轧机时，人员不许用手扶辊，如必须扶辊应用专用工具进行，避免轧辊倾翻或滑落。

７．观察指挥轧辊对正时，指挥人员应位于安全部位观察指挥。

８．在废品推床部位处理废品时，废品推床不得工作。过钢时不许处理。吊运废品时，应正确选择吊具，作业　中防止刮伤和烫伤。废品严禁乱扔乱放、保证场地清洁无杂物。

９．检查除鳞高压水时，须站在１．５米以外侧面来观察，确认喷射部位无人后，方可给水。

１０．除鳞箱除鳞时，所有人员不得靠近。以防铁皮飞溅伤人。

第八节　　　精轧操作工安全技术操作规程

除必须遵守《轧钢生产一般安全技术操作规程》外，需遵守如下规定：

１．在精轧机架间工作时，活套必须处于最低点，操作开关置于零位,并断电挂牌,以防止作业时活套臂起落伤人.

- 轧机换辊时，不准任何人站在辊端，并离轧辊１米以外。

３．向外抽辊时，不准任何人站在辊端，并离轧辊对正时，观测指挥人员须位于安全部位指挥。

４．抽装轧辊时，应有专人指挥。轧辊对正时，观测指挥人员须位于安全部位指挥。

５．进入机架内检查和更换水嘴、挡水板等部件时，须确认支撑辊辊面，无油污，两侧放入木板，防止在辊面上行走滑入地沟。

６．更换立辊时，须配合好，确保安全。

７．在轧辊调整时，操作人员要密切配合，以防出现事故。

８．严禁带钢压下，以防损坏设备，造成事故。

第九节      卷曲操作工安全技术操作规程

1．上岗前要穿戴好劳动保护用品，检修或检查主辅设备的工艺条件时，应首先与主电室或操作台取得联系，切断相应的电源，待通知后方可再启动。

2．检测、检修设备时，应确认“卷取选择”开关置于零位，并挂好工作牌。

3．检查设备前，应将要检查的设备相关操作末关置于手动。

4．给卷筒加油或修磨表面时，应注意站立位置，并与操作人员配合好，以免失足滑脱。操作人员要绝对听从指挥，以免误动作；

5．检查助卷辊时，应将安全销插好后再进入助卷辊进行作业；

6．量取辊缝时，应两人以上进行，一人监护、一人操作，必要时应带通讯工具与台面联系；

7．处理卷取机卡钢时，应专人指挥操作。指挥人员要站于安全地段指挥；

8．发生在链上卡钢时，必须用开车吊链吊动，严禁用其他方法处理。操作人员应确认周围无人后方可操作。

9．带卷捆包作业时，打捆和标识人员必须确认带卷稳定后方可进行。

10．带卷捆包作业完成后，操作人员确认周围无人且无妨碍物后方可启动运输链。

11．需观察带卷形状、测量尺寸时，应停稳后进行，热状态测量时应穿好相应的劳保用品。

12．分拨钢卷时，应使用专用工具或启动天车。

第十节       精整操作工安全技术操作规程

一、捆包、喷字工安全技术操作规程：

1、上岗前要穿戴好劳动保护用品，打捆和喷字用的高压风管必须连接可靠。

2、作业时，带卷必须停稳。作业中防止高温烫伤，防止毛刺刮伤。

4、搬运包装材料要紧密配合好，做好确认，防止砸伤或刮伤手脚。

5、多人作业时必须有专人指挥，相互间做好联系，避免出现夹手或其他事故。

6、喷字（或写号）作业区严禁烟火。

7、吊卷时，指挥人员必须遵守“指吊规程”。

二、成品、钢卷库工安全技术操作规程

1、严禁吊运未打捆、散捆、捆扎不牢的钢卷。专用吊具使用前必须进行安全检查。

2、入库时，应按不同品种在指定区域整齐堆垛、垛高不能超过2.7m，垛位间距要保证带卷稳定。

3、严禁攀越垛位，发现垛位隐患要及时汇报，并通知有关人员处理。

4、严禁用吊车撞动车皮，严禁站在车皮内倒吊，同一车内装数卷时需将该卷安置稳妥后，方可吊装下一卷。

5、起吊时严禁用手扶或用脚蹬钢材或吊具。

6、验收发货时，应注意吊物的运行方向，严禁在行走中核对卡片或抄写车号等。

7、钢的温度在60℃以下方可装车，汽车发运时，距汽车2m以内不准站人。

8、严禁在吊物下行走停留，并注意吊物的动向。

9、作业中要防止毛刺刮伤。

- 严禁在垛卷附近休息，无关人员不得靠近垛位。

第三章     电气安全技术操作规程

第一节     维护检修工作安全技术操作规程

一．维护人员上岗前应穿戴好劳动保护用品，应定期进行线路、设备检查。所有电气设备绝缘必须符合标准，并定期进行测验，低压电机的对地绝缘电阻不得小于0.5M，（使用500V摇表），发现问题或隐患及时处理或提出检修计划。

二．电器设备在停运8小时以上者，在送电前必须全面检查、测量各部分绝缘是否符合标准，否则不准送电。

三．工作完毕，必须清扫现场，清除杂物，安全设施及时备齐。经常检查设备的安全装置是否安全可靠，如有缺陷立即恢复。

四．上班后首先检查本人使用工具是否安全可靠，接班时应及时对设备进行全面检查。

五．高压设备不论带电与否，值班保员都不得擅自打开高压设备的网、门。

六．电流互感器二次侧不允许开路，电压互感器不许短路。

七．对高压设备的绝缘的测量，测量前必须停电验电、放电、测量后必须对地放电。对于电缆电容的测量在表线拆离被测物前摇表不准停止转动，以免对摇表充电发生危险。

八．高压设备的停送电，必须二人以上进行，一人操作、一人监护，切换高压开关要戴绝缘手套操作。

九．当整流子、滑环等在运转中清扫时，不允许戴手套，电压必须在250V以下。

十．在高压室内，因工作需要使用喷灯、火炉等用具时，必须与导电部位要有一定的安全距离和灭火措施。电压在10KV以下者不得小于1。5米，电压在10KV以上者，不得小于3米。

十一、高压设备和线路在清扫检修时，必须在停电情况下进行。确认设备完全无电后，并放电、在开关手柄上挂“有人操作、禁止合闸”牌，并挂好接地线，以防发生事故。

十二、对高压设备的操作，检修必须执行“两票”制度。

十三、维护电工在对转动的电机进行吹风或清扫工作时，应遵守下列规定：

（1）在转动直流电动机进行工作时，电动机应处于低速运行状态。

（2）工作时不许戴手套，一人操作，一人监护，一人在控制盘监视电压、转动等参数。

（3）禁止使用汽油和大量酒精，严禁使用金属等做风管头。

十四、不准用摇表测量任何带电设备。

十五、选用开关、保险丝必须与被保护电气设备容量安全系数相等。

十六、严格执行工作牌管理制度 。

十七、临时电气设备的安装，应符合电气设备的安装要求，不得用220V电压为手提灯照明，也不准在控制器或电机的接线端子挂接临时照明线，手提灯采用36V电压，在危险或潮湿的场所只能用12V电压作为手提灯照明。

十八、非高压区域的工作人员在进入 高压设备附近时，必须经有关负责人允许批准、并由值班人员监护陪同前往。

十九、值班人员必须警惕电气设备在停电后随时有可能来电的危险，在未断开有关电源及做好安全措施前，不得触及高压电气设备，也不准进入高压设备近旁。

二十、电气控制工，必须经过专业培训，考试合格，以得操作证书后，才能上岗作业。

第二节      主电室值班工作安全技术操作规程

一、主电室内值班人员，必须严格执行国家能源部颁布的《电业安全工作规程》，并深刻领会，熟悉掌握有关章节。经专业培训，考试合格，取得操作证书后，方准上岗作业。

二、上岗前，要穿戴好劳动保护用品，认真掌握本职工作内的设备情况及工作环境。

三、值班工作人员不得从事检修工作，不得调整控制板，不得乱动控制线路，对现场出现的设备问题及时通知有关人员，以便及时处理。

四、巡视检查设备时，不得少于两人，必须一起工作，检查主电室外的电气设备时，应有充足的照明方可工作。

五、人与带电设备应保持安全距离，10KV以下距电气设备为0.35米。

六、检查整流柜设备时不得打开整流柜门。

七、非工作人员未经上级主管部门允许不得进入主电室。

八、进入主电室的工作人员应保持好现场，值班人员遇要监护好设备，并对检修质量进行验收，室内严禁烟火。

九、做好主电室的防火工作，防火器具要完好。

十、主电室的门窗要关严、门要上锁。

十一、值班人员不得在室内就餐，以防引入老鼠。

十二、主电室现场应整洁、设备保持干净。

十三、严格执行各项安全管理制度。

十四、严格执行停送电制度。

第三节      仪表工作安全技术操作规程

1、仪表人员上岗前必须穿戴好劳动保护用品，必须熟悉仪表安全规程及仪表安全技术操作规程和设备（仪表）说明书，执行有关安全技术规程。

2、仪表室内严禁烟火，严禁易燃易爆物品进入，不准吸烟，不准用汽油等易燃物品擦洗地面、设备。清洁滑线及接点时应用四氯化碳。

3、仪表室内必须有灭火器，值班人员应会使用消防器材和掌握常见触电事故的救护常识，如遇紧急情况必须向有关领导汇报，并作相应的处理。

4、仪表室内不许随意布设临时用线，所用仪器必须按负荷要求更换，不准使用其他材料代替，仪表及电气设备失火时，只能用灭火器灭火，决不可用水来火。

5、所有仪表设备要定期检查，测校，发现异常要及时解决，不得勉强使用。

6、所有仪表、电动工具通电前，需确认无误，接好地线，保安措施必须符合要求，通电后，发生异常现象，应立即断电检查。

7、使用电子设备在预热要求时、应严格按设备要求进行，测量高压、大电流时试电笔及引线的绝缘度，容量应符合要求。

8、使用易燃、易爆物品，严禁烟火，并在指定地点操作规程，易燃易爆及有毒物品要指定专人，专柜妥善保管。

9、发现仪表的报警及自动联系锁系统运转不正常，应立即停止使用。断开电源，并应及时向有关岗位负责人说明情况。

10、投入正常运行的自动调节器和控制装置，报警装置、联锁装置，仪表人员不得擅自乱动定值调整点和控制指针、应与生产操作人员取得联系，经允许后方可进行。

11、所有受压仪表设备，管路应定期进行气密检查，发现泄露，应立即停止使用进行处理。

12、仪表人员在高温、煤气、有毒及易燃易爆场所工作时，必须了解所有场所有关安全制度规定，事先向所在岗位人员取得联系，至少两人以上，经允许后方可进行工作，并要有专监护。

13、流量及差压仪表放压时，必须关闭仪表的负压阀，打开平衡阀，关闭仪表正压阀，对于控制与调解流量的仪表，正常工作情况下，不得检查零位。

14、仪表人员在进行工作时，必须用验电笔验电，确认无电的方可进行工作，严禁用手接触带电或可能带电部分。

15、在清洁测宽仪测量头物镜的玻璃片时，必须用镜头纸或软的酒精抹布擦拭，不得随意用其他物品擦拭，防止划伤玻璃。

16、更换测量灯管时，必须与现场人员取得联系，防止作业时轧机开动，并要有人监护。

17、凡在2m以上高空作业，必须系好安全带。

18、无关人员不得随意进入仪表室，非仪表专业人员不得随意乱动仪表设备，否则仪表人员有权制止。

19、仪器仪表在检修过程中，不得任意更改不同型号的元器件、有特殊情况时，须经有关人员同意后方可更换。

20、在检查或检修测厚仪时，必须严格执行《射线管理制度》及《测厚仪操作规程》，要做好屏蔽防护措施，确认屏蔽可靠后方可进行工作。

第四节      计算机站安全技术操作规程

一、机房系公司要害部门，必须严格执行要害部门管理制度。

二、进入机房人员必须登记。

三、不经授权允许的个人禁止进入机房操作。被授权人包括操作员、系统（操作员、系统维护员、计算中心认可的技术人员）。

四、凡在机房工作人员必须按要求穿戴好劳动保护用品，穿拖鞋可保证机房的清洁。

五、机房内严禁烟火，需要动火时要经有关部门批准，并取得“动火证”后方可动火。禁止在操作台前饮水吃饭。

六、严禁在机房内存放挥发性、腐蚀性化学药品和易燃易爆品等，机房内严禁存放杂物。

七、检修设备时，必须同时有两个人在场、并结成互保对子。

八、在更换设备或部件时，必须先切断电源并经确认后方可工作。（设备的接地、火线、零线均符合要求。）

九、检修设备前要先检查工具的绝缘，不得使用不规范的工具和操作方法进行检修。

十、定期检查供电电缆、接地系统、屏蔽系统。检修时要确认电缆无电，必要时采取放电措施。

十一、未经系统管理员同意，计算机操作人员有得对系统软件进行拷贝，删除和修改。

十二、绝对禁止外来盘上机运行，以防止病毒的侵入。

十三、计算机中必认可的技术人员进行磁盘拷贝、删除和修改，必须得到系统管理员的认可，并在现场监督其操作。

十四、机房设备一律禁止外借。

十五、爱护机器，禁止野蛮操作，保护机器清洁。

十六、机器在如需停电，严格按顺序关机，各插座、开关一定要断电，确保设备安全。

第五节  停送电安全技术操作规程

一 、值班人员接到调度停送电命令后，应将记载的操作票复述一遍，待完全清楚确切后并记入运行日记中。

二、停送电操作应执行工作票、监护票制度，由一个操作，另一人监护，每操作完一项应在操作票上划“√”标记清楚。

三、重要的倒闸操作应在值班负责人的指挥下或具有一定经验的指挥者指挥下操作。

四、正常停电的操作，应先断油开关-----负荷侧隔离开关------母线隔离开关的顺序依次操作。同时要注意联锁装置和信号灯是否处于正常，绝不允许先拉隔离开关。

五、停送电操作中，对操作发生疑问时，应立即停止操作，并向有关方面询问清楚后再进行操作。

六、装设接地线必须先接地端，后接导体端且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线必须使用绝缘棒和戴绝缘手套。

七、发生触电事故，设备仪表损坏或发生火灾时，应立即设法断开电源并积极抢救，速上报上级及时处理。

八、送电操作人员必须穿戴好绝缘手套和防护眼镜，穿好绝缘靴。

第四章     机加安全技术操作规程

第一节    车工安全技术操作规程

1、上岗前必须穿戴好劳动保护用品，长发必须盘在工作帽内，操作时严禁戴手套。

2、必须熟悉机床的构造、性能、特点及操作方法，方可操作，徒工操作时师傅要监护。

3、工作前详细检查机床各转动部位的安全防护及保险装置是否安全可靠。工作中机械或电气部位发生故障时，应立即停机，断电，找有关人员处理。

4、工作中严禁用手触摸旋转的工件及其它转动部分，以防发生事故。

5、主轴变速、更换齿轮，上下工件及测量工件时，要停机处理。

6、切削时，头部不能离卡盘、刀具太近，以防卡盘爪、切屑伤人。

7、加工脆性材料或高速切削时，要设防护挡板，并戴防护眼镜。

8、使用锉刀或砂布抛光时，身体要平稳，用力不要过猛，同时不要把砂布缠在工件或手指上。

9、清除切屑时要用专用的勾子，严禁用手直接清除。及时处理机床周围的切屑，防止滑伤。工件转动时，不准用棉砂擦拭工件。

10、严禁在开机状态下卡盘，使用天车吊工件时，要把工件捆牢，防止砸伤手脚和砸坏设备。并严格执行有关天车、起重等相关安全规程。

11、工件、车刀必须装牢固，卡盘、花盘等必须装上保险装置，以防发生事故。

12、工件装卸后，卡盘扳手应立即取下，加工细长轴时，应用中心架或跟刀架，加工的棒料如伸出主轴后端过长，应有明显的标志，并用安全支架，以防转速高时，工件弯曲伤人。

13、夹持工件的卡盘、拨盘、鸡心夹等突出的部分，身体不要靠近，以防绞住衣服。

14、加工形体不规则的工件时，应安装平衡块，并低速试转平衡后再切削。

15、使用砂轮磨刀时，要遵守砂轮机安全规程。

16、离开机床时要切断电源。

第二节    刨床安全技术操作规程

1、工作前要穿戴好劳动保护用品，长发必须在工作帽里，操作中不许戴手套。

2、工作时要站在工作台的侧面，同时在滑枕最大行程内不得站人，防止切屑和工件掉下伤人。

3、机床运转时，禁止变速，清除切削，调整机床和离岗等。

4、工作中发现设备有故障时要停机，通知有关人员排除。

5、工件、刀具要装卡牢固。小刀架进刀后锁紧螺丝钉要及时紧固，防止工件移动，刀具折断伤人。

6、清除切屑要用刷子或钩子，不能直接用手操作或用嘴吹。

7、工作台快速移动时应脱离开离合器或把手以防手轮移动伤人。

8、徒工操作师傅要监护，工件摆放要平稳放牢。

9、使用砂轮和吊车时，要按有关安全规定去做。

  - 铣工安全技术操作规程

1、工作前要穿戴好劳动保护用品，长发必须在工作帽里操作中不许戴手套。

2、必须熟悉机床的构造、性能、操作方法，徒工操作时师傅要监护。

3、工作前要检查机床的限位，保险装置是否可靠，工作中设备发生故障时应立即停机，通知有关人员处理。

4、工作中严禁用手触摸加要过的工件表面，测量工件、上下工件和主轴变速时要停机。

5、清除切屑要用刷子，刀具旋转时，不要用棉纱擦工件。

6、加工脆性材料或高速切削时，手轮要脱开，防止手轮旋转时磕碰。

7、操作中，工件、工具要装卡牢固，装卸刀具夹紧工件时用力不要过猛，以防扳手打滑发生意外。

8、使用吊车时，工件要捆牢，手势要明确，防止损坏设备和伤人。

  - 钻工安全技术操作规程

1、工作前要穿戴好劳动保护用品，长发必须在工作帽里，操作中不许戴手套。

2、开车前，首先要检查设备是否有故障。机床安全装置是否灵活可靠。

3、钻削操作时，工件、刀具要装卡牢固。

4、钻孔时，工件必须压牢，严禁手持工件钻孔。

5、用手动给进钻小孔及盲孔时进入不能太猛，机动给进时要防止钻头折断伤人。

6、使用摇臂钻床，当高速好钻头位置时，要把摇臂紧固后再开钻。

7、工作中不要把工具发具等放在工作台上防止掉下伤人。

8、测量工件，上下工件要停车。清理钻屑时必须使用工具严禁用手直接清除钻屑。

9、徒工操作时，师傅要监护，使用天车时要把工件捆牢，手势要正确。

10、使用砂轮机时要遵守砂轮机的安全操作规程。

11、电气设备发生故障时，应找电工修理，不准擅自乱动。

- 钻床变速必须先停车后再进行。

第五节     磨工安全技术操作规程

1、工作前要穿好劳动保护用品，长发要盘在工作帽内，操作时不准戴手套。

2、开车前要检查设备的安全防护装置是否齐全可靠。

3、开车前要检查砂轮是否有缺陷，有缺陷的砂轮严禁使用。

4、安装新砂轮时，要检查砂轮是否有裂纹，要经过平衡试验、正确的安装和紧固、安装后要定转一段时间校圆周速度是否合适。

5、磨削前要检查工件、夹具是否正确可靠轧辊轴承是否固定可靠，以防轴承座旋转。

6、开车前要调整好换向挡块的位置，并将其紧固，工作台自动进行给时（外圆磨床）要防止砂轮与工件轴肩、夹头、卡盘相撞。

7、开车时，应用手调方式使砂轮和工件间留有适当间隙，开始进给量要小，以防止砂轮破裂和工件飞出伤人。

8、砂轮必须有安全防护罩，机床开动后，人要站在侧面操作。

9、上、下工件、测量工件、测量工件、调整机床，清理切屑时要停车。

10、外圆磨加工细长轴时要用中心架，防止工件变形飞出伤人。

11、磨削时必须在砂轮和工作台全部工作后再进给，在砂轮退刀的再停车，防止挤碎砂轮或损坏机床。

12、第加工一件后要将砂轮退出一定距离，防止砂轮与新安装工件相撞。

13、用金刚石修整砂轮时，要遵守有关规定。

14、徒工操作时要有师傅监护。

第六节      工具准备工安全操作规程

1、上岗前要穿戴好劳动保护用品，各种刀具必须分类、整齐的摆放在工具架上，工具刃部不许朝外摆放。

2、各种尖具、归类、整齐摆放。

3、吊运各种工具时需用钢丝绳，不得用链子。

4、使用砂轮必须事先检查好砂轮是否良好。操作时一定站在砂轮的侧面。

5、使用钻床，不许戴手套，所钻工件必须夹紧，禁止用手扶工件。

6、使用葫芦吊时，必须检查钢丝绳子，链子等是否可靠。支三角架时，必须三根支架的距离均匀，保持牢固。

7、使用锯床时，不许戴手套，进行刀量要合适，不要过大。工件一定要夹牢。割件时，操作工应站在锯床尾部。

8、使用手电钻及手持砂轮机时，一定要检查导线是否破损，使用时不要用力过猛。

第七节    （机械加工）维护钳工安全技术操作规程

1、工作前，要穿戴好劳动保护用品，长发必须盘在工作帽内，并检查所使用的设备、工具做到安全可靠。

2、工作地点要清洁，无障碍物。使用的工具加工的零件等摆放要有顺序，保证操作时的安全与方便。

3、检修设备要先停机，断电后进行。几人共同作业时要互相照管、协调操作。

4、拆卸机床时要先熟悉其结构特点等，应注意有弹性的零件，防止突然飞出伤人，当拆卸较重的设备部件时要注意先后顺序，做到安全防护。

5、检修设备时，要注意转动部位，使用手电钻朝上钻孔时要戴防护镜。

6、高空作业时要系安全带，并且地面上要有人监护，防止工具零件掉下伤人，使用梯子要有人扶持。

7、使用钻床钻孔时，禁止戴手套，工件要压牢。

8、抡大锤时禁止带手套，并注意周围的环境以防伤人。并检查锤头是否牢固。

9、使用手持砂轮或进行锉削、锯割、攻丝套扣、刮削等都要注意安全操作。

10、使用天车时，部件要捆牢，手势要正确，动作要确认无误。

11、使用砂轮机、电气设备及其它起重设备时都应遵守其它安全操作规程。

12、工作前要检查好所使用的工具或设备，不允许带病作业。

13、使用千斤顶起重物时，物件重量不准超过千斤顶的负荷量。禁止在千斤顶起重物下进行工作。千斤顶底部要用枕木垫平。

14、刮研时，工件必须稳固，标准工具要装有固定拿手环或吊环，较大或较重的标准工具不准一人搬运。二人以上刮研同一工件不准对人操作。往复研磨时手指不准伸向吻合移动面。

15、用油清洗零件时，严禁吸烟，打火或进行其他明火作业。不准用汽油清洗零件、擦洗设备和地面。废油要倒在指定的容器内，不准乱泼乱倒。

16、开动钻床等设备，要事先检查防护装置，紧固螺丝，安全销及开关灯具是否完好，钻削时，工件必须牢固卡紧，并空载试车检验。在操作时要严格遵守所使用设备操作规程。清除铁屑应有专用工具禁止手抹或嘴吹。

17、在遵守以上安全规程同时严格遵守钳工安全操作规程。

第五章      动润安全技术操作规程

第一节    动润运转工安全技术操作规程

1、操作人员必须严格执行操作牌制度。

2、开车前必须穿戴好劳动保护用品，必须检查设备各部位安全可靠后才能启动。

3、设备运转中，应随时注意油位、声音、压力，温度及各种信号是否正常，检查油位时，禁止将头伸入油箱，以免中毒。

4、设备正常运行中，禁止任意拨动各操作开关和调整各阀门开关。禁止用手或借助其他物接触转动部位。

5、消防设施必须完好齐全，并认真保管，发生火灾时，应立即通知调度室等有关单位同时着手救火。

6、设备发生故障时，应立即停车，及时通知有关部门处理。

7、进出入液压站时，必须扶好扶手，以免接续上污油滑倒，注意安全。

8、在站内行走时，要注意头上管道、地面布置的管道，以避免磕碰发生意外。

9、站内应保持清洁，地板上的油污或残留物必须及时清除。站内禁止烟火，并备有灭火器材。

第二节     动润检修工安全技术操作规程

1、上岗前要穿戴好劳动保护用品，检修工作只能在设备正式停车之后进行，先关高压阀门，后关低压阀门，在压力表指零后方可进行检修工作。检修完毕后，先开低压阀门，后开高压阀门。

2、检修中的煤气等易燃易爆和有毒物品要专人专柜妥善保管，在附近区域禁止烟火。

3、检修人员禁止触及运行中的设备，设备检修严格执行工作牌制度。

4、随时检查修理各接头及密封处，不得漏油、注意防止高压管爆破伤人。

5、指挥吊车必须按规定指吊。

6、2米以上高空作业必须系安全带，检查完好方能使用。

7、在液压泵站内及其它阴暗地点工作，照明必须良好，照明线路要安全可靠。

8、在液压泵站内行走必须注意脚下，防止跌倒。

9、维护电磁阀等设备时，必须与电工配合。

10、未取得电、气焊操作证的人员不准操作电、气焊。

11、严格执行钳工安全技术规程中的各项规定。

- 动润配油工安全技术操作规程

1、上岗前要穿戴好劳动保护用品，在进行换、注油时，要先确认工作状态，严禁设备在运转状态下作业。

2、在注油时，要认真确认周围环境，严禁在有明暗火状态下注油。

3、在指挥吊装油桶的过程中，油箱入口处应保持清洁，不应有油或残留物，以免工作时打滑。

4、对注油位的检查，应检查油标且莫把头伸进油箱，以免中毒。

5、注油完毕，应盖好油箱，其余设备检查复位后方可启动。

6、在进行换油时，严禁在仍有少许残留油液状态下进入油箱进行清理，以免中毒。

7、对清理出的杂物应及时处理，并应远离火源。

8、油品要认真过滤，防止杂物进入设备或管路。

第六章    给排水安全技术操作规程

- 泵工安全技术操作规程

1．遵守劳动纪律，提前做好交接班准备，在接班时经认真检查设备运转情况，发现问题及时解决。

2．工作时要穿戴好劳动保护用品，长期停止运转的设备，运转前，首先找电工检查电器设备，确认可以运行时方可运转。

3．在设备运转前，要认真检查各系统的安全措施，并手动盘车，确认设备正常方可启动。

4．本岗们工作人员必须熟知设备性能，供电方式、技术操作规程，防止发生事故。

5．操作人员必须知道工艺流程，防止送错水，给全厂造成生产事故。

6．设备在运转中，值班人员应经常仔细听设备声音，观察压力表、电流表、湿度表。指示灯等是否正常；观察水位情况，是否超极限位；注意水泵、电机地脚螺丝是否松动。

7．清扫吸水网时，禁止用吊车将人关下坑，一定要由梯子走下，并注意防止滑跌。在坑内工作时，不许少于两人，地面应有人瞭望、监护。

8．保护罩不得任意拆除、如需拆除，事后必须恢复原状。

9．设备在运转时不准清扫、修理和触及转动部位，防止伤人。

10．临时停电，值班人员不得离开现场，应立即将开关放在零位，等候送电。

11．冬季在停泵时，要做好防冻工作。

12．设备发生故障时，应立即停止运行，并及时汇报有关人员，不得擅自处理。

13．地沟各地面的水应及时排出，排水沟畅通无阻，并加盖板。

第二节  检修工安全技术操作规程

1．上岗前必须穿戴好劳动保护用品，严格执行公司及厂的各级安全管理规定。严格遵守安全生产“五确认”制度。

2．在运输长管时，不能竖运。用钢板制的工件试压时只能用水。

3．对煤气、氧气管道检修时必须先通蒸汽，确保安全后，才能进行工作。

4．氧气管道上的开关，严禁接触油污，禁止在氧气、煤气管道附近放易燃物。

5．在2米以上高空作业时，要做好安全准备，地面做好标志，禁止通行。

6．未取得电、气焊操作证的人员不准操作电、气焊。

7．吊运工件时，必须检查确认，专人指挥。

8．设备检修必须严格执行停送电制度，进入地沟、井池内工作时，应采取保护措施，保证有良好的通风和照明。

9．在检修设备时，要先确认设备状态，严禁设备在运转状态下拆卸设备，工作中防止水进入电机。

10．设备检修后，确认各部螺栓已按要求紧固，防止试车和运行中飞出伤人和损坏设备。并要盖好防护罩、盘车后才能正式试车。

11．风机运转时，必须将空气处理室封门关好，严禁随意开关。

12．修理冷风机各部位和调试空气处理冷却设备，必须停机并切断电源。

13．供冷风前先开冷却器的进水阀，停机5分钟后，才能关闭进入阀门。

14．在清洗过滤器时，必须停机。

15．高空作业前应先检查梯子、栏杆、脚手架，平台和安全带是否坚固可靠。工具要放在工具袋里或放在不影响通行下落的安全可靠地方。安全带要按规定去扎，并系在牢固的结构件上，不准打闹，不准上下扔东西。

第三节      水化验工安全技术操作规程

- 严格遵守劳动纪律，上班要穿好劳动保护用品。

- 对于工种业务要熟练，对汽、水取样地点有良好的照明、通道畅通，取样时应戴手套。

- 取样必须通过冷却装置，应保持冷却水管畅通和冷却水量足。

4．取样时应先开启冷却水门再慢慢开启取样管的汽水门，取样前温度一般保持30℃以下，调整门开关时，应避免有蒸汽冒出以防烫伤。

- 取样时遇水中断，应立即将管入口门关闭。

6．禁止把药品放在饮食内，也不准把食物和食具放在化验室内。工作人员在饭前和工作后，要洗手以免中毒。

7．禁止品尝和正对瓶口用鼻子嗅的方法鉴别性质不明的药物，可以用手在物品的上方轻轻地煽动在稍远的地方嗅散发出来的气味。

8．每个装有药品的瓶子应贴上明显的标志并分类存放，严禁使用没有标志的药物。

9．化验操作要严格遵守相应的操作规程。

第四节    汽化工安全技术操作规程

1．汽化冷却是要害部门，非操作人员未经领导批准不得入仪表室。对进入汽化冷却的非工作人员一律登记。

2．室内要保持整洁，不准放其它物品。

3．汽化冷却工必须对本岗位涉及的设备及汽化冷却的原理熟悉。必须经过培训合格后，否则不准独立工作。

- 工作前必须穿戴好劳保用品。

- 汽化运行人员必须保持两人，不许单人值班操作。

6．汽化运行人员必须精力集中，认真负责，要随时清楚地了解加热炉内水管运行压力，水位情况，杜绝设备和人身事故的发生。

7．工作中注意检查各部设备运转情况是否正常，检查仪表指示是否真实，发现问题及时通知调度找有关人员处理。

8．室内夜间照明灯不许关闭，以便随时了解情况。

9．遵守公司规定的“三满”“八不准”，严禁睡岗、离岗。不做与工作无关的事情，保证精力集中。

10．要严格执行汽化冷却操作规程，做到精心操作、认真负责、定期检查、与加热工密切配合、团结协作。

11．检查记录要准确清楚，真实反映情况。

12．进入工作现场必须严格遵守安全生产“五确认”制度。

13．检查中发现不安全隐患，立即找有关人员处理。

- 钳工安全技术操作规程

第一节   维护检修钳工安全技术操作规程

1．上岗前要穿戴好劳动保护用品，到各工作地点时，应与有关单位人员联系好，并详细了解工作物的结构和环境，然后再开始作业。

2．检修作业中，严格执行操作牌制度，多单位工作时操作应相互联系，并设专人指挥。

3．在设备运转过程中禁止进行检修、液压，检修后所有安全设施必须全部恢复，并与有关人员联系好后，方可进行试运转。

4．拆装设备部件时，必须切断电源，经确认无误后，挂上“禁止合闸”警示标志后，方可工作。

5．在轧机平台上工作时，必须确认周围是否可靠，所使用的工具必须放在牢固可靠的地方，禁止往下乱扔。2米以上的高空作业时必须系好安全带。

- 吊工件时，必须检查钢丝绳是否符合安全要求，并设专人指挥吊运。

7．检修煤气设备时，必须两人以上进行同时与有关人员取得联系，并遵守有关煤气的安全操作规程。

8．在检修装配中，两物件间的孔型不对时，禁止用手伸入孔内去调整，以免物件错动挤手。

9．在密闭的场所内如地沟、管道或大容器及危险区域作业时，必须两人进行，设置监护，工作前必须检查确认无有害气体后再工作。

10．修理轴瓦时，在吊起的工作物没离开时，不准用用手拿瓦和拆瓦，必要时用木头垫起来再工作。

11．在检修设备安装后，应详细检查一遍，并将工作地区的杂物清理干净。

13．在使用砂轮、电钻及天车等设备工具时，应遵守其相应的安全技术规程。

14．在进行钳工基本操作时，应遵守通用工种安全技术规程。

15．工作中必须遵守厂内各项规章制度，正确地按照设备用维护和检修规程进行各项工作。

16．在拆装设备 侧面机件时，如拆装齿轮箱侧盖时，应先拆卸螺丝，装配时应先紧上部螺丝，重心不平衡的机件拆卸时，应先拆离重心远的螺丝，装时先装离重心近的螺丝，拆装弹簧时应注意弹簧崩出伤人。

17．用油清洗零件时，严禁吸烟、打火或进行其它明火作业。不准用汽油清洗零件、擦洗设备或地面，废油要倒在指定的容器内，不准乱泼乱倒。

18．需要盘车时，必须与其它人员联系好，撤离危险区，确认无误后方可进行。

19．热装部件时要准备好灭火工具，周围不得有易燃易爆物品。如用油加热时要将油桶放正垫好，小心操作，以免烧伤或烫伤。

第二节     轧辊轴承清洗拆装工安全技术操作规程

1．上岗前要穿戴好劳动保护用品，使用吊车时，必须严格执行吊车使用安全技术规程，严禁将不带轴承箱的轧辊一起吊运。

2．使用轧辊拆装机时，小车开车前一定要注意车前、车下及辊道上有无人员、异物。

3．撞接手、轧辊、轴承箱时，操作者要站在轧辊运行方向两侧安全的地方。

4．轧辊堆放时，不准超过轧辊架高度，临时堆放不准堆两层，要单放，两侧用木头挤好。

5．拆装轧辊时不要站在轴承移动方向，以免挤伤撞伤伤。

6．起动电平车前，应确认车上及轨道上无人员、异物后方可开车。

- 拆装现场，如必须动火，采取防火措施后，方可动火。

- 热装部件场地周围不得有易燃物，且应备好消防器材。

- 使用吊车时，严禁超载和吊着重物从人头和设备上空越过。

10．打锤时，应先检查锤头是否稳固，不得戴手套打锤，以免滑落伤人。

11．使用电感应加热器时，应严格执行其操作规程，并找有关人员对加热器要定期检查，发现问题及时处理。

第三节     电钳工安全技术操作规程

1．上岗前穿戴好劳动保护用品，并佩带好工具，方可进入工作现场。

2．必须经过专业训练和考试合格后，方可参与半年与检修电机设备。

3．供电“干线、母线”开关等检修时，必须持有检修操作牌。切断电源，加临时接地短路线。如不挂临时接地线，就应将停电后的设备放电。挂好醒目的检修牌，防止误送电。检修完毕后，确认安全可靠，方可送电。

4．一般不准带电作业，如发生重大设备故障时，不能停电，工作时间不长，又必须带电作业时应采取安全措施，请示领导同意后方可进行。

5．使用起重设备时，必须首先确认挂钩、钢丝绳和其它辅助设备是否可靠牢固。

6．电动机在必须抽出转子检查时，要统一指挥，分工负责，防止磕撞，造成设备及人身伤害。

7．在带电设备周围，禁止使用钢卷尺、直尺进行测量工作。

8．使用万用表、钳形表等仪器测量时，必须按照仪表说明使用，不许违反仪表的使用条件强行测量。

- 电钳一体化人员在必须遵守以上安全规程以外，同时按电工、钳工安全规程严格执行。

- 天车工安全技术操作规程

第一节    天车工安全操作规程

1．天车司机要熟悉天车构造、性能和特点，并能排除一般的故障，经安全技术培训，考试合格，取得操作证书后，方能单独操作。司机室内要有合格的灭火器材和安全绳。

- 天车工的视力不得低于1.2。

3．开车前对电气设备、机械设备转动部分，安全设施，刹车装置等进行检查，发现毛病及时修理，电器设备应设有防护性地线。

4．工作前要试车，并发出电铃信号。

５．开车前要检查好天车行驶区域是否障碍物以防肇事。

６．开车开动时，车架走台上严禁站人。上下车必须走安全台，走台上不准放物体。

７．天车吊重物时，司机要眺望，两手不得离开手板，以便及时刹车。

８．天车司机在驾驶时不准睡觉，操作中不准吃东西、看书、闲谈、吸烟。

９．天车运行中除遇到危险情况外，不准快速切换方向（开倒车）。

10．天车行驶时要注意邻车，两车距离不得小于２米，并响铃示警，以防两车相撞。

11．吊重物时应垂直起吊，斜拉夹角不准超过250。

12．使用天车时必须有专人指挥，多人指挥不吊，吊大型物件时，棱角处必须垫好。

13．开车在工作中如遇到突然停电时要关闭所有开关，把控制器打到零位。

14．吊重物时空悬状态不准长时间停留，天车工不准离开工作岗位。

15．吊重物时不准超过本车设计负荷量，如遇特殊情况或两车同时只吊一个物体必须厂长批准，用特制的悬臂并由专人指挥。

16．天车工确认物件挂好链子，并得到指挥信号后方可试吊（被吊物件距地面100~200毫米处停车）一切正常后方可吊运。

17．天车上升时，必须在低于过卷扬装置250毫米以外停下钩，下降最低限位位置应以卷扬剩三圈为准。

18．操作者必须精神集中，谨慎驾驶，不可依靠设备安全设施，特别不要把卷扬限位当作停车手段。

19．吊车司机遇到下列情况之一不吊：

⑴信号不明，视线不清；

⑵超负荷；

⑶安全保护、保险装置失灵；

⑷吊人或吊物上站人；

⑸物体捆绑不牢；

⑹挂钩或现场附近人员没躲开；

⑺物体不平衡；

⑻易燃、易爆、有毒物体和带电物体；

⑼歪拉斜拽；

⑽地下埋藏物、凝固物。

20．由辊道上往下拉中板时，如发现拉钢方向和拉钢两侧5米内有人不准操作。

21．用吊车运坯时应由生产工检查吊具，如板坯有脱落时，必须进行处理，否则不准操作。

22．用吊车吊废钢时，5米以内不准有人。否则不准操作。

23．在装车时，指挥人员不得站在车箱内或板卷上，否则不准操作，在挂吊和指挥人员撤离到安全地点后，司机看到指挥人员信号后方可操作，严禁钩头拉顶火车皮。

第二节   天车检修钳工安全技术操作规程

1．上岗前要穿戴好劳动保护用品，吊车运转中，不准对电气、机械设备进行检查、修理、清扫和注油等工作。

2．检查和修理天车，必须和该车司机联系好，否则不准上车工作。

3．处理故障时，必须与邻车取得联系，确认后方可作业。

4．切断电源，悬挂“禁止合闸”标志牌。并有人监护电源。

5．多人检修时，吊车司机应配合作业，并负责监护。

- 检修吊车时使用的工具，备件要加强保管，以防物件掉落伤人。

7．检修吊车时要悬挂红灯信号，根据检修设置安全卡或阻器，工程完工后将阻碍物拆除，并将作业现场清理干净。

8．检查修理大小明线拖爬集电器，检修大滑线时，必须停电并设专人看管电气开关。

9．检查修理小车时，严禁两脚叉开登在轨道上和坐在小车上试车。

10．检修天车区域禁止闲人进入或上下层同时作业。

11．天车修理停车固定地点后，必须在离车3米的轨道上设置绝路挡和明显标志，以防肇事。

12．新安装或大修后的天车，必须进行空钩检查，并进行静负荷试验和动负荷试验。

13．天车每年必须进行一次负荷试验，吊钩磨损到吊钩对直径百分之十，应报废更换。

14．对吊车主梁等关键部位进行定期性的检测，有记录有档案。

15．电动葫芦可参照执行。

16．其它按《钳工安全技术规程》执行。

17．检修天车时，检修工具要放牢，防止掉下伤人。

第三节     检修电工安全技术操作规程

1、必须严格执行“吊车工安全技术规程”和“冶金企业桥式起重机安全管理规程”。所规定的检查内容，各条内容，须知部分必须逐条实施。

2、上班前需要穿戴好劳动保护用品，女同志长发必须挽入帽内。维修人员佩带好本工种工具，方准进入工作现场。

3、维护人员严禁在运转中检查电气和机械的危险部位。试车时可在安全地点观察，必要时做停车检查，应有天车工监护。

4、检修时应有两人以上进行，互相监督。

5、检修滑线或集电器时，必须系好安全带。

6、修理中必须停电，电源开关在停电后应挂“禁止合闸”牌，并设专人监护开关。

7、检查导电体是否带电时，必须用试电笔进行测试，不得用手试摸。

8、接通和分断电源时，拉闸要迅速，严禁面对开闭，防止电孤烧灼。

9、供电干线、母线、自动开关、吊车等检修时必须持有工作票切断电源，停电后检验确定无电。

加临时接地短路线，先接地后接设备，拆时相反，如不挂临时接地线，需对停电后的设备放电，插上红旗（夜间挂红灯），通知司机，挂上“有人工作，禁止合闸”的安全牌。防止误送电。检修完毕后，送电前必须详细检查，并拆掉接地线，交回工作票和工作牌，测量绝缘后确认安全可靠方可送电。

10、不准用摇表测量任何带电的电气设备，需测时必须停电进行，被测物上不得有人工作。

11、临时电气设备的安装，应符合电气设备安装的要求，并办理手续，不得用220V的电压作为手提灯照明，也不准用控制器或电机端子挂接临时照明线，手提灯一般采用36V，在危险场所采用12V电压作为手提灯照明。

12、电气设备金属外壳必须采取保护接地。

13、上下吊车时，必须与吊车司机联系，车停稳后方能上下车。

14、低压送电先合动力开关，后合操作开关停电则相反，不准带电装卸保险丝，严禁用铜线做保险丝用。

15、现场工人在日常检查和修理故障时应由操作人员取得操作牌，工作完毕将牌交给工作人员。

16、在2米以上高空作业应系好安全带（如从事有明火工作应系防火安全带）。

17、新安装的天车或者大修后的天车，必须做静、动负荷实验，并检查和验收，符合安全后方可使用。

18、电动葫芦在修理过程中，应有检修平台不得在空中悬挂修理。

19、电动葫芦吊体应有安全走台，有梯，检修平台上四周应有100毫米以上的围板，防止物件掉下伤人，检修平台上禁止存放任何物件。

20、葫芦吊制动器、电动磁铁、小车电机、必须用绳索捆绑，防止掉地伤人。

21、修理中，要防止工具、备件坠落，修完后，车上备件、撬棍、工具及旧导线一律拿下。

22、所有导线必须包扎，各类开关必须有罩，多人和较大项目的修理，下面设围栏，并有人监护。

23、移动车时，车体上面不准有人。

24、检修滑线必须停电并挂牌，并有人监护电源开关，如修理滑线端部，相邻段落滑线也应停电。

25、上下运送部件，应用传递法和用绳索取。禁止上下乱扔。较重物要用起重设备，不准冒险蛮干。

26、到车体上面检修，应事先把车开离梯子3米以外，防止有人上车。并通知邻车驾驶员，修理前和有关人员取得联系。

27、检修工检修前通知天车工，天车完全停止并断电再允许上车，防止上车时被挤。

28、修理小车时，小车不准停在滑线侧。

29、两桥中间禁止跨越。

30、维护修理人员不得触摸、碰撞和用其他物件碰撞导线。

31、检修时不准任何人开动吊车的任何部件。

32、修理时，脚站在合适地方，不准踏在滚筒，对轮、制动轮、传动轴等旋转部位。

33、除遵守以上规定外，适应遵守《电工安全操作规程》中的各项有关规定。

- 其它工种安全技术规程

第一节     装卸工安全技术操作规程

1、工作前必须按规定认真穿戴好劳保用品，否则不准上岗。

2、装卸物件时，必须捆绑牢固，防止倒落砸伤人。

3、两人抬物件时，必须步调一致，行动统一，多人操作时必须有专人指挥，搭肩人和扛肩人必须上答下应，保证安全方可松手。

4、在搬运中，必须认真注意安全，防止物件不牢滚动伤人。如果包装不好，又没有适当的工具不得搬运和装卸。

5、乘坐机车时，必须待车停稳后再上、下车，车行驶中不得上、下。

6、装卸人员不得在车辆装载的货物上乘坐，必须乘坐在驾驶室内。

7、关放车门板时，要统一行动，防止挤伤。

8、在使用吊车前，要认真检查吊具等。不合格者必须立即更换。要有专人指挥，手势明确，物件捆绑牢固，确认安全后方可工作，不得在吊车吊起物件后，钻到物件下工作。

9、在启动前要有专人指挥，确认车周围无人或障碍物，安全可靠方可起动，运行中要协助司机了望。

- 备品备件材料劳保库安全规定

1、工作前必须戴好劳保用品。

2、一切备件物品要摆放整齐，五五成行，重型物件上垛时不准超过1米高，一人不能搬动的较大设备应用起重设备，不准散垛倒塌。

3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。

4、对于有毒、有害物品（盐酸等）必须摆放在指定地点。如发现有误应立即归位。

5、化学品必须分类分项存放，应有安全距离。不得超量储存。库内通风良好，入库认真检查，单独上帐。

6、库内严禁明火，吸烟，必须在库门动火时，必须经厂长批准，并有防护措施方可进行工作。

- 经常检查防火用具和备品备件，如发现不足，应立即补充和领取。负责防火设备和用品保管。

第三节       汽车司机安全技术操作规程

1、必须认真学习和遵守国家颁布的交通规则和安全运输的交通指令，排除行车中的隐患，注意行人。必须经过专业培训，取得汽车驾驶证后方准驾车。

2、执行任务的车辆，必须转向灵敏，制动可靠，灯光齐全，任何车辆不得带病行车。

3、通过铁道口和交通岔时，要做到一停二慢三确认四通过，不得争道抢行，坡路停车要拉紧手制动。

4、认真做好“三检查”和冬季防冻工作。

5、运输危险品或超长、超宽、超高物品，要按国家规定办理手续，必须有防护措施。不得搭乘闲人，不得超载，吊装大件时要有专人指挥。

6、严禁用汽油刷未从车上卸下的电路元件和物品。

7、严禁酒后驾车、严禁将车交给无证人员驾驶。

第四节    气瓶使用安全技术操作规程

一、溶解乙炔气瓶使用规定

1、乙炔气瓶充气后，确认合格后方可使用。

2、禁止用铁制工具敲打乙炔气瓶及其附件瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，必要时用温水解冻。

3、溶解乙炔气瓶使用时要竖立放置，不得卧放使用，防止瓶内丙酮流出。高空作业时应与垂直地面平等的距离，乙炔瓶距明火的距离不小于10米。

4、在野外作业时注意不使阳光暴晒，表面和环境温度不得超过40℃。

5、使用乙炔瓶压力不得超过0.15Mpa（低于压力表压力）切割压力一般控制在0.02~0.03Mpa为宜。输气容积滤量不应超过1.5~2.0m2/h瓶，一般以乙炔气表面不发汗为宜。

6、在使用乙炔气瓶时，必须缓慢打开瓶阀，乙炔气瓶内气体不能用尽，必须留有不低于0.5Kg/cm2和剩余压力。

7、乙炔气瓶不得放置于放射线的场地和橡胶等绝缘体上。不能把乙炔气瓶直接移至防空洞和地下室，必须要时可用胶管接到工作场所。

8、使用乙炔气瓶时，乙炔气瓶不得与银、汞、铜等金属接触。

9、乙炔气瓶使用和贮存时，应放通风良好的地方。

10、乙炔气瓶在使用时严禁漏气，应安装回火防止器。

二、乙炔气瓶在搬运时注意事项

- 严禁用电磁起重机搬运。

2、必须用橡胶胎车辆运输、在搬运和装卸时应保证瓶的严密不泄露。要轻装轻放，严禁与氧气瓶、易燃物同车运输。

三、储存规定

1、使用现场，同一地点储存量不得3瓶，超过5瓶应设单独储存室；超过20瓶应设储存间；超过40瓶时应设储存库。

2、乙炔气瓶的储存室（间）距明火不得小于10米，并且有良好的通风，采光，通道和特别的格架。并备有干粉和二氧化碳灭火器材。

3、乙炔瓶储存室（间）应在醒目的地方设置“乙炔危险”“严禁烟火”的标志牌。

第六节      高空作业安全技术操作规程

1、2米以上高空作业人员，必须经过身体检查。对患有心脏病、高血压、贫血症、癫痫病以及其他不适宜高空作业的人，不能从事高空作业。

2、采用吊架从事高空作业时，应设通道防护围栏和必要的防护措施。

3、进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带。不准安全帽放在现场不戴，不准安全带绑在腰上不挂。

4、高空作业必须穿工作鞋，不准穿硬底鞋，塑料和带钉鞋。

5、高空作业前要检查架子、跳板、靠梯和防护设备。如有损坏和变形要及时修理加固，不得迁就使用。

6、高空作业前所用材料、工具，不许扔上扔下。材料、工具应放在稳妥的地方，防止高空落物伤人。

7、高空作业放置设备、材料，不超过安全负荷、堆积材料和操作人员不可聚集在一起。

8、高空作业人员与线路最小距离是6千伏以下1米，10千伏至20千伏2米，20千伏至110千伏3米，110至220千伏4米，如因条件有限达到要求时，必须采取安全措施。

9、高空作业使用火炉或喷灯，割把、焊把不准放在脚手架或易燃物上。焊接作业的下方和附近严格禁止有易燃和易爆品。

10、在六级以上大风或暴雨、雷电影响施工安全时应立即停止高空作业。

11、非排除障碍人员，不准攀登脚手架、起重臂绳索等设施。

12、在高空作业下面或附近如有煤气、煤尘或其它有害气体，必须采取排除或隔离措施，否则禁止施工。

13、夜间从事高空作业须有足够的照明，通道畅通，孔、洞必须设置盖板、围栏和明显标志。

14、高空作业施工前，参加施工人员，必须向施工员了解工程项目的结构及技术安全要求。安全技术交底不清楚，工人有权拒绝施工。

15、高空分层交叉作业，层与层之间必须采取隔离措施，必要时设安全网。

16、高空吊装、拆卸施工，必须由技术熟练的起重工指挥。所有起重设备、吊具，事先必须进行详细检查，物件的绑扎要牢固，并不准超负荷起吊。

17、高空吊装，拆卸施工起吊前，起重指挥人员必须命令交叉作业人员停止作业，闪开吊装范围内的现场。