交通安全试题

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共20分)

1.日本1985年的汽车保有量为（    ）。

A.3668万辆							B.4824万辆

C.5618万辆							D.6810万辆

2.截止1994年8月，我国汽车行车的强制性标准有（    ）。

A.56项								B.66项

C.76项								D.86项

3.为贯彻《汽车工业产业政策》1997年我国对汽车产品签定的强制检测项目增加到（    ）。

A.15个								B.20个

C.25个								D.30个

4.在检验汽车碰撞时汽车结构的吸能性，常用“假人”做试验，假人的腰椎材料为（    ）。

A.天然橡胶							B.乙烯树脂

C.聚丙烯酸脂							D.异丁橡胶

5.评价汽车发生碰撞，确保乘员固定作用的试验项目是（    ）。

A.车顶及侧门强度试验					B.安全带试验

C.门锁及门铰链试验					D.座椅及头枕试验

6.用于目前现代化汽车使用的第六代前照灯的光源采用（    ）。

A.乙炔前照灯							B.电光源前照灯

C.双光灯芯前照灯						D.自由面反射镜前照灯

7.驾驶员人眼对各种道路交通信号及车内仪表显示的快速辨别能力称（    ）。

A.驾驶生理反应						B.汽车视野特性

C.视认性								D.驾驶心理反应

8.车辆转向行驶时操纵困难的现象称（    ）。

A.摆头								B.侧滑

C.行驶稳定性							D.曲线行驶稳定性

9.车辆制动系制动力从开始增长到某一稳定值所经过的时间，气压制动系为（    ）。

A.0.15~0.2s							B.0.2~0.3s

C.0.3~0.4s							D.0.4~0.9s

10.子午线轮胎的牵引能力比斜交轮胎提高（    ）。

A.10~20%							B.20~30%

C.30~40%							D.40~50%

11.汽车主动安全性的部件有（    ）。

A.安全带								B.制动系

C.安全气囊							D.车身

12.安全带的织带一般的伸缩范围为（    ）。

A.5~23%								B.10~28%

C.15~32%							D.20~40%

13.安全气囊一般至少有两套独立的供电装置，除蓄电池外，备有电源在蓄电池失效后至少能正常工作（    ）。

A.100ms以上							B.150ms以上

C.200ms以上							D.250ms以上

14.汽车座椅应承受制动踏板力的反力为（    ）。

A.1000N以上							B.1250N以上

C.1500N以上							D.1750N以上

15.汽车座椅头枕的强度和吸能性按规定方法试验应满足头型移动量必须小于（    ）。

A.90mm								B.96mm

C.102mm								D.108mm

16.以下交通事故属统计性调查（    ）。

A.事故车辆制动装置					B.事故车辆压溃深度

C.车辆翻车							D.事故乘员受伤部位

17.1994年我国道路交通事故的每万车死亡人数（万车死亡率）达到（    ）。

A.21.3								B.22.3

C.23.3								D.24.3

18.1994年我国道路交通事故中步行死亡人员比例为（    ）。

A.26.4%								B.23.8%

C.9.2%								D.8.6%

19.含有20000个图示的及旅馆工厂标示的“车用”“多用地图”代码为（    ）。

A.ASV								B.GPS

C.PCM-CIA							D.ABS

20.能调节同一线路上车辆正确距离的系统是（    ）。

A.自动停止警报和调节系统				B.碰撞自动检测与防护系统

C.调节车辆位置的速度和控制系统		D.车距警报系统

二、判断题(判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。每小题2分，共20分)

1.我国1994年的高速公路通车里程为1482km。（    ）

2.《中华人民共和国标准化法》规定，凡是不符合汽车安全性的强制性标准要求的产品，不得生产、销售。（    ）

3.我国汽车前照灯检验问题最多的是配光性能。（    ）

4.现代汽车前照灯的反射镜的型式为自由面型。（    ）

5.直接或间接地用来使车辆减速或停止的全部部件称行车制动系。（    ）

6.全背式安全带的一般固定点为5点。（    ）

7.汽车座椅弹簧的钢丝直径通常采用1.5~2.0mm。（    ）

8.汽车座椅的可调头枕的外形高度沿平行于躯干基准线方向测量为120mm。（    ）

9.典型道路交通事故中，事故造成损坏的估价属事故车辆的资料。（    ）

10.座椅安全带为乘员保护系统部件。（    ）

三、填空题(每空1分，共10分)

1.汽车增加车门强度的具体办法有__________和__________。

2.研究撞车时乘员的运动状况，一般采用__________方法。

3.道路交通事故调查涉及__________和__________两个方面内容的系统工程。

4.现代汽车的前雾灯和倒车灯既是__________，也是__________。

5.具有单一功能，独立的灯光组称为__________。

6.我国汽车产品实行强制性标准检验的目的是__________和__________。

四、简答题(每小题5分，共30分)

1.我国汽车产品安全性能试验手段是什么?

2.如何确保汽车轮胎的安全性？

3.汽车低速碰撞安全对策的目的。

4.汽车乘员安全气囊的组成部分是什么？

5.汽车乘员安全带的组成部分有哪些？

6.交通车辆一般种类有哪些？

五、分析题(每小题10分，共20分)

1.分析防止汽车火灾的安全对策。

2.分析提高汽车操纵稳定性的主要措施。