机动车辆安全检查表

检查日期：      年     月     日                                   编号：

| 使用单位 |  |  |  | 车辆号牌 |  |  | 车 型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂日期 |  |  |  | 局 编 号 |  |  | 机 长 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 参考标准 |  |  | 检查情况 |  |  | 检查评价 |
| 1 | 外观 |  | 车辆外观整洁，各零、部件完好，连结紧固，无缺损，并有正常的技术性能；车体周正，左右对称部件高度差不大于40mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 灯光 |  | 车辆的灯具安装要牢固，不得因车辆震动而松脱、损丢而失去作用或改变光照方向，其灯泡要有保护装置。灯光开关安装要牢固，开启、关闭自如，不得因车辆震动而自行开启或关闭，开关设置位置适当，便于驾驶员操作，开关上有符合规定的标志；车辆的外部照明合信号装置的数量、位置、光色等符合规定；驾驶室的仪表板上应设置仪表灯，仪表灯亮时，应能看清楚仪表板所有仪表，并不得眩目，仪表板上应设置转向指示信号和蓝色远光指示信号灯。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车身 |  | 车身的技术状况应能保证驾驶员有正常的劳动条件和客货安全；车身内外不得有使人致伤的尖锐件或凸出物；驾驶员座椅应舒适可调，各操作件布置合理，操作位置尺寸符合标准，轿车前排必须装置安全带；车门、车窗启闭轻便，不得有自行开启现象、其门锁牢固可靠；车辆前挡风玻璃应具有刮水器，刮刷面积应保证驾驶员有良好足够的视区，最低不少于1800cm2；车辆左右两侧必须各设置一面后视镜，后视镜安装位置、角度适宜，镜面影像清晰。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 仪表 |  | 车辆应设置水温表、电流表、燃油表、车速里程表，气压表，机油压力表等仪表及开关，并灵敏有效。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 发动机 |  | 发动机动力性能良好，运转平稳，不得有异响；怠速稳定，机油压力正常；发动机应有良好的启动性能；化油器、消声器不得有“回火”、“放炮”现象；点火系、燃料系、润滑系、冷却系应齐全，性能良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 传动系 |  | 离合器应结合平稳、分离彻底、不打滑、无抖动和异响，操作轻便；变速器及分动器换档时，齿轮啮合灵便，自锁、互锁装置有效，运行中无异响；传动轴在运转时不发生震抖和异响，中间轴承、万向节不得有裂纹、松动现象；主传动器、差速器工作应正常，无异响。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 行驶系 |  | 轮胎胎冠上花纹深度的磨损后应不少于1.6mm，胎面因局部磨损不得暴露出轮胎帘布层，胎面和胎侧不得有长度超过25cm，深度足以暴露出帘布层的破损和割伤，转向轮不得装用翻新轮胎；钢板弹簧不得有裂纹、断片和缺片现象，其中心螺栓和U形螺栓必须紧固；车架不得有变形，锈蚀、弯曲，螺栓、铆钉不得缺少和松动；前、后桥不得有变形、裂纹，减震器工作应正常。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 转向系 |  | 车辆的主方向盘应转动灵活、操作轻便、无阻滞现象，车轮转到极限位置时，不得与其它部件有干涉现象；转向轮转向后应有自动回正能力；转向节及臂，转向横、直拉杆及球销，应无裂纹和损伤，且球销不得松旷，横、直拉杆不得拼焊。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 制动系 |  | 行车制动踏板自由行程应符合该车整车有关技术条件的规定；行车制动系在产生最大制动作用时踏板力不得超过700牛顿，手握力不超过300牛顿；行车制动系最大制动效能应在踏板全行程的4/5以内达到，驻车制动系最大制动效能应在操纵杆全行程的3/4以内达到。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 总体要求 |  | “四动”：一提能发动，一脚能制动，一手能转动（方向盘），一人能推动；“四全”：蓄电池电足安牢，灯光明亮完好，喇叭清脆响亮，雨刮灵活自如；“四不漏”：全车无漏油、漏水、漏气、漏电现象；“四清”：蓄电池、空气滤清器、汽油滤清器和机油滤清器清洁；“四无”：机件表面无过热现象，各部机件无异响，车身车厢无歪扭，随车工具无丢失。“五足”：轮胎气压、润滑油、冷却水、燃油、和蓄电池蒸馏水足；车辆和驾驶员证件齐全；车辆维修、保养记录齐全。 |  |  |  |  |  |  |

检查负责人：                        检查人员：                                年     月     日

被检查负责人：                                                                年     月     日