起重机安全操作规程

1、吊运前检查吊装设备、钢丝绳、吊钩等各种机具，确保规格正确、安全可靠；

2、吊运前检查清理作业场地，确定搬运路线，清除障碍物；

3、吊点选择正确，吊物捆缚牢固，捆缚吊运带有锋利棱角的重物时，应当放垫；

4、禁止吊拔埋在地下或凝结在地面、设备上的物体；

5、用两台起重机吊运一个重物，应在有关部门的直接监督下进行，并装有专用吊重平衡梁，吊运时起重钢丝绳应当保持垂直，每台起重机所受的负荷量不能超过其最大起重量；

6、吊运时，应当先稍离地面试吊，证实重物挂牢、制动性能良好和起重机稳定后，再继续起吊；

7、禁止歪拉斜吊；

8、起重机吊运重物时走吊运通道，禁止从人头上越过；

9、禁止在吊物上站人，禁止对吊物加工，不许吊物在空中长时期停留，起重机吊着重物时，司机和指挥人员不得随意离开工作岗位；

10、当起重机运行时，禁止人员上下，禁止从事检修工作，禁止从一个桥式起重机跨越到另一个桥式起重机上去；除停车检修外，禁止在桥式起重机的轨道上走人。