易燃易爆库安全操作规程

1．易燃易爆仓库应通风良好。仓库周围应有围墙并装置大门。严禁无关人员进入仓库。 
    2．仓库工作人员必须了解所管物品的安全知识。严禁烟火，不准把火种、易燃物品和铁器等带入库内。

3．易燃易爆物品必须分别存放在专用仓库中，不得随意乱放。存放电石应注意防潮。

4．库内不得同时存放性质相抵触的爆炸物品和其它物品，亦不得超过规定的储存数量。

5．仓库必须建立定期检查制度，对过期变质的易燃易爆物品要及时处理。

6．严禁在仓库内住宿、开会。收发物品要有严格的登记手续。

7．必须配备充分、完好、适用的消防器材，并放置在明显方便的地方。

8．仓库内的电机、电气设备，必须按设计规范采用密闭防爆型设备。要定期检查，确保安全可靠，仓库人员不得拆卸。

9．报警系统必须良好，并定期检查，确保有效。

10．运送易燃、易爆物品时，盖要拧紧，容器要竖直放稳。运送人员禁止吸烟，沿途须距离火种5米以外。运送电石时，先要把桶盖松开放出气体，中途注意防潮，雨天不准装运电石。

11．压力气瓶的存放、使用和运输，必须遵守国家颁布的《气瓶安全监察规程》。