电工安全技术考核试卷（E卷）

一、是非题（每题2分，做错扣3分）

1.停电设备若没有做好安全措施，则仍应认为有电。    （    ）

2.挂接地线时应先接导体端，再接接地端。    （    ）

3.根据检修进程的具体情况，必要时经批谁也可约时停、送电。    （    ）

4.电力线在穿钢管敷设时，要一根钢管穿一根线。    （    ）

5.用户在装设补偿电容器后，也就减少了本厂的无功功率消耗。    （    ）

6.万用表的正极端头，相接着表内电源电池的负极。    （    ）

7.巡视架空线路时，应沿着线路的下风侧方向行进。    （    ）

8.在有易燃易爆危险的厂房内，禁止采用铝芯绝缘线布线。    （    ）

二、选择题（将正确答案的标码填在括号内，每题3分）

1.停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，均应悬挂如下标示牌

①“在此工作！”  ②“止步，高压危险！”  ③“禁止合闸，有人工作！”    （    ）

2.一根电阻为8Ω的均匀导线将其对折后并线使用，其总电阻值应为

①2Ω     ②4Ω     ③1／8Ω        （  ）

3.220v、100w灯泡若接到110v电源上时，假设灯泡阻值不变，其实际功率应为

①100w    ②50w    ③25w    （    ）

4.在带有电感线圈的串联电路中，公式Q＝I2Rt中的电流I是指

①有功电流    ②无功电流    ③总电流         （    ）

5.对于熔断器的熔体，是按照它的下列电流值选用的

①短路电流    ②熔断电流    ③额定电流    （    ）

6.感应电动机铭牌上的转速，实质上是指它的

①最高转速    ②平均转速    ③同步转速      （    ）

7.三相电动机每相电流都是14A，用钳形表卡两相时应测得为

①28A  ②14A  ③7A        （  ）

8.在低压带电线路附近使用喷灯或火炉时有如下规定

①应相距1.5m以上    ②应相距3m以上    ③不准使用    （    ）

三、填空题（每题4分）

1.严格执行电气安全工作规程及制度，是保障＿＿＿＿及＿＿＿＿的首要条件。规程制度是人们长期＿＿＿＿的总结，是用＿＿＿＿的代价换来的。

2.进户线应采用绝缘良好的＿＿＿＿线，导线上＿＿＿＿有接头。进户线截面的选择应满足导线的＿＿＿＿量不小于装表容量，最小不应低于＿＿＿＿mm2.

3.电力变压器并列运行的条件是（1）＿＿＿＿， （2）＿＿＿＿，（3）＿＿＿＿，且容量比一般不宜大于＿＿＿＿。

4.所谓工频交流电是指频率为＿＿＿＿的交流电。交流接触器运行中噪声太大的原因多数是它铁心上的＿＿＿＿开路或电源电压＿＿＿＿；而直流接触器没有噪声，是因为它不产生＿＿＿＿磁场。

5.避雷针的接地体应＿＿＿＿装设，埋人地中两根接地体间的距离不应小于＿＿＿＿m；其接地电阻不应超过＿＿＿＿Ω，避雷针的引下线一般采用扁钢制成，其最小截面为＿＿＿＿mm2.

四、问答及计算题（每题8分）

1.现有一台功率为3kW的低压单相电炉及一台7kW的三相电动机（cosφ=0.85），试求：

①电炉及电动机的工作电流分别为多少安？

②电炉总电阻的计算值应为多大？

③用万用表测量电炉电阻时能否得出以上结果？为什么？

2.在不同场所安装电气照明灯时有哪些要求？对开关与插座的安装有何规定？

3.由单独配变供电的工厂应采用保护接地还是保护接零方式？为什么？

4.何谓触电后的“假死”状态？为什么说现场抢救触电者时不能打强心针？  5.有一负载为R、L、C的交流电路如下图所示，其阻值分别为R＝8Ω，XL=10Ω，XC＝16Ω，电源电压U＝220v.试计算并说明：

①该电路总负载属何种性质？电流表与电压表的指示值各为多少？

②该电路的功率因数有何特点？它说明了什么？

③该电路消耗的视在功率、有功功率及无功功率各为多少？

五、附加题（结分时参考）

①你对“相量”这一概念是如何理解的？它与空间矢量是否一样？

②所谓U、V、W三相交流电各相间到底有何不同？相位差实质上反映了什么？

③我国及世界上许多国家为什么广泛地采用三相交流制？