电工安全技术考核试卷（D卷）

一、是非题（每题2分，做错扣3分）

1.发现有人触电时，应立即请示领导再拉开就近电源开关。  （    ）

2.电流在导体内的传导，就像水在管于里流动一样。    （    ）

3.埋设进户瓷管时，室外一端应稍低且弯口要朝上。    （    ）

4.所谓电气设备外壳带电，是指它带有一定的电流。    （    ）

5.电动机内的冷却风叶随轴旋转时所消耗的电功率，属无功功率。    （    ）

6.若用辅助安全用具直接操作高压设备时，应该特别小心。    （    ）

7.只要距离符合规定，必要时避雷针上也可以带挂通讯线或天线。    （    ）

8.对触电者进行现场抢救时，禁止注射强心针。    （    ）

二、选择题（将正确答案的标码填在括号内，每题3分）

1.用低压验电笔测试220V直流电时，灯泡的发光情况是

①两极发光  ②一极发光  ③均发光    （    ）

2.通过导线的电流增大一倍时，则导线产生的热量将会

①增大二倍    ②增大四倍    ③也增大一倍    （    ）

3.熔断器内的熔体，在电路里所起的作用是

①过载保护    ②失压保护    ③短路保护    （    ）

4.工厂区低压架空线路的对地距离应不低于

①4.5m  ②6.0m  ③7.5m    （    ）

5.感应电动机分别在轻载或重载情况下起动时，其起动电流将

①不变  ②减少  ③增大        ）

6.各接地设备的接地线与接地干线相连时，应采用

①串联方式    ②并联方式  ③混联方式    （    ）

7.当实际电压高出补偿电容器额定电压的下列数值时，应即停止运行

①10％    ②15％    ③20％    （    ）

8.施行胸外心脏按压法时，每分钟的动作次数应为

①16次    ②80次左右    ③不小于120次    （    ）

三、填空题（每题4分）

1.供电电能质量的三项指标是＿＿＿＿，电压和＿＿＿＿。国家规定对10kV及低压动力用户的允许电压偏差为＿＿＿＿％，对220v单相供电则为＿＿＿＿％。

2.变配电所的建筑应符合“四防一通”要求，即防＿＿＿＿、防＿＿＿＿、防＿＿＿＿及＿＿＿＿，以保障电气设备的安全运行。

3.潮湿或危险场所的灯头离地高度与户外装设一样，不应低于＿＿＿＿m；在一般生产车间、办公室及住房等场所，则均不得低于＿＿＿＿m；若必须放低时，最低不小于＿＿＿＿m，且吊灯线上应加＿＿＿＿ .

4.一般电动机应有＿＿＿＿保护和＿＿＿＿保护；不允许自起动的电动机还应有＿＿＿＿保护，以防止＿＿＿＿。

5.测量绝缘电阻时，若被试物表面＿＿＿＿严重，则应使用＿＿＿＿端，以排除漏电影响；在做完大电容设备的测试时，应先＿＿＿＿然后＿＿＿＿。

四、问答及计算题（每题8分）

1.当一名合格电工必须具备哪些条件？所谓电气安全包括哪几方面？

2.装设临时线路的技术要求有哪些？使用移动电具时要注意些什么？

3.双线团行灯变压器及1：1隔离变压器（见左图）的二次侧要不要接地？为什么？二次侧电压分别为多少？一次侧与二次侧的匝数比分别是多少？

4.万一发生了电气火灾该怎么办？灭火时应注意些什么？

5.某工厂有功负荷为100kw，但功率因数仅为0.5.现要求提高到0.9，试求：

⑦需加装多少容量的无功补偿设备？

②若用400V电容器补偿，则需装多少千乏？

③现有单相400V12kvar的低压电容器，问需多少只？并画图说明使用时的接线。

五、附加题（结分时参考）

有一幢两层楼房，照明接线如题图5右图所示：楼上装一盏100w灯接在U相，楼下装两盏100w灯接在V相，共用进户零线。某天晚上灯全部开亮后，突然发现楼下灯泡很暗；而楼上的灯泡却很亮，但不久便又烧坏。

试分析：

①造成这种情况的原因是什么？

②此时楼下的灯泡EL2与EL3将会怎样？

②各灯在烧杯前与烧坏后所承受的电压分别为多少伏？