电工安全技术考核试卷（B卷）

一、是非题（每题2分，做错扣3分）

1.很有经验的电工，停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。 （　）

2.采用36V安全电压后，就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。 （　）

3.当工作线路上有感应电压时，应在工作地点加挂辅助保安线。 （　）

4.低压临时照明若装设得十分可靠，也可采用“一线一地制”供电方式。 （　）

5.并接电容器的容抗等于镇流器的感抗时，荧光灯电路的cosφ＝1。（　）

6.为取得合格的小接地电阻值，垂直打入地下的接地体越长越好。 （　）

7.使用中的电压互感器，其二次侧绝对不允许短路。 （　）

8.雨天穿用的胶鞋，在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。 （　）

二、选择题（将正确答案的标码填在括号内，每题3分）

1.电气照明采用白炽灯或日光灯时，白炽灯比荧光灯的光质
　　①要好 ②相同 ③稍差 （　）

2.总配电装置设在车间内时，栅栏至其最突出部分的距离不应小于
　　①0.5m ②0.8m ③1.3m （　）

3.用户用电容量超过以下数值时，总开关应采用铁壳开关或自动空气开关
　　①15kW ②30kW ③50kw （　）

4.起重机具与1kV以下带电体的距离，应该为
　　①1.0m ②1.5m ③2.0m （　）

5.在特别潮湿且有导电灰尘的车间内，电动机应选用
　　①保护式 ②密封式 ③防爆式 （　）

6.交流电流表与电压表指示的数值，是反映该交变量的
　　①最大值 ②平均值 ③有效值 （　）

7.在腐蚀性土壤中，人工接地体表面应采取如下措施
　　①涂漆 ②镀锌或铜 ③加绝缘套 （　）

8.当变压器处在下列状态下运行时，其工作效率最高
　　①近于满载 ②半载左右 ③轻载 （　）

三、填空题（每题4分）

1.常用照明种类可分为＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿ ，＿＿＿＿＿。100w白炽灯泡的表面温度一般可高达＿＿＿＿＿℃。

2.低压架空线路在厂区内的对地距离不得小于＿＿＿＿＿m，同时禁止跨越＿＿＿＿＿屋顶。电杆的埋深一般为0.7m加＿＿＿＿＿的杆高；拉线与电杆之间的夹角一般不应小于＿＿＿＿＿。

3.电动机的开关位置要保证＿＿＿＿＿及＿＿＿＿＿。瓷底胶盖闸刀。

4.绝缘电阻表（兆欧表）是用来测量电气设备或线路的＿＿＿＿＿。测量时其表把的摇转速度应为每分钟＿＿＿＿＿转；使用“屏蔽”端是为了排除＿＿＿＿＿影响，期接线不能采用＿＿＿＿＿线。

5.触电者脱离电源后若检查发现其＿＿＿＿＿扩大，则说明已处于“假死”状态。此时应特别注意要立即施行＿＿＿＿＿进行抢救；急救方法要＿＿＿＿＿；抢救工作不能＿＿＿＿＿ .

四、问答题（每题8分）

1. 在下图所示四种情况下，分别判断其产主的磁场方向、感应电流方向、导线受力方向；同时对应地写出判断所依据的定则名称。

2.停电作业应完成哪几项安全措施？工作票签发人、工作负责人、工作许可人的安全职责分别是什么？

3.试述倒闸操作的基本原则。隔离开关（刀闸）和断路器各有哪些特点？带负荷拉刀闸有何危害？

4.采用保护接零方式有何优越性？实施保护接零的要点是什么？

5.引起电气火灾的原因有哪些？怎样防止电动机和电气照明引发火灾？

五、附加题（结分时参考）

1.配电屏上总电流表的指示值，是否等于各分路电流表指示值的总和（不计仪表指示误差）？画出相量图并加以说明。

2.有一台半载运行、功率为10kW的三相电动机，现使用钳形电流表测量其电流。试问：
　　①卡单相时钳形表指示为多少？
　　②卡三相时，所得读数应为多少？
　　③卡两相且其中一相线倒了方向时，则读数将如何？