电工安全技术考核试卷（A卷）一、是非题（每题2分，做错扣3分）

1.触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。 （　）

2.当导体在磁场内运动时，导体内总会产生感应电势。 （　）

3.电气照明常用白炽灯泡的瓦数越大，它的电阻便越小。 （　）

4.低压接户线的对地距离，不应该低于2.5米。 （　）

5.户外垂直导线在包扎绝缘胶布时，应从下向上包。 （　）

6.三眼插座的保护接零桩头，接线时要直接引线与零线桩头相连。 （　）

7.在锅炉等金属容器内检修时，其照明要采用36伏安全行灯。 （　）

8.在城市低压公用配电网内，不应采用保护接零方式。 （　）

二、选择题（将正确答案的标码填在括号内，每题3分）

1.接到严重违反电气安全工作规程制度的命令时，应该 （　）。
　　①考虑执行 ②部分执行 ③拒绝执行

2.由电流方向确定直导体或线圈产生的磁场方向，应运用 （　）。
　　①右手定则 ②左手定则 ③右螺旋定则

3.若电路中的电流增大到熔丝的额定值时，熔丝将 （　）。
　　①立即熔断 ②1小时内熔断 ③不会熔断

4.配电装置内各组导体若依次是红、绿、黄三色时，则表示的相别为 （　）。
　　①U、V、W ②W、U、V ③V、W、U

5.若cosφ＝0.8、视在功率为100kVA时，则无功功率为 （　）。
　　①20kvar ②80 kvar ③60kvar

6.电动机若采用Y—D起动时，其起动电流为全压起动的 （　）。
　　①1／√3倍 ②1／3倍 ③3倍

7.对36V电压线路的绝缘电阻，要求不小于 （　）。
　　①0.036MΩ ②0.22 MΩ ③0.5 MΩ

8.发生电气火灾后必须进行带电灭火时，应该使用 （　）。
　　①消防水喷射 ②四氧化碳灭火器 ③泡沫灭火器

三、填空题（每题4分）

1.我国划分交流电的高压与低压，是以＿＿＿＿V或以相对地电压＿＿＿＿ V为界，且一般将＿＿＿＿ V称为安全电压，而将＿＿＿＿ V称绝对安全电压。

2.熔丝选择要满足可靠性与选择性两项要求。其中，可靠性是指应能长期通过正常＿＿＿＿＿和躲过电动机的＿＿＿＿＿；选择性是指各级熔丝要 ＿＿＿＿，前级（近电源侧）的应比后级的＿＿＿＿＿一些。

3.电动机严重过电流会引起＿＿＿＿，其原因通常是由于被施动的负载＿＿＿＿，电网电压＿＿＿＿＿或电动机电源发生＿＿＿＿断线而引起。

4.进行刀闸操作时，严禁＿＿＿＿拉刀闸，切断电源时应先拉＿＿＿＿再拉＿＿＿＿ ；合上时则顺序＿＿＿＿＿。

5.电工进入高空作业现场时应戴＿＿＿＿＿；电杆上工作传递物件时严禁＿＿＿＿＿；在带电设备周围，不准用＿＿＿＿＿进行测量；使用梯子时定要＿＿＿＿＿。

四、问答题（每题8分）

1.下图的四个电路中，若交流与直流电源的电压相等，且感抗等于容抗。试判别各电灯的亮度（分别标明最亮、较亮、较暗等）及各电路功率因数（或其范围）。

2.电灯、电热、单台电动机及多台电动机等各类负荷的熔体应怎样选择？

3.使用中的电流互感器为什么二次侧不准开路？需接线或拆线时应如何进行？

4.试述电气设备停电检修的安全措施是什么？检修完毕后送电前应检查哪些方面？

5.心肺复苏法的三项基本措施是什么？写出口对口人工呼吸法及胸外心脏按压法的动作要领。

五、附加题（结分时参考）

1.试分析当电路短路或开路时，欧姆定律是否适用：在短路时R＝0，开路时I=0；根据欧姆定律计算公式U＝IR，总是得U=0V.这一结果对不对？为什么？

2.线路工作票共有哪五种？跨越架与铁路、公路及电力线的安全距离分别为多少？