苯酚罐车泄漏事故应急处置预案

1.苯酚罐车基本情况 
1.1车辆情况 
车型：     型号：      车号：  
购置日期：      危险品道路运输证编号：    
1.2挂车槽罐情况 
型号：      槽罐材质：      容积：    储存介质：苯酚  
最大储存量：32吨 
工作压力：常压  工作温度：≤60℃ 
1.3车载安全装备情况 
车载GPS系统、阻火器一个、灭火器二只、三角牌二个、静电接地装置、防护面罩、防毒口罩、防护工作服、防护手套。 
1.4驾乘人员情况 
核定驾乘人员三人：驾驶员二名、押运员一名。 
2.苯酚的特性、危害分析及安全措施 
化学名：苯 酚、石炭酸    危编号：61067  危害分级：Ⅲ　 
2.1理化特性： 
2.1.1白色结晶块状物。 
2.1.2熔点：40.85℃ 
2.1.3沸点：181.9℃ 
2.1.4饱和蒸汽压(kpa)：0.13∕40.1℃ 
2.1.5比重：1.07t/m3（20℃时） 
2.2危险特性： 
2.2.1遇高热、明火或氧化剂易燃烧，能与丁二烯发生强烈反应。 
2.2.2加热时放出有毒的烟雾，能与氧化物发生反应。 
2.2.3稳定性：稳定。 
2.2.4聚合危害：不能出现。 
2.2.5爆炸极限：（V/V）1.7－8.6%  
2.2.6闪点：74.44℃ 
2.2.7自燃点：715℃ 
2.3健康危害： 
2.3.1误服可引起消化道灼伤，可经灼伤的皮肤吸收。 
2.3.2皮肤和眼直接接触可引起灼伤。 
2.3.4吸入高浓度蒸气时可致头痛、头昏、乏力，视力模糊。 
2.4安全措施： 
2.4.1密闭操作，合理通风。 
2.4.2禁止与强氧化剂、强酸、强碱接触。 
2.4.3现场严禁烟火，进食、进水。 
2.4.4作业时戴防毒面具、面罩、防护眼镜、橡皮手套、工作服。 
2.4.5皮肤接触后立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，，然后用甘油或聚乙烯乙二醇擦洗创面。就医。 
2.4.6眼接触后，立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 
2.4.7吸入时迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
2.4.8食入时立即给饮15－30ml植物油，催吐。就医。 
2.4.9就医。 
3.苯酚储罐车发生泄漏事故的应急处置程序 
苯酚罐车在运输途中或装卸过程中会遇到各种意外事件（特别是遭遇交通事故时）会发生不同程度的泄漏情况，可能引发人员伤亡、火灾、爆炸等恶性事故；随车人员应视情况迅速采取相应的应急处理措施。 
3.1发生少量苯酚泄漏情况时的应急处置措施： 
3.1.1设法消除漏点。堵漏时处理人员应戴好防毒面具、穿好防护服。不要直接接触泄漏物。 
3.1.2无法控制泄漏时，应立即向救援领导小组进行报告。 
3.1.3减少物料蒸发和环境污染。将外泄的苯酚用沙土、干燥石灰混合或用洁净的铲子收集于干燥、洁净有盖的容器中。 
3.2发生大量苯酚泄漏事故的应急处置措施： 
3.2.1迅速撤离人员至安全区。 
3.2.2隔离泄漏污染区，设立警戒线。 
3.2.3立即报警。发生重大泄漏事故，应及时用车载GPS系统、手机等通信工具向公司应急救援领导小组报告（电话见领导小组名单）；公司电话：    ；石化总厂总机：   。同时向当地110、119或政府部门报警，公司应急救援领导小组接报后，将立即启动应急救援程序进行救援。（见无锡石化总厂《苯酚泄漏事故应急救援预案》） 
报警和通讯一般应包括以下内容： 
a:事故发生的时间、地点、车号、装载量、泄漏物名称及人员伤害情况。 
b:事故类型：火灾、爆炸、泄漏（暂时状态、连续状态）。 
c:估计造成事故的泄漏量。 
d:事故可能持续的时间。 
e:健康危害与必要的医疗措施。 
f:联系人姓名和电话。 
3.2.4抢救伤员。对中毒、受伤人员应立即按“2.4安全措施”进行救治。 
3.2.5尽可能切断泄漏源。应急处理人员作业时应戴好防毒面具、穿好化学防护服;不要直接接触泄漏物。 
3.2.6大量泄漏控制方法：挖坑、构筑围堤；用沙土、干燥石灰混合；进行收集回收或无害化处理；减少物料蒸发和环境污染。 
3.2.7发生火警，应设法切断火源。灭火方法：雾状水、沙土、泡沫、二氧化碳。 
4.公司苯酚罐车应急救援领导小组名单 
组  长：      手机：  
付组长：      手机：  
组  员：      手机：