乳化炸药生产线应急救援预案

1 事故类型和危害程度分析

根据危险物质的性质，以及乳化炸药生产工艺的特性，乳化炸药生产过程中可能出现的事故类型主要有：火灾、爆炸。

1.1 油、水相制备工序

危险源类型：一般；易发生事故的类型：火灾；易发生事故的季节：夏季。

1.2 制药工序

危险源类型：重大；易发生事故的类型：火灾、爆炸；易发生事故的季节：全年。

1.3 装药包装工序

危险源类型：重大；易发生事故的类型：火灾、爆炸；易发生事故的季节：全年。

1.4 硝酸铵仓库

危险源类型：重大；易发生事故的类型：火灾、爆炸；易发生事故的季节：全年。

2 应急处置基本原则

2.1 当紧急情况或事故发生时，公司各部门一律服从应急指挥调动，不得以任何理由和借口拒绝执行命令。

2.2 应急救援行动要把保护人员的生命安全放在第一位。要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员，最大限度减少人员伤亡。

2.3应急救援行动必须准确判断残留危险品是否还有爆炸可能，严防二次爆炸事故发生。

2.4 按照事故危险源的类型、采取不同应急救援措施，及时有效控制事故。

2.5 对可能发生无法直接施救或可产生较大次生灾害事故，应采取有效方案，组织人员迅速撤离现场。

3 组织机构及职责

参照公司综合应急救援预案

4 预防与预警

4.1危险源监控

乳化生产线的硝酸铵仓库、油、水相制备工序、制药工序、装药包装工序为危险源。

监控方式

1、人员监控

a) 管理人员严格按照三级危险点巡回检查，发现事故隐患应立即整改，不能立即整改的，交由生产安全部落实整改方案；

b) 有温度、压力要求的工序和设备要随时观察、记录，按工艺规程严格控制；

c) 加强设备管理，每台设备的维护、保养落实到人；

2、电子视屏监控

a) 对硝酸铵仓库、水、油相溶化、水、油相储备、制药、包装等工序安装防爆电子监控系统；

b) 电子监控系统保持24小时运行状态；

c) 电子监控视屏最少保持3个月。

4.2预警行动

4.2.1报警

a) 发生事故时现场人员或其他发现人员应马上向保卫值班室（0715—567XXXX）、生产安全部（0715—567XXXX）、公司办公司（0715—567XXXX）及值班领导和应急救援指挥领导小组报警。火灾或爆炸引发火灾，应立即先拨打火警电话（119）报警。

b) 事故发生部门在报警的同时应到保卫值班室拉响报警器。事故信号为连续鸣笛3分钟。

c) 应急救援指挥领导小组接到报警后，立即成立生产安全事故应急指挥部，发布生产安全事故的应急救援命令、各救援小组在第一时间（5分钟之内）赶赴现场，迅速开展各项应急救援工作。

d) 指挥部成员根据事故类别迅速向公司主管部门、行业归口管理部门、公安、安全等上级领导机关报告。

上级主管部门电话见综合应急救援预案

5、应急处置

5、1响应分级

针对公司内发生燃烧、爆炸、机械伤害、电器伤害、剧毒物品伤害等生产经营过程中发生安全事故实施的应急救援行动，分为三级：

Ⅰ级应急响应：适用于发生造成3人以上死亡或遇险，涉及企业外部产生重大影响，超出企业自身应急能力，以政府及社会救援机构全面介入，企业配合；

Ⅱ级应急响应:适用于发生造成1-2人死亡或遇险，在企业外部产生一定社会影响，企业自救与政府相关机构社会救援结合，政府负责事故调查；

Ⅲ级应急响应：适应于只涉及企业内部，未造成人员死亡，但有人员遇险或受伤，以企业自救为主必要时医疗或消防、公安交警部门协助。

5.2响应程序

为确保公司事故应急救援预案在遭遇险情时顺利启动，使预案真正发挥作用，及时有效、有条不紊地展开。最大限度减少灾害损失，特制定应急救援预案响应程序。

1、发生Ⅲ级应急响应级别：启动车间及部门应急预案，由事故单位负责人领导指挥，组织设备抢修，人员救治，不需要启动公司应急预案。

2、发生Ⅰ、Ⅱ级应急响应级别：由公司总经理宣布启动公司应急预案，各应急小组进入应急状态，按各自职责开展应急救援工作。

5.3处置措施

5.3.1火灾事故应急救援程序：

1、发现火情，发现人员立即用报警电话报告公司应急救援办公室。

2、现场人员立即停机，并切断电源，物料来源、热源；同时在第一时间内打开雨淋装置（如果制动雨淋没有开启）。其他人员迅速沿疏散通道或疏散窗有序向外撤离。

3、公司应急救援领导小组成员接到报警立即前往会议室集结。

4、火情判断。

5、属重大火情立即报警119，公司应急救援办公室接到企业应急救援领导总指挥指令后启动启动Ⅰ、Ⅱ级应急救援预案，并请求社会应急救援支援。公司应急救援队员在5分钟内立即前往乳化车间大门口集结。公司救援领导小组指挥调动公司应急救援小组展开疏散、警戒、救护等工作，并配合协助消防武警进行抢险、排险。

6、当火情无法控制，可能引发爆炸事故时，立即组织人员进行紧急疏散。

7、属一般火情应立即通知企业应急救援队员5分钟立即前往乳化车间大门口集结。公司救援领导小组下达分工救援指令，指挥调度公司应急小组展开灭火、排险、警戒、疏散、救护工作。

8、火情扑灭后，做好事故现场保护。应急救援办公室开展事故调查，提交火灾事故报告。

9、公司应急救援领导小组按照“四不放过”原则进行事故处理。

10、公司应对火灾事故救援进行总结，并补充完善预案。

5.3.2爆炸事故应急救援程序

1、当爆炸事故发生后，现场及周边危险区域人员应迅速沿疏散通道或疏散窗有序向外撤离，紧急避险，确保人员安全，并在第一时间向公司应急救援领导小组报告发生爆炸的时间、地点。设法立即切断炸药区域内电源、热源。

2、当公司应急救援领导小组成员接到报警，立即前往办公室会议室集结。

3、公司应急办公室接到应急救援总指挥指令后启动启动Ⅰ、Ⅱ级应急救援预案，同时拨打当地政府、公安、消防、安监局及镇医院120急救电话求助救援。

4、查明灾情，制定现场抢救救援方案，在确认无连续爆炸可能或其他危险时，迅速组织抢救救援。否则，按照疏散图和避险场所位置图实施紧急疏散避险。

5、在救援过程中，应加强自身安全安全保护，以迅速有效的救援，突出以救人为第一的原则，紧张有序地进行救援清理，把灾害降低到最低限度。

6、救援领导小组在抢险救援工作结束后，应及时将事故救援基本情况向有关部门如实上报，并积极配合有关部门对事故进行全面系统的调查总结，妥善处理灾后事宜。

7、公司应急救援领导小组按照“四不放过”原则进行事故处理。

8、公司应对爆炸事故救援进行总结，并补充完善预案。

6  应急物质保障

1、 报警装置：

乳化车间报警装备位置的设置：

车间门卫设一个报警器以及一部报警电话：  0715——567XXXX

生产区报警装备位置的设置：

控制室设一部报警电话：  0715——567XXXX

办公区报警装备位置的设置：

办公区门卫设一部报警电话： 0715——567XXXX

2、车间备用的应急救援物资、装备：

安全帽：10个；     消防桶：3个；

应急灯：3个；      消防铲：2把；

消防斧：2把；      防毒面具：2套；

便携式急救箱：1个。

c) 消防设施的保障：

消防水日常储存不得少于室内、室外消火栓系统3小时水量。车间自动雨淋系统以及消防管网完好。