安全生产检查要点管理

紧靠大门设置治安室，室外悬挂治安保卫制度，责任人及治安保卫电话并配备专职保安人员，门口应有来访人员登记本及值班人员交接记录。进入施工现场人员必须佩戴工作卡，大门上应设立企业标志。

施工现场施工现场地面应硬化处理，但搅拌机场地、物料提升机场地、砂石堆放场地及其他原材料堆场等易积水场地，必须混凝土硬化。

施工现场场地应有排水坡度，排水管、排水沟等排水设施，做到排水通畅，无堵塞、无积水。

施工现场不准随意吸烟，应专用吸烟室。

施工现场必须有适当的绿化。

材料堆放堆放材料应标示牌，其内容为名称、规格、型号、批量、产地、质量等内容。

材料堆放应做到整齐按下列规定堆放：

钢筋堆放垫高30厘米，一头齐，并按不同型号分开放置;

钢模板堆放垫高20-30厘米，一竖一丁成方扣放，不得仰放;

机砖堆放应成丁成排，堆放高度不得超过10层;

砂石堆放在砌高60-80厘米的池子内，池内外壁抹水泥砂浆;

袋装水泥堆放：水泥庫要有门有锁，有防潮措施，堆放高度不得小于10层，远离墙壁10-20厘米，并挂设品名标牌;

建筑废旧材料应集中堆放于废旧材料堆放场，堆放场应封闭挂牌。

施工现场应建立清扫制度，落实到人，做到工完料清，不用的场地清，不用的机械、设备、机具及时出场。

建筑垃圾应及时存放于建筑垃圾池，池内外壁抹水泥砂浆，并定时清运，严禁随意堆放，垃圾堆放处应挂设标牌，显示名称及品种。

易燃物品应分类堆放，应有单独的仓库存放，存放地点附近不得有火源，并有禁火标示及责任人标志。

临建设施在建工程内不得兼做住宿及办公，施工楼层内严禁住人。生活区、办公区及施工现场均应有责任人。

宿舍内电线排线要整齐，统一使用钢管床，床与床之间应留1-1.5米的活动空间，宿舍要配备职工贮物柜、碗柜和学习用具等，并在墙上悬挂卫生管理制度、宿舍人员名单、责任人及值日表和其它有关标语，宿舍内严禁堆放施工用具等杂物，生活用品摆放整齐，床头应设床头卡，内容显示姓名、性别、年龄、工种、籍贯、身份证号等。宿舍周围应清洁卫生、有排水明沟不积水。

施工现场适当位置(一般设在大门口附近)设安全生产教育台，两侧可写对联“安全生产、预防为主”等标语，横批“安全生产教育台”。

现场防火建立消防制度，配备灭火器材，并有消防措施，消防器材配备，灭火器一般每处不少于3个并保证满足消防要求，制定动火审批手续和实行防火监护制度。

下列工程应设临时消防给水：1、高度超过24米的工程，2、层数超过10层的工程。

工程临时消防栓及其布置，工程临时消防栓应设于各层明显且便于使用的地点，并保证消防栓的充实水柱能达到工程内的任何一个部位，栓口出水方向宜与墙壁成90度，离地面1.2米高。

施工现场灭火器配备：1.一般临时设施区，每100平米配102灭火器1只，2.大型临时设施总面积超过1200平米的应配备有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄砂等器材设施，上述设施周围不得堆放物品，保障人员畅通。

临时要木工间、油漆间、仓库或堆放场内均应放灭火器，每组为4个。

施工标牌施工现场应设立读报栏、宣传栏、黑板报等，大门口应悬挂五牌二图，操作规程牌按其性质，有固定场所的挂于操作处，无固定场所时集中挂于施工现场明显处。标牌挂设应做到规格统一，摆放位置合理。

施工现场应合理悬挂安全宣传和警示牌，标牌悬挂牢固可靠，特别是主要施工部位，作业点和危险区及主要通道口都必须有针对性地悬挂安全警示牌。

现场防护棚、安全通道的顶部防护层以下所用钢管，防护栏杆要刷红白相间的安全色，以提高现场文明施工气氛，防护棚及安全通道要设上下两层板间隔70厘米。

生活设施厕所墙壁贴白色瓷砖，高度大于等于1.8米，有条件的设置水冲式厕所，否则便槽必须加盖密封，厕所地面必须硬化，厕所不得露天设置，对于孔洞要有纱门或纱网封闭，门口挂形象标示。

食堂内要达到有食品卫生的法律、法规的标准，并办理《卫生许可证》，炊事员要穿戴白色工作服、帽，持健康证上岗，闲杂人员禁止入内，同时食堂内应按功能分隔，生熟案必须分开并有纱网纱罩，食堂内要有灭鼠器具，食堂物品不准随意堆放。泔水桶和生活垃圾箱要加盖密封，要有责任人和管理制度，并定时清理。

施工现场应设固定的男女淋浴室，墙壁刷白，并2米的高的瓷砖墙壁，门口要喷涂形象标示，挂纱席和纱门，顶部出气孔要用纱网封闭，室内应配更衣柜、更衣椅、防水灯等设施。

现场仓库严禁住人、做饭，各种物品应堆放整齐，建立材料收发管理制度及登记卡。

现场卫生要定人分区分片管理，并建立相应卫生责任制。

保健急救对于较大的工地，应设医务室，一般工地没有条件的应配备经过培训合格的急救人员，并同时配备就近医院的医生及巡回医疗的联系电话。

一般工地应配备医疗保健箱及急救药品和急救器材，以便在意外情况发生　够及时抢救，不扩大险情。

为保障职工身体健康，应在流行病高发季节及平时定期开展卫生防病宣传教育，并在适当位置张贴卫生知识宣传挂图。

社区服务施工现场应制定防粉尘、防噪声措施。夜间施工必须办理夜间施工许可证。

防汛建立防汛机构、落实值班检查人员并有交接班记录。

脚手架基础和立杆落地式脚手架：脚手架底座底面标高宜高于自然地坪5厘米，基础应该做到表面坚实平整，无积水，垫板无晃动，底座不滑动不沉降，垫板宜采用长度不少于2跨，厚度不少于50厚度的木垫板，也可采用槽钢。每根立杆底部应设置底座或垫板。

脚手架必须设纵横扫地杆，纵向距地座上皮不大于20厘米处的立杆上，横向在纵向的下方。

脚手架底层步距不大于2米，立杆必须用连接件与建筑物可靠连接，立杆接长必须采用对接件连接，立杆顶端宜高出女儿墙上皮1米，高出檐口1.5米。

双管立杆中，副立杆的高度不应低于3步，钢管长度不应小于6米二连墙件连墙件布置间距应符合表的规定连墙件布置最大间距脚手架高度 竖向间距 水平间距 每根连墙件覆盖面积/M2双排 ≤50M 3H 3LA ≤40

>50M 2H 3LA ≤27

单排 ≤24M 3H 3LA ≤40注：H为步距，LA为纵距连接件的布置宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离应不小于30厘米，，连接件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其他可靠措施固定。

连墙件的连墙杆呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。

架子超过40米且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

三、水平杆和剪刀撑1、 纵向水平杆构造应符合下列规定纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于3跨;宜采用对接也可搭接对接搭接应符合下列规定：

纵向水平杆的对接扣件应交错布置，两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内，不同步不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离小于50厘米，各接头中心到最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3.搭接长度应不小于1米，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离应不小于10厘米。

当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，纵向水平杆应作为横向水平杆的支座，用直角扣件固定在立杆上，当使用竹笆脚手板时，纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上，并应等间距设置，间距应不大于40厘米。

2、 横向水平杆的构造应符合下列规定主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。

作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距应不大于纵距的1/2.当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上，单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不应小于18厘米。

3、 剪刀撑与横向斜撑的构造应符合下列规定双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架应设剪刀撑。

剪刀撑的设置应符合下列规定每道剪刀撑跨越立杆的根数宜如下规定：剪刀撑斜杆与地面的倾角，45度为7根;50度为6根;60度为5根，每道剪刀撑宽度应不小于4跨，且应不小于6米，斜杆与地面的倾角宜在45-60度之间。

高度在24米以下的单双排脚手架，必须在外侧立面的两端设置一道剪刀撑，并由底至顶连续设置。

高度在24米以上的双排脚手回应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接，立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接长必须采用对接扣件连接。

剪刀撑斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于15厘米。

横向斜撑的设置应符合下列规定：

横向斜撑应在同一节间，由底至顶层呈之字形连续布置，斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于15厘米。

一字形、开口型双排脚手架的两端，必须设置横向斜撑。

高度在24米以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑，高度在24米以上的封闭型脚手架，除拐角应设置横向斜撑外，中间每隔6跨设置一道。

脚手板与防护栏杆脚手板的设置应符合下列规定作业层脚手板应満铺、铺稳，离开墙面12-15厘米。

冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等均设置在三根横向的水平杆上，当长度小于2米时可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻，此三种脚手板铺设可采用平铺或搭接铺设，平铺接头处必须两根横向水平杆，脚手板外伸长度为13-15厘米，两块板的外伸长度之和不不大于30厘米;搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度不应大于20厘米，其伸出横向水平杆的长度应不小于10厘米。

作业层端部脚手板探头长度应取15厘米，其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

在拐角、斜道平台处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，防止滑动。

自顶层作业层的脚手板往下计，宜每隔12米満铺一层脚手板。

脚手板的检查应符合下列规定冲压钢脚手板：新脚手板应有产品质量合格证;当板小于等于4米时，其板面挠曲不得大于1.2厘米，大于4米，其板面挠曲不得大于1.6厘米，板面扭曲不得大于0.5厘米且不得圾裂纹、开焊与硬弯;新旧脚手板均应涂刷防锈漆。

竹木脚手板：木脚手板的宽度不宜小于20厘米，厚度应不小于5厘米，两端应各设直径0.4厘米的镀锌钢丝箍两道，其质量应符合《木结构设计规范》GB50005-2003中两级材质的规定，腐朽的板不得使用;竹脚手板宜采用毛竹或铺竹制作的竹串片板、竹笆板。

斜道脚手板构造应符合下列规定：

脚手板横铺时，应在横向水平杆下增设纵向支托杆，纵向支托杆的间距应不大于50厘米;

脚手板顺铺时，接头宜采用搭接，下面的板压住上面的板头，板头突棱处宜采用三角木填顺;

人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔25-30厘米，设置一根防滑条，木条厚度宜为2-3厘米;

防护栏杆：栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧;上栏杆上皮高度应为1.2米，挡脚板的高度应不低于18厘米;中栏杆应居中设置。

悬挑式脚手架悬挑一层的脚手架应符合下列规定悬挑架斜立杆的底部必须搁置在楼板、梁或墙体等建筑结构部位，并有固定措施，斜立杆与墙面的夹角不宜大于30度;

斜立杆必须与建筑结构进行连接固定，不得模板支梁进行连接;

作业层除应按规定満铺脚手板和设置临边防护处，还应在脚手板下部挂一层平网，在斜立杆里侧用密目网封严。

悬挑多层的脚手架应符合下列规定悬挑支承结构必须专门设计计算，应保证有足够的强度、稳定性和刚度，并将脚手架的荷载传递给建筑结构;

悬挑支承结构可采用悬挑梁或悬挑架等不同形式，悬挑梁应采用型钢制作，悬挑架应采用型钢或钢管制作成三角形桁架，其节点必须是螺栓或焊接的刚性节点，不得采用扣件(碗扣)连接;

支撑结构以上的脚手架应符合落地式脚手架搭设规定，并按要求设置连墙件，底部与悬挑结构必须进行可靠连接。

吊篮式脚手架吊篮平台制作应符合下列规定吊篮平台应经过设计计算并采用型钢、钢管制作，其节点应采用焊接或螺栓连接，不宜使用钢管和扣件(碗扣)连接;

吊篮平台宽度宜为0.8-1.0米，长度不超过6米，当底板采用木板时厚度不得小于5厘米，采用钢板时，应有防滑构造;

吊篮平台四周应设防护栏杆，除靠建筑物一侧的栏杆高度不应低于0.8米外，其余侧面栏杆高度均不得低于1.2米，栏杆底部应设18厘米高的挡脚板，上部用钢板封严;

吊篮应设固定吊环，其位距底部应不小于80厘米，吊篮平台应在明显处标明使用荷载(人数)及注意事项。

悬挑结构应符合下列规定悬挑结构应经过设计计算，可制作成悬挑梁或悬挑架，尾端与建筑结构锚固连接，当采用压重方法平衡挑梁的倾覆力矩时，应确认压重的质量，并应有防止压重移位的紧锁装置，悬挂结构搞倾覆应有专门计算;

悬挂结构外伸长度应保证悬挂平台的钢丝绳与地面垂直，挑梁与挑梁之间应采用纵向水平杆国家连成稳定的结构整体。

吊篮式脚手架提升机构应符合下列规定提升机构的设计计算应按容许应力法，提升钢丝绳安全系数应不小于10，提升机的安全系数应不小于2;

提升机可采用手扳葫芦或电动葫芦，应采用钢芯钢丝绳，手扳葫芦可用于单跨(两个吊点的升降)，当吊篮平台多跨同时升降时，必须使用电动葫芦且应有同步控制装置。

吊篮式脚手架安全装置应符合下列规定使用手扳葫芦应装设防止吊篮平台发生自动下滑的闭锁装置;

吊篮平台必须装置安全锁，并应在各吊篮平台悬挂处增设一根与提升钢丝绳相同型号的安全绳，每根安全绳上应安装安全锁;

当使用电动提升机时，应在吊篮平台上下两个方向装设对其上下运行位置、距离进行限位的行程限位器;

电动提升机构宜配两套独立的制动器，每套制动器均可使带有额定荷载125%的吊篮平台停住;

吊篮式脚手架吊篮安装完毕，应以2倍的均布荷载进行检验平台和悬挂结构的强度及稳定性的试压试验，提升机构应进行运行试验，其内容包括空载、额定荷载、偏载及超载试验，并应同时检验各安全装置并进行坠落试验;

吊篮式脚手架必须经过设计计算，吊篮升降应采用钢丝绳传动，装置安全锁等防护装置并经检验确认。严禁使用悬空吊椅进行高层建筑外装修清洗等高处作业。

基坑支护临边防护深度大于2米的基坑施工，其临边应设置防止人及物体滚落基坑的安全防护措施，必要时设置警告标志，配备监护人员，夜间施工在作业区应设置信号灯。

基坑临边防护的一般做法：钢管横杆及栏杆柱均采用DN48*3.5钢管，以扣件或电焊固定。

基坑临边栏杆应按下列规定搭设：

防护栏杆由上下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1-1.2米，下杆离地高度为0.5-0.6米;

在基坑四周的钢管防护栏杆固定时，可采用钢管打入地面50-70厘米深，钢管离坑边距离最小50厘米;

当基坑周边采用板桩时，钢管可打在板桩外侧;

防护栏杆必须用密目网自上而下全封闭挂设或设30厘米高的挡脚板。

排水措施基坑槽开挖上部应有排水措施，防止地面水流入坑内冲刷边坡，造成塌方和破坏基土，放坡开挖时应对坡面、坡脚、坡顶采取降水措施;

在地下水位以下挖土，应在坑(槽)四侧或两侧挖好临时排水沟和集水井，将水位降低到坑(槽)底以下50厘米，以利于挖土，降水工作应持续到基础(包括地下水位上回填)施工完成后方可停止降水;

雨期施工时，基坑(槽)应分段开挖，挖好一段应及时施工垫层并在基槽两侧围以土堤或挖排水沟，以防地面雨水流入基坑槽，同时应经常检查边坡和支护情况，以防止坑壁受雨水浸泡造成塌方;

在土方开挖过程中，地下水渗入坑内，不但会使施工条件恶化，而更严重的是会造成边坡塌方和地基承载能力下降，因此在基坑土方开挖前、开挖过程中必须采取降低地下水位。

基坑变形监测

1基坑开挖前应作出系统的开挖监控方案，监控方案应包括监控的目的、监控项目、监控报警值、监测方法及精度要求，监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。

2监测点的布置应满足监控要求，从基坑边缘以1-2倍开挖深度范围内的需要保护物体均应为监控对象。

3位移观测基准点数量不少于2点且应设在影响范围以外。

4监测项目在基坑开挖前应测得初始值，且不少于2次。

5基坑监测项目的监控报警值应根据监测对象的相关规范及支护结构设计要求确定。

6各次监测时间间隔可根据施工进程确定，当变形超过有关标准或监测结果变化速率较大时，应加密观测次数，当有事故征兆时，应连续监测。

7基坑开挖监测过程中，应根据设计要求提交阶段性监测结果报告，工程结束应提交完整的监测报告，报告内容包括：工程概况、监测项目和各测点的平面和立面布置图、采用仪器设备和监测方式、监测数据处理方法和监测结果的过程曲线、监测结果评价。

基坑工程监测项目基坑侧壁安全系数

监测项目 一级 二级 三级

劫掠结构水平位移 应测 应测 应测

周围建筑物地下管线变形位移 应测 应测 宜测

地下水位 应测 应测 宜测

桩、墙内力 应测 宜测 可测

锚杆拉力 应测 宜测 可测

支撑轴力 应测 宜测 可测

立柱变形 应测 宜测 可测

土体分层竖向位移 应测 宜测

可测支护结构界面上侧向压力 宜测 可测 可测

作业环境在基坑内无论是在坑底作业，或者攀登作业或是悬空作业均应有安全立足点和防护措施。

基坑较深，需要上下垂直同时作业时，应根据垂直作业层搭设作业架，各层用钢、木、竹板隔开，或其它有效的隔离防护措施，防止上层作业人员、走土块或其它工具坠落伤害下层作业人员。

深基坑内光线不足，不论是白天或夜间施工，均应设置足够的电气照明，电气照明应符合施工现场临时用电安全技术规范的有关规定。

模板工程一模板及支架必须符合以下规定保证工程结构和构件各部份形状尺寸和相互位置正确;

具有足够承载力、刚度、稳定性，能可靠的承受新浇混凝土的自重和侧压力以及在施工过程中所增加的活荷载;

构造简单、使用方法、并便于钢筋的绑扎和混凝土浇筑、养护等要求;

模板接缝严密不应漏浆。

二模板及支架设计应考虑的荷载模板及支承自重、新浇筑混凝土自重、钢筋自重、施工人员及施工设备荷载、振捣混凝土时产生的荷载、新浇筑混凝土对模板侧面的压力、倾倒混凝土时产生的荷载、风荷载。

三施工方案施工方案的编制应由项目技术负责人组织，依据工程结构形式、荷载大小、基础形式、施工设备和材料供应等条件选择模板形式进行组合设计和支撑计算。

施工方案的审批由公司或分公司技术负责人组织对方案的内容、技术标准、构造要求及计算书、安全措施进行认真审核、把关，并对提出修改内容要有书面记录。

施工方案的编制内容：编制依据、工程概况、施工安排、施工准备、主要施工方法及措施、模板安装允许偏差及检验方法、注意事项、模板计算、模板用量经济技术分析。

运输道路在模板上运输混凝土必须铺设垫板，设置运输专用通道;

走道垫板就牢固稳定;

走道悬空部份必须在两侧设置1.2米高的防护栏杆及30厘米高的挡脚板。

作业环境作业面孔洞防护：在墙体、平板上有预留洞时，随时在洞口上做好安全防护栏或将洞口盖严;

临边防护：模板施工应有安全可靠的工作面和防护栏杆，圈梁、过梁施工应设马凳或简易脚手架;垂直相叉作业上下应有安全可靠的隔离措施。

其它安全要求在钢模板上架设的电线和使用的电动工具，应采用36V低压或采用其它有效安全措施;

登高作业时，连接件必须放在箱内或工具袋中，严禁放在模板或脚手板上，扳手和各类工具必须系挂在身上，或置放于工具袋内，不得掉落;

钢模板用高层建筑施工时，应有防雷措施。

“三宝”“四口”防护一、基本规定

1.在实际施工中针对本项目实际情况，高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的施工组织设计;

2.单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责，并建立相应分级责任制;

3.施工前，应逐步进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时，不得进行施工。

4.高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用;

5.攀登和悬空高处作业人员馺搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格持证上岗，并定期进行体格检查;

6.施工中对高处作业中安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决危及人身安全时，必须停止作业;

7.施工现场高处作业中所用的物料，均应堆放生平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋，作业中的走道、通道板和登高用具，应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃，传递物件严禁抛掷;

8.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒、和防冻措施，凡水、冰、霜、雪均应及时清除;对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施，遇有6级以上强风、浓雾等恶劣气候，停止进行露天攀登与悬空高处作业，暴风雪及台风暴雨后，应及时对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善;

9.因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，必须施工负责人同意并采取相应的可靠措施，作业后立即恢复;

10.防护棚搭设与拆除进，应设警戒区，并派专人监护，严禁上下同时拆除;

11.高处作业安全设施的主要受力杆件，力学计算按一般结构力学公式，强度与挠度计算按现行有关规范进行，但钢受弯构件的强度计算不考虑塑性影响，构造上应符合现行的相应规范的要求。

二临边与洞口作业的安全防护1.对临边高处作业，必须设置防护措施，包括基边周边，尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与平台周边、雨蓬与挑檐边，无外脚手屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处，并符合下列规定：

首层墙高度超过3.2米的二层楼面周边，以及无外脚手架的高度超过3.2米的楼层周边，必须在外围架设安全平网一道;

分层施工的楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏，顶层楼梯口应随工程结构正式防护栏杆;

井架与施工用电梯和脚手架等建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆，地面通道上部应装设安全防护棚，双笼井架通道中间，应分隔封闭;

各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。

2.在实际施工中一般使用钢筋或钢管作为临边防护栏杆，必须符合下列各项要求：

钢筋横杆上杆直径应不小于16，下杆直径应不小于14，栏杆柱直径应不小于18，采用电焊或镀锌钢丝固定;

钢管横杆及栏杆柱均采用DN48*2.5-48*3.5的管材，以扣件或电焊固定;

以其它钢材如角钢等作防护栏杆杆件时，应选用强度相同的规格以电焊固定。

防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地面高度为1-1.2米，下杆离地面0.5-0.6米，坡度大于1：2.2的屋面，防护栏杆应高1.5米雘回挂安全网，除经设计计算外，横杆长度2米时，必须加设栏杆柱;

基坑四周固定，钢管入在地面50-70厘米深，边口外50厘米外;

当在砼楼面、屋面、墙面固定时，可用预埋件与钢管或钢筋焊牢;

当在砖或砌块砌体上固定时，可预先砌入规格相应的80*6弯转扁钢作预埋铁的砼块，然后按上述方法固定;

栏杆柱固定及其与横杆连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的100N外力，当所处位置会有发生人挤拥，车辆冲击的可能进，应在大横杆截面或加密柱距;

防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18厘米的无孔洞挡脚板或40厘米的挡脚笆，板与笆下边距离地面的空隙应不大于1厘米，接料平台两侧的栏杆必须自上而下挂満安全立网;

当临边的外侧面临街道进，除防护栏杆外，敞口立面必须采取満挂安全网或其它可靠措施作安全封闭处理。

三、洞口作业进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的、使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时，必须按下列规定设置防护设施：

1.板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施;

2.电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门，电梯井内应每隔两层并最多10米设一道安全网;

3.钢管桩、钻孔桩等桩孔上口，杯形、条形基础上口，未填土的坑槽，以及人孔、天窗、地板门等处，均应按洞口防护设置稳固的盖件;

4.施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警;

5.洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时，必须符合下列规定：

楼板、屋面和平台等面上大于25厘米的孔口，必须用坚实的盖板盖没，盖板应能防止扭动移位;

楼板面等处连长为25-50厘米的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板，盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施;

边长为1.5米以上的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而砀网格，四周设防护栏杆，洞口下张安全平网，并在其上満铺脚手板;

垃圾井道和烟道，应随楼层的砌筑或安装而消除洞口，或参照预留洞口作防护;

管道井施工时，除按上款办理外，还应加设明显的标志。如有临时性拆除，需经施工负责人核准，工作完毕后必须恢复防护设施;

位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽，所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载;

墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网格间距应不大于15厘米，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。低于80厘米的窗台，落差大于2米进，设加设1.2米的临时护栏;

对邻近的人与的有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口，均应以盖没或加以防护，并有固定其位置的措施。

四、攀登与悬空作业的安全防护攀登作业1.现场攀登应借助建筑结构或脚手架上的登高设施，也可采用载人的垂直运输设备;

2.攀登的用具，结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载应不　大于1100N.当梯面上有特殊作业，重量超过上述荷载时，应按实际情况加以验算，梯脚底部应坚实，不得垫高使用;

3.移动式梯子，均应按现行的国家标准验算其质量;

4.固定式直爬梯应用金属材料制成，具体规定按相关规范进行;

5.作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定通道进行攀登，也不得任意利用吊车臂架等施工设备进行攀登;

6.钢柱安装登高时，应使用钢挂梯或设置在钢柱上的爬梯。钢柱的接柱应使用梯子或操作台;

7.登高安装钢梁时，应视钢梁高度，在两端设置挂梯或搭设钢管脚手架。梁面上需行人时，其一侧的临时护栏横杆可采用钢索，当改用扶手时，绳的自然下垂度应不大于L/20，并应控制在10厘米以内;

8.屋架吊装以前，应预先在下弦挂设安全网，上弦设置防护栏杆。吊装完毕后，即将安全网铺设固定。

悬空作业1.悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护栏网、栏杆或其他安全设施;

2.悬空作业所用的索具、脚手、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。

五、高处作业安全防护设施验收建筑施工进行高处作业前，应进行安全防护设施的逐项检查和验收，验收合格后，方可进行高处作业，验收也可分层或分阶段进行。

安全防护设施，应由单位工程负责人验收并组织有关人员参加主要包括如下内容：

1.所有临边、洞口等各类技术措施的协调状况;

2.技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质;

3.技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况;

4.扣件和连接件的坚固程度;

5.安全防护设施的用品及设施的性能与质量是否合格的验证。