表   项目选址安全检查表

填写内容

| 序号 | 检查项目 | 依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址选择是否符合规划要求。 | 《工业企业总平面设计规范》第2.0.1条 厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。 |  |  |
|  | 厂址地质是否满足工程地质和水文要求。 | 《工业企业总平面设计规范》第2.0.7条 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 |  |  |
|  | 厂址选择是否满足项目动力、用水等需要。 | 《工业企业总平面设计规范》第2.0.9条 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用和生活设施等方面的协作。 |  |  |
|  | 厂址选择是否满足防洪要求。 | 《工业企业总平面设计规范》第2.0.10条 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带；当不可避免时，必须具有可靠的防洪、排涝措施。 |  |  |
|  | 厂址选择是否满足交通运输需要。 | 《工业企业总平面设计规范》第2.0.4条 厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地。并应有方便、经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路、港口的连接，应短捷，且工程量小。 |  |  |
|  | 厂址是否在国家禁止的区域内。 | 《工业企业总平面设计规范》第2.0.11条 下列地段和地区不得选为厂址：一、地震断层和设防烈度高于九度的地震区；二、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；三、采矿陷落（错动）区界限内；四、爆破危险范围内；五、坝或堤决溃后可能淹没的地区；六、重要的供水水源卫生保护区；七、国家规定的风景区及森林和自然保护区；八、历史文物古迹保护区；九、对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；十、Ⅳ级自重湿陷性黄土、厚度大的新近规程黄土、高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土工程地质恶劣地区；十一、具有开采价值的矿藏区。 |  |  |
|  | 项目周边环境是否符合国家相关要求。 | 《建筑设计防火规范》、《工业企业总平面设计规范》、《工业企业设计卫生标准》、《石油化工企业设计防火规范》等相关条款。 |  |  |