表  易燃、易爆场所安全检查表

| 序号 | 检查项目及检查内容 | 检查方法 | 检查依据 | 检查情况 | 整改建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆泄压设施是否达到设计规范要求？ | 查竣工验收记录和现场 | 《建设项目(工程)竣工验收办法》(计建设[1990]1215号) 《化学工业工程建设交工技术文件规定》(HG20237-94) 《生产过程安全卫生要求总则》(GB12811-91) 《安全验收评价导则》(安监管技装字[2003]79号) 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-96) 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH3063-1999) 《爆炸性环境用防爆电气设备》 (GB3836-1991、-1997、-2000) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年修订版) 《石油化工企业设计防火规范》(GBJ160-92)(1999年修订版) 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 《工业企业设计卫生标准》 (GBZ1-2002) |  |  |  |
| 2 | 消除静电设施是否达到设计规范要求？ |  |  |  |  |  |
| 3 | 喷淋水是否投用，是否达到设计规范要求？ |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全封断设施是否按设计设置，是否达到设计规范要求？ |  |  |  |  |  |
| 5 | 可燃气体检测报警仪是否按设计设置，是否达到设计规范要求？ |  |  |  |  |  |
| 6 | 生产操作工人健康状况投产前后有无变化？ |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防设施、消防站布局是否能满足救火要求？ |  |  |  |  |  |
| 8 | 消防水压、水量是否符合设计规范要求？ |  |  |  |  |  |
| 9 | 通讯、报警设施是否灵敏可靠？ |  |  |  |  |  |
| 10 | 防灾系统是否能预防当地的风、雷、震、水等灾害？ |  |  |  |  |  |

表  易燃、易爆场所安全检查表（续1）

| 序号 | 检查项目及检查内容 | 检查方法 | 检查依据 | 检查情况 | 整改建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 消防布局合理，操作工会使用 | 查相关资料和现场 | 《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH3063-1999)； 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998)； 《火灾报警控制通用技术条件》(GB4717-84) 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)； 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92)； 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电器装置施工及验收规范》(GB50257-96)； 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000版 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94) 《厂区盲板抽堵作业安全规程》(HG23013-1999) |  |  |  |
| 11 | 盲板安装，拆除是否制图、挂牌建卡 |  |  |  |  |  |
| 12 | 安全阀、防爆膜放空管附件齐全，并伸到室外高于建筑物2m以上 |  |  |  |  |  |
| 13 | 污水排出有水封井，并与下水管之间有切断阀 |  |  |  |  |  |
| 14 | 装置内所有临时电源均已拆除 |  |  |  |  |  |
| 15 | 电气、仪表、通讯、照明设施均符合防爆要求 |  |  |  |  |  |
| 16 | 液面计、压力表、温控仪显示、记录控制正常并已校验 |  |  |  |  |  |
| 17 | 工艺操作DCS等的计算机控制，报警系统正常运行并确保发生火灾爆炸事故时仍能正常操作 |  |  |  |  |  |
| 18 | 装置内通讯、消防、紧急救护系统是否与指挥中心及各部门联锁 |  |  |  |  |  |
| 19 | 电缆沟排水设施与下水道应分开，排水畅通 |  |  |  |  |  |

表   易燃、易爆场所安全检查表（续2）

| 序号 | 检查项目及检查内容 | 检查方法 | 检查依据 | 检查情况 | 整改建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 当仪表停电、停气时，应备有紧急电源，保证事故不发生 | 查相关资料和现场 | 《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH3063-1999)； 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998)； 《火灾报警控制通用技术条件》(GB4717-84) 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)； 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92)； 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电器装置施工及验收规范》(GB50257-96)； 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000版 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94) 《化工企业防静电接地设计要求规程》(HG/T20675-1990 |  |  |  |
| 21 | 电气的电缆仪表安装均要符合防火设计要求 |  |  |  |  |  |
| 22 | 进入易燃易爆场所的配电室、操作室电缆沟及穿管线应采用沙子或其它材料封死 |  |  |  |  |  |
| 23 | 架空的电缆线是否采用防火涂料或阻燃型电缆并用防火盒分区布置 |  |  |  |  |  |
| 24 | 装置配电房应有防止小动物或可燃气体进入措施 |  |  |  |  |  |
| 25 | 设备或建构筑物接地的防雷、防静电、防触电是否完整？测试是否符合要求？ |  |  |  |  |  |
| 26 | 可燃气体检测报警仪表及其它各种检测报告仪表是否已联校完毕？ |  |  |  |  |  |
| 27 | 各罐区试压、试漏、吹扫、打砂、防腐、置换、氮封等是否完毕？ |  |  |  |  |  |
| 28 | 各罐区防雷、防静电设施及呼吸阀、阻火器、安全阀、采样阀、消防等附件是否齐全完好？ |  |  |  |  |  |
| 29 | 装卸台防静电设施是否完善可靠？ |  |  |  |  |  |

表  易燃、易爆场所安全检查表（续3）

| 序号 | 检查项目及检查内容 | 检查方法 | 检查依据 | 检查情况 | 整改建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 储罐的防火堤是否完整并符合规范要求？ | 查相关资料和现场 | 《常用化学危险品储存通则》(GB15603) 《石油化工企业罐区安全技术管理规范》(试行，中石化1998安字70号) 《油罐区防火堤设计规范》(SY0075-93) 《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》(SH3016-92) 《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》(GBJ128-90) 《石油化工企业储运系统罐区设计规定》(SH3007-1999) 《中华人民共和国消防法》 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92) |  |  |  |
| 32 | 罐区的排水设施是否有水封井？ |  |  |  |  |  |
| 33 | 储罐壁内防腐涂料是否符合防静电规定？ |  |  |  |  |  |
| 34 | 特殊要求的易燃、易爆及有毒物料的储存是否符合设计要求？ |  |  |  |  |  |
| 35 | 装置、罐区等危险部位是否已设置了安全标志？要害部位围墙、警戒线是否齐全？ |  |  |  |  |  |
| 36 | 消防水管网是否循环畅通？消火栓、水量、水压能否满足紧急情况下处理事故的要求？ |  |  |  |  |  |
| 37 | 现场消防设备和器材的配置是否符合规范要求？灭火蒸汽等是否全部配齐、配件齐全、位置是否适当？ |  |  |  |  |  |
| 38 | 建筑物的结构、安全通道、安全出口的数量、安全疏散距离是否符合防火要求？ |  |  |  |  |  |
| 39 | 异常情况下危险物质的排放和处理有无隔离措施？ |  |  |  |  |  |
| 40 | 外因引起的自然灾害预防措施是否完善(如防雷、防洪、防震、防风等)？ |  |  |  |  |  |
| 41 | 污水系统的水封井是否已投用？ |  |  |  |  |  |