松石工安全操作规程

1、准备时“三检查”

（1）检查自带照明、工具等是否完好、齐全，撬条是否合格。

（2）检查工作面局扇开动是否正常，爆破后通风30分钟以上方能进入工作面作业。

（3）用自带照明，检查工作面松石的一般情况，然后接好照明，并由外向里对进路及作业面冲洗、对爆堆洒水。

2、操作时“六要”

（1）处理松石，要按照由外到里，先顶后帮的顺序进行。

（2）撬松石前，要观察好松石的范围和大小，对大块松石要仔细检查，确定处理办法。

（3）撬松石时，要站在松石落地的侧翼，站稳脚，有退路、严禁站在松石下面处理松石。

（4）在斜坡处理松石时，要站在松石落下斜坡位置的上部，防止松石落下滚动伤人。

（5）在井筒高处撬松石时，梯子、平台要牢靠，系好安全带，防止坠落。

（6）工作面的松石要撬净，暂时无法处理的松石要做好标记，并向有关管理人员汇报。

3、结束时“一做好”

（1）做好工具清理和收藏工作，保持工具完好无缺。有缺损要及时汇报并更换。